ООО «ТЕРПЛАНИСТ»

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ЛЕЖНЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ В ТЕКСТОВОЙ ФОРМЕ

(новая редакция)

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

1. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ	5

2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения ЛЕЖНЕвского МУНИЦИПАЛЬНОГО района на основе анализа использования территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования	  7

2.1. Планировочная структура Лежневского муниципального района …...…………………………7

2.2. Анализ существующей демографической ситуации в Лежневском муниципальном районе и прогноз демографического развития до 2043 года …………………………………………..8

2.3. Нормативная обеспеченность населения района объектами местного значения социальной инфраструктуры …………………………………………………………………………………..10

2.4. Анализ использования территории Лежневского муниципального района, возможных направлений ее развития……………………………………………………………………………………………..11

2.4.1. Автомобильные дороги ……	11

2.4.2. Инженерное оборудование территории.	25

2.4.2. Объекты образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, иные области в связи с решением вопросов местного значения района.	28

2.5. Зоны с особыми условиями использования территорий, расположенные в границах района…………………………………………………………………………………………………………………..29

2.5.1. Объекты культурного наследия……	30

2.5.2. Особо охраняемые природные территории.	39

3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения ЛЕЖНЕВСКОГО муниципального района на комплексное развитие территории.	42

4. Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения на территории района объектов федерального значения, объектов регионального значениях………………………………………………………………………………45

4.1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории района объектов федерального значения………………………………………………..45

4.2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории района объектов регионального значения..……………………………………………….47

5

. Перечень и характеристики основных факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера	..50

5.1.	Чрезвычайные ситуации природного характера на территории Лежневского муниципального района.	50

5.2.	Чрезвычайные ситуации биолого-социального и техногенного характера на территории Лежневского муниципального района	56

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Схема территориального планирования Лежневского муниципального района Ивановской области (далее по тексту — Лежневский муниципальный район, район)  утверждена решением Совета Лежневского муниципального района от 28.02.2013 № 16.

Внесение изменений в Схему территориального планирования Лежневского муниципального района (далее по тексту — СТП района, Схема)  выполнено в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами:

1) Градостроительный кодекс Российской Федерации;

2) Земельный кодекс Российской Федерации;

3) Водный кодекс Российской Федерации;

4) Лесной кодекс Российской Федерации;

5) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

6) СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

7) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

8) Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 года № 793»;

9) Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.06.2021 № 349 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, предусмотренной частью 2 статьи 57.1 градостроительного кодекса Российской Федерации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования»;

10) Закон Ивановской области от 14.07.2008 № 82-ОЗ «О градостроительной деятельности на территории Ивановской области»;

11) Региональные нормативы градостроительного проектирования Ивановской области, утвержденные постановлением Правительства Ивановской области от 29.12.2017 № 526-п;

12) Местные нормативы градостроительного проектирования Лежневского муниципального района, сельских поселений Лежневского муниципального района, утвержденные решением Совета Лежневского муниципального района от 15.11.2019 
№ 64.

Целями подготовки внесения изменений СТП района является:

• обеспечение устойчивого развития Лежневского муниципального района путем развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур, обеспечения безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности человека, охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущих поколений;

• приведение СТП района в соответствие с документами территориального планирования и стратегического развития Российской Федерации и Ивановской области требованиями федерального и регионального законодательства, в том числе со Стратегией пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации № 204 от 07.05.2018, федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Стратегией социально-экономического развития Ивановской области.

Задачи подготовки проекта внесения изменений:

• определение местоположения планируемых объектов местного значения, определение их основных характеристик и характеристик зон с особыми условиями использования территорий (в случае, если требуется установление таких зон от планируемых объектов);

• обеспечение учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Ивановской области, сопредельных муниципальных образований, формирование комфортных социальных условий проживания на территории Ивановского района Ивановской области, стимулирование жилищного строительства;

• обеспечение реализации на территории Лежневского муниципального района стратегий и программ социально-экономического развития федерального, регионального и местного уровня;

• определение перспективного назначения территорий Лежневского муниципального района на основе комплексного анализа градостроительного, пространственного и социально-экономического развития территории области;

• развитие территорий опережающего развития различной специализации и территориального масштаба;

• образование и развитие туристско-рекреационных зон с высоким уровнем оказания услуг сервиса;

• создание условий для повышения конкурентоспособности экономики района, инвестиционной привлекательности территории;

• создание условий для устойчивого развития территории района путем освоения природно-ресурсного потенциала территории на принципах рационального природопользования и экологической безопасности для населения;

• обеспечение сохранения естественных условий окружающей среды уникальных природных комплексов и объектов, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение;

• обеспечение сохранения объектов культурного наследия.

• подготовка и обоснование перечня планируемых объектов местного (районного) значения.

• актуализация сведений о размещении объектов федерального и регионального значения в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации и Ивановской области.

Настоящие изменения в действующую СТП района содержат в своем составе:

• определение местоположения планируемых объектов местного значения, определение их основных характеристик и характеристик зон с особыми условиями использования территорий (в случае, если требуется установление таких зон от планируемых объектов);

• актуализацию сведений о размещении объектов федерального значения в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации;

• актуализацию сведений о размещении объектов регионального значения в соответствии с документами территориального планирования Ивановской области.

В СТП района установлены новые этапы реализации:

- исходный год 						2023г.

- 1 очередь реализации 			            	2033г.

- расчётный срок 						2043г.

По истечению 1 очереди срока реализации СТП района в 2033 году предлагается в необходимом объеме актуализировать СТП района.

1. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Система документов стратегического планирования федерального и регионального уровня является основой для разработки муниципальных программ Лежневского муниципального района и настоящего внесения изменений в СТП района.

Внесение изменений СТП района выполнено с учетом перспективной экономической специализации Ивановской области, приведенной в Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 
№ 207-р «Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года».

Внесение изменений СТП района выполнено также с учетом действующих на момент разработки проекта отраслевых документов стратегического планирования Российской Федерации. В СТП района учтены основные направления и перспективы социально-экономического развития Центрального федерального округа (применительно к территории Ивановской области и Лежневского муниципального района в частности), содержащиеся в Стратегии социально-экономического развития Центрального федерального округа на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.09.2011 № 1540-р и в плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Центрального федерального округа на период до 2020 года, утвержденного  Распоряжением Правительства Российской Федерации от  27.12.2012 № 2564-р.

В основу определения основных целей и направлений территориального развития Ивановской области был положен Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года».

Внесение изменений СТП района выполнено с учетом предложений, содержащихся в Стратегии социально-экономического развития Ивановской области до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Ивановской области от 27.04.2021 № 220-п.

Внесение изменений СТП района выполнено с учетом прогноза социально-экономического развития Ивановской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденного постановлением Правительства Ивановской области от 31.10.2022 № 612-п «О прогнозе социально-экономического развития Ивановской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

В настоящее время на территории Лежневского муниципального района действует следующая система планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования:

- стратегия социально-экономического развития социально-экономического развития Лежневского района до 2030 года, утвержденная решением Совета Лежневского района от 15.12.2022 № 68;

- план мероприятий по реализации стратегии социально-
экономического развития Лежневского муниципального района
Ивановской области до 2030 года, утвержденный постановлением от 30.01.2023 № 82;

- 13 муниципальных программ Лежневского муниципального района:

- «Развитие образования Лежневского муниципального района Ивановской области»,  
- «Развитие физической культуры и спорта Лежневского муниципального района Ивановской области», 
- «Поддержка одаренной молодежи Лежневского муниципального района Ивановской области», 
- «Информационное общество Лежневского муниципального района Ивановской области», 
- «Детские игровые площадки Лежневского городского поселения Лежневского муниципального района», 
- «Развитие культуры и искусства на территории Лежневского муниципального района», 
- «Развитие культуры и искусства в Лежневском городском поселении Лежневского муниципального района Ивановской области», 
- «Профилактика экстремистской деятельности, гармонизация межэтнических отношений в Лежневском муниципальном районе», 
- «Развитие транспортной системы Лежневского муниципального района Ивановской области на 2023-2025 годы», 
- «Обеспечение жильем молодых семей (2023-2025гг.)», 
- «Капитальный ремонт общего имущества в МКД, расположенного на территории Лежневского муниципального района Ивановской области на 2015-2044», 
- «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Лежневском муниципальном районе Ивановской области» (2021-2023гг.)», 
- «Уличное освещение территории Лежневского городского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области» (2023-2025гг.)».

2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения ЛЕЖНЕвского МУНИЦИПАЛЬНОГО района на основе анализа использования территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования

2.1. Планировочная структура Лежневского муниципального района

Территория Лежневского муниципального района определена границами, установленными и утвержденными законом Ивановской области от 25.02.2005 № 44-ОЗ «О городском и сельских поселениях в Лежневском муниципальном районе».

Лежневский муниципальный район граничит с Тейковским, Ивановским, Шуйским, Савинским муниципальными районами Ивановской области, Суздальским муниципальным районом Владимирской области.

Площадь Лежневского муниципального района составляет 80 000 га, протяженность границы района – 219,33 км.

Территорию Лежневского муниципального района образуют территории Лежневского городского поселения, Лежневского, Новогоркинского, Сабиновского, Шилыковского сельских поселений. В состав территорий городского и сельских поселений входят 132 населенных пункта.

Административным центром Лежневского муниципального района является поселок Лежнево.

Современная планировочная структура района формировалась под воздействием исторически сложившейся планировочной структуры Ивановской области.

Сложившаяся территориальная организация района представляет собой достаточно четкую планировочную структуру.

Главный планировочный центр – районный центр – п.  Лежнево расположен в 27 км от областного центра – г. Иваново. Здесь проживает 40 % населения района. Связь с областным центром осуществляется по автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-132 «Золотое кольцо» Ярославль – Кострома – Иваново – Владимир – Гусь-Хрустальный – Рязань – Михайлов – Тула – Калуга – Вязьма – Ржев – Тверь – Углич – Ярославль (далее по тексту — Р-132 «Золотое кольцо»).

Поселок Лежнево является одним из старинных населенных мест Ивановской области. Первое историко-летописное упоминание о нем относится к середине XVI века. К этому времени он развивался, располагаясь на возвышенном и живописном берегу реки Ухтохма, вокруг культовых и торговых сооружений, занявших доминантное положение в центральной части поселка.

Застройка поселка в основном малоэтажная, исторически сложилась компактно на основе довольно выраженной радиальной системы планировки основных улиц поселка. Позднее застройка возникла на территории левобережной части поселка, также малоэтажная в 1 – 5 этажей.

Поселок имеет развитую сеть водоснабжения и центрального отопления и не достаточно развитую систему канализации. Население пользуется водой из шахтных колодцев и артскважин. Газоснабжение поселка осуществляется природным газом по газопроводу среднего давления от ГРС «Лежнево».

Основной задачей администрации поселка является упорядочение существующей планировочной структуры и выбор территорий для дальнейшего развития поселка.

Архитектурно-планировочное решение генерального плана п. Лежнево предусматривает создание компактного населенного пункта, отвечающего всем современным градостроительным требованиям в части функционального распределения территории поселка на отдельные зоны, организации жилой застройки, обеспечение поселка инженерным оборудованием.

В настоящее время в пределах городской черты свободных земель, пригодных для размещения новой застройки, крайне недостаточно. В основной правобережной части территории поселка свободные земли совершенно отсутствуют. Поэтому размещение нового строительства предполагается осуществлять как на имеющихся небольших свободных земельных участках, так и за счет земель перераспределения и резерва в южной и северной части поселка, кроме того, за счет сноса одноэтажного ветхого индивидуального строительства.

Архитектурно-планировочная композиция генерального плана поселка основана на принципе сохранения его исторически сложившейся структуры и старинных памятников архитектуры, расположенных на его территории.

Второстепенные планировочные центры – с. Новые Горки, д. Сабиново, с. Ухтохма, с. Шилыково, которые являются центрами сельских поселений Лежневского муниципального района.

Главная планировочная ось района – автомобильная дорога общего пользования федерального значения Р-132 «Золотое кольцо», автомобильные дороги общего пользования межмуниципального значения Ивановской области и автомобильные дороги общего пользования местного значения, выполняющие роль главных внешних связей района, а также осуществляющих внутриобластные и внутрирайонные связи.

Совершенствование планировочной структуры будет осуществляться по следующим направлениям:

- усиление роли п. Лежнево как основного планировочного центра и центра культурно-бытового обслуживания района;

- усиление роли центральных усадеб поселений, формирующих центры внутрихозяйственного и культурно-бытового обслуживания и органично входящих в общую систему расселения района;

- развитие зон массового отдыха, приуроченных к лесным массивам вдоль рек Вязьма, Уводь, Ухтохма и озер Красное и Селецкое;

- развитие и совершенствование транспортной сети района, являющейся основой формирования планировочной структуры района.

Предложения по планировочной организации городского и каждого сельского поселения района: по размещению жилых и производственных зон, объектов транспорта и инженерного оборудования конкретизированы в генеральных планах поселений.

2.2. Анализ существующей демографической ситуации в Лежневском муниципальном районе и прогноз демографического развития до 2043 года

В соответствии с законом Ивановской области от 25.02.2005 № 44-ОЗ «О городском и сельских поселениях в Лежневском муниципальном районе» в состав Лежневского муниципального района входят:

1) Лежневское городское поселение в составе населенного пункта: поселка Лежнево;

2) Лежневское сельское поселение с административным центром - село Ухтохма, в составе 77 населенных пунктов: сел: Воскресенское, Маслово, Петровское, Смердово, Ухтохма, деревень: Андреевка, Анисимово, Аржаново, Афанасово, Барсково, Башмаки, Белавино, Болгово Большое, Болгово Малое, Булатцево, Бушманово, Быковка, Вахнеево, Великодворское, Волково, Волотово, Высоково, Гомыленки, Грузниха, Гулиха, Деревеньки, Дориха, Дюпово, Елхово, Жуковицы, Калинино, Клементьево, Княжево, Козино, Колышкино, Крутово, Кудреватик, Кузьмаденье, Кунеевка, Курилиха, Лежневская Роща, Лопатино, Мальчиха, Марково Большое, Медведково, Михеевское, Мостовое, Мощенки, Павелково, Перепечино Большое, Пещериха, Плясуниха, Подраменово, Помчиха, Почевино, Развалиха, Растилково Большое, Растилково Малое, Романки, Сабуриха, Самушино, Симониха, Станки, Стафурово, Стояково, Стрекалово, Телегино, Трубецкая Дача, Увальево, Чистополье, Шашмурка, Шпариха, Щапово, Щипоусиха, Яковлево, Яманово, Яфаново;

3) Новогоркинское сельское поселение с административным центром - село Новые Горки, в составе 14 населенных пунктов: села Новые Горки, деревень: Борисцево, Бруснижново, Грезино, Детково, Дудино, Дьяково, Дягильково, Есино, Корнево, Коровиха, Панютино, Старый Карачун, Федорково;

4) Сабиновское сельское поселение с административным центром - деревня Сабиново, в составе 17 населенных пунктов: сел: Кукарино, Хозниково, деревень: Антропьево, Апаницыно, Арефино, Афанасово, Выселиха, Горшково, Житково, Кнутиха, Паршнево, Пестиха, Сабиново, Селышки, Селышки, Скоково, Степанниково;

5) Шилыковское сельское поселение с административным центром - село Шилыково, в составе 23 населенных пунктов: сел: Златоуст, Стоянцево, Ступкино, Чернцы, Шилыково, деревень: Авдотцыно Большое, Аладино, Веснево, Вятково, Горшково, Доронькино, Дуброво, Ефремово, Жилкино, Игнатиха, Красный Остров, Кунятиха, Ожерельево, Осиновка, Попцево, Сосновка, Таковец, Филипково.

Населенные пункты Лежневского муниципального района

| № п/п | Наименование поселения | количество населенных пунктов | в т.ч. сёл | в т.ч. деревень |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лежневское городское поселение | 1 | - | - |
| 2 | Лежневское сельское поселение | 77 | 5 | 72 |
| 3 | Новогоркинское сельское поселение | 14 | 1 | 13 |
| 4 | Сабиновское сельское поселение | 17 | 2 | 15 |
| 5 | Шилыковское сельское поселение | 23 | 5 | 18 |

Численность постоянного населения Лежневского муниципального района по данным Росстата на начало 2023 года составила 15 124 человека – 1,65 % населения Ивановской области.

Динамика изменения численности населения

За период с 2020 по 2023 год численность сельского поселения Лежневского муниципального района снизилась. При этом можно сделать вывод, что в связи с выполнением программы газификации села, и предположении об увеличении коэффициента рождаемости (вследствие реализации программ, направленных на улучшение демографической ситуации) имеются предпосылки для увеличения численности населения.

Численность населения по городскому и сельским поселениям 
Лежневского муниципального района на 2023 г. и ожидаемый 2043 г.

| № п/п | Городское/сельское поселение | Население (человек) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Исходный 2023 г. | Ожидаемый 2043 г. |
| 1 | Лежневское городское поселение | 7153 | 8200 |
| 2 | Лежневское сельское поселение | 1998 | 2600 |
| 3 | Новогоркинское | 2486 | 3000 |
| 4 | Сабиновское | 1130 | 1700 |
| 5 | Шилыковское | 2357 | 3000 |
|  | ВСЕГО по району | 15124 | 18500 |

2.3. Нормативная обеспеченность населения района объектами местного значения социальной инфраструктуры

Для определения нормативной обеспеченности населения района объектами местного значения в части социальной инфраструктуры используются следующие правовые акты местных, региональных и федеральных органов исполнительной власти:

- Местные нормативы градостроительного проектирования Лежневского муниципального района, сельских поселений Лежневского муниципального района, утвержденные решением Совета Лежневского муниципального района от 15.11.2019 № 64;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Ивановской области, утвержденные постановлением Правительства Ивановской области от 29.12.2017 № 526-п;

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Методические рекомендации по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования (утверждены Климовым А.А. 04.05.2016 № АК-15/02вн), направленные письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях»;

- Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, введенные в действие распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965;

- Методические рекомендации о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, введенные в действие Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 № 244 в ред. от 14.04.2020.

2.4. Анализ использования территории Лежневского муниципального района, возможных направлений ее развития

2.4.1. Автомобильные дороги

Автомобильные дороги играют важную роль в развитии инфраструктуры района, перевозке грузов и пассажиров автомобильным транспортом. В перспективе, после улучшения технического состояния (капитального ремонта и реконструкции) существующих и строительства новых автодорог автомобильный транспорт будет играть ведущую роль в межрайонных и местных перевозках.

Через территорию Лежневского муниципального района проходит действующая автомобильная дорога общего пользования федерального значения Р-132 «Золотое кольцо». Участок этой дороги в границах поселения относится к II категории и имеет дорожную одежду капитального типа, его протяженность в границах района составляет 25,2 км.

В соответствии с перечнем автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ивановской области, утвержденным распоряжением Правительства Ивановской области от 02.07.2008 № 222-рп (в действующей редакции), на территории района расположены автомобильные дороги общего пользования межмуниципального значения общей протяженностью 126,85 км.

В соответствии с перечнем автомобильных дорог общего пользования местного значения, утвержденным постановлением Администрации Лежневского муниципального района от 26.01.2012 № 12 (в действующей редакции), на территории района расположены автомобильные дороги общего пользования местного значения общей протяженностью 285,196 км.

|  |  |  | Перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения в Лежневском муниципальном районе № п/п; Сведения о собственнике, владельце автомобильной дороги; Наименование автомобильной дороги; Идентификационный номер дороги; Протяженность автомобильной дороги в границах зоны содержания, км; Сведения о соответствии и технических характеристиках автомобильной дороги и ее участков. класс дороги; категория дороги. 1; Российская Федерация; Р-132 «Золотое кольцо» Ярославль – Кострома – Иваново – Владимир – Гусь-Хрустальный – Рязань – Михайлов – Тула – Калуга – Вязьма – Ржев – Тверь – Углич – Ярославль; 00 ОП ФЗ Р-132 (СНГ); 25,2; II. Итого; 25,2. Перечень автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения в Лежневском муниципальном районе № п/п; Сведения о собственнике, владельце автомобильной дороги; Наименование автомобильной дороги; Идентификационный номер дороги; Протяженность автомобильной дороги в границах зоны содержания, км; Сведения о соответствии и технических характеристиках автомобильной дороги и ее участков. класс дороги; класс дороги. 1; Ивановская область; Бушманово – Грузниха; 24 ОП МЗ Н-026; 2,0; 3; IV. 2; Воскресенское – Щапово; 24 ОП МЗ Н-045; 7,0; 3; IV. 3; Кукарино – Сабиново; 24 ОП МЗ Н-128; 6,5; 3; IV. 4; Лежнево – Высоково; 24 ОП МЗ Н-132; 6,6; 3; IV. 5; Лежнево – Савино – Воскресенское; 24 ОП МЗ Н-133; 21,5; 3; IV. 6; Лежнево – Хозниково – Шуя; 24 ОП МЗ Н-134; 16,5; 3; IV. 7; Лежнево – Шилыково – Пелгусово; 24 ОП МЗ Н-135; 19,8; 3; IV. 8; Лежнево – Яковлево; 24 ОП МЗ Н-136; 2,0; 3; IV. 9; Новые Горки – Хозниково; 24 ОП МЗ Н-166; 8,7; 3; IV. 10; Подъезд к Княжево; 24 ОП МЗ Н-211; 2,65; 3; IV. 11; Подъезд к Лежнево; 24 ОП МЗ Н-221; 3,1; 3; IV. 12; Подъезд к Пелгусовостром; 24 ОП МЗ Н-227; 1,6; 3; IV. 13; Старый Карачун – Дягильково; 24 ОП МЗ Н-283; 1,7; 3; IV. 14; Увальево – Кудреватик; 24 ОП МЗ Н-298; 1,7; 3; IV. 15; Увальево – Клементьево; 24 ОП МЗ Н-299; 8,1; 3; IV. 16; Чернцы – Красный Остров; 24 ОП МЗ Н-311; 6,2; 3; IV. 17; Шуя – Новые Горки – Воскресенское; 24 ОП МЗ Н-320; 11,2; 3; IV. Итого; 126,85. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов Лежневского муниципального района № п/п; Сведения о собственнике, владельце автомобильной дороги; Наименование автомобильной дороги; Идентификационный номер дороги; Протяженность автомобильной дороги в границах зоны содержания, км; Сведения о соответствии и технических характеристиках автомобильной дороги и ее участков. Класс дороги; Категория дороги. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 1; Администрация Лежневского муниципального района (территория Лежневского СП); Волотово – Стафурово; 24 214 ОП МР - 001; 3,0; 3; V. 2; Растилково Малое – Мощенки; 24 214 ОП МР - 107; 2,994; 3; V. 3; Михеевское – Пищериха; 24 214 ОП МР - 003; 5,0; 3; V. 4; Стрекалово – Мостовое; 24 214 ОП МР - 004; 1,0; 3; V. 5; Щапово – Шпариха; 24 214 ОП МР - 005; 2,0; 3; V. 6; подъезд к д. Барсково; 24 214 ОП МР - 007; 0,3; 3; V. 7; подъезд к д. Белавино; 24 214 ОП МР - 008; 0,5; 3; V. 8; подъезд к д. Булатцево; 24 214 ОП МР - 009; 1,0; 3; V. 9; подъезд к д. Быковка; 24 214 ОП МР - 010; 0,117; 3; V. 10; Щапово – Вахнеево; 24 214 ОП МР - 011; 1,0; 3; V. 11; подъезд к д. Волково; 24 214 ОП МР - 012; 1,0; 3; V. 12; подъезд к д. Калинино; 24 214 ОП МР - 013; 4,5; 3; V. 13; подъезд к д. Лопатино; 24 214 ОП МР - 014; 0,1; 3; V. 14; подъезд к с. Петровское; 24 214 ОП МР - 015; 0,78; 3; V. 15; Щапово – Подраменово; 24 214 ОП МР - 016; 1,0; 3; V. 16; Стрекалово – Помчиха; 24 214 ОП МР - 017; 1,5; 3; V. 17; подъезд к д. Романки; 24 214 ОП МР - 018; 0,2; 3; V. 18; подъезд к д. Самушино; 24 214 ОП МР - 019; 1,0; 3; V. 19; Лежнево – Перепечино Большое; 24 214 ОП МР - 123; 2,6; 3; V. 20; Мальчиха – Маслово; 24 214 ОП МР - 021; 2,5; 3; V. 21; подъезд к д. Анисимово; 24 214 ОП МР - 022; 0,5; 3; V. 22; Телегино – Аржаново; 24 214 ОП МР - 023; 0,791; 3; V. 23; подъезд к д. Афанасово; 24 214 ОП МР - 024; 0,2; 3; V. 24; подъезд к д. Болгово Большое; 24 214 ОП МР - 025; 2,0; 3; V. 25; подъезд к д. Болгово Малое; 24 214 ОП МР - 026; 1,0; 3; V. 26; подъезд к д. Деревеньки; 24 214 ОП МР - 028; 2,0; 3; V. 27; Яковлево – Дориха; 24 214 ОП МР - 029; 1,0; 3; V. 28; Телегино – Княжево; 24 214 ОП МР - 030; 3,0; 3; V. 29; Высоково – Кунеевка; 24 214 ОП МР - 031; 3,0; 3; V. 30; подъезд к д. Марково Большое; 24 214 ОП МР - 032; 0,62; 3; V. 31; Высоково – Медведково; 24 214 ОП МР - 033; 3,0; 3; V. 32; Кузьмаденье – Яфаново; 24 214 ОП МР - 109; 0,9; 3; V. 33; Высоково – Смердово; 24 214 ОП МР - 037; 7,2; 3; V. 34; подъезд к д. Кузьмаденье; 24 214 ОП МР - 075; 0,5; 3; V. 35; подъезд к д. Мальчиха; 24 214 ОП МР - 077; 0,3; 3; V. 36; подъезд к д. Яфаново; 24 214 ОП МР - 079; 1,0; 3; V. 37; Станки – Михеевское; 24 214 ОП МР - 106; 5,0; 3; V. 38; Андреевка – Высоково; 24 214 ОП МР - 065; 2,2; 3; V. 39; Шпариха – Трубецкая Дача; 24 214 ОП МР - 066; 5,597; 3; V. 40; Мостовое – Андреевка; 24 214 ОП МР - 067; 1,0; 3; V. 41; Стафурово – Развалиха; 24 214 ОП МР - 068; 3,0; 3; V. 42; Шпариха – Башмаки; 24 214 ОП МР - 069; 2,5; 3; V. 43; подъезд к д. Волотово; 24 214 ОП МР - 070; 0,35; 3; V. 44; подъезд к д. Жуковицы; 24 214 ОП МР - 071; 0,8; 3; V. 45; Яфаново – Почевино; 24 214 ОП МР - 110; 0,08; 3; V. 46; Перепечино Большое – Дюпово; 24 214 ОП МР -124; 1,2; 3; V. 47; Подъезд к д. Великодворское; 24 214 ОП МР- 122; 0,5; 3; V. 48; Администрация Лежневского муниципального района (территория Новогоркинского СП); Новые Горки – Панютино; 24 214 ОП МР - 041; 3,2; 3; V. 49; Коровиха – Бруснижново; 24 214 ОП МР - 042; 2,0; 3; V. 50; Борисцево – Детково; 24 214 ОП МР - 043; 2,2; 3; V. 51; Новые Горки – Дьяково; 24 214 ОП МР - 044; 3,2; 3; V. 52; Подъезд к Грезино; 24 214 ОП МР - 108; 0,3; 3; V. 53; Панютино – Федорково; 24 214 ОП МР – 082; 3,0; 3; V. 54; Дягильково – Дудино; 24 214 ОП МР -122; 0,600; 3; V. 55; Администрация Лежневского муниципального района (территория Сабиновского СП); Сабиново – Горшково; 24 214 ОП МР – 047; 4,5; 3; V. 56; Сабиново – Скоково; 24 214 ОП МР – 048; 1,2; 3; V. 57; подъезд к д. Антропьево; 24 214 ОП МР – 049; 0,5; 3; V. 58; подъезд к д. Селышки; 24 214 ОП МР – 050; 1,6; 3; V. 59; подъезд к д. Степанниково; 24 214 ОП МР – 051; 0,8; 3; V. 60; подъезд к д. Афанасово; 24 214 ОП МР – 053; 0,1; 3; V. 61; Хозниково – Выселиха; 24 214 ОП МР – 054; 2,2; 3; V. 62; подъезд к д. Житково; 24 214 ОП МР – 055; 2,0; 3; V. 63; Горшково – Апаницыно; 24 214 ОП МР – 083; 1,5; 3; V. 64; Пестиха – Плясуниха; 24 214 ОП МР – 084; 1,0; 3; V. 65; Скоково – Пестиха; 24 214 ОП МР – 085; 1,1; 3; V. 66; подъезд к д. Апаницыно; 24 214 ОП МР – 086; 0,8; 3; V. 67; Подъезд к д. Горшково; 24 214 ОП МР -087; 0,1; 3; V. 68; Подъезд к с. Кукарино; 24 214 ОП МР -088; 0,1; 3; V. 69; подъезд к д. Афанасово (Пахомцево); 24 214 ОП МР – 092; 1,6; 3; V. 70; подъезд к д. Паршнево; 24 214 ОП МР – 093; 0,492; 3; V. 71; Администрация Лежневского муниципального района (территория Шилыковского СП); Красный Остров – Аладино; 24 214 ОП МР - 056; 1,2; 3; V. 72; Стоянцево – Горшково; 24 214 ОП МР - 057; 1,885; 3; V. 73; Златоуст – Ожерельево; 24 214 ОП МР - 058; 2,263; 3; V. 74; Чернцы – Авдотцыно; 24 214 ОП МР - 059; 3,0; 3; V. 75; Чернцы – Попцево; 24 214 ОП МР - 060; 0,981; 3; V. 76; подъезд к д. Филипково; 24 214 ОП МР - 061; 2,1; 3; V. 77; подъезд к д. Игнатиха; 24 214 ОП МР - 062; 0,601; 3; V. 78; подъезд к д. Кунятиха; 24 214 ОП МР - 063; 1,0; 3; V. 79; Шилыково – Веснево; 24 214 ОП МР - 064; 1,938; 3; V. 80; Веснево – Жилкино; 24 214 ОП МР - 094; 2,0; 3; V. 81; Доронькино – Сосновка; 24 214 ОП МР - 095; 0,8; 3; V. 82; Дуброво – Златоуст; 24 214 ОП МР - 096; 1,2; 3; V. 83; Ефремово – Горшково; 24 214 ОП МР - 097; 1,938; 3; V. 84; Златоуст – Ступкино; 24 214 ОП МР - 098; 0,7; 3; V. 85; Осиновка – Доронькино; 24 214 ОП МР - 099; 0,8; 3; V. 86; Сосновка – Филипково; 24 214 ОП МР - 100; 1,32; 3; V. 87; Подъезд к д. Дуброво; 24 214 ОП МР - 101; 1,471; 3; V. 88; Чернцы – Осиновка; 24 214 ОП МР - 102; 1,765; 3; V. 89; Подъезд к межпоселенческому кладбищу Лежневского муниципального района; 24 214 ОП МР- 111; 0,3; 3; V. 90; Подъезд к кладбищу вблизи с.Воскресенское; 24 214 ОП МР- 112; 0,1; 3; V. 91; Подъезд к кладбищу северо-западнее д. Смердово; 24 214 ОП МР- 113; 0,1; 3; V. 92; Подъезд к кладбищу вблизи д. Клементьево; 24 214 ОП МР- 114; 0,1; 3; V. 93; Подъезд к кладбищу южнее д. Афанасово; 24 214 ОП МР- 115; 0,1; 3; V. 94; Подъезд к кладбищу вблизи с. Новые Горки; 24 214 ОП МР- 116; 0,2; 3; V. 95; Подъезд к кладбищу вблизи д. Грезино; 24 214 ОП МР- 117; 0,35; 3; V. 96; Подъезд к кладбищу вблизи с. Хозниково; 24 214 ОП МР- 118; 0,3; V. 97; Подъезд к кладбищу вблизи д. Афанасово (Биликино); 24 214 ОП МР- 119; 0,1; V. 98; Подъезд к кладбищу вблизи д. Дуброво; 24 214 ОП МР- 120; 0,5; 3; V. 99; Подъезд к кладбищу вблизи с. Чернцы; 24 214 ОП МР- 121; 0,3; 3; V. ИТОГО:; 144,833 км. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Лежневского муниципального района. № п/п; Сведения о собственнике, владельце автомобильной дороги; Наименование автомобильной дороги; Идентификационный номер дороги; Протяженность автомобильной дороги в границах зоны содержания, км; Сведения о соответствии и технических характеристиках автомобильной дороги и ее участков. Класс дороги; Категория дороги. 1; Администрация Лежневского муниципального района (В границах Новогоркинского сельского поселения); с. Новые Горки, ул. Советская; 24 214 835 ОП МП-001; 0,466; 3; V. 2; с. Новые Горки, ул. Ковровская; 24 214 835 ОП МП-002; 0,465; 3; V. 3; с. Новые Горки, ул. Корневская; 24 214 835 ОП МП-003; 0,307; 3; V. 4; с. Новые Горки, ул. Горького; 24 214 835 ОП МП-004; 0,469; 3; V. 5; с. Новые Горки, ул. Л.Толстого; 24 214 835 ОП МП-005; 0,601; 3; V. 6; с.Новые Горки, ул.Подгорная; 24 214 835 ОП МП-006; 0,470; 3; V. 7; д. Дудино; 24 214 835 ОП МП-007; 1,582; 3; V. 8; д. Дягильково; 24 214 835 ОП МП-008; 1,576; 3; V. 9; д. Корнево; 24 214 835 ОП МП-009; 1,278; 3; V. 10; с. Новые Горки, ул. Набережная; 24 214 835 ОП МП-010; 0,629; 3; V. 11; с. Новые Горки, ул. Речная; 24 214 835 ОП МП-011; 0,439; 3; V. 12; с. Новые Горки, ул. Некрасова; 24 214 835 ОП МП-012; 0,506; 3; V. 13; с. Новые Горки, ул. Пушкина; 24 214 835 ОП МП-013; 0,412; 3; V. 14; с. Новые Горки, ул. Маяковского; 24 214 835 ОП МП-014; 0,390; 3; V. 15; с. Новые Горки, ул. Учительская; 24 214 835 ОП МП-015; 0,181; 3; V. 16; с. Новые Горки, ул. Южная; 24 214 835 ОП МП-016; 0,292; 3; V. 17; с. Новые Горки, ул. П.Ярцева; 24 214 835 ОП МП-017; 0,375; 3; V. 18; с. Новые Горки, ул. Комсомольская; 24 214 835 ОП МП-018; 0,567; 3; V. 19; с. Новые Горки, ул. Ленина; 24 214 835 ОП МП-019; 0,323; 3; V. 20; с. Новые Горки, ул. Фабричная; 24 214 835 ОП МП-020; 0,527; 3; V. 21; с. Новые Горки, ул. Фрунзе; 24 214 835 ОП МП-021; 0,466; 3; V. 22; с. Новые Горки, ул. Аптечная; 24 214 835 ОП МП-022; 0,236; 3; V. 23; с. Новые Горки, ул. Московская; 24 214 835 ОП МП-023; 0,278; 3; V. 24; с. Новые горки, ул. Болотная; 24 214 835 ОП МП-024; 0,201; 3; V. 25; с. Новые Горки, ул. 8 Марта; 24 214 835 ОП МП-025; 0,187; 3; V. 26; с. Новые Горки, ул. Запрудная; 24 214 835 ОП МП-026; 0,172; 3; V. 27; с. Новые Горки, ул. 1-я Восточная; 24 214 835 ОП МП-027; 0,164; 3; V. 28; с. Новые Горки, ул. 2-я Восточная; 24 214 835 ОП МП-028; 0,303; 3; V. 29; с. Новые Горки, ул. Нагорная; 24 214 835 ОП МП-029; 0,426; 3; V. 30; с. Новые Горки, ул. Лесная; 24 214 835 ОП МП-030; 0,553; 3; V. 31; с. Новые Горки, ул. Октябрьская; 24 214 835 ОП МП-031; 0,578; 3; V. 32; с. Новые Горки, ул. Первомайская; 24 214 835 ОП МП-032; 0,707; 3; V. 33; с. Новые Горки, ул. Текстильная; 24 214 835 ОП МП-033; 0,204; 3; V. 34; с. Новые Горки, ул. 1-я Полевая; 24 214 835 ОП МП-034; 0,352; 3; V. 35; с. Новые Горки, ул. 2-я Полевая; 24 214 835 ОП МП-035; 0,224; 3; V. 36; с.Новые Горки, ул.2-я Шуйская; 24 214 835 ОП МП-036; 0,735; 3; V. 37; с.Новые Горки, ул.3-я Шуйская; 24 214 835 ОП МП-037; 0,670; 3; V. 38; с.Новые Горки, ул.4-я Шуйская; 24 214 835 ОП МП-038; 0,530; 3; V. 39; с.Новые Горки, пер.1-й Восточный; 24 214 835 ОП МП-039; 0,071; 3; V. 40; с.Новые Горки, пер.Подгорный; 24 214 835 ОП МП-040; 0,291; 3; V. 41; с.Новые Горки, пер.Корневский; 24 214 835 ОП МП-041; 0,278; 3; V. 42; с.Новые Горки, ул.3-я Линия; 24 214 835 ОП МП-042; 0,240; 3; V. 43; с.Новые Горки, ул.4-я Линия; 24 214 835 ОП МП-043; 0,195; 3; V. 44; с.Новые Горки, ул.5-я Линия; 24 214 835 ОП МП-044; 0,100; 3; V. 45; с.Новые Горки, ул.6-я Линия; 24 214 835 ОП МП-045; 0,094; 3; V. 46; с.Новые Горки, ул.7-я Линия; 24 214 835 ОП МП-046; 0,085; 3; V. 47; д.Коровиха, ул.Зеленая; 24 214 835 ОП МП-047; 0,342; 3; V. 48; д.Коровиха, ул.Урожайная; 24 214 835 ОП МП-048; 0,276; 3; V. 49; д.Коровиха, ул.Новая; 24 214 835 ОП МП-049; 0,400; 3; V. 50; д.Коровиха, ул.Полевая; 24 214 835 ОП МП-050; 0,230; 3; V. 51; д.Коровиха, ул.Молодежная; 24 214 835 ОП МП-051; 0,142; 3; V. 52; д.Коровиха, ул.Центральная; 24 214 835 ОП МП-052; 0,343; 3; V. 53; д.Дьяково; 24 214 835 ОП МП-053; 0,705; 3; V. 54; д.Есино; 24 214 835 ОП МП-054; 1,292; 3; V. 55; д.Борисцево; 24 214 835 ОП МП-055; 1,336; 3; V. 56; д.Детково; 24 214 835 ОП МП-056; 0,223; 3; V. 57; д.Панютино; 24 214 835 ОП МП-057; 0,614; 3; V. 58; д.Грезино; 24 214 835 ОП МП-058; 1,436; 3; V. 59; д.Бруснижново; 24 214 835 ОП МП-059; 0,745; 3; V. 60; д.Старый Карачун; 24 214 835 ОП МП-060; 0,464; 3; V. 61; с.Новые Горки, пер.2-й Восточный; 24 214 835 ОП МП-061; 0,058; 3; V. 62; с.Новые Горки, ул.1-я Линия; 24 214 835 ОП МП-062; 0,180; 3; V. 63; с.Новые Горки, ул.2-я Линия; 24 214 835 ОП МП-063; 0,111; 3; V. 64; Администрация Лежневского муниципального района (в границах Шилыковского сельского поселения); д. Веснево; 24 214 870 ОП МП-001; 0,492; 3; V. 65; д. Жилкино; 24 214 870 ОП МП-002; 0,486; 3; V. 66; с. Шилыково, кольцевая; 24 214 870 ОП МП-003; 0,684; 3; V. 67; с. Шилыково, ул. Зеленая; 24 214 870 ОП МП-004; 0,455; 3; V. 68; с. Шилыково, ул. Полевая; 24 214 870 ОП МП-005; 0,200; 3; V. 69; с. Шилыково, ул. Лесная; 24 214 870 ОП МП-006; 0,304; 3; V. 70; с. Шилыково, ул. Садовая; 24 214 870 ОП МП-007; 0,200; 3; V. 71; с. Шилыково, проезд от дома №13 до дома №18; 24 214 870 ОП МП-008; 0,160; 3; V. 72; с. Шилыково, проезд от дома №10 до дома №12; 24 214 870 ОП МП-009; 0,186; 3; V. 73; с. Шилыково, проезд от дома №16 до дома №6; 24 214 870 ОП МП-010; 0,081; 3; V. 74; с. Шилыково, проезд от дома №16 до дома №17; 24 214 870 ОП МП-011; 0,104; 3; V. 75; с. Шилыково, проезд от дома №2 до ул. Лесная; 24 214 870 ОП МП-012; 0,459; 3; V. 76; с. Шилыково, проезд от дома №20 до ул. Садовая; 24 214 870 ОП МП-014; 0,209; 3; V. 77; с. Шилыково, проезд от магистральной дороги до дома №18; 24 214 870 ОП МП-015; 0,104; 3; V. 78; с. Шилыково, проезд от кольцевой дороги до дома №21; 24 214 870 ОП МП-017; 0,110; 3; V. 79; с. Шилыково, проезд от здания № 30 (Дом культуры) вдоль дома №15; 24 214 870 ОП МП-018; 0,138; 3; V. 80; с. Шилыково, проезд от кольцевой дороги до дома №2; 24 214 870 ОП МП-019; 0,072; 3; V. 81; с. Шилыково, проезд от дома № 34(магазин «Петушок») до ул. Зеленая; 24 214 870 ОП МП-020; 0,085; 3; V. 82; с. Шилыково, проезд от кольцевой дороги вдоль дома №7; 24 214 870 ОП МП-021; 0,147; 3; V. 83; с. Шилыково, проезд от кольцевой дороги вдоль дома №11; 24 214 870 ОП МП-022; 0,078; 3; V. 84; с. Шилыково, проезд от кольцевой дороги вдоль дома №4; 24 214 870 ОП МП--023; 0,126; 3; V. 85; с. Шилыково, проезд от дома №4 до дома №5; 24 214 870 ОП МП-024; 0,030; 3; V. 86; с. Шилыково, проезд от дома №3 до дома №6; 24 214 870 ОП МП-027; 0,066; 3; V. 87; с. Шилыково, проезд от кольцевой дороги до хоккейной площадки; 24 214 870 ОП МП-028; 0,177; 3; V. 88; с. Шилыково, проезд от дома №19 до дома №20; 24 214 870 ОП МП-030; 0,074; 3; V. 89; с. Шилыково, проезд от дома №19 до здания №23 (Детский сад); 24 214 870 ОП МП-031; 0,056; 3; V. 90; с. Шилыково, ул. Луговая; 24 214 870 ОП МП-033; 0,347; 3; V. 91; с. Шилыково, проезд от кольцевой дороги до ул. Луговая; 24 214 870 ОП МП-034; 0,411; 3; V. 92; с. Шилыково, проезд от кольцевой дороги до ул. Солнечная; 24 214 870 ОП МП-035; 0,102; 3; V. 93; с. Шилыково, проезд от здания №33 до дома №9; 24 214 870 ОП МП-036; 0,210; 3; V. 94; д. Авдотцино Большое; 24 214 870 ОП МП-037; 0,957; 3; V. 95; д. Кунятиха; 24 214 870 ОП МП-038; 0,257; 3; V. 96; д. Осиновка; 24 214 870 ОП МП-039; 0,644; 3; V. 97; д. Аладино; 24 214 870 ОП МП-040; 0,322; 3; V. 98; д. Вятково; 24 214 870 ОП МП-041; 0,376; 3; V. 99; д. Горшково; 24 214 870 ОП МП-042; 0,239; 3; V. 100; д. Доронькино; 24 214 870 ОП МП-043; 0,288; 3; V. 101; д. Златоуст; 24 214 870 ОП МП-044; 0,182; 3; V. 102; д. Дуброво; 24 214 870 ОП МП-045; 0,362; 3; V. 103; д. Ефремово; 24 214 870 ОП МП-046; 0,362; 3; V. 104; д. Игнатиха; 24 214 870 ОП МП-047; 0,305; 3; V. 105; д. Красный остров; 24 214 870 ОП МП-048; 0,526; 3; V. 106; д. Ожерельево; 24 214 870 ОП МП-049; 0,849; 3; V. 107; д. Попцево; 24 214 870 ОП МП-050; 0,481; 3; V. 108; д. Стоянцево; 24 214 870 ОП МП-051; 0,492; 3; V. 109; д. Ступкино; 24 214 870 ОП МП-052; 0,596; 3; V. 110; д. Сосновка; 24 214 870 ОП МП-053; 0,816; 3; V. 111; д. Филипково; 24 214 870 ОП МП-054; 0,399; 3; V. 112; с. Чернцы, подъезд к ул. Совхозная; 24 214 870 ОП МП-055; 0,259; 3; V. 113; с. Чернцы, подъезд к ул. Набережная; 24 214 870 ОП МП-056; 0,170; 3; V. 114; с. Чернцы, ул. Лесная; 24 214 870 ОП МП-057; 0,184; 3; V. 115; с. Чернцы, ул. Ломовская; 24 214 870 ОП МП-058; 0,310; 3; V. 116; с. Чернцы, ул. Совхозная; 24 214 870 ОП МП-059; 0,427; 3; V. 117; с. Чернцы, ул. Спортивная; 24 214 870 ОП МП-060; 0,185; 3; V. 118; с. Чернцы, ул. Фабричная; 24 214 870 ОП МП-061; 0,633; 3; V. 119; с. Чернцы, ул. Набережная; 24 214 870 ОП МП-062; 0,327; 3; V. 120; с. Чернцы, ул. Зеленая; 24 214 870 ОП МП-063; 0,508; 3; V. 121; с. Чернцы, ул.Санаторная; 24 214 870 ОП МП-064; 0,576; 3; V. 122; с.Чернцы ул. Школьная; 24 214 870 ОП МП-065; 0,627; 3; V. 123; Администрация Лежневского муниципального района (в границах Сабиновского сельского поселения); с. Хозниково ул. Молодежная; 24 214 815 ОП МП-020; 0,449; 3; V. 124; с. Хозниково ул. Нагорная; 24 214 815 ОП МП-021; 0,673; 3; V. 125; с. Хозниково пер. Совхозный; 24 214 815 ОП МП-022; 0,168; 3; V. 126; с. Хозниково ул. Заречная; 24 214 815 ОП МП-023; 0,792; 3; V. 127; д. Паршнево ул. Новая; 24 214 815 ОП МП-024; 0,335; 3; V. 128; д. Паршнево ул. Зелёная; 24 214 815 ОП МП-025; 0,463; 3; V. 129; д. Паршнево ул. Садовая; 24 214 815 ОП МП-026; 0,470; 3; V. 130; д. Паршнево ул. Заводская; 24 214 815 ОП МП-027; 0,313; 3; V. 131; д. Паршнево пер. Заводской; 24 214 815 ОП МП-028; 0,164; 3; V. 132; д. Арефино; 24 214 815 ОП МП-029; 0,791; 3; V. 133; д. Кнутиха; 24 214 815 ОП МП-030; 0,857; 3; V. 134; д. Выселиха; 24 214 815 ОП МП-031; 0,637; 3; V. 135; д. Афанасово (Биликино); 24 214 815 ОП МП-032; 0,111; 3; V. 136; д. Афанасово; 24 214 815 ОП МП-033; 0,823; 3; V; + + + + +. 137; д. Афанасово (Пахомцево); 24 214 815 ОП МП-034; 1,530; 3; V. 138; д. Житково; 24 214 815 ОП МП-035; 1,760; 3; V. 139; д.Сабиново ул.Мичурина; 24 214 815 ОП МП-001; 0,452; 3; V. 140; д.Сабиново ул.Зеленая; 24 214 815 ОП МП-002; 0,219; 3; V. 141; д.Сабиново ул.Мира; 24 214 815 ОП МП-003; 0,177; 3; V. 142; д.Сабиново ул.Полевая; 24 214 815 ОП МП-004; 0,348; 3; V. 143; д.Сабиново ул.Новая; 24 214 815 ОП МП-005; 0,494; 3; V. 144; д.Селышки, вблизи д.Сабиново, правый посад; 24 214 815 ОП МП-006; 0,800; 3; V. 145; д.Селышки, вблизи д.Сабиново, левый посад; 24 214 815 ОП МП-007; 0,418; 3; V. 146; д.Селышки, вблизи с.Кукарино; 24 214 815 ОП МП-008; 1,138; 3; V. 147; д.Скоково; 24 214 815 ОП МП-009; 0,256; 3; V. 148; д.Антропьево; 24 214 815 ОП МП-011; 0,400; 3; V. 149; д.Горшково; 24 214 815 ОП МП-012; 0,421; 3; V. 150; д.Апаницыно; 24 214 815 ОП МП-013; 1.000; 3; V. 151; д.Степанниково; 24 214 815 ОП МП-014; 0,550; 3; V. 152; с.Кукарино жилой сектор (дорога №1,2,3,4,5,8); 24 214 815 ОП МП-015; 0,96; 3; V. 153; с.Кукарино дорога 1 (дорога №9); 24 214 815 ОП МП-016; 0,221; 3; V. 154; с.Кукарино дорога 2 (дорога №6); 24 214 815 ОП МП-017; 1,000; 3; V. 155; д.Селышки, вблизи д.Сабиново; 24 214 815 ОП МП-018; 0,500; 3; V. 156; с.Кукарино дорога 3 (дорога №7); 24 214 815 ОП МП-019; 0,200; 3; V. 157; с.Хозниково, ул.Совхозная; 24 214 815 ОП МР-036; 0,150; 3; V. 158; с.Кукарино ул. Светлая; 24 214 815 ОП МР-037; 0,23; 3; V. 159; с.Кукарино ул. Цветочная; 24 214 815 ОП МР-038; 0,23; 3; V. 160; с.Кукарино ул Лесная; 24 214 815 ОП МР-039; 0,20; 3; V. 161; Администрация Лежневского муниципального района (в границах Лежневского сельского поселения); д.Крутово; 24 214 830 ОП МП-001; 1,2; 3; V. 162; д.Перепечино Большое; 24 214 830 ОП МП-002; 2,355; 3; V. 163; д.Дюпово; 24 214 830 ОП МП-003; 0,712; 3; V. 164; д.Щипоусиха; 24 214 830 ОП МП-004; 1,702; 3; V. 165; д.Сабуриха; 24 214 830 ОП МП-005; 0,254; 3; V. 166; д.Высоково; 24 214 830 ОП МП-006; 1,8; V. 167; д.Кунеевка; 24 214 830 ОП МП-007; 0,508; V. 168; д.Медведково; 24 214 830 ОП МП-008; 0,304; V. 169; д.Афанасово; 24 214 830 ОП МП-009; 0,9; V. 170; д.Смердово; 24 214 830 ОП МП-0010; 1,7; V. 171; д.Княжево; 24 214 830 ОП МП-0013; 0,640; V. 172; д.Кудреватик; 24 214 830 ОП МП-0014; 0,7; V. 173; д.Увальево; 24 214 830 ОП МП-0015; 0,927; V. 174; д.Бушманово; 24 214 830 ОП МП-0016; 0,808; V. 175; д.Грузниха; 24 214 830 ОП МП-0017; 0,462; V. 176; д.Лежневская Роща; 24 214 830 ОП МП-0018; 0,254; V. 177; д.Телегино; 24 214 830 ОП МП-0019; 3,5; V. 178; д.Аржаново; 24 214 830 ОП МП-0020; 1,1; V. 179; д.Клементьево; 24 214 830 ОП МП-0021; 0,8; V. 180; д.Бологово Большое; 24 214 830 ОП МП-0022; 0,416; V. 181; д.Бологово Малое; 24 214 830 ОП МП-0023; 0,712; V. 182; д.Симониха; 24 214 830 ОП МП-0024; 0,7; V. 183; д.Шашмурка; 24 214 830 ОП МП-0025; 0,7; V. 184; д.Яковлево; 24 214 830 ОП МП-0026; 0,8; V. 185; д.Дориха; 24 214 830 ОП МП-0027; 0,5; V. 186; д.Мальчиха; 24 214 830 ОП МП-0028; 1,1; V. 187; д.Маслово; 24 214 830 ОП МП-0029; 0,883; V. 188; д.Стояково; 24 214 830 ОП МП-0030; 0,373; V. 189; д.Кузьмаденье; 24 214 830 ОП МП-0031; 0,527; V. 190; д.Яфаново; 24 214 830 ОП МП-0032; 0,98; V. 191; д.Почевино; 24 214 830 ОП МП-0033; 0,232; V. 192; д.Плясуниха; 24 214 830 ОП МП-0034; 0,496; V. 193; д.Анисимово; 24 214 830 ОП МП-0035; 1,7; V. 194; д.Деревеньки; 24 214 830 ОП МП-0036; 0,379; V. 195; д.Марково Большое; 24 214 830 ОП МП-0037; 0,8; V. 196; д.Гомыленки; 24 214 830 ОП МП-0038; 0,6; V. 197; с.Ухтохма ул.Октябрьская; 24 214 830 ОП МП-0039; 0,232; V. 198; с.Ухтохма ул. Урожайная; 24 214 830 ОП МП-0040; 0,956; V. 199; с.Ухтохма ул.Совхозная; 24 214 830 ОП МП-0041; 0,312; V. 200; д.Великодворское; 24 214 830 ОП МП-0011; 0,9; V. 201; д.Козино; 24 214 830 ОП МП-0012; 1,175; V. 202; д.Гулиха; 24 214 830 ОП МП-0042; 0,5; V. 203; с.Воскресенское ул.Светлая; 24 214 810001 ОП МП-001; 0,745; V. 204; с.Воскресенское ул.Новая; 24 214 810001 ОП МП-002; 0,693; V. 205; с.Воскресенское ул.Полевая; 24 214 810001 ОП МП-003; 0,433; V. 206; с.Воскресенское ул.Молодежная; 24 214 810001 ОП МП-004; 0,637; V. 207; с.Воскресенское ул.Центральная; 24 214 810001 ОП МП-005; 0,214; V. 207; д.Волково; 24 214 810001 ОП МП-006; 0,6; V. 208; д.Быковка; 24 214 810001 ОП МП-007; 1,5; V. 209; д.Яманово; 24 214 810001 ОП МП-008; 0,7; V. 210; д.Павелково; 24 214 810001 ОП МП-009; 1,4; V. 211; д.Калинино; 24 214 810001 ОП МП-010; 0,8; V. 212; д.Белавино; 24 214 810001 ОП МП-011; 0,4; V. 213; с.Петровское; 24 214 810001 ОП МП-012; 0,5; V. 214; д.Волотово; 24 214 810001 ОП МП-013; 0,5; V. 215; д.Стафурово; 24 214 810001 ОП МП-014; 0,6; V. 216; д.Развалиха; 24 214 810001 ОП МП-015; 0,8; V. 217; д.Пищериха; 24 214 810001 ОП МП-016; 0,4; V. 218; д.Самушино; 24 214 810001 ОП МП-017; 0,8; V. 219; д.Станки; 24 214 810001 ОП МП-018; 0,5; V. 220; д.Мощенки; 24 214 810001 ОП МП-019; 1,2; V. 221; д. Михеевское; 24 214 810001 ОП МП-020; 0,6; V. 222; д.Растилково Большое; 24 214 810001 ОП МП-021; 1,0; V. 223; д.Растилково Малое; 24 214 810001 ОП МП-022; 2,2; V. 224; д.Лопатино; 24 214 810001 ОП МП-023; 0,6; V. 225; д.Романки; 24 214 810001 ОП МП-024; 0,6; V. 226; д.Стрекалово; 24 214 810001 ОП МП-025; 0,8; V. 227; д.Щапово; 24 214 810001 ОП МП-026; 1,5; V. 228; д.Мостовое; 24 214 810001 ОП МП-027; 0,4; V. 229; д.Андреевка; 24 214 810001 ОП МП-028; 0,35; V. 230; д.Булатцево; 24 214 810001 ОП МП-029; 0,4; V. 231; д.Помчиха; 24 214 810001 ОП МП-030; 1,1; V. 232; д.Вахнеево; 24 214 810001 ОП МП-031; 1,5; V. 233; д.Подраменово; 24 214 810001 ОП МП-032; 0,5; V. 234; д.Жуковица; 24 214 810001 ОП МП-033; 0,7; V. 235; д.Шпариха; 24 214 810001 ОП МП-034; 0,5; V. 236; д.Барсково; 24 214 810001 ОП МП-035; 0,5; V. 237; Подъезд к ул.Светлая с.Воскресенское; 24 214 810001 ОП МП-036; 0,235; V. 238; Подъезд к ул.Новая с.Воскресенское; 24 214 810001 ОП МП-037; 0,207; V. 239; Подъезд к ул.Полевая с Воскресенское; 24 214 810001 ОП МП-038; 0,144; V. 240; Подъезд к д.16 в с.Ухтохма; 24 214 830 ОП МП-0043; 0,099; V. 241; с. Ухтохма (от ул.Совхозная до ул.Урожайная); 24 214 830 ОП МП-0044; 0,203; V. |
| --- | --- | --- | --- |

Можно сделать вывод, что автодорожная сеть района не совершенна и требует реконструкции и капитального ремонта.

Перспектива развития

На перспективу предусматриваются мероприятия по реконструкции и капитальному ремонту автодорожной сети Лежневского муниципального района.

Предполагается, что к концу расчетного срока большая часть автомобильных дорог общего пользования в районе будет иметь твердое покрытие.

На расчетный срок предусмотрено строительство:

- автовокзала в п. Лежнево;

- автозаправочной станции вблизи д. Увальево;

- автозаправочной станции, магазина и автостоянки в вблизи поворота на 
с. Чернцы;

- подъездная дорога необщего пользования к земельному участку с кадастровым номером 37:09:000000:749 вблизи с. Кукарино, на котором расположены очистные сооружения;

- подъездная дорога необщего пользования на земельном участке с кадастровым номером 37:09:020101:150 вблизи д. Анисимово для эксплуатации артезианской скважины, водонапорной башни.

2.4.2. Инженерное оборудование территории

Газоснабжение

Газификация Лежневского муниципального района основана на использовании природного газа, поступающего по газопроводу от ГРС «Лежнево» д. Сабиново для потребителей п. Лежнево, с. Новые Горки, населенных пунктов Лежневского сельского поселения, а также от ГРС «Тепличный» на населенные пункты Шилыковского сельского поселения, частично Лежневского сельского поселения и ГРС «Кукарино» на населенные пункты Сабиновского и Лежневского сельских поселений.

Централизованным газоснабжением обеспечены потребители 49 населенных пунктов: п. Лежнево, с. Кукарино, д. Сабиново, д. Апаницыно, д. Горшково, д. Селышки, д. Селышки, д. Скоково, д. Степанниково, с. Ухтохма, д. Анисимово, д. Великодворское, д. Гомыленки, д. Гулиха, д. Деревеньки, д. Козино, д. Кузьмаденье, д. Курилиха, д. Марково Большое, д. Плясуниха, д. Почевино, д. Симониха, д. Стояково, д. Телегино, д. Шашмурка, д. Шипоусиха, д. Яфаново, д. Мальчиха, д.Яковлево, д.Дориха, с. Новые Горки, д. Дягильково, д. Корнево, д. Коровиха, д. Старый Карачун, с. Шилыково, с. Златоуст, с. Стоянцево, с. Чернцы, д. Авдотцыно Большое, д. Аладино, д. Вятково, д. Дуброво, д. Ефремово, д. Игнатиха, д. Красный Остров, д. Кунятиха, д. Осиновка, д. Таковец.

Остальные населённые пункты отапливаются твердым топливом и сжиженным баллонным газом.

Проектные решения

В основу газоснабжения района положена Схема газификации Лежневского муниципального района в составе Ивановской области, которой предусмотрено строительство новых разводящих газопроводов с постепенным переводом к расчетному сроку на природный газ всех крупных населенных пунктов. По мере увеличения охвата населения снабжением природным газом соответственно растет объем газификации коммунально-бытовых объектов, производственных объектов и промпредприятий. Источником газоснабжения района будет являться природный газ, поступающий от ГРС «Лежнево», ГРС «Кукарино», ГРС «Иваново 1», ГРС «Шуя», ГРС «Чижово», ГРС «Савино» и ГРС «Тепличный».

К концу 2023 года-начало 2024 года силами ПАО «Газпром» будет построен Газопровод межпоселковый от газопровода "п. Лежнево - с. Новые Горки" до д. Дюпово - д. Волково - д. Быковка - с. Воскресенское - д. Яманово - д. Павелково - д.Колышкино Лежневского района Ивановской области, протяженность 13 км. До 2025 года газопровод межпоселковый от д. Куземкино Савинского района до д. Романки – Малое Растилково –Самушино Лежневского муниципального района с последующей газификацией населенных пунктов. Срок завершения работ 2025 год, пуск газа 2026 год.

На расчетный срок планируется газоснабжение 80 населенных пунктов.

Расход газа по району определяется исходя из потребности в газе:

- населения городского и сельских населенных пунктов – для приготовления пищи и горячего водоснабжения;

- предприятий и учреждений коммунального, бытового и культурного обслуживания населения;

- предприятий – на технологические нужды.

Расход природного газа определяется проектными решениями на основании технических условий.

Электроснабжение

Электроснабжение Лежневского района осуществляется от электрических сетей Ивановской энергосистемы через существующую подстанцию 110/35/10 кВ «Лежнево».

На территории района находятся следующие подстанции:

1) ПС «Лежнево» 110/35/10 кВ с трансформаторами мощностью 1х3200 кВа, 1х7500 кВа и 35/6 кВ с трансформаторами мощностью 1х1600 кВа, 1х1800 кВа;

2) ПС «Кукарино» 35/10 кВ с трансформаторами мощностью 1х2500 кВа;

3) ПС «Новые Горки» 35/10 кВ с трансформаторами мощностью 2х1800, 1х3200;

4) ПС «Воскресенское» 35/10 кВ с трансформаторами мощностью 2х2500 кВа.

В линиях связи с соседними районами используются линии напряжением:

- с Ивановским районом ВЛ-35 кВ «Дегтярево – Кукарино»;

- с Тейковским районом ВЛ-110 кВ «Лежнево – Тейково»;

- с Шуйским районом ВЛ-35 кВ «Новые Горки – Шуя»;

- с Савинским районом ВЛ-35 кВ «Новые Горки – Панфилово».

Существующие распределительные сети 6 – 10 кВ по своей конфигурации разветвленные.

Проектные решения

В связи с ростом нагрузок потребуется увеличение трансформаторной мощности. Предусматривается строительство новой подстанции ПС 35/10 2-х трансформаторной с шестью выходами в д. Курилиха.

На расчетный срок намечаются следующие мероприятия:

- строительство ЛЭП 0,4 кВ для снабжения электроэнергией зон новой жилой застройки в п. Лежнево, д. Анисимово, юго-западная окраина с. Чернцы, с. Шилыково.

Водоснабжение

В районе централизованным водоснабжением с внутренним водопроводом обеспечено населения:

- в п. Лежнево – 56%

- в с. Новые Горки – 42%

- в сельских населенных пунктах – 14%.

Централизованные системы хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения имеются:

- в п. Лежнево, ул. Московская, Оборонная, 1-я Красноармейская, 2-я Кооперативная, Суворова, 1-я Стахановская, 1-я Речная, Ивановская, Фабричная;

-  с. Шилыково;

- с. Чернцы;

- д. Осиновка;

- с. Воскресенское;

- д. Растилково;

- д. Сабиново;

- с. Новые Горки;

- с. Хозниково;

- д. Паршнево;

- д. Клементьево;

- д. Увальево;

- д. Панютино;

- д. Высоково;

- с. Кукарино;

- д. Шипоусиха;

- д. Кузмаденье;

- д. Анисимово;

- д. Смердово.

Частный сектор населенных пунктов пользуется водой из уличных водоразборных колонок или из шахтных колодцев.

На технологические нужды промышленных предприятий п. Лежнево используется вода из р. Ухтохма, в с. Новые Горки – из реки Уводь.

Проектные предложения

Проектом предусматривается максимально возможное обеспечение населения централизованным водоснабжением за счет подземных вод с максимальным использованием существующих скважин, сетей и сооружений.

Для водоснабжения п. Лежнево и с. Новые Горки рекомендуется принять за основу существующие групповые водозаборы при условии доведения их мощности до расчетной. Остальные скважины могут быть использованы как резервные.

На технологические нужды промпредприятий п. Лежнево и с. Новые Горки используются существующие водозаборы и рек Ухтохмы и Уводи с доведением их мощности до расчетной.

После получения положительного заключения сметной стоимости объекта капитального строительства «Артезианская скважина по адресу: Ивановская область, Лежневский район, п. Лежнево, ул. Петра Жукова, участок 18», при достаточном финансировании Администрация Лежневского муниципального района планирует выполнить строительство вышеуказанного объекта до конца 2024 года.

Канализация

В п. Лежнево, с. Новые Горки, с. Воскресенское, с. Кукарино, с. Ухтохма, д. Сабиново и с. Шилыково имеются централизованные системы канализации, в которые поступают стоки от жилого сектора, объектов социальной сферы и промпредприятий. В качестве очистных сооружений используются станции биологической очистки стоков общей производительностью 600,0 тыс.м3/сут. Очищенные стоки поступают в реки Уводь и Ухтохма.

В других сельских населенных пунктах централизованной системы канализации нет. Население пользуется уборными с выгребными ямами и отстойниками.

Проектные решения

В некоторых населенных пунктах на расчетный срок предусматривается устройство централизованных систем канализации. Тип очистных сооружений и метод очистки, а также схемы и системы канализации принимаются в каждом конкретном случае на последующих стадиях проектирования в зависимости от геологических, гидрологических и топографических условий.

В п. Лежнево рекомендуется использовать существующие очистные сооружения при условии их расширения и реконструкции. В с. Новые Горки планируется строительство очистных сооружений мощностью 400 м3/сут с  последующим расширением до 800 м3/сут. В с. Чернцы планируется строительство очистных сооружений мощностью 200 м3/сут.

В планируемом периоде предполагается реконструкция очистных сооружений в с. Воскресенское, с. Шилыково, д. Сабиново.

В остальных сельских населенных пунктах предлагается устройство местных очистных сооружений производительностью до 15 м3/сут для группы зданий или отдельно стоящих объектов.

Теплоснабжение

В настоящее время централизованные системы теплоснабжения в районе наиболее развиты в п. Лежнево, с. Новые Горки, с. Шилыково, с. Кукарино, с. Ухтохма, где задействовано 91% мощностей, питающих жилой фонд вышеуказанных населенных пунктов, а также собственные нужды промышленных предприятий.

Кроме того в с. Чернцы, с. Воскресенское, с. Хозниково и других населенных пунктах имеются небольшие котельные с суммарной теплопроизводительностью  8,64 Гкал/час.

Население, проживающее в одноэтажной застройке, пользуется индивидуальными газовыми котлами и печным отоплением. В сельских населенных пунктах в основном используются два вида топлива – газ, твердое топливо, а также электроотопление.

Проектные предложения

В п. Лежнево и с. Новые Горки котельные прядильно-ткацких фабрик остаются на существующем уровне. Для покрытия расходов тепла на расчетный срок для жилых зон необходимо строительство дополнительных теплоисточников. По мере ввода в эксплуатацию намечаемых теплоисточников, мелкие котельные подлежат ликвидации.

Теплоснабжение в районе на расчетный срок будет решаться путем перевода существующих угольных котельных на газовое топливо, а также строительством в с. Шилыково и с. Новые Горки газовых блочных модульных котельных (БМК) с целью сокращения бюджетных затрат на пользование теплом от котельных промышленных предприятий.

Строительство новой газовой БМК взамен котельной с. Шилыково:

Предлагается строительство новой газовой БМК, взамен существующей и присоединение абонентов к существующим тепловым сетям. Ориентировочное время ввода в эксплуатацию газовой БМК 2026 год.

Переходе на газовую БМК повысит эффективность, качество и надежность теплоснабжения в данной системе в целом, так же использование природного газа в качестве основного топлива является наиболее экологически чистым и безопасным видом топлива. Новое газовое оборудование (котлы) позволит снизить затраты на собственные нужды источника, снизить удельный расход топлива на производство и отпуск тепловой энергии по сравнению со старой котельной.

Исходя из предоставленной информации место строительства под новую газовую БМК определено ориентировочно, вблизи существующего газопровода, на муниципальном участке.

Подключение определено ориентировочно в существующий узел ут-6, для этого необходимо строительство головного участка (вывода с котельной) диаметром, определённым по гидравлическому расчету, 219 мм, с ориентировочной длинной 8 п.м. Температурный графика работы источника 95/70 град.Ц, с напорными характеристиками на входе/выходе 45/20 м.вод.ст.

Строительство новой газовой БМК взамен котельной с. Новые Горки:

Предлагается строительство новой газовой БМК, взамен существующей и присоединение абонентов к существующим тепловым сетям. Ориентировочное время ввода в эксплуатацию газовой БМК 2026 год.

Переходе на газовую БМК повысит эффективность, качество и надежность теплоснабжения в данной системе в целом, так же использование природного газа в качестве основного топлива является наиболее экологически чистым и безопасным видом топлива. Новое газовое оборудование (котлы) позволит снизить затраты на собственные нужды источника, снизить удельный расход топлива на производство и отпуск тепловой энергии по сравнению со старой котельной.

Исходя из предоставленной информации место строительства под новую газовую БМК определено ориентировочно, вблизи существующего газопровода, на муниципальном участке.

Подключение определено ориентировочно в существующую камеру ТК-23, для этого необходимо строительство головного участка (вывода с котельной) диаметром, определённым по гидравлическому расчету, 325 мм, с ориентировочной длинной 21 п.м.

В результате подключения в камеру ТК-23, участки тепловой сети ТК-6-ТК-7- ТК-23 не требуют замены на больший диаметр, т.к. удельные потери в подающем и обратном трубопроводах составляют менее 5 мм/м.

Планируется строительство блочной модульной газовой котельной для школы и детского сада в с. Воскресенское

Связь

Телефонная связь Лежневского муниципального района построена по радиальному принципу. В п. Лежнево находится центральная телефонная станция емкостью 1800 номеров, в неё включено 6 оконечных станций. Оконечные станции автоматические, координатной системы типа АТСК. Их общая монтированная емкость 2650 номеров, задействовано полностью. Для организации межстанционной связи используются воздушные цепи и кабельные линии.

В последние годы активно внедряется оптико-волоконная связь, цифровая беспроводная телефонная связь. Операторы сотовой связи в настоящее время предлагают абонентам все виды беспроводной цифровой и электронной связи, более 500 абонентов подключены к сети Интернет.

Активно внедряется мобильная связь. В настоящее время работает несколько операторов – «Билайн», «МТС», «Мегафон», «Ростелеком».

Проектные предложения

ПАО «Ростелеком» продолжит активно внедрять оптико-волоконную связь с заменой существующей проводной связи. Предполагается замена существующих оконечных станций на цифровые, увеличение пользователей сети Интернет и беспроводной связи.

Операторы мобильной связи планируют строительство нескольких трансляторов на неохваченных мобильной связью территориях. Активно внедряется спутниковое телевидение.

2.4.3. Объекты образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, иные области в связи с решением вопросов местного значения района

Образование

В настоящее время на территории района функционирует 10 детских дошкольных учреждения, 7 общеобразовательных учреждении, 3 внешкольных учреждения:

- 4 детских сада в п. Лежнево;

- детский сад в с. Воскресенское;

- детский сад в с. Новые Горки;

- детский сад в с. Кукарино;

- детский сад в д. Растилково Малое;

- детский сад в с. Шилыково;

- детский сад в с. Чернцы;

- 2 общеобразовательных школы в п. Лежнево;

- общеобразовательная школа в с. Воскресенское;

- общеобразовательная школа в с. Новые Горки;

- общеобразовательная школа в с. Кукарино;

- общеобразовательная школа в с. Шилыково;

- общеобразовательная школа в с. Чернцы;

- 2 учреждения дополнительного образования в п. Лежнево;

- учреждение дополнительного образования в с.Новые Горки.

Здравоохранение

В настоящее время на территории района функционирует 9 учреждений здравоохранения – 6 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), 2 врачебные амбулатории (ВА), 1 отделение врача общей практики (ОВОП):

- ФАП в с. Воскресенское;

- ФАП в с. Увальево;

- ФАП в д. Растилково Малое;

- ФАП в д. Сабиново;

- ФАП в с. Кукарино;

- ФАП в с. Хозниково;

- ВА в с. Новые Горки;

- ВА в с. Шилыково;

- ОВОП в с. Чернцы;

Физическая культура и массовый спорт

В настоящее время на территории района 2 спортивные площадки расположены в 
с. Воскресенское, с. Новые Горки.

Учреждения культуры

В настоящее время на территории района функционирует 5 учреждений культуры: в с. Воскресенское, с. Новые Горки, д. Сабиново, с. Кукарино, с. Шилыково.

Проектные решения

На перспективу предусматриваются мероприятия по реконструкции (строительство пристройки) филиала школы № 10 в п. Лежнево, спортивных площадок в с. Шилыково и с. Чернцы.

2.5. Зоны с особыми условиями использования территорий, расположенные в границах района

В соответствии со статьёй 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации зонами с особыми условиями использования территорий называются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статьей 105 Земельного кодекса Российской Федерации определен закрытый перечень видов зон с особыми условиями использования территорий. В настоящее время на территории Лежневского муниципального района представлены следующие зоны с особыми условиями использования территорий.

1) зоны охраны объектов культурного наследия;

2) защитная зона объекта культурного наследия;

3) охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии);

4) придорожные полосы автомобильных дорог;

5) охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов);

6) охранная зона линий и сооружений связи;

7) приаэродромная территория;

8) охранная зона особо охраняемой природной территории (памятников природы);

9) водоохранная зона;

10) прибрежная защитная полоса;

11) зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

12) зоны затопления и подтопления;

13) санитарно-защитная зона;

14) охранная зона пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети;

15) зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов);

16) охранная зона тепловых сетей.

Водоохранные зоны отображены в соответствии с положениями ст. 65 Водного кодекса РФ (от 03.06.2006 №74-ФЗ).

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением специализированных хранилищ аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия на территориях морских портов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, за пределами границ прибрежных защитных полос), пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах, размещенных на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 статьи 65 Водного кодекса РФ, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными частью 15 статьи 65 Водного кодекса РФ, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.

Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов, аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями для водоохранных зон, запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В настоящее время сведения о наличии в границах Лежневского муниципального района иных зон с особыми условиями использования территорий отсутствуют.

Самостоятельную часть ограничений на территории составляют зоны риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ниже приводится перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2.5.1. Объекты культурного наследия

Цель данного раздела – анализ современного состояния недвижимых памятников истории и культуры и предложения по их перспективному использованию и охране в увязке с социальным и экономическим развитием муниципального района, намечаемыми Схемой территориального планирования Лежневского муниципального района.

Объекты культурного наследия являются существенным потенциалом территории Лежневского муниципального района, на основе которого могут развиваться туристская и рекреационная деятельность и в то же время территории объектов культурного наследия и их зоны охраны выступают ограничениями для градостроительного освоения территории.

Границы территорий недвижимых памятников вступают в силу с момента включения их в список недвижимых памятников истории и культуры, утверждаемый в установленном порядке. В пределах территории памятника на основании действующего законодательства, в зависимости от вида и значимости охраняемого объекта, государственными органами охраны памятников устанавливается режим содержания и использования, обеспечивающий возможность их изучения, сохранения и реставрации. Территории объектов культурного наследия по Земельному кодексу РФ относятся к категории особо охраняемых территорий и объектов.

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Объекты культурного наследия подразделяются на следующие виды:

- памятники – отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися территориями (в том числе памятники религиозного назначения: церкви, колокольни, часовни, костелы, кирхи, мечети, буддистские храмы, пагоды, синагоги, молельные дома и другие объекты, специально предназначенные для богослужений); мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; произведения монументального искусства; объекты науки и техники, включая военные; частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека, включая все движимые предметы, имеющие к ним отношение, основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки;

- ансамбли – четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений фортификационного, дворцового, жилого, общественного, административного, торгового, производственного, научного, учебного назначения, а также памятников и сооружений религиозного назначения (храмовые комплексы, дацаны, монастыри, подворья) в том числе фрагменты исторических планировок и застроек поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи;

- достопримечательные места – творения, созданные человеком, или совместные творения человека и природы, в том числе места бытования народных художественных промыслов; центры исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных этнических общностей на территории Российской Федерации, историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся исторических личностей; культурные слои, остатки построек древних городов, городищ, селищ, стоянок; места совершения религиозных обрядов.

Объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения:

- объекты культурного наследия федерального значения – объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты археологического наследия;

- объекты культурного наследия регионального значения – объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации;

- объекты культурного наследия местного (муниципального) значения – объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования.

Выявленные объекты культурного наследия – объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования.

В настоящее время согласно актуальной информации комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия на территории Лежневского муниципального района расположено 48 объектов культурного наследия.

Объекты культурного наследия Лежневского муниципального района

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия | Адрес объекта культурного наследия | Реквизиты нормативно-правового акта о постановке на государственную охрану объекта | Категория историко-культурного значения объекта | Вид объекта культурного наследия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | «Анисимовский курганный могильник» | Не подлежит опубликованию | Распоряжение Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области от 18.06.2009 № 70 | Выявленный объект культурного наследия | Памятник |
|  | «Церковь Тихвинской Божьей Матери» | д. Афанасово | Распоряжение Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области от 18.06.2009 № 70 | Выявленный объект культурного наследия | Памятник |
|  | «Марковский курганный могильник № 2» | Не подлежит опубликованию | Распоряжение Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области от 18.06.2009 № 70 | Выявленный объект культурного наследия | Памятник |
|  | «Марковские курганы «Паны», XI-XIII вв. н.э.», XI-XIII вв. н.э. | Не подлежит опубликованию | Решение исполкома Ивановского облсовета депутатов трудящихся от 07.03.1961 № 125 | Федеральная | Ансамбль |
|  | «Бушмановская курганная группа» | Не подлежит опубликованию | Распоряжение Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области от 18.06.2009 № 70 | Выявленный объект культурного наследия | Памятник |
|  | «Одно из зданий Воскресенской средней школы, в которой учился с 1916 по 1919 гг. Герой Советского Союза В.М. Горелов» | с. Воскресенское | Распоряжение Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области от 18.06.2009 № 70 | Выявленный объект культурного наследия | Памятник |
|  | «Ансамбль Воскресенской церкви», 1713-1751 гг., I-я половина XVIII в., 1791 г., 1906 г. | с. Воскресенское, Центральная ул., 68 | Решение исполкома Ивановского облсовета народных депутатов от 22.10.1986 № 322 | Региональная | Ансамбль |
|  | «Воскресенская церковь», 1713-1751 гг. | с. Воскресенское, Центральная ул., 68 | Решение исполкома Ивановского облсовета народных депутатов от 22.10.1986 № 322 | Региональная | Памятник |
|  | «Колокольня Воскресенской церкви», I-я половина XVIII в. | с. Воскресенское, Центральная ул., 68 | Решение исполкома Ивановского облсовета народных депутатов от 22.10.1986 № 322 | Региональная | Памятник |
|  | «Никольская церковь», 1791 г. | с. Воскресенское, Центральная ул., 68 | Решение исполкома Ивановского облсовета народных депутатов от 22.10.1986 № 322 | Региональная | Памятник |
|  | «Здание церковно-приходской школы», 1906 г. | с. Воскресенское, Центральная ул., 68 | Решение исполкома Ивановского облсовета народных депутатов от 22.10.1986 № 322 | Региональная | Памятник |
|  | «Дача Д.Л. Горностаева», начало XX в. | с. Воскресенское, Центральная ул., 69а | Распоряжение Правительства Ивановской области от 31.03.2015 № 69-рп | Местная (муниципальная) | Памятник |
|  | «Высоковский курганный могильник № 1» | Не подлежит опубликованию | Распоряжение Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области от 18.06.2009 № 70 | Выявленный объект культурного наследия | Памятник |
|  | «Высоковский курганный могильник № 2» | Не подлежит опубликованию | Распоряжение Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области от 18.06.2009 № 70 | Выявленный объект культурного наследия | Памятник |
|  | «Дьяковский могильник» | Не подлежит опубликованию | Распоряжение Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области от 18.06.2009 № 70 | Выявленный объект культурного наследия | Памятник |
|  | «Дом Кузнецовой А.Д.» | д. Елхово | Распоряжение Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области от 18.06.2009 № 70 | Выявленный объект культурного наследия | Памятник |
|  | «Жилой дом Капустиной Е.Г.» | д. Елхово | Распоряжение Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области от 18.06.2009 № 70 | Выявленный объект культурного наследия | Памятник |
|  | «Петропавловская церковь» | д. Жуковицы | Распоряжение Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области от 18.06.2009 № 70 | Выявленный объект культурного наследия | Памятник |
|  | «Златоустовская церковь» | с. Златоуст | Распоряжение Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области от 18.06.2009 № 70 | Выявленный объект культурного наследия | Памятник |
|  | «Усадьба, где в 1918-1922 гг. находилась сельскохозяйственная коммуна «Романово» | с. Златоуст | Распоряжение Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области от 18.06.2009 № 70 | Выявленный объект культурного наследия | Памятник |
|  | «Спасская церковь» | с. Клементьево | Распоряжение Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области от 18.06.2009 № 70 | Выявленный объект культурного наследия | Памятник |
|  | «Памятное место, где стоял дом, в котором родился и жил с 1918 по 1933 гг. Герой Советского Союза А.К. Кувшинов» | д. Кнутиха | Распоряжение Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области от 18.06.2009 № 70 | Выявленный объект культурного наследия | Памятник |
|  | «Кудреватиковский курганный могильник № 1» | Не подлежит опубликованию | Распоряжение Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области от 18.06.2009 № 70 | Выявленный объект культурного наследия | Памятник |
|  | «Кудреватиковский курганный могильник № 2» | Не подлежит опубликованию | Распоряжение Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области от 18.06.2009 № 70 | Выявленный объект культурного наследия | Памятник |
|  | «Бывшая Земская больница» | п. Лежнево, 1-я Красноармейская ул., 21 | Распоряжение Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области от 18.06.2009 № 70 | Выявленный объект культурного наследия | Памятник |
|  | «Воинское кладбище, на котором захоронен 21 советский воин, умерших от ран в госпитале в годы Великой Отечественной войны. (Установлены надгробные плиты)», 1941-1945 гг. | п. Лежнево, городское кладбище | Решение исполкома Ивановского облсовета депутатов трудящихся от 07.04.1975 № 7/7 | Региональная | Памятник |
|  | «Покровский собор» | п. Лежнево, м. Назарьево | Распоряжение Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области от 18.06.2009 № 70 | Выявленный объект культурного наследия | Памятник |
|  | «Обелиск в память погибших воинов в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» | п. Лежнево, Советская пл. | Решение исполкома Ивановского облсовета депутатов трудящихся от 28.05.1973 № 330 | Региональная | Памятник |
|  | «Комплекс сооружений», XVIII-XIXвв. | п. Лежнево, Советская пл., 8-А | Постановление Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 № 624 | Федеральная | Ансамбль |
|  | «Троице-Знаменская церковь», 1745 г. | п. Лежнево, Советская пл., 8-А | Постановление Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 № 624 | Федеральная | Памятник |
|  | «Колокольня», 1823 г. | п. Лежнево, Советская пл. | Постановление Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 № 624 | Федеральная | Памятник |
|  | «Застройка центра села», 1713-1791 гг. | п. Лежнево, Советская пл., 1, 3, 8а, 8б, 8г | Решение исполкома Ивановского облсовета народных депутатов от 22.10.1986 № 322 | Региональная | Ансамбль |
|  | «Христорождественская церковь», 1725-1851 гг. | п. Лежнево, Советская пл., 3 | Решение исполкома Ивановского облсовета народных депутатов от 22.10.1986 № 322 | Региональная | Памятник |
|  | «Казанская церковь, 1745 г.» | п. Лежнево, Советская пл., 1 | Решение исполкома Ивановского облсовета народных депутатов от 22.10.1986 № 322 | Региональная | Памятник |
|  | «Земское училище, XIX в.» | п. Лежнево, Советская пл., 8б | Решение исполкома Ивановского облсовета народных депутатов от 22.10.1986 № 322 | Региональная | Памятник |
|  | «Дом жилой, 1-я половина XIX в.» | п. Лежнево, Советская пл., 8а | Решение исполкома Ивановского облсовета народных депутатов от 22.10.1986 № 322 | Региональная | Памятник |
|  | «Здание богадельни, 1860 г.» | п. Лежнево, Советская пл., 8г | Решение исполкома Ивановского облсовета народных депутатов от 22.10.1986 № 322 | Региональная | Памятник |
|  | «Церковь Иоанна Крестителя» | с. Маслово | Распоряжение Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области от 18.06.2009 № 70 | Выявленный объект культурного наследия | Памятник |
|  | «Церковь Троицы», 1904 г. | с. Новые Горки, Учительская ул., 1 | Распоряжение Правительства Ивановской области от 31.03.2015 № 69-рп | Региональная | Памятник |
|  | «Дом, в котором родился и с 1916 по 1932 гг. жил Герой Советского Союза П.П. Ярцев» | с. Новые Горки, Ярцева ул., 3 | Распоряжение Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области от 18.06.2009 № 70 | Выявленный объект культурного наследия | Памятник |
|  | «Троицкая церковь, построенная в 1790 году» | с. Петровское, 3 | Решение исполкома Ивановского облсовета депутатов трудящихся от 28.05.1973 № 330 | Региональная | Памятник |
|  | «Троицкая церковь» | д. Смердово | Распоряжение Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области от 18.06.2009 № 70 | Выявленный объект культурного наследия | Памятник |
|  | «Смердовский курганный могильник № 1» | Не подлежит опубликованию | Распоряжение Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области от 18.06.2009 № 70 | Выявленный объект культурного наследия | Памятник |
|  | «Смердовский курганный могильник № 2» | Не подлежит опубликованию | Распоряжение Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области от 18.06.2009 № 70 | Выявленный объект культурного наследия | Памятник |
|  | «Смердовский курганный могильник № 3» | Не подлежит опубликованию | Распоряжение Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области от 18.06.2009 № 70 | Выявленный объект культурного наследия | Памятник |
|  | «Дом Д.Л. Горностаева», начало XX в. | д. Телегино, 36 | Приказ комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия от 11.10.2016 № 93-о | Местная (муниципальная) | Памятник |
|  | «Телегинский курган «Горбан» | Не подлежит опубликованию | Распоряжение Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области от 18.06.2009 № 70 | Выявленный объект культурного наследия | Памятник |
|  | «Курганная группа у д. Луговое» | Не подлежит опубликованию | Распоряжение Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области от 18.06.2009 № 70 | Выявленный объект культурного наследия | Памятник |
|  | «Никольская церковь» | с. Хозниково | Распоряжение Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области от 18.06.2009 № 70 | Выявленный объект культурного наследия | Памятник |
|  | «Троицкая церковь; сторожка при Троицкой церкви» | с. Чернцы | Распоряжение Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области от 18.06.2009 № 70 | Выявленный объект культурного наследия | Ансамбль |
|  | «Усадьба князей Воротынских» | с. Чернцы | Приказ комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия от 13.12.2016 № 109-о | Местная (муниципальная) | Достопримечательное место |

### Зоны охраны объектов культурного наследия

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона объекта культурного наследия, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

В целях одновременного обеспечения сохранности нескольких объектов культурного наследия в их исторической среде допускается установление для данных объектов культурного наследия единой охранной зоны объектов культурного наследия, единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности и единой зоны охраняемого природного ландшафта (далее – объединенная зона охраны объектов культурного наследия).

Требование об установлении зон охраны объекта культурного наследия к выявленному объекту культурного наследия не предъявляется.

Охранная зона объекта культурного наследия – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель и земельных участков, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель и земельных участков, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель и земельных участков, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс сооружений, XVIII-XIXвв.: Троице-Знаменская церковь, 1745 г., Колокольня, 1823 г.» в п. Лежнево, Советская пл., 8А установлены приказом Комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия от 23.12.2021 № 57-о.

Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Застройка центра села, 1713-1791 гг: Казанская церковь, 1745 г., Христорождественская церковь, 1725-1851 гг., Дом жилой, 1-я половина XIX в., Земское училище, XIX в., Здание богадельни, 1860 г.» в п. Лежнево, Советская пл., 1, 3, 8А, 8бБ, 8Г установлены приказом Комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия от 23.12.2021 № 56-о.

Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Воинское кладбище, на котором захоронен 21 советский воин, умерших от ран в госпитале в годы Великой Отечественной войны. (Установлены надгробные плиты)», 1941-1945 гг.» в п. Лежнево (городское кладбище) установлены приказом Комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия от 23.12.2021 № 55-о.

Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Обелиск в память погибших воинов в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» в п. Лежнево, Советская пл. установлены приказом Комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия от 23.12.2021 № 54-о.

Границы территории выявленного объекта культурного наследия «Бывшая Земская больница» в п. Лежнево, ул. 1-я Красноармейская, 21 установлены приказом Комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия от 23.12.2021 № 53-о.

Границы территории выявленного объекта культурного наследия «Покровский собор» в п. Лежнево, м. Назарьево установлены приказом Комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия от 23.12.2021 № 52-о.

Границы территории объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом Д.Л. Горностаева» в д. Телегино установлены приказом Комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия от 11.10.2016 № 93-о.

Границы территории объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Усадьба князей Воротынских» в с. Чернцы установлены приказом Комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия от 13.12.2016 № 109-о.

Границы территории объекта культурного наследия регионального значения ««Ансамбль Воскресенской церкви», 1713-1751 гг., I-я половина XVIII в., 1791 г., 1906 г.: «Воскресенская церковь», 1713-1751 гг.», «Колокольня Воскресенской церкви», I-я половина XVIII в.», «Никольская церковь», 1791 г.», «Здание церковно-приходской школы», 1906 г.»» в с. Воскресенское установлены приказом Комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия от 14.02.2023 № 12-о.

В отношении выявленных объектов культурного наследия защитные зоны не устанавливаются. Зоны охраны и границы территории данных объектов культурного наследия не утверждены.

При проектировании и проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ необходимо учитывать нормы Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

### Защитные зоны объектов культурного наследия

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены требования и ограничения, предусмотренные статьей 56.4 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

2.5.2. Особо охраняемые природные территории

Отношения в области охраны и использования, в том числе создания, особо охраняемых природных территорий регионального значения и устанавливает категории особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения в целях сохранения в Ивановской области природно-ресурсного потенциала, туристско рекреационных ресурсов, ландшафтного и биологического разнообразия и развития экологического просвещения и воспитания населения регулирует закон Ивановской области от 06.05.2011 № 39-03 «Об особо охраняемых природных территориях в Ивановской области».

Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, объекты растительного и животного мира, естественные экологические системы, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

Особо охраняемые природные территории (дате также - ООПТ) относятся к объектам общенационального достояния.

С учетом особенностей режима особо охраняемых природных территорий и статуса находящихся на них природоохранных учреждений различаются следующие категории указанных территорий:

а) государственные природные заповедники, в том числе биосферные;

б) национальные парки;

в) природные парки;

г) государственные природные заказники;

д) памятники природы;

е) дендрологические парки и ботанические сады.

Для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки и памятники природы на прилегающих к ним земельных участках и водных объектах устанавливаются охранные зоны. Положение об охранных зонах указанных особо охраняемых природных территорий утверждается Правительством Российской Федерации. Ограничения использования земельных участков и водных объектов в границах охранной зоны устанавливаются решением об установлении охранной зоны особо охраняемой природной территории.

Все особо охраняемые природные территории учитываются при разработке территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки.

Особо охраняемые природные территории могут иметь федеральное, региональное или местное значение и находиться в ведении соответственно федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных статьей 28 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», также в ведении государственных научных организаций и государственных образовательных организаций высшего образования.

Памятники природы - уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, а также объекты естественного и искусственного происхождения.

На территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

В соответствии с решениями малого Совета Ивановского областного Совета народных депутатов от 14.07.1993 № 147 и № 148 на территории Лежневского муниципального района расположено пять ООПТ регионального значения.

На основании итоговых отчетов комплексного экологического обследования ООПТ местного значения формирование охранных зон ООПТ не предусмотрено.

На территории Шилыковского сельского поселения расположена три особо охраняемые природные территории - памятник природы регионального значения «Озеро Красный остров», охраняемый природный комплекс местного значения «Озеро Черное (Таковец)», туристско-рекреационная местность местного значения «Усадебный парк в с. Чернцы».

Паспорт памятника природы Ивановской области «Озеро Красный остров» утвержден постановлением Правительства Ивановской области от 05.06.2014 № 228-п.

Информация о правовых актах, подтверждающих статус указанной особо охраняемой природной территории как памятника природы, режиме особой охраны памятника природы (запретах и ограничениях) содержится в его паспорте (п.1, п. 8 паспорта).

На территории Новогоркинского сельского поселения расположены три особо охраняемые природные территории - два памятника природы регионального значения «Озеро Селецкое», «Парк в п. Новые Горки» и одна туристско-рекреационная местность местного значения «Зона отдыха у озера Селецкое».

На территории Лежневского сельского поселения расположены три особо охраняемые природные территории - памятник природы регионального значения «Болото Белево» и два охраняемых природных комплекса местного значения «Сосновые леса у д. Бушманово и д. Увальево», «Леса уд. Быковка».

На территории· Сабиновского сельского поселения расположена одна особо охраняемая природная территория - туристско-рекреационная местность местного значения «Парк в д. Житкова».

На территории Лежневского городского поселения расположена одна особо охраняемая природная территория - памятник природы регионального значения «Шуйский лесной массив».

Таким образом, в настоящее время на территории Лежневского муниципального района расположено 5 ООПТ регионального значения и 6 ООПТ местного значения.

Перечень ООПТ, расположенных на территории Лежневского муниципального района

| № п/п | Наименование ООПТ | Площадь ООПТ, га | Категория ООПТ | Значение | Правовые акты об организации особо охраняемой природной территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Озеро Красный Остров | 33,1 | памятник природы | региональное | Решение Исполнительного комитета Ивановского областного (промышленного) Совета депутатов трудящихся от 22.02.1965 № 164 «Об охране памятников природы в Ивановской области (Протокол № 5)» (далее – Решение от 22.02.1965 № 164), Решение Исполнительного комитета Ивановского областного Совета депутатов трудящихся от 27.01.1975 № 2/6 «О порядке признания водных объектов области памятниками природы и передаче их под охрану предприятиям, организациям и учреждениям», Решения малого Совета Ивановского областного Совета народных депутатов от 14.07.1993 № 147 «О памятниках природы Ивановской области» и от 14.07.1993 № 148 «Об установлении границ территорий с особым правовым режимом использования земель» (далее – Решения от 14.07.1993 №№ 147 и 148), Постановление Правительства Ивановской области от 05.06.2014 № 228-п «О памятнике природы Ивановской области «Озеро Красный Остров» |
| 2 | Озеро Селецкое | 14 | памятник природы | региональное | Решение от 22.02.1965 № 164, Решения от 14.07.1993 №№ 147 и 148 |
| 3 | Болото Белево | 400 | памятник природы | региональное | Решения от 14.07.1993 №№ 147 и 148 |
| 4 | Шуйский лесной массив | 57 | памятник природы | региональное | Решение от 22.02.1965 № 164, Решения от 14.07.1993 №№ 147 и 148 |
| 5 | Парк в п. Новые Горки | 5 | памятник природы | региональное | Решение от 22.02.1965 № 164, Решения от 14.07.1993 №№ 147 и 148 |
| 6 | Зона отдыха у озера Селецкое | 27 | туристско- рекреационная местность | местное | Решение Исполнительного комитета Лежневского районного Совета народных депутатов от 27.12.1991 № 201 «Об установлении перечня земель, занятых особо охраняемыми природными и историко-культурными объектами» (далее – Решение от 27.12.1991 № 201), Решения от 14.07.1993 №№ 147 и 148, Решение Совета Лежневского муниципального района от 29.04.2021 № 21 «Об утверждении перечня особо охраняемых природных территорий местного значения Лежневского муниципального района Ивановской области» (далее – Решение от 29.04.2021 № 21) |
| 7 | Сосновые леса у д. Бушманово и д. Увальево | 18,8 | охраняемый природный комплекс | местное | Решение от 27.12.1991 № 201, Решения от 14.07.1993 №№ 147 и 148, Решение от 29.04.2021 № 21 |
| 8 | Леса у д. Быковка | 67,3 | охраняемый природный комплекс | местное | Решение от 27.12.1991 № 201, Решения от 14.07.1993 №№ 147 и 148, Решение от 29.04.2021 № 21 |
| 9 | Озеро Черное (Таковец) | 17 | охраняемый природный комплекс | местное | Решение от 27.12.1991 № 201, Решения от 14.07.1993 №№ 147 и 148, Решение от 29.04.2021 № 21 |
| 10 | Парк в д. Житково | 1,8 | туристско- рекреационная местность | местное | Решение от 27.12.1991 № 201, Решения от 14.07.1993 №№ 147 и 148, Решение от 29.04.2021 № 21 |
| 11 | Усадебный парк в с. Чернцы | 3,7 | туристско- рекреационная местность | местное | Решение от 27.12.1991 № 201, Решения от 14.07.1993 №№ 147 и 148, Решение от 29.04.2021 № 21 |

3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения ЛЕЖНЕВСКОГО муниципального района на комплексное развитие территории

На основе анализа материалов действующей СТП района, действующих генеральных планов городского и сельских поселений района, с учетом норм действующего законодательства, сформулирована оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территории района.

Перечень видов планируемых объектов местного значения района

| № п/п | Виды объектов местного значения района | Наименование объектов | Оценка возможного влияния на комплексное развитие территории |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газоснабжение | Газораспределительные станции (ГРС, ШРП) | Надежное обеспечение поселений района, социальных, промышленных, коммунальных и иных объектов района газоснабжением. Создание условий для освоения новых территорий в целях гражданского, жилищного и промышленного строительства. Создание условий для развития малых и средних предприятий. Энергосбережение. Повышение инвестиционной привлекательности территории поселений и района в целом. |
|  |  | Межпоселковые газопроводы высокого и среднего давления |  |
| 2 | Автомобильные дороги | Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района | Улучшение условий проживания населения района, повышение инвестиционной привлекательности, снижение аварийности автотранспорта, сокращение объемов загрязнения окружающей среды. |
| 3 | Образовательные организации | Образовательные организации начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, организации отдыха детей в каникулярное время на территории муниципального района | Повышение доступности и качества услуг учреждений образования. Привлечение и закрепление на территории молодого населения. Сокращение заболеваемости населения. Повышение инвестиционной привлекательности территории поселений и района в целом. |
| 4 | Дошкольные образовательные организации | Дошкольные образовательные организации на территории муниципального района | Повышение доступности и качества услуг учреждений дошкольного образования. Привлечение и закрепление на территории молодого населения. Сокращение заболеваемости населения. Повышение инвестиционной привлекательности территории поселений и района в целом. |
| 5 | Объекты спорта | Объекты спорта, находящиеся в муниципальной собственности муниципального района | Повышение доступности и качества услуг учреждений физической культуры и массового спорта. Привлечение и закрепление на территории молодого населения. Сокращение заболеваемости населения. Повышение инвестиционной привлекательности территории поселений и района в целом. |
| 6 | Объекты по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов | Объекты по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов, в том числе ТКО | Улучшение условий проживания населения района. Повышение уровня благоустройства. Повышение инвестиционной привлекательности территории поселений и района в целом. |
| 7 | Объекты культуры | Объекты муниципальных учреждений культуры | Повышение доступности и качества услуг учреждений культуры. Привлечение и закрепление на территории молодого населения. Повышение инвестиционной привлекательности территории поселений и района в целом. |
| 8 | Иные объекты | Иные объекты, необходимые для решения вопросов местного значения муниципального района | Надежное обеспечение поселений района, социальных, промышленных, коммунальных и иных объектов района водоснабжением, Создание условий для развития малых и средних предприятий. Ресурсосбережение. Повышение инвестиционной привлекательности территории поселений и района в целом |

Перечень объектов местного значения района сформирован на основании материалов действующей СТП района, действующих муниципальных программ, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального района, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса и предложений органов исполнительной власти района.

Планируемые для размещения на территории района объекты местного значения в вышеперечисленных областях отображены на картах графической части СТП района.

4. Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения на территории района объектов федерального значения, объектов регионального значениях

СТП района выполнена с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования Российской Федерации, документах территориального планирования субъекта Российской Федерации.

4.1. Сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территории района объектов федерального значения

К документам территориального планирования федерального уровня относятся:

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики. Утверждена распоряжением Правительства РФ от 01.08.2016 № 1634-р.

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего образования. Утверждена распоряжением Правительства РФ от 26.02.2013 № 247-р.

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения. Утверждена распоряжением Правительства РФ от 28.12.2012 № 2607-р.

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта) Утверждена распоряжением Правительства РФ от 06.05.2015 № 816-р.

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения. Утверждена распоряжением Правительства РФ от 19.03.2013 № 384-р.

Размещение планируемых объектов местного значения района выполнено с учетом планируемых для размещения на территории Ивановской области объектов федерального значения, а также с учетом возможных зон с особыми условиями использования территорий, которые могут потребоваться при размещении ряда планируемых объектов федерального значения.

Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального значения, а так же их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования, представлены ниже.

Перечень планируемых для размещения на территории Лежневского муниципального района объектов федерального значения

| № п/п | Вид объекта | Назначение объекта | Наименование объекта | Основные характеристики объекта | Местоположение объекта | Очеред-ность строитель-ства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень планируемых объектов федерального значения в области энергетики |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Линии электропередачи, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше | электроснабжение Ковровского сталепрокатного завода и других потребителей Ивановской области | ВЛ 220 кВ Иваново - Заря | Класс напряжения 220кВ, | Савинский район (дер. Яманово, дер. Артемьево), Шуйский, Ивановский район (дер. Горенцово), Лежневский район (дер. Селышки), Ивановская область | 2030 |
| Перечень планируемых объектов федерального значения в области трубопроводного транспорта |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Трубопроводный транспорт | Магистральные трубопроводы для транспортировки жидких и газообразных углеводородов | Магистральный нефтепровод "Сургут - Полоцк". Замена участков на 2309,41-2323 км и 2323-2343,44 км | пропускная способность до 69,5 млн. тонн в год | Ивановская область, Ивановский район, Коляновское сельское поселение, Чернореченское сельское поселение; Лежневский район, Новогоркинское сельское поселение, Хозниковское сельское поселение, Сабиновское сельское поселение; Савинский район, Семейкинское сельское поселение; Шуйский район, Архиповское сельское поселение | 2030 |

4.2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории района объектов регионального значения

Схема территориального планирования Ивановской области утверждена постановлением Правительства Ивановской области от 09.09.2009 № 255-П (в действующей редакции, утвержденной постановлением Правительства Ивановской области от 30.05.2023 № 223-п).

Размещение планируемых объектов местного значения района выполнено с учетом планируемых для размещения на территории района объектов регионального значения, а также с учетом возможных зон с особыми условиями использования территорий, которые могут потребоваться при размещении ряда планируемых объектов регионального значения.

Утвержденные Схемой территориального планирования Ивановской области сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории района объектов регионального значения, а так же их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования, представлены ниже.

Перечень планируемых для размещения на территории Лежневского муниципального района объектов регионального значения

| № п/п | Назначение объекта регионального значения | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Срок реализации | Характеристика зоны с особыми условиями использования территории (далее – ЗОУИТ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Ивановской области | Обход п. Лежнево | 10,87 км | Лежневский муниципальный район, сельское поселение Лежневское, сельское поселение Сабиновское | 1 очередь | Устанавливается придорожная полоса, размеры придорожной полосы определяются проектом |
| 2 | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Строительство ВА | 64 кв. м., 34 посещения в смену | Лежневский муниципальный район, сельское поселение Новогоркинское, село Новые Горки | Расчетный срок | Установление ЗОУИТ не требуется |
| 3 | Межпоселковые газопроводы высокого и среднего давления, проходящие по территории более 1 муниципального района (городского округа) и (или) используемые для газоснабжения более 1 муниципального района (городского округа) | Газопровод межпоселковый от д. Куземкино Савинского района до д. Романки - д. Малое Растилково - д. Большое Растилково - д. Самушино Лежневского муницилального района Ивановской области | Протяженность 5 км | Савинский муниципальный район, Вознесенское сельское поселение, Лежневский муниципальный район, Лежневское сельское поселение | 1 очередь | Размеры охранных зон устанавливаются в соответствии с пунктом 7 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 |
| 4 | Инвестиционные проекты (площадки) | Производство дизельных ножничных самоходных гусеничных подъёмников «ЯРД» и мачтовых самоходных подъемников «МАЧТА» с элементами из композитов (ООО «Завод подъемников») | Планируемый объем инвестиций 200,00 млн. руб., планируется создать 10 рабочих мест | Лежневский муниципальный район, городское поселение Лежневское | 1 очередь | Определяется проектом СЗЗ объекта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 |

5. Перечень и характеристики основных факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера

5.1. Чрезвычайные ситуации природного характера на территории Лежневского муниципального района

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источник природной чрезвычайной ситуации – опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Опасное природное явление – событие природного происхождения (геологического, гидрологического) или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду.

Цикличность природных явлений и процессов создают условия для возникновения чрезвычайных ситуаций, характерных для территории района. К ним относятся чрезвычайные ситуации, связанные с закарстованностью, оползневыми явлениями, затоплением территории, сильными ветрами, бурями, градом, заморозками, засухой, лесными пожарами.

Опасные геологические явления и процессы

В соответствии с паспортом территории Лежневского муниципального района Ивановской области на территории района отсутствуют риски возникновения опасных геологических явлений в связи с отсутствием геологически-опасных объектов.

Опасные гидрологические явления и процессы

Опасное гидрологическое явление - событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

На территории района к опасным гидрологическим явлениям и процессам относятся:

- подтопление;

- наводнение, половодье, паводок;

- повышенный уровень грунтовых вод (инфильтрация).

Подтопление.

К неблагоприятным территориям относятся территории, где грунтовые воды залегают на глубине до 1 метра от поверхности земли, что требует дорогостоящих мероприятий по понижению уровня грунтовых вод.

Грунтовые воды на значительной площади района залегают в зоне заложения фундаментов, снижая несущие способности грунтов – естественных оснований фундаментов, затрудняют проходку траншей и котлованов, устройство подвалов и прокладку подземных коммуникаций. Этими водами являются, как постоянный водоносный горизонт, приуроченный к верхней части толщи четвертичных отложений, так и «верховодка».

Наводнение, половодье, паводок.

Паводок – это фаза водного режима реки, которая может многократно повторяться в различные сезоны года, характеризующаяся интенсивным, обычно кратковременным увеличением расходов и уровней воды и вызываемая дождями или снеготаянием во время оттепелей. Значительный паводок может вызвать наводнение и затопление.

Основные факторы, определяющие слой стока и величину максимального расхода воды за время прохождения дождевого паводка, делятся на две группы - гидрометеорологическую и гидромеханическую. К главным факторам гидрометеорологического характера относятся: интенсивность, площадь распространения и слой выпавших за дождь осадков, степень предшествующего увлажнения почвогрунтов, запасы воды в русловой сети. Основная группа гидромеханических факторов (площадь водосбора, характер рельефа, механический состав почвогрунтов) определяет скорость добегания дождевой воды до замыкающего створа.

Причиной паводков могут послужить фены, вызывающие резкое повышение температуры воздуха и интенсивное таяние снега. В 75% случаев такие паводки наблюдаются зимой, в феврале и декабре. Выпадающие за фенами осадки усиливают их эффект, формируя значительные подъемы уровней воды на малых реках.

Половодья, возникающие в период весеннего снеготаяния возможны в виде подтопления населенных пунктов и территорий района. Повторяемость половодья один раз в 1-2 года. Негативное воздействие весеннего половодья на жизнедеятельность населения может усилиться в результате сильных ливней.

По территории Лежневского муниципального района протекают реки: Уводь, Ухтохма, Вязьма, Подокса, Востра, Смердянка, Жуковка, Кочериха, Шепелевка, Табачная, Ходырха, Пахотка, Мещаничка, Сыченка, Яхринка.

Подтопление, заболачивание, затопление возникает там, где изменен баланс подземных вод в направлении уменьшения расходов и увеличения приходных составляющих, где нарушен режим подземных вод и влажности, режим зоны аэрации. Часто подземные воды агрессивны. Воздействие их на фундаменты и другие заглубленные части сооружений приводит к их разрушению.

Особое значение в борьбе с наводнениями имеют мероприятия, направленные на расчистку русла водотоков, а также административные меры, направленные на ограничение застройки и хозяйственного освоения паводкоопасных территорий.

Для уменьшения вредного воздействия вод проводятся берегоукрепительные работы и другие мероприятия по защите населения и объектов промышленного, хозяйственного назначения.

Методы защиты территории от затопления.

- расчистка и профилирование русел рек с приданием устойчивых откосов;

- обвалование затопляемой территории путем строительства дамб обвалования;

- подсыпка территории до незатопляемых отметок.

Необходимо в расчетный срок запретить новое жилищное строительство и осуществить постепенный вынос жилья расположенного в зоне затопления.

Опасные метеорологические явления

Опасные метеорологические явления – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

На территории района в соответствии с паспортом территории Лежневского муниципального района к опасным метеорологическим явлениям и процессам относятся:

- сильный ветер, в том числе шквал, смерч: скорость ветра (включая порывы) 25 м/сек и более;

- очень сильный дождь (мокрый снег, дождь со снегом): количество осадков - 50 мм и более за 12 часов и менее;

- сильный ливень (очень сильный ливневый дождь): количество осадков - 30 мм и более за 1 час и менее;

- продолжительные сильные дожди: количество осадков - 100 мм и более за период более 12 часов, но менее 48 ч.;

- очень сильный снег: количество осадков - не менее 20 мм за период не более 12 ч.;

- крупный град: диаметр градин 20 мм и более;

- сильная метель: общая или низовая метель при средней скорости ветра 15 м/сек и более и видимости менее 500 м;

- сильная пыльная (песчаная) буря;

- сильное гололедно-изморозевое отложение на проводах: диаметр отложения на проводах гололедного станка – 20 мм и более для гололеда, для сложного отложения и налипания мокрого снега – 35 мм и более;

- сильный туман: видимость 50 м и менее;

- сильные продолжительные морозы (около -400С и ниже);

- сильная и продолжительная жара – температура воздуха +350С и более;

- заморозки, засуха.

Вероятность возникновения опасных метеорологических явлений в виде сильных ливневых дождей, крупного града, засухи составляет до 70 %.

Ущерб, наносимый экономике значительными ливневыми осадками, зависит от количества и продолжительности их выпадения, фазового состояния осадков, водно-физических свойств почвы, растительного покрова и т.д. Продолжительность ливневых дождей, как правило, составляет 2-12 ч. (при интенсивности 0,045 мм/мин). Повторяемость ливней другой продолжительности незначительная. Наиболее вероятны ливни от 30 до 50 мм, на их долю приходится около 70-75% общего числа всех ливней.

Сильный ветер, в том числе шквал.

К опасным атмосферным вихрям, сопровождающимся значительными скоростями ветра, наблюдаемых на территории района относятся смерчи. Ширина полосы опасного воздействия смерча не превышает 1 км, длина до 15-20 км. Вероятность прохождения смерча оценивается один раз в 100 лет.

По результатам средних многолетних наблюдений на территории района наблюдались шквалистые ветры в порывах до 20 – 25 м/сек., наносившие материальный ущерб жилищному фонду, объектам социальной сферы, объектам жизнеобеспечения населения. Характерны ураганы со скоростями ветра 23 м/с – один раз в пять лет, 27 м/с – один раз в двадцать пять лет и 31 м/с – один раз в пятьдесят лет. Шквалистый ветер приводил к чрезвычайным ситуациям, связанным с авариями на энергетических и коммунальных сетях, пожарам.

Очень сильный дождь (мокрый снег, дождь со снегом).

В весенние месяцы (март-апрель) происходит усиление ветра в порывах от 20 до 25 м/с с сопровождением обильных осадков в виде мокрого снега, либо дождя, переходящего в мокрый снег, местами налипание мокрого снега на провода, возможны метели.

В этот период возможен обрыв линий электропередачи, нарушение устойчивости работы систем жизнеобеспечения, увеличение числа дорожно-транспортных происшествий.

Очень сильный ливень (очень сильный ливневый дождь).

Сильные ливни (более 30 мм в сутки). Повторяемость данного явления один раз в 10-15 лет. Сильные ливни опасны не только сами по себе, вызывая размывы на различных транспортных коммуникациях, но также они могут вызвать паводки на реках, подтопление пониженных мест в населенных пунктах.

В этот период возможно: нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, дорожно-коммунальных служб, обрывы ЛЭП и линий связи, затруднения в работе автотранспорта, увеличение числа ДТП, падение деревьев со слабой корневой системой.

Снегопады, метели.

Повторяемость снегопадов отмечается один раз в 2-10 лет. Максимальный прирост снега за снегопад составляет 20-25 см. Выпадение такого количества снега за сутки вызывает серьезные затруднения в работе автомобильного, железнодорожного, авиационного транспорта и создает предпосылки к возникновению ЧС.

Повторяемость интенсивных метелей один раз за 4-5 лет. Интенсивные метели главным образом нарушают нормальное функционирование автомобильного, железнодорожного и авиационного транспорта.

Град.

В весенне-летний период ливневые дожди часто сопровождается выпадением града и грозами. Повторяемость выпадения града:

- диаметром 20 мм и более один раз в 10-15 лет;

- диаметром менее 20 мм один раз в 2-3 года.

Град - вид атмосферных осадков, состоящих из сферических частиц или кусочков льда размером от 5 до 55 мм, иногда и больше (встречаются градины размером 130 мм и массой около 1 кг). Градины состоят из прозрачного льда или из ряда слоев прозрачного льда толщиной не менее 1 мм, чередующихся с полупрозрачными слоями. Зародыши градин образуются в переохлажденном облаке за счёт случайного замерзания отдельных капель. В дальнейшем, такие зародыши могут вырасти до значительных размеров, благодаря намерзанию сталкивающихся с ними переохлажденных капель. Крупные градины могут появиться только при наличии в облаках сильных восходящих токов.

Выпадение града связано, как правило:

- с прохождением областей пониженного давления;

- резкой неустойчивостью воздушных масс;

- местными орографическими особенностями:

Чаще всего град выпадает при сильных грозах, в тёплое время года (температура у земной поверхности обычно выше 20 °С) на узкой, шириной несколько километров (иногда около 10 км), а длиной - десятки, а иногда и сотни километров полосе. Слой выпавшего града составляет обычно несколько см, иногда десятки см, продолжительность выпадения от нескольких минут до получаса, чаще всего 5-10 минут. В 1 минуту на 1 м² падает 500-1000 градин, их плотность 0,5—0,9 г/см², скорость падения - десятки м/сек.

Градом наносится ущерб сельскому хозяйству, жилищному фонду, объектам экономики. По данным средних многолетних наблюдений град может выпадать на площади до 8 км2.

Обледенения (гололедно-изморозевые отложения), возникающие в холодный период года, способствуют появлению отложений льда на деталях сооружений, проводах воздушных линий связи и электропередач, на ветвях и стволах деревьев.

Из всех видов обледенения наиболее частым является гололед. Для образования гололеда характерен интервал температур от 0 до минус 5ºС и скорость ветра от 1 до 9 м/с, а для изморози температура воздуха колеблется от минус 5 до минус 10ºС при скорости ветра от 0 до 5 м/с.

Проведенные в Росгидромете исследования показывают, что в настоящее время климатические условия на территории России существенно меняются, и тенденции этих изменений в ближайшие 5–10 лет сохранятся. Эти выводы подтверждаются результатами исследований других российских ученых, в частности Российской академии наук, и исследованиями большинства зарубежных специалистов.

Наблюдаемые изменения климата на территории Российской Федерации характеризуются значительным ростом температуры холодных сезонов года, ростом испаряемости при сохранении и даже при снижении количества атмосферных осадков за теплый период года, возрастанием повторяемости засух, изменением годового стока рек и его сезонным перераспределением, и др. Перечисленные тенденции, как и многие другие особенности меняющегося климата, оказывают существенные воздействия на условия жизни граждан и социально-экономическую деятельность.

Туман. Важной характеристикой туманов является их продолжительность, которая колеблется в очень широких пределах и имеет четко выраженный годовой ход с максимумом зимой и минимумом летом.

Во время тумана наиболее вероятны случаи дорожно-транспортных происшествий.

Заморозки.

Сильные морозы представляют значительную опасность, особенно для коммунальных служб. Наиболее опасны устойчивые многодневные морозы, случающиеся реже, чем однодневные. Они возможны в среднем один раз в несколько десятилетий.

В этот период возможно: нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, дорожно-коммунальных служб. На дорогах возможно появление гололёда, увеличения числа ДТП.

Засуха.

Засухи, возникающие в периоды длительных высоких положительных температур воздуха и отсутствия осадков. Повторяемость засух один раз в несколько десятилетий.

По результатам средних многолетних наблюдений территория района подвержена засухе. Длительный засушливый период с температурой воздуха +350С и более, температурой почвы +550С – +600С, может привести к гибели культурных и диких растений, нанесению ущерба сельскому хозяйству.

Частота возникновения ЧС, связанных с крупным градом составляет 0,08 в год.

Частота возникновения ЧС, связанных с сильным дождем составляет 0,08 в год.

Частота возникновения ЧС, связанных со шквалами оставляет 0,08 в год.

Сильные морозы, снежные заносы, паводки, ураганные ветры, смерчи, ливневые дожди и т.д., а также износ коммуникаций и оборудования и нарушение технологической дисциплины могут повлечь аварии на коммунальных сетях с нарушением нормальной жизнедеятельности городов и населенных пунктов и функционирования объектов экономики. 	В случае возникновения стихийных бедствий (ураганы, смерчи, снежные заносы и т.д.) потери населения будут зависеть от силы и продолжительности действия стихийного бедствия.

Природные пожары

Согласно паспорту территории Лежневского муниципального района на территории района существует риск возникновения природных пожаров.

Природный пожар: неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде.

Зона пожаров: территория, в пределах которой в результате стихийных бедствий, аварий или катастроф, неосторожных действий людей возникли и распространились пожары.

Природные пожары представляют опасность для населенных пунктов, расположенных в лесной зоне, при несвоевременном выполнении противопожарных мероприятий.

В качестве противопожарных мероприятий для недопущения возникновения лесных пожаров на территории района необходимо организовать и поддерживать в требуемом состоянии противопожарные разрывы по периметру жилых кварталов населенных пунктов.

Противопожарный разрыв - специально созданный в лесу разрыв в виде просеки шириной не менее 30 м, очищенный от горючих материалов, с минерализованной полосой или дорогой с целью устройства препятствий на пути распространения лесных пожаров и создания условий для их тушения. Предназначен для остановки распространения верховых и сильных низовых лесных пожаров. Создают в хвойных, особо пожароопасных лесных массивах с целью разграничения их на блоки и изоляции от участков леса, где имеются источники огня и часто возникают лесные пожары, которые могут перейти в хвойные лесные насаждения. Противопожарные разрывы могут создаваться путем увеличения до необходимой ширины имеющихся в лесных массивах искусственных и естественных преград (дороги, тропы, просеки и т. д.). Размещение противопожарных разрывов на территории лесного фонда предусматривается планом организации ведения лесного хозяйства или в специальных планах противопожарного устройства лесов.

В соответствии с п. 4.14 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» противопожарные расстояния до границ лесных насаждений от зданий, сооружений городских населенных пунктов с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой, от зданий и сооружений сельских населенных пунктов, а также от жилых домов на приусадебных, садовых земельных участках должны составлять не менее 30 м. Расстояния до леса от садовых домов и хозяйственных построек на садовых земельных участках должны составлять не менее 15 м.

К природным пожарам относятся: лесные пожары – крупные неконтролируемые пожары на площади: для наземной охраны лесов - 25 га и более, для авиационной охраны лесов – 200 га и более.

В соответствии со шкалой природной пожарной опасности насаждений лесной фонд дифференцирован по пяти классам пожарной опасности. Лесной фонд, отнесенный к I, II, III классам пожарной опасности, характеризуется высокой степенью горимости лесов, здесь возможны низовые пожары в течение всего пожароопасного сезона, а верховые в периоды пожарных максимумов. В лесах IV и V классов природной пожарной опасности пожары возможны только в периоды пожарных максимумов или после длительной засухи. Лесной фонд Лежневского муниципального района характеризуется невысоким классом природной пожарной опасности, средний класс III, в силу этого леса района не являются аномально пожароопасными.

На всей площади лесничества производится только наземная охрана силами и средствами лесопожарных служб лесничества.

Основные причины возникновения пожаров следующие:

- по вине граждан – 74,0%;

- сельскохозяйственные палы – 22,8%.

Так как основной причиной возникновения лесных пожаров являлась вина граждан необходимо усилить противопожарную пропаганду, особенно для населения, проживающего в сельской местности. Учитывая, что в районе преобладают низовые пожары пожарно-химические станции должны быть оснащены оборудованием, позволяющим в кратчайшие сроки локализовать и ликвидировать именно эти виды лесных пожаров.

В случае возникновения массовых лесных пожаров потери среди людей и сельскохозяйственных животных маловероятны. Материальный ущерб будет зависеть от площади распространения очага пожара. Крупные лесные пожары можно отнести к территориальным ЧС.

Количество имеющейся специализированной противопожарной техники и оборудования в лесничествах Лежневского муниципального района является не достаточным для быстрой ликвидации лесных пожаров.

Тушение лесных пожаров в настоящее время проводится силами и средствами ОГБУ «Центр по охране лесов Ивановской области. На базе Центра в г. Иваново создана пожарно-химическая станция (ПХС)-3 типа. Центр и ПХС-3 расположены по адресу: г. Иваново, ул. Фрунзе, д. 89.

В лесничествах района ежегодно разрабатываются планы по тушению лесных пожаров, которые согласовываются со всеми заинтересованными организациями и утверждаются Комитетом Ивановской области по лесному хозяйству. Данные планы являются основой для разработки сводного плана по тушению пожаров лесного фонда Лежневского муниципального района.

5.2. Чрезвычайные ситуации биолого-социального и техногенного характера на территории Лежневского муниципального района

Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера

Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера, исходя из статистики эпидемиологической обстановки, на территории района имеют незначительный характер.

Согласно паспорту территории Лежневского муниципального района, на территории района, возможно возникновение следующих особо опасных инфекционных заболеваний среди населения – туляремия, сибирская язва, лептоспироз, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС), туляремия. Заболеваемость иерсинеозом, псевдотуберкулезом, лептоспирозом, туляремией регистрируются в виде единичных случаев.

Сезонный пик заболеваемости инфекциями, передающимися грызунами, через укусы клещей и комаров прогнозируется в июне-июле; лептоспироз – в июне-августе. В связи с купанием в открытых водоёмах в период с июня по сентябрь возможны случаи заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС).

Заболевания туляремией, ГЛПС связано с природными очагами этих инфекций. В случае возникновения очагов инфекционных заболеваний потери могут составить до 200 человек из населения, проживающего в зоне природного очага инфекционного заболевания. Возникновение заболеваний связано с сельскохозяйственными работами и бытовыми условиями (наличие грызунов-носителей инфекции) большей частью в осенне-весенний периоды.

Эпидемиологическая обстановка в районе по природно-очаговым и зоонозным инфекциям нестабильная. В последние десятилетия в Лежневском муниципальном районе не регистрируются случаи заболевания людей сибирской язвой.

Заболеваемость лептоспирозом связана с крупным рогатым скотом, свиньями, собаками. Скот, положительно реагирующий на лептоспироз, регистрируется практически во всех муниципальных образованиях. В последние годы единичные случаи заражения людей лептоспирозом отмечались в районе.

Наибольшую актуальность представляют инфекции, передаваемые клещами – клещевой энцефалит. Заражение чаще всего происходит при посещении очаговых территорий с рекреационной целью. Для клещевого энцефалита характерна выраженная весенне-летняя сезонность, определяемая активностью клещей-переносчиков. С целью профилактики клещевого энцефалита и повышения иммунной прослойки по клещевому энцефалиту необходимо решить вопрос по финансированию вакцинацией лиц с бытовым риском заражения (не профессиональные группы риска и дети).

Вся территория Лежневского муниципального района эндемична по клещевому боррелиозу.

При возникновении очагов инфекционных заболеваний потери могут составить до 0,1% от населения, проживающего в зоне очага инфекционного заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом или лептоспирозом.

Оценка риска возникновения ЧС биолого-социального характера – исходя из статистики эпидемиологической обстановки на территории Лежневского муниципального района следует, что существует низкая вероятность возникновения эпидемий (туляремия, лептоспироз, холера) и эпизоотий (птичий грипп, АЧС, бруцелез, туберкулез).

Определённую опасность представляют скотомогильники, в особенности сибиреязвенные, возраст некоторых из которых составляет более 80 лет. Все сибиреязвенные скотомогильники в настоящее время законсервированы. Все захоронения животных размещены на возвышенных местах. Угрозы затопления нет. Расположены они в основном на расстоянии 0,5-1 км от населенных пунктов. Места оборудования скотомогильников соответствуют предъявляемым ветеринарно-санитарным требованиям. Все скотомогильники ежегодно обследуются комиссией с привлечением специалистов Россельхознадзора и управления ветеринарного контроля.

На территории района возможны вспышки заболеваемости сельскохозяйственных животных (свиней) африканской чумой.

Перечень превентивных мероприятий, направленных на недопущение инфекционной заболеваемости людей:

- мероприятия, направленные на раннее выявление и изоляцию заболевших (госпитализация, врачебные осмотры контактных лиц, лабораторное обследование контактных (бактериологическое, серологическое),   медицинское наблюдение за контактными и др.);

- мероприятия, направленные на выявление и пресечение путей и факторов передачи инфекции (мероприятия по контролю на различных объектах, лабораторное исследование воды, пищевых продуктов, дезинфекция и т.д.);

- мероприятия, направленные на гигиеническое обучение и повышение информированности населения (статьи, пресс-конференции, памятки, пресс-релизы и др.);

-  обеспечение медицинских формирований медицинским и специальным имуществом;

- обеспечение антибиотиками и профилактическими препаратами населения, проживающего в местах природно-очаговых инфекций;

- создание резерва медицинского имущества на ЧС, определение перечня и объема медицинского имущества;

- создание переходящий неснижаемый запас медикаментов.

Перечень превентивных мероприятий направленных на недопущение заболеваемости с/х животных:

- обеспечение работы птицеводческих, свиноводческих хозяйств всех форм собственности по режиму предприятий закрытого типа;

- проведение инсектоакарицидных обработок свиней и помещений, для их содержания;

- осуществление контроля с целью недопущения ввоза животноводческой продукции и всех видов животных, в том числе свиней из регионов, в которых зарегистрированы вспышки гриппа птиц, АЧС;

- проведение проверок по соблюдению ветеринарно-санитарных правил в свиноводческих хозяйствах и предприятиях занятых заготовкой, переработкой, хранением и реализацией животноводческой продукции подконтрольной государственному ветеринарному надзору;

- проведение мониторинговых исследований по своевременному выявлению гриппа птиц, африканской чумы свиней;

- обеспечение своевременного сбора и вывоза бытовых отходов, не допуская переполнения мусорных контейнеров;

- проведение разъяснительной работы через средства массовой информации среди населения по вопросам профилактики гриппа птиц, африканской чумы свиней.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Наибольшую угрозу для функционирования Лежневского муниципального района представляют взрывопожароопасные вещества, создающие возможность возникновения при авариях поражающих факторов теплового излучения и избыточной волны давления.

Техногенная чрезвычайная ситуация (техногенная ЧС) - состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Источник техногенной чрезвычайной ситуации (источник техногенной ЧС) - опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация.

Авария - опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а также к нанесению ущерба окружающей природной среде.

Виды возможных техногенных чрезвычайных ситуаций на территории района:

- чрезвычайные ситуации на химически-опасных объектах;

- чрезвычайные ситуации на пожаро- и взрывоопасных объектах;

- чрезвычайные ситуации на электроэнергетических системах;

- чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения;

- чрезвычайные ситуации на транспорте;

- чрезвычайные ситуации на гидротехнических сооружениях;

- чрезвычайные ситуации на трубопроводном транспорте.

Перечень поражающих факторов источников техногенных ЧС, характер их действий и проявлений согласно ГОСТ Р 22.0.07-95 «Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы» представлен в таблице.

Перечень поражающих факторов источников техногенных ЧС.

| Источник техногенной ЧС | Наименование поражающего фактора техногенной ЧС | Наименование параметра поражающего фактора источника техногенной ЧС |
| --- | --- | --- |
| Чрезвычайные ситуации на химически - опасных объектах | Токсическое действие | Концентрация опасного химического вещества в среде. Плотность химического заражения местности и объектов |
| Чрезвычайные ситуации на пожаро- и взрывоопасных объектах | Воздушная ударная волна | Избыточное давление во фронте ударной волны. Длительность фазы сжатия. Импульс фазы сжатия. |
|  | Волна сжатия в грунте | Максимальное давление. Время действия. Время нарастания давления до максимального значения |
|  | Экстремальный нагрев среды | Температура среды. Коэффициент теплоотдачи. Время действия источника экстремальных температур |
|  | Тепловое излучение | Энергия теплового излучения. Мощность теплового излучения. Время действия источника теплового излучения |
| Чрезвычайные ситуации на электроэнергетических системах и системах связи | - | - |
| Чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения | Токсическое действие | Концентрация опасного химического вещества в среде. Плотность химического заражения местности и объектов |
| Чрезвычайные ситуации на транспорте (перевозка аммиака, азота, хлора) | Токсическое действие | Концентрация опасного химического вещества в среде. Плотность химического заражения местности и объектов |
| Чрезвычайные ситуации на гидротехнических сооружениях | Волна прорыва гидротехнических сооружений | Скорость волны прорыва Глубина волны прорыва Температура воды Время существования волны прорыва |
| Чрезвычайные ситуации на трубопроводном транспорте | - | - |

Потенциально опасный объект - объект, на котором используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаро-взрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника чрезвычайной ситуации.

Из чрезвычайных ситуаций наиболее вероятными могут быть техногенные пожары и взрывы на предприятиях, АЗС, складах ГСМ, электроподстанциях, котельных, ГРП, ГРС, магистральных газопроводах, газопроводах высокого давления, нефтепродуктопроводе, нефтепроводах и т.д.

Бензин всех марок, дизтопливо – горючие жидкости способны при высоких температурах к возгоранию, а также и возгоранию при соприкосновении с открытым огнём. Взрывоопасны газы при испарении, пожаре.

Газ природный – горючее газообразное вещество (при сильном давлении – жидкость), способное к возгоранию (при большой концентрации – к взрыву) при соприкосновении с открытым огнём. Природный газ опасен при вдыхании.

Классификация опасных объектов проведена в соответствии с постановлением Правительства РФ от 21 мая 2007 года № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», пунктами 11, 12 приказа МЧС РФ от 28 февраля 2003 года № 105 «Об утверждении Требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения» (зарегистрирован в Министерстве Юстиции РФ 20 марта 2003 года № 4291).

По результатам прогнозирования чрезвычайных ситуаций техногенного характера опасные объекты подразделены по степени опасности в зависимости от масштабов  возникающих чрезвычайных ситуаций на пять классов:

1 класс – объектов, аварии на котором могут являться  источниками  возникновения федеральных чрезвычайных ситуаций;

2 класс – опасных объектов, аварии на которых могут являться источниками возникновения региональных чрезвычайных ситуаций;

3 класс – опасных объектов, аварии на которых могут являться источниками возникновения территориальных чрезвычайных ситуаций;

4 класс – опасных объектов, аварии на которых могут являться источниками возникновения местных чрезвычайных ситуаций;

5 класс – опасных объектов, аварии на которых могут являться источниками возникновения локальных чрезвычайных ситуаций.

Силы и средства наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды  и потенциально опасных объектов состоят из:

- сил органов государственного надзора;

- служб (учреждений) и организаций района, осуществляющих наблюдение  и контроль за состоянием окружающей природной среды, а также за обстановкой  на потенциально опасных объектах и прилегающих к ним  территориях;

- посты гидрологических наблюдений;

- объектовые лаборатории ЖКХ, перерабатывающей промышленности и топливно-энергетического комплекса;

- ветлаборатории;

- станции защиты растений;

- пункты сигнализации и прогнозов появления вредителей и болезней сельскохозяйственных растений;

- посты РХН.

Большая степень изношенности, устаревшее оборудование, нарушение технологической дисциплины, недостаточная эффективность систем безопасности  на потенциально опасных объектах обусловливают тенденцию роста количества  чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Возрастает относительное количество крупных аварий и катастроф, способных вызывать потери людей, заражение и загрязнение местности, нарушение функционирования систем жизнеобеспечения населения.

Наиболее масштабные техногенные чрезвычайные ситуации могут быть в результате аварии на предприятиях, использующих в своем производстве АХОВ.

При выполнении полного и своевременного комплекса мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, возможно максимально снизить вероятность их возникновения на территории района, а в случае возникновения чрезвычайных ситуаций добиться минимального материального ущерба и не допустить причинение вреда здоровью людей и их гибель.

Чрезвычайные ситуации на химически-опасных объектах

Аварии с выбросом и (или) сбросом (угрозой выброса и (или) сброса) аварийно-опасных химических веществ (АХОВ).

Химически опасный объект - объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют опасные химические вещества, при аварии на котором или при разрушении которого может произойти гибель или химическое заражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также химическое заражение окружающей природной среды.

Аварийно-химически опасное вещество (АХОВ) - химическое вещество, прямое или опосредствованное воздействие которого на человека может вызвать острые хронические заболевания людей или их гибель.

Химическая авария - авария на химически опасном объекте, сопровождающаяся проливом или выбросом опасных химических веществ, способная привести к гибели или химическому заражению людей, продовольствия, пищевого сырья и кормов, сельскохозяйственных животных и растений или к химическому заражению окружающей природной среды.

Химическое заражение - распространение опасных химических веществ в окружающей природной среде в концентрациях или количествах, создающих угрозу людям, животным и растениям в течение определенного времени.

Зона химического заражения - территория или акватория, в пределах которых распространены или куда привнесены опасные химические вещества в концентрациях или количествах, создающих опасность для жизни и здоровья людей, для животных и растений в течение определенного времени.

Чрезвычайные ситуации на радиационно-опасных объектах

Аварии с выбросом и (или) сбросом (угрозой выброса или сброса) радиоактивных веществ (РВ).

В соответствии с паспортом территории Лежневского муниципального района на территории района радиационно-опасные объекты отсутствуют. Радиационные загрязнения могут возникнуть в результате аварийных ситуациях при транспортировке радиоактивных веществ автомобильным и железнодорожным транспортом, а также в результате падения аварийного космического или воздушного аппарата с ядерной энергетической установкой или радиоактивными веществами на борту.

Чрезвычайные ситуации на пожаро- и взрывоопасных объектах

Пожары и взрывы (с возможным последующим горением).

Пожаровзрывоопасный объект: объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации.

Пожары и взрывы (с возможным последующим горением) могут возникать в результате нарушения условий эксплуатации технологического оборудования на производственных объектах, замыкания электропроводки, нарушения порядка эксплуатации электроприборов и неосторожного обращения с открытым огнем на объектах жилого и социально-бытового назначения, а также в случае совершения актов терроризма на химически - взрывопожароопасных объектах, системах жизнеобеспечения.

Из чрезвычайных ситуаций наиболее вероятными могут быть техногенные пожары и взрывы на предприятиях, АЗС, складах ГСМ, электроподстанциях, котельных, ТЭЦ, ГРП, ГРС, магистральных газопроводах, газопроводах высокого давления, нефтепроводах, нефтепродуктопроводе и т.д.

К пожаро-взрывоопасным и потенциально опасным объектам на территории района относятся проходящие по её территории магистральные трубопроводы.

На территории Лежневского муниципального района расположены следующие потенциально опасные объекты:

- Магистральный газопровод «Починки-Грязовец»;

- Магистральный газопровод «Починки-Ярославль»;

- Магистральный газопровод «Горький-Череповец»;

- Газопровод-отвод на ГРС Лежнево;

- Газопровод-отвод на ГРС Кукарино;

- Газопровод-отвод на ГРС Иваново-2;

- Газопровод-отвод на ГРС;

- Магистральный нефтепродуктопровод «Кстово-Ярославль-Кириши-Приморск»;

- Магистральный нефтепровод «Нижний Новгород-Ярославль»;

- Магистральный нефтепровод «Сургут-Полоцк».

Повышенным риском возникновения ЧС отмечаются участки перехода магистральных трубопроводов через реки, автомобильные дороги.

Исходя из анализа ЧС на магистральных газопроводах можно отнести к локальным или местным, зона термического воздействия от горящего газа может составлять 200-300 метров. При разрыве трубы разброс кусков трубы может составить до 150 метров.

Возможные ЧС на взрывоопасных объектах не выходят за границы локальных и местных чрезвычайных ситуаций, за исключение ЧС связанной с попаданием нефти в реки.

При пожарах и взрывах на взрывопожароопасных объектах, на объектах жилого и социально-бытового назначения возможный ущерб составит - от 50 тыс. до 100 млн. руб., число пострадавшего населения - от 90 до 200 чел., из них обслуживающего персонала - от 15 до 90 чел.

При массовых лесных пожарах основной ущерб экономике складывается из безвозвратных потерь лесного фонда.

Пожары, взрывы и другие факторы при авариях на магистральных газопроводах реальную угрозу представляют для технического обслуживающего персонала, а также для лиц, вызвавших эти аварии.

Пожары и взрывы на объектах экономики возможны в результате нарушений требований пожарной безопасности, технологических процессов, износа технологического оборудования. Пожары могут привести к гибели и увечьям людей, потерям материальных ценностей. Последствия пожаров усугубляются вторичными факторами – взрывами, утечками ядовитых и загрязняющих веществ, обрушением зданий и конструкций.

Особую опасность представляют пожары и взрывы на объектах, где применяются в производстве и находятся на хранении углеводородные газы (метан, пропан), АХОВ.

Аварийные разливы нефти и нефтепродуктов представляют основную опасность, которые могут сопровождаться пожарами и (или) взрывами. Указанные опасности могут проявляться совместно, т.е. утечка нефтепродуктов сопровождается взрывом и пожаром, а пожар, в свою очередь, приводит к взрыву и разрушению оборудования. Если в зоне действия опасных факторов находятся люди, то возможно их поражение.

Чрезвычайные ситуации на взрывопожароопасных объектах, связанные с разрушением (разгерметизацией) емкостного оборудования, при наличии источника инициации приводят к возникновению опасных поражающих факторов теплового излучения:

  - при пожарах проливов легко воспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) и газожидкостных смесях (ГЖ) - бензин, дизельное топливо, нефть, мазут, сжиженных углеводородных газов (СУГ) и т.д.;

  - при возникновении огневых шаров - крупномасштабного диффузионного пламени сгорающей массы топлива, облака топливо-воздушной смеси поднимающегося над поверхностью земли и дрейфующего на расстояние:

  - 300 м при мгновенной разгерметизации (разрушении) резервуара (трубопровода);

  - 150 м при длительном истечении.

  - огневые шары возникают при авариях с СУГ и других сжиженных горючих газов, находящихся в сосудах (емкостях) под избыточным давлением при их транспортировке и хранении.

  - направление дрейфа облака ТВС, СУГ принимается исходя из розы ветров. Зоны поражения при авариях на объектах ТЭК рассчитываются с учетом дрейфа ТВС, СУГ.

Мгновенное воспламенение газопаровоздушных смесей сопровождается возникновением фронта волны избыточного давления, что приводит к поражению людей и различным степеням разрушения зданий на прилегающей территории.

Сохраняется тенденция к увеличению количества АЗС, использующих жидкие углеводороды. Также наблюдается рост количества АЗС, включающих в свой комплекс заправку транспортных средств сжиженными углеводородами.

Разлив нефтепродуктов при разгерметизации подземных резервуаров хранения нефтепродуктов локализуется в пределах имеемого саркофага и на границу зон ЧС практического влияния не оказывает.

Во всех случаях разливы нефтепродуктов ведут к загрязнению окружающей среды – почвы, подземных вод, к образованию взрывопожароопасной топливовоздушной смеси и создают угрозу возникновения пожара и взрыва.

Поражающими факторами являются ударная волна, тепловая волна и продукты горения, открытое пламя и горящие нефтепродукты, токсичные продукты горения, осколки разрушенных резервуаров.

Зоны действия поражающих факторов источников ЧС зависят от площади разлива, гидрометеорологических условий, времени начала и эффективности работы объектовых специальных технических средств и сил локализации и ликвидации аварий и др.

Аварии с выбросом и (или) сбросом (угрозой выброса и (или) сброса) патогенных для человека микроорганизмов.

Биологически опасных объектов на территории Лежневского муниципального района нет.

Биологические загрязнения могут возникнуть в результате аварийных ситуаций при транспортировке биологических (патогенных) веществ автомобильным и железнодорожным транспортом, а также в результате падения аварийного космического или воздушного аппарата с биологическими (патогенными) веществами на борту.

Чрезвычайные ситуации на электроэнергетических системах жизнеобеспечения

Возможность возникновения чрезвычайных ситуаций на электроэнергетических системах района может быть вызвана рядом причин, таких как: шквалистые ветры в порывах до 25 – 28 м/сек., в весенние месяцы (март-апрель) происходит усиление ветра в порывах от 20 до 25 м/с с сопровождением обильных осадков в виде мокрого снега либо дождя, переходящего в мокрый снег, местами налипание мокрого снега на провода, возможны метели.

В этот период возможен обрыв линий электропередачи, нарушение устойчивости работы систем жизнеобеспечения.

Аварии на электроэнергетических системах могут нанести материальный ущерб жилищному фонду и имуществу граждан, сельскохозяйственному производству. Общий экономический ущерб может исчисляться миллионами, также может быть причинен косвенный и социальный ущерб.

Чрезвычайные ситуации на транспорте

Железные дороги, автомобильные дороги общего пользования федерального и регионального значения и относящиеся к ним транспортные инженерные сооружения являются источниками техногенных чрезвычайных ситуаций, так как по ним производится транспортировка опасных грузов: АХОВ, СУГ, ЛВЕЖ, ТГ и ВМ. Очаг поражения может накрыть значительную территорию, и величина его будет зависеть от количества (объемов) транспортируемого опасного вещества, а также от метеорологических условий (температура воздуха, скорость и направление ветра).

Риски возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта

По территории района проходят участки автомобильных дорог федерального, регионального и местного значения, по которым перевозятся, в том числе и опасные грузы.

Существует риск возникновения ЧС при перевозке автомобильным транспортом химически-опасных веществ (хлор, аммиак), а также пожаро-взрывоопасных (СУГ, бензин, дизтопливо).

Основными причинами возникновения транспортных аварий в системе автотранспорта могут быть: неблагоприятные погодные условия (гололед, туман, ливневые дожди), несоблюдение правил дорожного движения, субъективный фактор при управлении автотранспортными средствами, а также увеличение количества транспортных средств и интенсивность автомобильных перевозок.

Наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий ожидается в период с мая по октябрь, это связано с увеличением числа автомобилей, принадлежащих физическим лицам.