ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Основная часть проекта планировки территории

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть

1. Чертеж красных линий М 1:500

2. Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта М 1:500

Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов

1. Общие данные

2. Положение о размещении линейного объекта

2.1. Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика

2.2. Сведения о размещении линейного объекта на осваиваемой территории

2.3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения газопровода

2.4. Перечень сооружений, подлежащих переносу (переустройству)

2.5. Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства

2.6. Мероприятия по защите объектов капитального строительства

2.7. Мероприятия по защите объектов культурного наследия

2.8. Мероприятия по охране окружающей среды

2.9. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности

Положение о размещении линейных объектов

1. Общие данные

В соответствии со ст. 41 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 «Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»;

- Закона Ивановской области от 14.07.2008 № 82-ОЗ «О градостроительной деятельности на территории Ивановской области»;

- Постановления Правительства Ивановской области от 29.12.2017 № 526-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ивановской области»;

- Генерального плана Лежневского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области.

Основная цель разработки документации по планировке территории заключается в определении границ земель общего пользования, границ земельных участков для размещения объекта инженерной инфраструктуры.

В рамках проекта была собрана и проанализирована следующая исходная информация:

- современное использование территории на основании топографической съемки земельного участка (М 1:500), а также сведений государственного кадастра недвижимости, инвентаризационных данных по землепользованию;

- планировочные ограничения территории проектирования;

- решения по развитию территории проектирования в ранее разработанной градостроительной документации;

- современное состояние транспортного обслуживания территории, системы социального и коммунально-бытового обслуживания, а так же системы инженерно-технического обеспечения территории.

В процессе работы решены следующие задачи:

- произведен анализ сложившейся градостроительной ситуации, имеющейся градостроительной документации и действующих планировочных ограничений;

- установлены границы зон с особыми условиями использования территории;

- установлены красные линии проектируемого объекта.

Основанием для разработки документации по планировке территории являются:

- технические условия, выданные филиалом ОАО «Газпром газораспределение Иваново» в Ивановском районе, от 10.04.2015 № 70;

- постановление администрации Лежневского сельского поселения Лежневского муниципального района от 09.08.2016 № 364 «О принятии решения о подготовке проекта планировки и проекта межевания земельного участка с кадастровым номером 37:09:020702:35 в целях размещения линейного объекта — газопровода второй категории к производственному зданию ООО «Новация»;

- инженерно-геологические изыскания, выполненные ООО «Инженер» г. Иваново в 2016 году;

- топографическая съемка земельного участка (М 1:500), выполненная ООО «Кадастровое Агентство «Эксперт» г. Иваново в июне 2016 года.

Площадь территории проекта планировки территории – 0,105 га.

2. Положение о размещении линейного объекта

2.1. Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика

Проект планировки территории выполняется для определения места размещения трассы газопровода высокого давления для газоснабжения производственного здания ООО «Новация», расположенного на земельном участке с кадастровым номером 37:09:020702:35, по адресу: Ивановская область, Лежневский район, с. Ухтохма, ул. Совхозная.

Точкой врезки проектируемого газопровода является существующий подземный газопровод природного газа высокого давления II-й категории Ф 168х6,0 мм (сталь 10) Pраб = 0,31 МПа.

От точки врезки проектируемый газопровод высокого давления II-й категории прокладывается подземно 38,4 метра в северо-восточном направлении, затем 33,7 метра в северо-западном направлении и затем 15,3 метра в северо-восточном направлении до границы земельного участка с кадастровым номером 37:09:020702:35, расположенного по адресу: Ивановская область, Лежневский район, с. Ухтохма, ул. Совхозная, 28. Общая протяженность проектируемого газопровода в плане – 87,4 метра.

Проектируемый подземный газопровод низкого давления запроектирован из стальных труб Ф 89х3,5 мм и труб ПЭ100 SDR11 ГАЗ-90х8,2 ГОСТ Р50838-2009.

2.2. Сведения о размещении линейного объекта на осваиваемой территории

Устанавливаемая зона планируемого размещения газопровода расположена на территории одного муниципального образования – Лежневского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области.

Трасса проектируемого линейного сооружения расположена на землях категории «земли промышленности и иного специального назначения».

Для размещения проектируемого газопровода на период строительства отводится земельный участок из кадастрового квартала 37:09:020331 суммарной площадью 439 м2, в том числе часть земельного участка с кадастровым номером 37:09:020331:40 и часть земельного участка с кадастровым номером 37:09:000000:74, который представляет собой территорию по трассе запроектированного линейного объекта шириной 5 метров, необходимую для выполнения комплекса подготовительных, земельных и строительно-монтажных работ.

После завершения строительных работ земельный участок подлежит рекультивации.

2.3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения газопровода

| № | Х | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 280548.35 | 208233.31 |
| 2 | 280546.50 | 208237.93 |
| 3 | 280533.08 | 208233.03 |
| 4 | 280519.80 | 208263.44 |
| 5 | 280514.83 | 208261.27 |
| 6 | 280514.30 | 208261.04 |
| 7 | 280489.53 | 208250.23 |
| 8 | 280482.62 | 208247.21 |
| 9 | 280484.57 | 208242.62 |
| 10 | 280491.26 | 208245.54 |
| 11 | 280516.11 | 208256.39 |
| 12 | 280516.82 | 208256.70 |
| 13 | 280517.21 | 208256.87 |
| 14 | 280528.38 | 208231.31 |
| 15 | 280530.38 | 208226.72 |

2.4. Перечень сооружений, подлежащих переносу (переустройству)

Прохождение под автомобильной дорогой общего пользования местного значения осуществляется закрытым способом методом прокола в футляре из трубы 
ПЭ100 SDR11 ГАЗ-160х14,6 мм Lф = 34,5 м.

Пересечение с подземными коммуникациями осуществляется в соответствии с требованиями СНиП 2.05.06-85* и техническими условиями владельцев коммуникаций.

Подлежащие переустройству коммуникации отсутствуют.

2.5. Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства

В состав проектируемого газопровода не входят объекты капитального строительства, для которых необходимо устанавливать предельные параметры разрешенного строительства: предельное количество этажей и (или) предельная высота объектов капитального строительства; максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства.

2.6. Мероприятия по защите объектов капитального строительства

Объекты капитального строительства на данной территории отсутствуют. В отношении рассматриваемой территории отсутствует ранее утвержденная документация по планировке территории, новое строительство объектов капитального строительства не предусматривается. Необходимость осуществления мероприятий по защите объектов капитального строительства от возможного негативного воздействия в связи с размещением проектируемого газопровода отсутствует.

2.7. Мероприятия по защите объектов культурного наследия

Объекты культурного наследия на данной территории отсутствуют. Необходимость осуществления мероприятий по защите объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением проектируемого газопровода отсутствует.

2.8. Мероприятия по охране окружающей среды

Проектная схема газораспределительной сети и конструкция газопровода должны обеспечивать безопасную и надежную эксплуатацию газопровода в пределах нормативного срока эксплуатации, транспортировку газа с заданными параметрами по давлению и расходу, давать возможность оперативного отключения потребителей от газа.  Срок службы стального подземного газопровода – 40 лет.

Конструкция запорной, регулирующей арматуры должна обеспечивать герметичность затвора не менее класса В, по ГОСТ Р54808-2011 стойкость к транспортируемой среде в течении срока службы, установленного изготовителем согласно СП 62.13330.2011 изм.1.

Мероприятия по охране растительного и животного мира и среды их обитания:

При проведении строительных работ снос зеленых насаждений не предусматривается.

Основные мероприятия по сохранению существующих зеленых насаждений на стадии строительства трассы следующие:

- при производстве работ запрещается проезд машин и механизмов ближе, чем 1 метр от кроны деревьев, не попадающих в полосу расчистки. При невозможности выполнения этого требования в пределах установленной зоны должно быть уложено специальное защитное покрытие;

- не допускается укладка в пределах корневой системы недренирующих грунтов или слоев недренирующих материалов любой толщины. Снятие грунта над корнями не допускается;

- разработку траншей допускается производить не ближе 2 м от ствола взрослого дерева, причем откос выработки в зоне корневой системы должен быть закреплен от обрушения. Корни обрезают в 0,2 – 0,3 м от края откоса и образовавшееся пространство заполняют плодородной почвой с уплотнением;

- в зоне радиусом 10 м от ствола не допускается сливать горюче-смазочные материалы, устанавливать работающие машины, складировать на земле химически активные вещества.

Мероприятия, направленные на снижение отрицательного воздействия на компоненты окружающей среды:

Воздействие на компоненты окружающей среды при регламентной эксплуатации газопровода сведено к минимуму. Основное воздействие оказывается при производстве строительно-монтажных работ. Уровень воздействия во многом определяется культурой строительства и соблюдением технологии.

Основные требования к охране окружающей среды следующие:

- четкое соблюдение границ территории, отведенной под строительство;

- установка на строительной площадке контейнеров для бытовых и строительных отходов и обязательный вывоз их с места строительства;

- техническая рекультивация земель, нарушенных в процессе строительства;

- сварочные работы и работы по резке металла проводятся только в дневное время во избежание формирования областей с повышенным акустическим воздействием на население. Тоже относится к работе передвижной техники.

Дополнительных мероприятий по охране атмосферного воздуха не требуется, так как уровень воздействия на него не превышает допустимых величин.

Объект проектирования расположен вне границ особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения.

2.9. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения редко сопровождаются гибелью людей, однако они создают существенные трудности жизнедеятельности, особенно в холодное время года.

Большую опасность представляют аварии на газопроводах низкого давления в разводящих сетях жилых домов. Основная причина взрывов бытового газа в жилых домах – разрывы подводящих газопроводов, в основном по причине чрезмерного износа, самовольное подключение к газовым сетям, неисправности газового оборудования в жилых домах и несоблюдение жильцами элементарных правил обращения с газовым оборудованием и газовыми приборами.

2.9.1. Мероприятия по защите территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Для защиты проектируемого газопровода от воздействия теплового излучения, ударной волны взрыва предусмотрена подземная прокладка с применением труб с заводской изоляцией, в соответствующем климатическом исполнении.

В чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени основным способом доведения сигналов гражданской обороны до жителей является передача речевой информации по каналам теле- и радиовещания, по сетям проводной связи, а также средствами системы централизованного оповещения населения (уличные сирены и громкоговорители).

Для оповещения служб быстрого реагирования используются телефоны:

- единая диспетчерская служба (поисково-спасательная служба) – тел. 01

- противопожарная служба – тел. 01

- полиция – тел. 02

- скорая помощь – тел. 03

- служба газа   – тел. 04

- оперативный дежурный Главного управления МЧС России по Ивановской области тел. – 56-95-43, 56-25-27

2.9.2. Мероприятия по гражданской обороне

Основной задачей гражданской обороны сельского поселения является предупреждение и снижение возможных потерь и разрушений в результате аварий, катастроф, стихийных бедствий, обеспечение жизнедеятельности населенных пунктов.

Поскольку газопровод в военное время продолжает функционировать, то доведение сигналов гражданской обороны до линейного персонала газопровода осуществляется по автоматизированной системе централизованного оповещения (с использованием телевидения, радио и телефонной связи) ГУ МЧС России по Ивановской области.

Система оповещения АДС ОАО «Газпром газораспределение Иваново» в мирное и военное время по телефону 04.

Система оповещения ОАО «Газпром газораспределение Иваново» должна обеспечить:

- приём сообщений из автоматизированной системы централизованного оповещения населения;

-  подачу предупредительного сигнала «Внимание всем»;

-  доведение информации до персонала ОАО «Газпром газораспределение Иваново».

Система оповещения должна быть разработана для ОАО «Газпром газораспределение Иваново» и отражена в Плане гражданской обороны филиала.

Помещение аварийно-диспетчерской службы должно быть обеспечено телефонной связью. Для приёма речевой информации необходимо иметь радиоприёмники эфирного вещания или телевизионный приёмник. Вся информация, поступающая в аварийно-диспетчерскую службу должна записываться.

Управление мероприятиями ГО осуществляет руководитель ОАО «Газпром газораспределение Иваново» посредством имеющихся средств связи. Для оперативной связи с базой дежурная бригада АДС комплектуется радиостанцией, установленной на спецмашине.

2.9.3.  Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности, минимизация потерь вследствие пожаров является важным фактором устойчивого социально-экономического развития сельского поселения.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» дислокация подразделений пожарной охраны на территории сельского поселения определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно превышать 20 минут.

Основными направлениями деятельности по обеспечению пожарной безопасности являются:

- качественное повышение уровня обеспечения пожарной безопасности населения;

- оптимизация финансовых и материальных ресурсов, привлекаемых для ликвидации пожаров;

- повышение эффективности мероприятий по минимизации риска пожаров, угроз жизни и здоровью людей;

- создание необходимого количества противопожарных водоемов с возможностью подъезда к ним пожарной техники для забора воды;

- создание в каждом населенном пункте противопожарных стендов;

- обеспечение населенных пунктов устойчивой связью.