ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЛЕЖНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕЖНЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2023 ГОДА

г. Иваново

2016

| УТВЕРЖДАЮ Глава администрации Лежневского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области ______________ Малышев В.А. ___________ 2016 г. | РАЗРАБОТАНО Руководитель экспертной организации Директор ООО «Омега-Спектр» ____________________Д.В. Сидоров ___________ 2016 г. |
| --- | --- |

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЛЕЖНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕЖНЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2023 ГОДА

Иваново 2016 г.

Содержание

1.	Паспорт	5

2.	Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры	9

2.1.	Электроснабжение	9

2.2.	Теплоснабжение	9

2.2.2	Функциональная структура системы теплоснабжения	9

2.2.3	Технологическая зона централизованного теплоснабжения д. Клементьево	12

2.2.4	Технологическая зона централизованного теплоснабжения с. Ухтохма	12

2.2.5	Технологическая зона централизованного теплоснабжения с. Воскресенское	12

2.2.6	Описание существующих технических и технологических проблем	14

2.3.	Водоснабжение	15

2.2.7	Технологическая зона централизованного водоснабжения д. Анисимово	16

2.2.8	Технологическая зона локального водоснабжения д. Увальево	16

2.2.9	Технологическая зона локальной сети водоснабжения д. Клементьево	17

2.2.10	Технологическая зона локальной сети водоснабжения д. Смердово	18

2.2.11	Технологическая зона локальной сети водоснабжения д. Кузмаденье	18

2.2.12	Технологическая зона локальной сети водоснабжения д. Щипоусиха	19

2.2.13	Технологическая зона локальной сети водоснабжения с. Ухтохма	20

2.2.14	Технологическая зона локальной сети водоснабжения д. Афанасово	21

2.2.15	Технологическая зона локальной сети водоснабжения с. Воскресенское	22

2.2.16	Описание существующих технических и технологических проблем в технологических зонах централизованного водоснабжения Лежневского сельского поселения	23

2.4.	Водоотведение	24

2.2.17	Технологическая зона централизованного водоотведения с. Ухтохма	25

2.2.18	Технологическая зона централизованного водоотведения д. Увальево	26

2.2.19	Технологическая зона централизованного водоотведения д. Анисимово	27

2.2.20	Технологическая зона централизованного водоотведения д. Клементьево	27

2.2.21	Технологическая зона централизованного водоотведения с. Воскресенское	27

2.5.	Газоснабжение	29

2.6.	Утилизация, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов	30

2.2.22	Описание системы сбора и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов Лежневского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановоской области	30

2.2.23	Описание системы захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов Лежневского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановоской области	31

2.7.	Прогноз застройки	32

2.8.	Прогнозируемый спрос на электрическую энергию	33

2.9.	Прогнозируемый спрос на тепловую энергию	34

2.10.	Прогнозируемый спрос на услуги водоснабжения	36

2.11.	Прогнозируемый спрос на услуги водоотведения	36

2.12.	Прогнозируемый спрос на услуги газоснабжения	37

2.13.	Прогнозируемый спрос на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов	38

4	Перечень мероприятий и целевых показателей программы	39

2.14.	Электроснабжение	39

2.15.	Теплоснабжение	39

2.16.	Водоснабжение	39

2.17.	Водоотведение	42

2.18.	Газоснабжение	42

2.19.	Утилизация, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов	45

5	Расходы на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования	47

2.20.	Электроснабжение	47

2.21.	Теплоснабжение	47

2.22.	Водоснабжение	50

2.23.	Водоотведение	53

2.24.	Газоснабжение	53

2.25.	Утилизация, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов	59

Паспорт

| Ответственный исполнитель программы | Лежневское сельское поселение Лежневского муниципального района Ивановской области. |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Отсутствуют |
| Цели программы | Обеспечение развития систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства Лежневского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области на период до 2023 года. Обеспечение жителей и предприятий поселения надежными и качественными услугами тепло-, водо-, газо-, электроснабжения, водоотведения, утилизации, обезвреживания захоронения твердых бытовых отходов. Улучшение экологической обстановки на территории Лежневского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области. Обеспечение доступности для населения стоимости коммунальных услуг. |
| Задачи программы | Определение потребности объемов и стоимости строительства, реконструкции, модернизации сетей, объектов, сооружений инженерно–технического обеспечения коммунальной инфраструктуры, включая: строительство, реконструкцию электрических сетей 10 кВ и объектов на них; строительство, реконструкцию (модернизацию) и техническое перевооружение источников тепловой энергии; строительство, реконструкция (модернизация) и техническое перевооружение тепловых сетей; строительство, реконструкция (модернизация) и техническое перевооружение объектов системы водоснабжения; строительство, реконструкция (модернизация) и техническое перевооружение сетей водоснабжения; строительство, реконструкция (модернизация) и техническое перевооружение объектов системы водоотведения; строительство, реконструкция (модернизация) и техническое перевооружение сетей водоотведения; строительство газораспределительных сетей. Обеспечение условий для снижения нерациональных затрат и повышения качества предоставляемых коммунальных услуг. Внедрение новейших технологий и повышение эффективности в управлении процессами производства и оказания услуг в коммунальном комплексе. Приведение в соответствие системы коммунальной инфраструктуры потребностям жилищного и промышленного строительства. Обеспечение финансовой устойчивости предприятий коммунального комплекса. Обеспечение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры. Оказание государственной и муниципальной поддержки в модернизации коммунального комплекса. Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктуры. |
| Целевые показатели | Суммарная протяженность тепловых сетей, по которым завершены строительство, реконструкция (модернизация) и техническое перевооружение (нарастающим итогом от начала планируемого периода). 2016 год – 0 км; 2017 год – 0,75 км; 2018 год – 0,75 км; 2019 год – 0,75 км; 2020 год – 0,75 км; 2021 год – 0,75 км; 2022 год – 0,75 км; 2023 год – 0,75 км; 2024 год – 0,75 км; 2025 год – 0,75 км; 2026 год – 0,75 км; 2027 год – 0,75 км; 2028 год – 0,75 км. Протяженность сетей водоснабжения, по которым завершено строительство, реконструкция (модернизация) и техническое перевооружение (нарастающим итогом от начала планируемого периода): 2016 год – 8,278 км; 2017 год – 17,478 км; 2018 год – 17,478 км; 2019 год – 17,478 км; 2020 год – 17,478 км; 2021 год – 17,478 км; 2022 год – 17,478 км; 2023 год – 17,478 км; 2024 год – 17,478 км; 2025 год – 17,478 км; 2026 год – 17,478 км; 2027 год – 17,478 км; 2028 год – 17,478 км. |
| Срок и этапы реализации программы | Срок реализации программы: 2014-2023 гг. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Объемы финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы в 2016-2023 годах, составляют 31546,745 тыс. рублей; в том числе: по разделу «Электроснабжение» - 0 тыс. рублей; по разделу «Теплоснабжение» - 4548,745,0 тыс. рублей; по разделу «Водоснабжение» - 10 942 тыс. рублей; по разделу «Водоотведение» - 0 тыс. рублей; по разделу «Газоснабжение» - 16 056 тыс. рублей; по разделу «Утилизация, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов» (далее – «ТБО») - 0 тыс. рублей; из них: 2016 год – 12 949 тыс. рублей; в том числе: по разделу «Электроснабжение» - 0 тыс. рублей; по разделу «Теплоснабжение» - 0 тыс. рублей; по разделу «Водоснабжение» - 10 942 тыс. рублей; по разделу «Водоотведение» - 0 тыс. рублей; по разделу «Газоснабжение» - 2007 тыс. рублей; по разделу «ТБО» - 0 тыс. рублей; 2017 год – 7 024,5 тыс. рублей; в том числе: по разделу «Электроснабжение» - 0 тыс. рублей; по разделу «Теплоснабжение» - 0 тыс. рублей; по разделу «Водоснабжение» - 0 тыс. рублей; по разделу «Водоотведение» - 0 тыс. рублей; по разделу «Газоснабжение» - 7024,5 тыс. рублей; по разделу «ТБО» - 0 тыс. рублей; 2018 год – 7024,5 тыс. рублей; в том числе: по разделу «Электроснабжение» - 0 тыс. рублей; по разделу «Теплоснабжение» - 0 тыс. рублей; по разделу «Водоснабжение» - 0 тыс. рублей; по разделу «Водоотведение» - 0 тыс. рублей; по разделу «Газоснабжение» - 7024,5 тыс. рублей; по разделу «ТБО» - 0 тыс. рублей; 2019 год – 0 тыс. рублей; в том числе: по разделу «Электроснабжение» - 0 тыс. рублей; по разделу «Теплоснабжение» - 0 тыс. рублей; по разделу «Водоснабжение» - 0 тыс. рублей; по разделу «Водоотведение» - 0 тыс. рублей; по разделу «Газоснабжение» - 0 тыс. рублей; по разделу «ТБО» - 0 тыс. рублей; 2020 год – 0 тыс. рублей; в том числе: по разделу «Электроснабжение» - 0 тыс. рублей; по разделу «Теплоснабжение» - 0 тыс. рублей; по разделу «Водоснабжение» - 0 тыс. рублей; по разделу «Водоотведение» - 0 тыс. рублей; по разделу «Газоснабжение» - 0 тыс. рублей; по разделу «ТБО» - 0 тыс. рублей; 2021-2020 годы (с продлением до 2030 г.) – 4548.745 тыс. рублей; в том числе: по разделу «Электроснабжение» - 0 тыс. рублей; по разделу «Теплоснабжение» - 4548.745 тыс. рублей; по разделу «Водоснабжение» - 0 тыс. рублей; по разделу «Водоотведение» - 0 тыс. рублей; по разделу «Газоснабжение» - 0 тыс. рублей; по разделу «ТБО» - 0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Доля тепловых сетей, выработавших назначенный срок службы, от общей протяженности в соответствующем году: 2016 год – 66 %; 2017 год – 50 %; 2018 год – 47 %; 2019 год – 42 %; 2020 год – 40 %; 2021 год – 38 %; 2022 год – 35 %; 2023 год – 32 %. Уровень газификации индивидуальных жилых домов на территории Лежневского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области: 2016 год – 65 %; 2017 год – 65 %; 2018 год – 72,4 %; 2019 год – 79,0 %; 2020 год – 85,1 %; 2021 год – 91,5 %; 2022 год – 97,2 %; 2023 год – 100 %; |

Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

Электроснабжение

Данные о существующем состояние систем электроснабжения на территории Лежневского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области отсутствуют, либо не предоставлены.

Теплоснабжение

Функциональная структура системы теплоснабжения

Потребители тепловой энергии д. Клементьево и с. Ухтохма переведены на индивидуальное отопление.

В настоящее время теплоснабжение с. Воскресенское осуществляется от котельных по ул. Полевая, 20 и Центральная, 69Б. Основным видом используемого топлива на котельных является каменный уголь. Услуги в сфере передачи тепловой энергии осуществляет ОАО «Комсервис». Общая протяженность тепловых сетей с. Воскресенское Лежневского муниципального района Ивановской области в двухтрубном исполнении составляет 0,8 км., график работы котельных - 95/70 0С.

Таблица 1. Котельные Лежневского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области

| № п/п | Наименование котельной | Нас.пункт | Установленная мощность, Гкал/час | Присоединенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Полевая, 20 | с. Воскресенское | 2,26 | 0,646 |
| 2 | Ул. Центральная, 69Б |  | 0,4 | 0,0622 |
|  | Итого |  | 2,66 | 0,7082 |

Таблица 2. Тепловые сети Лежневского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области

| Участок | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Длина участка (в двухтруб. исчислении) L, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубо- проводов на участке Н, м | Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, 0С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 108 | 245 | мин. вата, рубероид | надземная | до 1989 г. | - | 95/70 |
| 2 | 76 | 108,7 | мин. вата, рубероид | надземная | до 1989 г. | - | 95/70 |
| 3 | 57 | 1,5 | мин. вата, рубероид | надземная | до 1989 г. | - | 95/70 |
| 4 | 159 / 108 | 250 | мин. вата, рубероид | канальная | до 1989 г. | 1,5 | 95/70 |
| 5 | 108 | 70 | мин. вата, рубероид | канальная | до 1989 г. | 1,5 | 95/70 |
| 6 | 89 | 104,5 | мин. вата, рубероид | канальная | до 1989 г. | 1,5 | 95/70 |
| 7 | 32 | 19 | мин. вата, рубероид | канальная | до 1989 г. | 1,5 | 95/70 |

«д. Клементьево»

Индивидуальное отопление.

«с. Ухтохма»

Индивидуальное отопление.

«с. Воскресенское»

Зона теплоснабжения находится в с. Воскресенское ограничена жилой застройкой.

Рисунок 1 - Расположение источников тепловой энергии с индивидуальным отоплением Лежневского сельского поселения.

Рисунок 1.1 - Расположение источников тепловой энергии с. Воскресенское ул. Полевая д.20.

Рисунок 1.2 - Расположение источников тепловой энергии с. Воскресенское ул. Центральная д.69б.

Технологическая зона централизованного теплоснабжения д. Клементьево

В настоящее время теплоснабжение потребители д. Клементьево переведены на индивидуальное отопление.

Технологическая зона централизованного теплоснабжения с. Ухтохма

В настоящее время теплоснабжение потребители с. Ухтохма переведены на индивидуальное отопление.

Технологическая зона централизованного теплоснабжения с. Воскресенское

В настоящее время теплоснабжение с. Воскресенское осуществляется от котельных по ул. Полевая, 20 и Центральная, 69Б. Основным видом используемого топлива на котельных является каменный уголь. Услуги в сфере передачи тепловой энергии осуществляет ОАО «Комсервис». Общая протяженность тепловых сетей с. Воскресенское Лежневского муниципального района Ивановской области в двухтрубном исполнении составляет 0,8 км., график работы котельных - 95/70 0С.

Транспорт тепла от источника осуществляется по распределительным сетям. Система теплоснабжения с. Воскресенское Лежневского муниципального района Ивановской области построена по радиальной схеме. Утвержденный температурный график котельной составляет 95/70 С0. Прокладка тепловых сетей двухтрубная надземная и подземная канальная.

Котельная ул. Полевая, 20

Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.

В качестве теплоносителя используется горячая вода. На котельной установлены водогрейные котлы: Универсал – 6, Луга-Лотос, Богатырь Квр- 1,16 К. Котлы работают на каменном угле. Теплоносителем является вода с температурным графиком 95/70 °С.

Таблица 2.1

| Наименование источника теплоснабжения | Марка котла | Режим работы | Год ввода в эксплуатацию оборудования | Вид топлива | Нормативный срок службы оборудования (в соответствии с паспортом) | Остаточный ресурс оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ул. Полевая, 20 | Универсал-6 | Водогрейный | 1984 | каменный уголь | 20 | - |
|  | Луга-Лотос | Водогрейный | 1984 |  | 20 | - |
|  | Богатырь КВр-1,16 К | Водогрейный | 2015 |  | 20 | 19 |
|  | Универсал-6 | Водогрейный | 1984 |  | 20 | - |

Оценка удельного расхода топлива на производство тепловой энергии:

Таблица 2.2

| Фактический удельный расход топлива на производство ТЭ, кг.у.т./Гкал (2015 г.) | Удельный расход топлива на производство тепловой энергии современными импортными котлами, кг.у.т./Гкал |
| --- | --- |
| 357,6 | 145 - 150 |

Модернизация установленного оборудования по данному предприятию не планируется.

Котельная ул. Центральная, 69Б

Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.

В качестве теплоносителя используется горячая вода. Осуществляет отопление расположенных в непосредственной близости потребителей. На котельной установлены два водогрейных котла: марки Универсал-6 и Универсал-5. Котлы работают на каменном угле. Теплоносителем является вода с температурным графиком 95/70 °С.

Таблица 2.3

| Наименование источника теплоснабжения | Марка котла | Режим работы | Год ввода в эксплуатацию оборудования | Вид топлива | Нормативный срок службы оборудования (в соответствии с паспортом) | Остаточный ресурс оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ул. Центральная, 69Б | Универсал-6 | Водогрейный | 1977 | каменный уголь | 20 | - |
|  | Универсал-5 | Водогрейный | 1977 |  | 20 | - |

Оценка удельного расхода топлива на производство тепловой энергии:

Таблица 2.4

| Фактический удельный расход топлива на производство ТЭ, кг.у.т./Гкал (2015 г.) | Удельный расход топлива на производство тепловой энергии современными импортными котлами, кг.у.т./Гкал |
| --- | --- |
| - | 145 - 150 |

Модернизация установленного оборудования по данному предприятию не планируется.

Описание существующих технических и технологических проблем

Согласно проведенному анализу существующего положения в системе теплоснабжения Лежневского сельского поселения Ивановской области выделяются три основные проблемы зоны централизованного теплоснабжения.

Основной проблемой в действующей системе централизованного теплоснабжения является высокая изношенность тепловых сетей.

Второй проблемой в действующей системе централизованного теплоснабжения является несбалансированность по распределению нагрузки между источниками тепловой энергии.

Третьей проблемой в действующей системе централизованного теплоснабжения является изношенное вспомогательное оборудование источников.

Водоснабжение

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения Лежневского сельского поселения являются подземные воды гжельско-ассельского водоносного горизонта. Качество воды этого горизонта не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по минерализации 1,32 г/дм3, содержанию SO4 0,570 г/дм3,  окисляемости 21 мг/л, общей жесткости 13 мгзкв./л. По микробиологическим показателям вода здоровая.

Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» только в д. Увальево.

Водоснабжение населенных пунктов сельского поселения организовано от:

-    централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети;

- децентрализованных источников - одиночных скважин мелкого заложения, водоразборных колонок, шахтных и буровых колодцев.

Системы централизованного водоснабжения развиты не в достаточной степени и действуют только в с. Ухтохма, с. Смердово, д. Анисимово, д. Клементьево, д. Кузьмаденье, д. Увальево, д. Щипоусиха, д. Афанасово и д. Высоково и с. Воскресенское.

Водоснабжение сельского поселения осуществляется от восьми артезианских скважин. Артскважины  расположены в разных местах. Их зоны санитарной охраны не оборудованы. Имеются водонапорные башни. Система водопровода закольцованная, хозяйственно-питьевая, но качество воды не удовлетворительное (мутность, жёсткость). Качество воды удовлетворительное только в д. Увальево.

В частном секторе водоснабжение осуществляется от колодцев (общих и индивидуальных).

Необходимо приведение источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Действующих станций водоподготовки (обезжелезивания) на территории поселения нет.

Скважины обеспечены зонами санитарной охраны первого пояса. Эксплуатация зон санитарной охраны соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

Проекты зон санитарной охраны второго и третьего пояса в настоящее время отсутствуют.

На ВЗУ  станций водоподготовки нет (не фильтруется). Качество воды не удовлетворяет требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» (1 раз в год делается полный химанализ воды, ежеквартально баканализ воды, ежеквартально краткий химанализ воды).

Система водоснабжения сельского поселения в целом работает удовлетворительно и обеспечивает население и предприятия водой.

Существующий водоотбор не превышает утвержденного лимита. Мощность водозаборных узлов  используется на 40% от проектных возможностей.

Технологическая зона централизованного водоснабжения д. Анисимово

Характеристика водозаборных улозов и оборудования д. Анисимово приведена в таблице ниже:

# Таблица 4.

| Номер водозабора | Место нахождения объекта водоснабжения | Год бурения по паспорту | Глубина скважины, м | Эксплуатируем ый водоносный горизонт | марка и тип основного оборудования | производ, мз/ч | напор, м | мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А/скважина д. Анисимово | д. Анисимово | Нет данных | Нет данных | гжельскоассельский | Центробежн. насос ЭЦВ 6-6,5-80 | 6,5 | 80 | 4 |

Рисунок 2. Схема водоснабжения д. Анисимово.

Технологическая зона локального водоснабжения д. Увальево

Характеристика водозаборных улозов и оборудования д. Увальево приведена в таблице ниже:

# Таблица 5.

| Номер водозабора | Место нахождения объекта водоснабжения | Год бурения по паспорту | Глубина скважины, м | Эксплуатируем ый водоносный горизонт | марка и тип основного оборудования | производ, мз/ч | напор, м | мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А/скважина д Увальево | д. Увальево | Нет данных | 125 | гжельскоассельский | Центробежн. насос ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 |

Рисунок 3. Схема водоснабжения д. Увальево.

Технологическая зона локальной сети водоснабжения д. Клементьево

Характеристика водозаборных улозов и оборудования д. Клементьево приведена в таблице ниже:

# Таблица 6.

| Номер водозабора | Место нахождения объекта водоснабжения | Год бурения по паспорту | Глубина скважины, м | Эксплуатируем ый водоносный горизонт | марка и тип основного оборудования | производ, мз/ч | напор, м | мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А/скважина д Клементьево | д Клементьево | Нет данных | Нет данных | гжельскоассельский | Центробежн. насос ЭЦВ 6-6,5-80 | 6,5 | 80 | 3 |

Рисунок 4. Схема водоснабжения д. Клементьево.

Технологическая зона локальной сети водоснабжения д. Смердово

Характеристика водозаборных улозов и оборудования д. Смердово приведена в таблице ниже:

# Таблица 7.

| Номер водозабора | Место нахождения объекта водоснабжения | Год бурения по паспорту | Глубина скважины, м | Эксплуатируем ый водоносный горизонт | марка и тип основного оборудования | производ, мз/ч | напор, м | мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А/скважина д Смердово | д Смердово | Нет данных | Нет данных | гжельскоассельский | Центробежн. насос ЭЦВ 4- 2,5-80 | 10 | 80 | 1,1 |

Рисунок 5. Схема водоснабжения д. Смердово.

Технологическая зона локальной сети водоснабжения д. Кузмаденье

Характеристика водозаборных улозов и оборудования д. Кузмаденье приведена в таблице ниже:

# Таблица 8.

| Номер водозабора | Место нахождения объекта водоснабжения | Год бурения по паспорту | Глубина скважины, м | Эксплуатируем ый водоносный горизонт | марка и тип основного оборудования | производ, мз/ч | напор, м | мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А/скважина д Кузмаденье | д Кузмаденье | Нет данных | Нет данных | гжельскоассельский | Центробежн. насос ЭЦВ 6- 10-80 | 10 | 80 | 4 |

Рисунок 6. Схема водоснабжения д. Кузмаденье.

Технологическая зона локальной сети водоснабжения д. Щипоусиха

Характеристика водозаборных улозов и оборудования д. Щипоусиха приведена в таблице ниже:

# Таблица 9.

| Номер водозабора | Место нахождения объекта водоснабжения | Год бурения по паспорту | Глубина скважины, м | Эксплуатируем ый водоносный горизонт | марка и тип основного оборудования | производ, мз/ч | напор, м | мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А/скважина д Щипоусиха | д Щипоусиха | Нет данных | Нет данных | гжельскоассельский | Центробежн. насос ЭЦВ 4- 2,5-80 | 6,5 | 80 | 1,1 |

Рисунок 7. Схема водоснабжения д. Щипоусиха.

Технологическая зона локальной сети водоснабжения с. Ухтохма

Характеристика водозаборных улозов и оборудования с. Ухтохма приведена в таблице ниже:

# Таблица 10.

| Номер водозабора | Место нахождения объекта водоснабжения | Год бурения по паспорту | Глубина скважины, м | Эксплуатируем ый водоносный горизонт | марка и тип основного оборудования | производ, мз/ч | напор, м | мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А/скважина с Ухтохма | с Ухтохма | Нет данных | Нет данных | гжельскоассельский | Центробежн. насос ЭЦВ 6- 10-110 | 10 | 110 | 5,5 |
| А/скважина с Ухтохма | с Ухтохма | Нет данных | Нет данных | гжельскоассельский | Центробежн. насос ЭЦВ 6- 10-110 | 10 | 110 | 5,5 |

Рисунок 8. Схема водоснабжения с. Ухтохма

Технологическая зона локальной сети водоснабжения д. Афанасово

Характеристика водозаборных улозов и оборудования д. Афанасово приведена в таблице ниже:

# Таблица 11.

| Номер водозабора | Место нахождения объекта водоснабжения | Год бурения по паспорту | Глубина скважины, м | Эксплуатируем ый водоносный горизонт | марка и тип основного оборудования | производ, мз/ч | напор, м | мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А/скважина д. Афанасово | д Афанасово | 1978 | 46 | гжельскоассельский | Центробежн. насос ЭЦВ 6- 10-110 | 10 | 110 | 5,5 |

Рисунок 9. Схема водоснабжения д. Афанасово, Высоково

Технологическая зона локальной сети водоснабжения с. Воскресенское

Характеристика водозаборных улозов и оборудования с. Воскресенское приведена в таблице ниже:

# Таблица 12.

| Номер водозабора | Место нахождения объекта водоснабжения | Год бурения по паспорту | Глубина скважины, м | Эксплуатируем ый водоносный горизонт | марка и тип основного оборудования | производ, мз/ч | напор, м | мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А/скважина №1 | с. Воскресенское | н/д | н/д | н/д | Центробежн. насос ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 |
| А/скважина №2 | с. Воскресенское | н/д | н/д | н/д | резерв | резерв | резерв | резерв |

Рисунок 9. Схема водоснабжения с. Воскресенское

Описание существующих технических и технологических проблем в технологических зонах централизованного водоснабжения Лежневского сельского поселения

- Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

- Централизованным водоснабжением не охвачено большая часть индивидуальной жилой застройки.

- Действующие ВЗУ не оборудованы установками обезжелезивания и установками для профилактического обеззараживания воды.

- Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта

- Отсутствие источников водоснабжения и магистральных водоводов на территориях существующего жилищного фонда замедляет развитие сельского поселения в целом.

Водоотведение

Источниками образования сточных вод в Лежневском сельском поселении Лежневского муниципального района Ивановской области являются:

- сточные воды, поступающие от коммунально-бытовых нужд потребителей объектов жилой застройки;

- сточные воды, поступающие от коммунально-бытовых нужд муниципальных потребителей социальной сферы;

- сточные воды от прочих потребителей, в том числе от предприятий промышленности и теплоснабжающей организации.

Основными источниками образования сточных вод являются объекты жилой застройки Лежневского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области

Источниками образования сточных вод поступающих от коммунально-бытовых нужд потребителей объектов жилой застройки являются благоустроенные объекты жилой застройки.

Неблагоустроенные и не полностью благоустроенные объекты жилой застройки являются источниками образования фекальных отходов нецентрализованной канализации

В Лежневском сельском поселении централизованная система канализации имеется в с.Ухтохма, д. Увальево, д. Клементьево, д. Анисимово, с. Воскресенское.

Другие населенные пункты поселения не имеют централизованного отвода бытовых и производственных сточных вод. Жители пользуются выгребами или надворными уборными, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории.

В систему водоотведения с.Ухтохма, д. Увальево, д. Клементьево, д. Анисимово поступают стоки от населения, бюджетных организаций, прочих потребителей.

Канализационная сеть с. Ухтохма и с. Воскресенское построена по схеме, определяемой планировкой застройки, общим направлениям рельефа местности и местоположением очистных сооружений канализации.

На территории с.Ухтохма расположена одна канализационная насосная станция, стоки с которой поступают на КНС 2 Лежневского сельского поселения. На территории Лежневского сельского поселения находятся очистные сооружения.

В Лежневском сельском поселении в настоящее время действует общесплавная система водоотведения. Сеть водоотведения предназначена для транспортирования хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод на очистные сооружения.

На территории Лежневского сельского поселения эксплуатирующей организацией систем водоотведения является МП «Водоканал».

Организационно-функциональная структура организации, осуществляющей  водоотведение, в том данные об административном управлении организацией, формирования функций рабочего и инженерного персонала, организации общих территориальных функций (например, организация аварийно-диспетчерской службы, плановой службы, производственно-технического отдела) МП «Водоканал» не представлены.

Технологическая зона централизованного водоотведения с. Ухтохма

В систему водоотведения с.Ухтохма поступают стоки от населения, бюджетных организаций, прочих потребителей.

Канализационная сеть построена по схеме, определяемой планировкой застройки, общим направлениям рельефа местности и местоположением очистных сооружений канализации.

На территории с.Ухтохма расположена одна канализационная насосная станция, стоки с которой поступают на КНС 2 Лежневского сельского поселения. На территории Лежневского сельского поселения находятся очистные сооружения.

Стоки от жилой многоквартирной и общественной зон с. Ухтохма уходят по самотечным сетям и через КНС с территории села на КНС № 2 и далее на очистные сооружения Лежневской прядильно-ткацкой фабрики. Население частной застройки пользуется индивидуальными туалетами на своих участках.

Рисунок 10. Схема водоотведения с. Ухтохма.

Таблица 13. Характеристика канализационного оборудования

| №№ п/п | Наименование источника водоснабжения |  |  | Оборудование |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | марка и тип основного оборудования | производ, мз/ч | напор, м | мощность, кВт |
| 1 | КНС с. Ухтохма | насос фекальный СМ 100/60 | 48 | 30 | 7,5 |
| 2 | КНС №2 | насос фекальный СМ 100/60 | 48 | 30 | 7,5 |

Технологическая зона централизованного водоотведения д. Увальево

В систему водоотведения д. Увальево поступают стоки от населения, бюджетных организаций, прочих потребителей.

Канализационная сеть построена по схеме, определяемой планировкой застройки, общим направлениям рельефа местности и местоположением очистных сооружений канализации.

В д. Увальево, д. Клементьево стоки от жилых домов по самотечным сетям уходят в выгребные ямы, где откачиваются машинами и в дальнейшем сливаются в канализационные колодцы с. Ухтохма.

Рисунок 11. Схема водоотведения д. Увальево

Технологическая зона централизованного водоотведения д. Анисимово

Потребители д. Анисимово переведены на индивидуальное водоотведение.

Технологическая зона централизованного водоотведения д. Клементьево

В систему водоотведения д. Клементьево поступают стоки от населения, бюджетных организаций, прочих потребителей.

Канализационная сеть построена по схеме, определяемой планировкой застройки, общим направлениям рельефа местности и местоположением очистных сооружений канализации.

В д. Увальево, д. Клементьево стоки от жилых домов по самотечным сетям уходят в выгребные ямы, где откачиваются машинами и в дальнейшем сливаются в канализационные колодцы с. Ухтохма.

Рисунок 12. Схема водоотведения д. Клементьево.

Технологическая зона централизованного водоотведения с. Воскресенское

В систему водоотведения с.Воскресенское поступают стоки от населения, бюджетных организаций, прочих потребителей.

Канализационная сеть построена по схеме, определяемой планировкой застройки, общим направлениям рельефа местности и местоположением очистных сооружений канализации.

На канализационных сетях с. Воскресенское расположена одна насосная станция

Рисунок 13. Схема водоотведения с. Воскресенское.

Газоснабжение

Газоснабжение Лежневского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области природным газом осуществляется от Единой системы газоснабжения России. Газоснабжающей организацией является ООО «Газпром межрегионгаз Иваново», газораспределительными организациями – ОАО «Газпром газораспределение Иваново».

ОАО «Газпром газораспределение Иваново» - ведущая организация Ивановской области, осуществляющая транспортировку природного газа потребителям, реализующая крупномасштабные планы газификации региона.

Филиал ОАО «Газпром газораспределение Иваново» в Лежневском районе осуществляет техническое обслуживание и эксплуатацию оборудования и сетей природного газа, а также проектирования и строительство новых систем газоснабжения на территории поселения.

В результате реализации Программы газификации населенных пуктов Лежневского сельского поселения за период 2014 - 2016 годов на территории поселения будет построено и введено в эксплуатацию более 20 километров распределительных газопроводов. Это позволит газифицировать не менее 150 домовладений.

Уровень газификации поселения природным газом увеличится с 41 процента в 2013 году до 65 процентов в 2016 году.

Проблемы газификации Лежневского сельского поселения во многом связаны с плотной застройкой земельных участков индивидуальных жилых домов, что затрудняет составление схем газификации, а также влечет за собой увеличение расходов на прокладку внутрипоселкоых газопроводов и отсутствием финансирования.

Утилизация, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов

Описание системы сбора и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов Лежневского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановоской области

По строительно-климатическому районированию территория Лежневского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановоской области относится к климатическому подрайону II В.

Жилищный фонд более чем на 80% представлен индивидуальными жилыми домами.

Основными источниками образования твердых бытовых отходов непосредственно на территории поселения являются:

- постоянно проживающее население;

- сезонное население, отдыхающие в садоводческих и дачных объединениях;

- учреждения и предприятия общественного назначения, организации и объекты торговли.

К образующимся твердым бытовым отходам относятся:

- отходы жизнедеятельности людей;

- отходы текущего ремонта квартир;

- смет с дворовых территорий;

- крупногабаритные отходы;

- отходы культурно-бытовых, лечебно-профилактических, образовательных учреждений, торговых предприятий и других предприятий общественного назначения.

Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территорий Лежневского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области осуществляется на основе Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210–ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Учет и контроль за движением отходов потребления ведется в: с. Воскресенское, с. Ухтохма, д. Клеменьтьево и Увальево.

Часть отходов, образующихся  этой категорией жилого фонда, не вывозится, сжигается на месте, часть закапывается на приусадебных участках, и в ряде случаев попадает на соседние территории и способствует образованию несанкционированных свалок.

Сбор и накопление отходов на территории Лежневского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области производится:

- в контейнеры, размещенные в мусороприемных камерах;

- в контейнеры, размещенные на оборудованных контейнерных площадках;

- в специально оборудованный транспорт в соответствии с заключенным договором;

- в урны.

Сроки хранения накопленных в контейнерах ТБО устанавливаются в соответствии с требованиями «Санитарных правил содержания территорий населенных мест» (СанПиН 42-128-4690-88).

Вывоз и доставку отходов на полигон ТБО осуществляется  рядом организаций по договорам.

Описание системы захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов Лежневского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановоской области

Система захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов (далее – ТБО) в Лежневском сельском поселение Лежневского муниципального района Ивановской области представлена одним объектом захоронения твердых бытовых отходов, включенным в государственный реестр объектов захоронения отходов и осуществляющий деятельность на основании лицензии.

Транспортировку и размещение твёрдых отходов по Лежневскому району осуществляет ООО «Домострой». Твердые отходы вывозятся на полигон вблизи д. Артемиха Савинского района.

Полигон ТБО предназначен для захоронения, изоляции бытовых и отдельных видов промышленных отходов 3,4 и 5 класса опасности. На полигон ТБО  принимаются отходы из жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный и садово-парковый смет, строительный мусор согласно перечню отходов, приведенному в приложении к Лицензии ООО «Домострой» на размещение ТБО. Вывоз и доставка ТБО на полигон ТБО  для захоронения (утилизации) осуществляется рядом организаций, по договорам.

Прием и складирование отходов ведется в соответствии с «Технологическим регламентом полигона», разработанным на основе нормативных документов и согласованных с ЦГСЭН в Тосненском муниципальном районе (санитарно-эпидемиологическое заключение №2-2-61 от 28.01.02 г.). Разработаны и используются 2 типа договоров на утилизацию (захоронение) ТБО: договора с исполнителями коммунальных услуг, предоставляемых гражданам; договора с прочими организациями.

Способ захоронения является одинаковым для всех видов отходов. Под захоронение отходов используется территория отведенного земельного участка. Контроль за состоянеим атмосферного воздуха, грунтовых вод и почвы осуществляется путем взятия проб, согласно разработанных графиков.

Выводы:

- Организованные места сбора твердых бытовых и крупногабаритных отходов на некоторых территориях населенных пунктов и садоводческих объединений отсутствуют.

- Отсутствует единая система учета и контроля за движением отходов потребления на территории некоторых населенных пунктов.

- Отсутствует планово-регулярная система вывоза ТБО на некоторых территориях индивидуальной жилой застройки.

- На территориях поселения  образуются несанкционированные свалки.

- Не осуществляется раздельный сбор и сортировка ТБО.

- План развития, прогноз застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы Лежневского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области на период действия генерального плана

Прогноз застройки

Прогноз развития жилой, общественно-деловой и промышленной застройки на период 2016-2023 гг. Лежневского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области выполненяется в целях определения потребности в обеспечении вводимых строительных мощностей энергоресурсами на указанную перспективу. Необходимое развитие систем коммунальной инфраструктуры должно осуществляться несколько опережающими темпами по сравнению со строительством жилых и общественно-деловых зданий и промышленных объектов.

В качестве исходных данных для разработки прогноза развития застройки муниципального образования используются следующие источники информации:

- Генеральный план Лежневского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области, утвержденный Постановлением администрации Лежневского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области от 17. 12 2013 № 230 (далее Генеральный план);

- Генеральный план Воскресенского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области, утвержденный Постановлением администрации Воскресенского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области (далее Генеральный план);

- Закон Ивановской области от 6 мая 2015 года № 36-ОЗ «О преобразование сельских поселений в Лежневском муниципальном районе», принятый Ивановской областной думой 29.04.2015 года.

Прогноз развития жилой, общественно-деловой и производственной застройки на период 2016-2023 гг. в указанных документах не определен. Предполагается  сохранение существующих параметров на весь период реализации Программы.

Лежневское сельское поселение Лежневского муниципального района Ивановской области -  расположено в центре Лежневского муниципального района, граничит с Тейковским и Савинским муниципальными районами, Владимирской областью, Новогоркинским, Сабиновским, Шилыковским сельскими поселениями Лежневского муниципального района.

На территории поселения проживает 3030 человек (по данным на 01.01.2015).

Административным центром Лежневского сельского поселения является с. Ухтохма. Населенный пункт расположен в центральной части Лежневского муниципального района и непосредственно примыкает к районному центру - п. Лежнево.

Лежневское сельское поселение с административным центром - село Ухтохма, в составе населенных пунктов: сел: Воскресенское, Маслово, Петровское, Смердово, Ухтохма, деревень: Андреевка, Анисимово, Аржаново, Афанасово, Барсково, Башмаки, Белавино, Болгово Большое, Болгово Малое, Булатцево, Бушманово, Быковка, Вахнеево, Великодворское, Волково, Волотово, Высоково, Гомыленки, Грузниха, Гулиха, Деревеньки, Дориха, Дюпово, Елхово, Жуковицы, Калинино, Клементьево, Княжево, Козино, Колышкино, Крутово, Кудреватик, Кузьмаденье, Кунеевка, Курилиха, Лежневская Роща, Лопатино, Мальчиха, Марково Большое, Медведково, Михеевское, Мостовое, Мощенки, Павелково, Перепечино Большое, Пещериха, Плясуниха, Подраменово, Помчиха, Почевино, Развалиха, Растилково Большое, Растилково Малое, Романки, Сабуриха, Самушино, Симониха, Станки, Стафурово, Стояково, Стрекалово, Телегино, Трубецкая Дача, Увальево, Чистополье, Шашмурка, Шпариха, Щапово, Щипоусиха, Яковлево, Яманово, Яфаново;.

Территория поселения в основном занята крупными лесными массивами, леса прорезаны линиями инженерно-транспортных коммуникаций и разделены крупными полянами, образованными землями сельскохозяйственного назначения и территориями населенных пунктов. Для поселения характерна концентрация населенных пунктов и земель сельскохозяйственного назначения вокруг п. Лежнево.

По территории поселения проходят объекты инженерно – транспортной инфраструктуры федерального и регионального значения (в т.ч. участок федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга», нефтепровод, газопровод).

Прогнозируемый спрос на электрическую энергию

Перспективные электрические нагрузки Лежневского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области на рассматриваемую перспективу определяляются на основе данных:

- Генерального плана Лежневского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области, утвержденный Постановлением администрации Лежневского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области от 17. 12 2013 № 230 (далее Генеральный план);

- Генеральный план Воскресенского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области, утвержденный Постановлением администрации Воскресенского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области (далее Генеральный план);

- Закон Ивановской области от 6 мая 2015 года № 36-ОЗ «О преобразование сельских поселений в Лежневском муниципальном районе», принятый Ивановской областной думой 29.04.2015 года.

Прогноз развития жилой, общественно-деловой и производственной застройки на период 2016-2023 гг. в указанных документах не определен. Предполагается  сохранение существующих параметров электрических нагрузок Лежневского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области на весь период реализации Программы.

В соответствие с Генеральным планом на территории Лежневского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области планируется развитие селитебных зон и зон промышленной застройки. Существующие и вновь создаваемые селитебные зоны будут застраиваться преимущественно малоэтажными жилыми домами и объектами социально-бытового назначения. Преимущественно, в рассматриваемый период (до 2023 года) на территории Лежневского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области планируется развивать малоэтажную жилую застройку.

Прогнозируемый спрос на тепловую энергию

Перспективные спрос на тепловую энергию Лежневского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области на рассматриваемую перспективу определяляются на основе данных:

- Генерального плана Лежневского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области, утвержденный Постановлением администрации Лежневского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области от 17. 12 2013 № 230 (далее Генеральный план);

- Генеральный план Воскресенского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области, утвержденный Постановлением администрации Воскресенского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области (далее Генеральный план);

- Закон Ивановской области от 6 мая 2015 года № 36-ОЗ «О преобразование сельских поселений в Лежневском муниципальном районе», принятый Ивановской областной думой 29.04.2015 года.

Прогноз развития жилой, общественно-деловой и производственной застройки на период 2016-2023 гг. в указанных документах не определен. Предполагается  сохранение существующих параметров тепловых нагрузок Лежневского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области на весь период реализации Программы.

| Наименование источника теплоснабжения | Потребление тепловой энергии, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 (базовый год) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2030 |
| Котельная ул. Полевая, 20 | 1668,83 | 1668,83 | 1668,83 | 1668,83 | 1668,83 | 1668,83 | 1839,26 |
| Котельная ул. Центральная, 69Б | 163,1 | 163,1 | 163,1 | 163,1 | 163,1 | 163,1 | Перевод потребителей на котельную ул. Полевая, 20 |

# Таблица 14.1 Прогноз объемов потребления тепловой энергии потребителями централизованного теплоснабжения с. Воскресенское на 2016-2030 года

Прогнозируемый спрос на услуги водоснабжения

Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения на территории Лежневского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области определяется характером потребления услуг водоснабжения. Основными потребителями являются:

- потребители услуг коммунально-бытового водоснабжения объектов жилой застройки;

- теплоснабжающие организации, обеспечивающие услуги горячего водоснабжения.

Показателями динамики изменения потребления услуг холодного коммунально-бытового водоснабжения являются показатели объемов перспективного строительства объектов жилой застройки, показатели прогнозируемого изменения численности населения и показатели увеличения нужд на услуги водоснабжения муниципальных потребителей социальной сферы.

В поселениях Лежневского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области предлагается применять системы водоснабжения различной структуры, в том числе:

I	-	из индивидуальных бытовых шахтных колодцев и скважин из первого от поверхности водоносного горизонта.

II	-	в точках водоразбора из резервуаров чистой воды.

III	-	с водоразбором из уличных колонок локальной системы водоснабжения.

IV	-	из защищенного подземного источника водоснабжения, находящегося в муниципальной собственности «Лежневского сельского поселения».

V	-	из бытовых несовершенных шахтных колодцев из первого от поверхности водоносного горизонта, находящихся в муниципальной собственности «Лежневского сельского поселения».

VI	-          локальные системы централизованного водоснабжения.

VII-        централизованная система водоснабжения.

Прогноз развития жилой, общественно-деловой и производственной застройки на период 2016-2023 гг. в указанных документах не определен. Предполагается  сохранение существующих параметров водопотребления Лежневского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области на весь период реализации Программы.

Прогнозируемый спрос на услуги водоотведения

Прогнозные балансы водоотведения горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет определены на основании требований ст. 8.ж Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782, исходя из текущего объема потребления воды.

При обосновании прогнозного потребления воды были учтены требования нормативных правовых документов, в том числе:

- СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*.

- СП 32.13330.2012 Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция. Утвержден и введен в действие Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29.12.2011 № 635/11.

- Правил предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов, в ред. Постановлений Правительства РФ от 13.10.1997 № 1303, от 15.09.2000 № 694, от 01.02.2005 № 49.

- СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений; утвержденный приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 820.

- Правила холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644.

Прогноз развития жилой, общественно-деловой и производственной застройки на период 2016-2023 гг. в указанных документах не определен. Суммарное образование сточных вод на территории Лежневского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области на горизонте планирования в период до 2023 года останется прежним.

Однако, увеличение объемов водоотведения от коммунально-бытовых нужд населения возможно вследствие ряда факторов, в том числе:

- перспективного строительства объектов жилой застройки повышенной комфортности;

- увеличения потребления нужд водоснабжения в связи с предлагаемыми мероприятиями по улучшению качества водоснабжения;

- присоединения части потребителей объектов малоэтажной жилой застройки, находящихся в собственности граждан, к централизованных и локальным сетям водоотведения;

- увеличением водопотребления от централизованных систем водоснабжения потребителей малоэтажной жилой застройки, находящихся в собственности граждан, при строительстве централизованных и локальных систем водоснабжения с водоразбором из уличных колонок.

Объемы водоотведения от прочих потребителей, в том числе предприятий промышленности и сельского хозяйства, сократятся к существующему уровню за счет внедрения ресурсосберегающих технологий.

Суммарные объемы образования сточных вод с выпуском на ландшафт или по месту образования увеличатся от суммарного образования сточных вод на территории Лежневского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области. Основным источником образования неканализованных стоков предполагаются объекты малоэтажной жилой застройки перспективного строительства, находящиеся в собственности граждан.

Прогнозируемый спрос на услуги газоснабжения

Генеральным планом Лежневского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области запланирована полная газификация природным газом жилищно-коммунального хозяйства.

Прогноз развития жилой, общественно-деловой и производственной застройки на период 2016-2023 гг. в указанных документах не определен. Предполагается  сохранение существующих объемов потребления газа Лежневским сельским поселением Лежневского муниципального района Ивановской области на весь период реализации Программы.

Прогнозируемый спрос на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов

Основными потребителями услуг в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов Лежневского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области являются:

- постоянное население  – до 80% от общего числа потребителей услуг;

- сезонное население – до  20% от общего числа потребителей услуг.

Показателями динамики изменения потребления услуг в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов являются показатели прогнозируемого изменения численности населения и показатели увеличения нужд на услуги санитарной очистки территорий Лежневского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области.

Численность постоянного населения Лежневского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области на горизонте планирования останется прежней.

Нужды на услуги санитарной очистки территорий муниципальных потребителей социальной сферы на горизонте планирования так же сохранятся в прежних объемах.

Сбор ТБО в Лежневском сельском поселение Лежневского муниципального района Ивановской области осуществляется в основном в населенных пунктах с численностью более 100 человек. Вне системы сбора остаются малочисленные, удаленные населенные пункты.

В период с 2015 по 2023 годы численность в населенных пунктах, в которых отсутствует единая система учета и контроля за движением отходов потребления сократится.

- Перечень мероприятий и целевых показателей программы

Электроснабжение

Информация о планируемых мероприятиях в сфере электроснабжения отсутствует, либо не предоставлена.

Теплоснабжение

Таблица 14. Перечень мероприятий по разделу «Теплоснабжение»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок про-ведения | Тех-нические харак-теристики | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Строительство теплотрассы от котельной №1 до Дома ремесел | 2021-2030 | 750м | В целях повышения надежности системы теплоснабжения и сокращения издержек |
|  | Замена насосного оборудования на более производительное | 2021-2030 | - | В целях повышения надежности системы теплоснабжения и сокращения издержек |

Перечни целевых индикаторов и ожидаемых результатов представлены в таблице 17.1.

Водоснабжение

Таблица 15. Перечень мероприятий по разделу «Водоснабжение»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок про-ведения | Тех-нические харак-теристики | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция водопровода в д. Увальево Лежневского муниципального района | 2016 | L=1,078 км | В целях повышения надежности подачи воды от источника водоснабжения |
| - 2 | Реконструкция и строительство водопроводов в с. Воскресенское Лежневского муниципального района | 2016-2023 | н/д | В целях повышения надежности подачи воды от источника водоснабжения |

Перечни целевых индикаторов и ожидаемых результатов представлены в таблице 17.

Таблица 16. Целевые показатели Программы по разделу «Водоснабжение»

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность реконструированных трубопроводов | м | 1,078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новое строительство | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Суммарная протяженность сетей водоснабжения, по которым завершены строительство, реконструкция (модернизация) и техническое перевооружение в текущем году | м | 1,078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Суммарная протяженность сетей водоснабжения, по которым завершены строительство, реконструкция (модернизация) и техническое перевооружение в текущем году (нарастающим итогом от начала планируемого периода) | км | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 |

Таблица 17. Целевые показатели Программы по разделу «Теплоснабжение». Протяженность сетей.

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность реконструированных трубопроводов | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новое строительство | м | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Суммарная протяженность сетей теплоснабжения, по которым завершены строительство, реконструкция (модернизация) и техническое перевооружение в текущем году | м | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Суммарная протяженность сетей водоснабжения, по которым завершены строительство, реконструкция (модернизация) и техническое перевооружение в текущем году (нарастающим итогом от начала планируемого периода) | км | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |

Таблица 17.1 Целевые показатели Программы по разделу «Теплоснабжение». Топливный баланс.

| Наименование источника теплоснабжения | Ед. изм. | Потребление топлива |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 (базовый год) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| Котельная ул. Полевая, 20 | т | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 580,6 | 580,6 |
| Котельная ул. Центральная, 69Б | т | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | Перевод потребителей на котельную ул. Полевая, 20 |  |

Водоотведение

Информация о планируемых мероприятиях в сфере водоотведения отсутствует, либо не предоставлена.

Газоснабжение

Таблица 18. Перечень мероприятий Программы по разделу «Газоснабжение»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок про-ведения | Техни-ческие харак-теристики | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Газификация индивидуальных жилых домов в д. Плясуниха Лежневского муниципального района Ивановской области | до 2016 года | н/д | В целях газификации индивидуальных жилых домов в поселениях Лежневского с.п. |
|  | Газификация индивидуальных жилых домов в д. Почевино, д. Яфаново, д. Плясуниха, д. Стояково, д. Мальчиха, д. Кузьмаденье, д. Яковлево, д. Дориха Лежневского муниципального района Ивановской области | до 2018 года | н/д |  |
|  | Газификация индивидуальных жилых домов в с. Воскресенское, д. Быковка, Вахнеево, Колышкино, Лопатино, Мощенки, Павелково, Растилково Большое, Растилково Маленькое, Романки, Самушино, Станки, Стрекалово, Чистополье, Шпариха, Щапово, Яманово | до 2023 г. | н/д |  |

Перечни целевых показателей и ожидаемых результатов Программы по разделу «Газоснабжение» представлены в таблицах 18 и 19 соответственно.

Таблица 18. Суммарная протяженность газораспределительных сетей, по которым завершено строительство (нарастающим итогом от начала планируемого периода)

| № п/п | Наименование мероприятия (объекта) | Поселение | Физический показатель рекон-струкции, модерни-зации, строитель-ства | Ед. изм. | Сроки строительства | Строительство газораспределительных сетей (км) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Всего |
| 1 | Газификация индивидуальных жилых домов в д. Плясуниха Лежневского муниципального района Ивановской области | Лежневское сп | н/д | км | 2016 | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Газификация индивидуальных жилых домов в д. Почевино, д. Яфаново, д. Плясуниха, д. Стояково, д. Мальчиха, д. Кузьмаденье, д. Яковлево, д. Дориха Лежневского муниципального района Ивановской области | Лежневское сп | н/д | км | 2017-2018 | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Газификация индивидуальных жилых домов в с. Воскресенское, д. Быковка, Волково, Колышкино, Лопатино, Мощенки, Павелково, Растилково Большое, Растилково Малое, Романки, Самушино, Станки, Стрекалово, Чистополье, Шпариха, Щапово, Яманово | Лежневское сп | н/д | км | 2016-2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Итого |  | - | км |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого нарастающим итогом |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

Таблица 19. Уровень газификации индивидуальных жилых домов на территории Лежневского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области

| Наименование показателя | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля жилищного фонда, получившего техническую возможность подключения к системе газоснабжения, от общего количества | 41% | 48% | 65% | 67,4% | 72,4% | 79,0% | 85,1% | 91,5% | 97,2% | 100% |

Утилизация, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов

К полномочиям органов местного самоуправления согласно статье 8 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», статьями 14,15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» отнесены организация и вывоз бытовых отходов и мусора, а также организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

Для создания правовых основ функционирования единой комплексной системы управления в сфере обращения с отходами производства и потребления предлагаются мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы Лежневского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области, а именно:

в период до 2017 года

- разработать и принять Положения «Об организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории Лежневского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области;

- разработать и утвердить Положение «О Муниципальном экологическом контроле на территории Лежневского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области.

- разработать и утвердить Порядок сбора, временного хранения, транспортировки, обезвреживания и размещения опасных отходов населения;

в период до 2023 года

разработать и утвердить Порядок ведения автоматизированного учета и контроля образования, сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания, использования, размещения отходов производства и потребления на территории Лежневского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области.

В целях снижения количества твердых бытовых отходов Лежневского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области, подлежащих захоронению на полигоне, предлагается разработать систему селективного сбора отходов с дальнейшей их переработкой в востребованные вторичные материальные ресурсы.

Для успешной реализации системы селективного сбора отходов потребления необходима организация раздельного сбора ТБО непосредственно в местах их образования, с помощью:

- подготовки контейнерных площадок;

- установки на контейнерных площадках специальных контейнеров для раздельного сбора ТБО;

- обновление и увеличение существующего парка специальных машин, предназначенных для сбора и транспортировки твердых бытовых отходов;

- вовлечение и участие населения.

На первом этапе раздельного сбора предлагается организация дуального сбора двух потоков:

- «сухие» вторичные ресурсы, пригодные для промышленной переработки (пластмассы, стеклобой, металл, макулатура);

- «прочие или влажные» отходы – неперерабатываемые отходы, включая пищевые отходы.

Для профессиональной сортировки вторсырья по видам, категориям и сортам, а так же для очистки от остаточных неперерабатываемых отходов, первый поток предлагается направлять на мусоросортировочные комплексы (МСК) с прессами для пакетирования

- Расходы на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования

Электроснабжение

Информация о планируемых мероприятиях в сфере электроснабжения отсутствует, либо не предоставлена.

Теплоснабжение

Общая стоимость мероприятий по разделу «Теплоснабжение» на период с 2016 по 2023 годы в прогнозных ценах и с учетом НДС составит 4363,00 тыс. руб. (В рамках схемы теплоснабжения с продлением до 2030 г.)

- 3713,000 тыс.руб. – строительство участков тепловых сетей;

- 650,000 тыс.руб. – разработка проектно – сметной документации;

- 185,745 тыс.руб.- замена насосного оборудования;

Программа мероприятий по разделу «Теплоснабжение» на период с 2016 по 2023 (В рамках схемы теплоснабжения с продлением до 2030 г.) годы состоит из одного инвестиционного проекта:

-    Строительство теплотрассы;

-     Замена насосного оборудования.

Финансирование мероприятий по разделу «Теплоснабжение» на период с 2016 по 2023 годы (В рамках схемы теплоснабжения с продлением до 2030 г.) в первую очередь будет происходить (таблица 15)

- за счет частных инвестиций;

- за счет тарифа на услуги Теплоснабжения;.

Кроме платы за подключение и тарифа на услуги теплоснабжения в качестве источников финансирования могут быть использованы средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации или средства иных источников финансирования. Возможности использования средств различных источников финансирования определяются при формировании инвестиционных программ теплоснабжающих организаций.

Таблица 20. Сводные финансовые потребности и технические характеристики инвестиционных проектов по разделу «Теплоснабжение» на период до 2023 года

| № п/п | Адресный перечень выполнения мероприятий | Физические показатели объекта |  | Ед. изм. | Стоимость строитель-ства в базовых ценах, млн. руб. | Период реализации |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диа-метр Ду/ Комп-лект-ность | Протяжен-ность/ Мощность/ Произво-дительность |  |  | Начало | Окончание | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2030 |  |
| ИП 2.1 | Перевод потребителей на котельную ул. Полевая 20 |  |  |  | 4,548745 | 2021 | 2030 | - | - | - | - | - | 4,548745 | 4,363 |
| 1 | Строительство теплотрасс от котельной №1 до Дома ремесел | - | 750 | м | 3,713 | 2021 | 2030 |  | - | - | - | - | 3,713 | 3,713 |
| 2 | Разработка ПСД | - | - | - | 0.650 | 2021 | 2030 | - | - | - | - | - | 0.650 | 0.650 |
| 2 | Замена насосного оборудования | - | - | - | 0,185745 | 2021 | 2030 | - | - | - | - | - | 0,185745 |  |
|  | Итого |  |  |  | 4,548745 | 2017 | 2030 | - | - | - | - | - | 4,548745 | 4,363 |

Таблица 21. Источники финансирования инвестиционных проектов по разделу «Теплоснабжение» на период до 2023 года

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Источник инвестиций | Объемы финансирования в ценах соответствующих лет с НДС, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2030 | Всего |
| ИП 2.1 | Перевод потребителей на котельную ул. Полевая 20 | собственные средства (тариф на услуги теплоснабжения) и привлеченные инвестиции | - | - | - | - | - | 4,363 | 4,363 |

Водоснабжение

Общая стоимость мероприятий по разделу «Водоснабжение» на период с 2016 по 2023 годы в прогнозных ценах и с учетом НДС составит 10942 тыс. руб. (таблица 22).

Программа мероприятий по разделу «Водоснабжение» на период с 2016 по 2023 годы состоит из одного инвестиционного проекта:

- Разработка ПСД, строительство и реконструкция водоводов.

Финансирование мероприятий по разделу «Водоснабжение» на период с 2016 по 2023 годы в первую очередь будет происходить (таблица 22)

- за счет платы за подключение;

- за счет тарифа на услуги водоснабжения;

Кроме платы за подключение и тарифа на услуги водоснабжения в качестве источников финансирования могут быть использованы средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации или средства иных источников финансирования. Возможности использования средств различных источников финансирования определяются при формировании инвестиционных программ организаций, оказывающих услуги водоснабжения.

Таблица 22. Необходимые объемы финансирования инвестиционных проектов и содержащихся в них мероприятий по разделу «Водоснабжение» на период до 2023 года

| № п/п | Адресный перечень выполнения мероприятий | Физические показатели объекта |  | Ед. изм. | Стоимость строитель-ства в базовых ценах, млн. руб. | Период реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диа-метр Ду/ Комп-лект-ность | Протяжен-ность/ Мощность/ Произво-дительность |  |  | Начало | Окончание | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| ИП 3.1 | Разработка ПСД, строительство и реконструкция водоводов |  |  |  | 10,942 | 2016 | 2016 | 10,942 | - | - | - | - | - | - | - | 10,942 |
| 1 | Реконструкция водопровода в д. Увальево Лежневского муниципального района | н/д | 1,078 | км | 10,316 | 2016 | 2016 | 10,316 | - | - | - | - | - | - | - | 10,316 |
| 2 | Реконструкция и строительство водопроводов с. Воскресенское | н/д | н/д | н/д | 0,626 | 2016 | 2016 | 0,626 | - | - | - | - | - | - | - | 0,626 |
|  | Итого |  |  |  | 10,942 | 2016 | 2016 | 10,942 | - | - | - | - | - | - | - | 10,942 |

Таблица 23. Источники финансирования инвестиционных проектов по разделу «Водоснабжение» на период до 2023 года

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Источник инвестиций | Объемы финансирования в ценах соответствующих лет с НДС, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Всего |
| ИП 3.1 | Разработка ПСД, строительство и реконструкция водоводов | собственные средства (тариф на услуги водоснабжения) | 10,942 | - | - | - | - | - | - | - | 10,942 |

Водоотведение

Информация о планируемых мероприятиях в сфере водоотведения отсутствует, либо не предоставлена.

Газоснабжение

Общая стоимость мероприятий по газификации индивидуальных жилых домов, расположенных на территории Лежневского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановоской области, на период с 2014 по 2023 годы в прогнозных ценах и с учетом НДС составит 16056 тыс. руб (таблица 24).

Программа мероприятий по разделу «Газоснабжение» на период с 2016 по 2023 годы состоит из двух инвестиционных проектов:

- Газификация индивидуальных жилых домов в д. Почевино, д. Яфаново, д. Плясуниха, д. Стояково, д. Мальчиха, д. Кузьмаденье, д. Яковлево, д. Дориха Лежневского муниципального района Ивановской области

- Газификация индивидуальных жилых домов в Воскресенском сельском поселение (бывш.) Лежневского муниципального района Ивановской области: Газификация индивидуальных жилых домов в с. Воскресенское, д. Быковка, Волково, Колышкино, Лопатино, Мощенки, Павелково, Растилково Большое, Растилково Малое, Романки, Самушино, Станки, Стрекалово, Чистополье, Шпариха, Щапово, Яманово.

Финансирование мероприятий по разделу «Газоснабжение» на период с 2016 по 2023 годы будет происходить за счет бюджета Лежневского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области и средств газотранспортных организаций.

Таблица 24. Необходимые объемы финансирования инвестиционных проектов и содержащихся в них мероприятий по разделу «Газоснабжение» на период с 2016 по 2023 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (объекта) | Поселение | Физический показатель рекон-струкции, модернизации, строительства | Ед. изм. | Сроки строительства | Сметная стоимость (в ценах 2014 года) | Объемы финансирования в ценах соответствующих лет с НДС, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Всего |
| ИП 5.1 | Газификация индивидуальных жилых домов Лежневского с.п. Лежневского муниципального района Ивановской области | - | н/д | км | 2016 | 16056 | 2007 | 7024,5 | 7024,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16056 |
| 1 | Газификация индивидуальных жилых домов в д. Плясуниха Лежневского муниципального района Ивановской области | д. Плясуниха Лежневского муниципального района Ивановской области | н/д | км | 2016 | 2007 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16056 |
| 2 | Газификация индивидуальных жилых домов в д. Почевино, д. Яфаново, д. Плясуниха, д. Стояково, д. Мальчиха, д. Кузьмаденье, д. Яковлево, д. Дориха Лежневского муниципального района Ивановской области | д. Почевино, д. Яфаново, д. Плясуниха, д. Стояково, д. Мальчиха, д. Кузьмаденье, д. Яковлево, д. Дориха Лежневского муниципального района Ивановской области |  |  | 2017-2018 | 14049 | 0 | 7024,5 | 7024,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14049 |
| ИП 5.2 | Газификация индивидуальных жилых домов Воскресенского с.п (бывш.) Лежневского муниципального района Ивановской области | - | н/д | км | 2016-2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 1 | Газификация индивидуальных жилых домов в с. Воскресенское, д. Быковка, Волково, Колышкино, Лопатино, Мощенки, Павелково, Растилково Большое, Растилково Малое, Романки, Самушино, Станки, Стрекалово, Чистополье, Шпариха, Щапово, Яманово, Вахнеево | Воскресенское с.п (бывш.) Лежневского муниципального района Ивановской области | н/д | км | 2016-2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Итого |  | - | н/д | км | 2016 | 16056 | 2007 | 7024,5 | 7024,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16056 |

Таблица 25. Источники финансирования инвестиционных проектов по разделу «Газоснабжение» на период до 2023 года

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Источник инвестиций | Объемы финансирования в ценах соответствующих лет с НДС, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Всего |
| ИП 5.1 | Газификация индивидуальных жилых домов Лежневского с.п. Лежневского муниципального района Ивановской области | местный бюджет | 2007 | 7024,5 | 7024,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16056 |
| ИП 5.2 | Газификация индивидуальных жилых домов Воскресенского с.п (бывш.) Лежневского муниципального района Ивановской области | местный бюджет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Утилизация, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов

Информация о планируемых мероприятиях в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов отсутствует, либо не предоставлена.