ТОМ II

Материалы по обоснованию проекта

Схемы территориального планирования

Лежневского муниципального района

Часть 1. Пояснительная записка

Часть 2. Графические материалы

СОДЕРЖАНИЕ

Введение …………………………………………………………………….. 3

  - Планировочная структура и расселение …………………………... 5

  - Автомобильные дороги …………………………………………….. 13

  - Современное состояние земельного фонда. Природно-

ресурсный потенциал ………………………………………………. 27

  - Краткая характеристика лесного фонда и его использования ….. 32

  - Объекты культурного наследия и особо охраняемые

природные территории …………………………………………….. 52

  - Капитальное строительство ………………………………………... 64

  - Инженерное оборудование территории …………………………....67

  - Связь …………………………………………………………………. 78

  - Охрана окружающей природной среды ………………………….. 79

  - Туризм и рекреация ………………………………………………….87

Введение

Схема территориального планирования Лежневского муниципального района является градостроительным документом, служащим основой для составления среднесрочных и долгосрочных планов экономического и социального развития сельской и городской местностей и разработки на планируемую территорию проектной документации.

Приводимые в данном томе проекта текстовые и графические материалы предназначены для широкого использования административными органами и проектными организациями при решении и реализации перспективных вопросов, связанных с производственной, социальной, инженерной инфраструктурой района и созданием на его территории условий для сохранения экологического равновесия.

При этом под экологическим равновесием понимается такое динамическое состояние природной среды района, при котором обеспечиваются саморегуляция и воспроизводство основных её компонентов – атмосферного воздуха, водных ресурсов, почвенного покрова, растительности и животного мира.

Схема территориального планирования содержит конкретные решения по взаимоувязанному комплексному развитию и размещению на 2008 – 2020 годы всех отраслей производства, зон отдыха, расселению населения, охране окружающей природной среды, памятников истории и культуры.

Принципиальные решения Схемы территориального планирования должны использоваться при разработке на административный район:

- проектов межхозяйственного и внутрихозяйственного землеустройства и лесоустройства;

- генеральных планов сельских и городских поселений;

- проектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования и основных внутрихозяйственных дорог;

- аграрного сектора;

- проектов развития и размещения охраняемых территорий, зон отдыха и туризма;

- проектов по размещению объектов различных отраслей хозяйства и культурно-бытовых центров;

- мероприятий по охране окружающей природной среды и памятников истории и культуры;

- проектных предложений по инженерному обеспечению территории и прочих мероприятий.

Схема территориального планирования в силу своей комплексности является градостроительным документом, рационально сочетающим в себе решение вопросов территориального и отраслевого планирования и проектирования, свободным от местнических и ведомственных тенденций.

Графические и текстовые материалы данного проекта позволяют административным органам и проектным организациям проводить на территории муниципального района соответствующие мероприятия и проработки социального и экономического направления с осуществлением контроля за реализацией Схемы территориального планирования и вносить, при необходимости, обоснованные изменения и дополнения.

Спрогнозированная численность населения муниципального района на 2020 год позволяет решать на данной территории многие вопросы развития аграрного сектора и промышленности с размещением на перспективу жилищного, культурно–бытового, производственного и дорожного строительства, внешнего благоустройства сельских поселений, инженерного оборудования территории, ремонта и реконструкции существующих зданий и сооружений.

  - Планировочная структура и расселение

(Карта (схема) 1.3.3)

Территория Лежневского муниципального района определена границами, установленными и утвержденными законом Ивановской области от 25.02.2005г. № 44-ОЗ «О городском и сельских поселениях в Лежневском муниципальном районе».

Территорию Лежневского муниципального района составляют городские земли, земли сельских поселений, прилегающие к ним земли общего пользования, рекреационного назначения, земли необходимые для развития поселений, и другие земли в границах муниципального района независимо от форм собственности и целевого назначения согласно данным государственного земельного кадастра.

Территорию муниципального района образуют территории Лежневского городского, Воскресенского, Лежневского, Новогоркинского, Сабиновского, Чернцкого, Хозниковского, Шилыковского сельских поселений. В состав территорий городского и сельских поселений входят 129 населенных пунктов, прилегающие к ним земли сельскохозяйственного назначения и лесного фонда.

Административным центром муниципального района является поселок городского типа Лежнево.

Современная планировочная структура Лежневского района формировалась под воздействием исторически сложившейся планировочной структуры Ивановской области и рассматривается во взаимосвязи с планировочной структурой Ивановской группы районов.

Сложившаяся территориальная организация района представляет собой достаточно четкую планировочную структуру.

Главный планировочный центр – районный центр – п.г.т. Лежнево, расположен в 27-ми км от областного центра г. Иваново. Здесь проживает 40,4% населения района. Связь с областным центром осуществляется по автомобильной дороге общего пользования федерального значения М-7 «Волга» Подъезд к г. Иваново.

П. Лежнево является одним из старинных населенных мест Ивановской области, первое историко-летописное упоминание о нем относится к середине XVI в. К этому времени он развивался, располагаясь на возвышенном и живописном берегу р. Ухтохма, вокруг культовых и торговых сооружений, занявших доминантное положение в центральной части поселка.

Застройка поселка, в основном, малоэтажная, исторически сложилась компактно, на основе довольно выраженной радиальной системы планировки основных улиц поселка.

Позднее застройка возникает на территории левобережной части поселка, также малоэтажная, в 1 – 5 этажей.

Поселок имеет развитую сеть водоснабжения и центрального отопления и не достаточно развитую систему канализации. Население пользуется водой из шахтных колодцев и артскважин. Газоснабжение поселка осуществляется природным газом по газопроводу среднего давления от ГРС «Лежнево».

Основной задачей администрации поселка является упорядочение существующей планировочной структуры и выбор территорий для дальнейшего развития поселка.

Архитектурно-планировочное решение генерального плана п. Лежнево предусматривает создание компактного населенного пункта, отвечающего всем современным градостроительным требованиям в части функционального распределения территории поселка на отдельные зоны, организации жилой застройки, обеспечение поселка инженерным оборудованием.

В настоящее время в пределах городской черты свободных земель, пригодных для размещения новой застройки, крайне недостаточно. В основной правобережной части территории поселка свободные земли совершенно отсутствуют. Поэтому размещение нового строительства предполагается осуществлять как на имеющихся небольших свободных земельных участках, так и за счет земель перераспределения и резерва в южной и северной части поселка, кроме того, за счет сноса одноэтажного ветхого индивидуального строительства.

Архитектурно-планировочная композиция генерального плана поселка основана на принципе сохранения его исторически сложившейся структуры и старинных памятников архитектуры, расположенных на его территории.

Второстепенные планировочные центры – с. Новые Горки и шесть развивающихся населенных пунктов, которые являются центральными усадьбами сельских поселений.

Главная планировочная ось района – автомобильная дорога общего пользования федерального значения М-7 «Волга» Подъезд к г.Иваново, автомобильные дороги общего пользования межмуниципального значения Ивановской области и автомобильные дороги местного значения, выполняющие роль главных внешних связей района, а также осуществляющих внутриобластные и внутрирайонные связи.

Совершенствование планировочной структуры будет осуществляться по следующим направлениям:

- усиление роли п. Лежнево как основного планировочного центра и центра культурно-бытового обслуживания района;

- усиление роли центральных усадеб поселений, формирующих центры внутрихозяйственного и культурно-бытового обслуживания и органично входящих в общую систему расселения района;

- развитие зон массового отдыха, приуроченных к лесным массивам вокруг поселений, вдоль рек Вязьма, Уводь, Ухтохма и озер Красное и Селецкое;

- развитие и совершенствование транспортной сети района, являющейся основой формирования планировочной структуры района.

Предложения по планировочной организации каждой центральной усадьбы конкретизированы в градостроительных документах поселений по размещению жилых и производственных зон, объектов транспорта и инженерного оборудования (см. Генеральные планы и Схемы территориального планирования поселений).

Таблица 1

| Территория | Площадь, км2 | Протяженность границы, км | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Лежневский муниципальный район в т.ч. поселения: Лежневское городское Воскресенское сельское Лежневское сельское Новогоркинское сельское Сабиновское сельское Хозниковское сельское Чернцкое сельское Шилыковское сельское | 800,0 6,1 306,0 104,0 70,0 88,7 45,0 179,0 1,2 | 219,33 19,56 100,05 126,76 49,02 46,68 53,54 62,01 39,39 | Граничит с: Савинским муниципальным районом, Суздальским муниципальным районом Владимирской области, Тейковским муниципальным районом, Ивановским муниципальным районом, Шуйским муниципальным районом |

Таблица 2

| № п/п | Наименование поселения | кол-во населенных пунктов | в т.ч. сёл | в т.ч. деревень |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Лежневское городское поселение | 1 | - | - |
| 2 | Воскресенское сельское поселение | 33 | 2 | 31 |
| 3 | Лежневское сельское поселение | 41 | 3 | 38 |
| 4 | Новогоркинское сельское поселение | 14 | 1 | 13 |
| 5 | Сабиновское сельское поселение | 10 | 1 | 9 |
| 6 | Хозниковское сельское поселение | 7 | 1 | 6 |
| 7 | Чернцкое сельское поселение | 20 | 4 | 16 |
| 8 | Шилыковское сельское поселение | 3 | 1 | 2 |

Таблица 3

Численность населения по городскому и сельским поселениям

Лежневского муниципального района

на 2009 г. и ожидаемый 2015 г. и 2020 г.

| № п/п | Населенные пункты | Население (человек) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Исходный 2009 г. | Ожидаемый |  |
|  |  |  | 2015 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | Лежневское городское поселение п. ЛЕЖНЕВО Воскресенское сельское поселение с. ВОСКРЕСЕНСКОЕ с. Петровское д. Барсково д. Башмаки д. Белавино д. Булатцево д. Быковка д. Вахнеево д. Волково д. Волотово д. Елхово д. Жуковицы д. Калинино д. Колышкино д. Лопатино д. Михеевское д. Мостовое д. Мощенки д. Павелково д. Подраменово д. Помчиха д. Растилково Большое д. Растилково Малое д. Романки д. Самушино д. Станки д. Стафурово д. Стрекалово д. Трубецкая Дача д. Чистополье д. Шпариха д. Щапово д. Яманово ИТОГО Лежневское сельское поселение с. УХТОХМА с. Маслово с. Смердово д. Анисимово д. Аржаново д. Афанасово д. Болгово Большое д. Болгово Малое д. Бушманово д. Великодворское д. Высоково д. Гомыленки д. Грузниха д. Гулиха д. Деревеньки д. Дориха д. Дюпово д. Клементьево д. Княжево д. Козино д. Крутово д. Кудреватик д. Кузьмаденье д. Кунеевка д. Курилиха д. Лежневская Роща д. Мальчиха д. Марково Большое д. Медведково д. Перепечино Большое д. Плясуниха д. Почевино д. Сабуриха д. Симаниха д. Стояково д. Телегино д. Увальево д. Шашмурка д. Щипоусиха д. Яковлево д. Яфаново ИТОГО Новогоркинское сельское поселение с. НОВЫЕ ГОРКИ д. Борисцево д. Бруснижново д. Грезино д. Детково д. Дудино д. Дьяково д. Дягильково д. Есино д. Корнево д. Коровиха д. Панютино д. Старый Карачун д. Федорково ИТОГО Сабиновское сельское поселение д. САБИНОВО с. Кукарино д. Антропьево д. Апаницыно д. Горшково д. Пестиха д. Селышки д. Селышки д. Скоково д. Степанниково ИТОГО Хозниковское сельское поселение с. ХОЗНИКОВО д. Арефино д. Афанасово д. Выселиха д. Житково д. Кнутиха д. Паршнево ИТОГО Чернцкое сельское поселение с. ЧЕРНЦЫ с. Златоуст с. Стоянцево с. Ступкино д. Авдотцино Большое д. Аладино д. Вятково д. Горшково д. Доронькино д. Дуброво д. Ефремово д. Игнатиха д. Красный Остров д. Кунятиха д. Ожерельево д. Осиновка д. Попцево д. Сосновка д. Таковец д. Филипково ИТОГО Шилыковское сельское поселение с. ШИЛЫКОВО д. Веснево д. Жилкино ИТОГО ВСЕГО по району | 7979 713 6 3 0 0 3 18 0 10 7 3 4 1 79 25 4 8 72 26 8 0 65 145 24 59 30 3 42 1 10 11 68 30 1478 472 - 28 92 28 42 8 7 17 33 68 3 4 53 3 26 12 46 - 42 18 6 12 9 10 8 10 15 3 67 5 3 22 24 16 278 105 15 18 53 4 1685 3030 18 2 40 2 60 11 79 34 87 340 6 17 1 3727 360 474 5 23 29 1 43 20 24 11 990 249 57 19 27 - 83 241 676 946 40 35 34 17 13 16 1 - 4 12 22 21 3 4 67 35 14 9 - 1293 1876 24 4 1904 19732 | 8000 656 4 0 0 0 1 7 0 6 5 2 2 0 76 17 2 2 56 16 4 2 52 132 16 45 22 5 31 0 7 6 52 21 1247 481 - 27 90 27 41 8 7 17 32 67 3 4 52 3 25 12 45 - 41 18 6 12 9 10 8 10 15 3 66 5 3 21 23 16 272 103 15 18 52 4 1671 2990 10 0 35 0 55 5 70 30 80 310 3 12 0 3600 375 494 5 23 - 1 45 25 25 11 1004 235 40 15 18 - 73 230 611 1000 50 50 50 22 20 25 1 5 10 15 30 29 10 5 80 55 20 16 10 1503 1830 22 3 1855 19491 | 8000 580 4 4 0 2 0 5 0 4 5 1 0 0 62 12 2 2 40 9 4 6 40 100 12 25 12 12 18 0 3 5 20 11 1000 471 - 27 88 27 40 8 7 17 31 66 3 4 51 3 25 12 44 - 40 18 6 12 9 10 8 10 15 3 65 5 3 21 23 16 267 101 15 18 51 4 1644 2980 5 0 30 0 45 0 60 20 70 285 0 5 0 3500 390 500 5 23 - 1 47 25 25 10 1026 215 35 100 11 30 68 220 679 1150 60 60 70 30 30 40 1 5 15 25 40 40 15 6 90 65 30 29 15 1816 1800 20 2 1822 19487 |

Таблица 4

Характеристика сельских населенных пунктов

на 2009, 2015 и 2020 годы

| Группы населенных пунктов по численности населения | Количество населенных пунктов, 2009 г. |  | Численность населения, 2009 г. |  | Количество населенных пунктов, 2015 г. |  | Численность населения, 2015 г. |  | Количество населенных пунктов, 2020 г. |  | Численность населения, 2020 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | чел. | % |  | % | чел. | % |  | % | чел. | % |
| 0 – 5 | 34 | 26,4 | 74 | 0,37 | 38 | 29,5 | 82 | 0,42 | 40 | 31,8 | 90 | 0,47 |
| 6 – 10 | 15 | 11,6 | 122 | 0,62 | 15 | 11,6 | 124 | 0,64 | 11 | 8,5 | 89 | 0,46 |
| 11 – 50 | 50 | 38,7 | 1219 | 6,18 | 47 | 36,4 | 1201 | 6,16 | 49 | 38 | 1223 | 6,22 |
| 51 – 100 | 16 | 12,4 | 1109 | 5,62 | 15 | 11,6 | 976 | 5,00 | 16 | 11,6 | 1126 | 5,3 |
| 101 – 200 | 2 | 1,6 | 250 | 1,27 | 2 | 1,6 | 235 | 1,21 | 1 | 0,8 | 101 | 0,52 |
| 201 – 500 | 7 | 5,4 | 2414 | 12,23 | 7 | 5,4 | 2397 | 12,3 | 7 | 5,4 | 2348 | 12,12 |
| 501 – 1000 | 2 | 1,6 | 1659 | 8,41 | 2 | 1,6 | 1656 | 8,5 | 1 | 0,8 | 580 | 2,99 |
| более 1000 | 3 | 2,3 | 12885 | 65,3 | 3 | 2,3 | 12820 | 65,77 | 4 | 3,1 | 13930 | 71,92 |
| ИТОГО | 129 | 100 | 19732 | 100 | 129 | 100 | 19491 | 100 | 129 | 100 | 19487 | 100 |

В соответствии с Законом Ивановской области от 25.02.2005г. № 44-ОЗ «О городском и сельских поселениях в Лежневском муниципальном районе» все вышеуказанные населенные пункты имеют категорию поселения и название. Численность населения в разрезе административных центров поселений и всех населенных пунктов указана на 2009, 2015 и 2020 годы.

На перспективу восстанавливаются названия и категории населенных пунктов: деревни Развалиха, Пещериха и Андреевка Воскресенского сельского поселения и деревни Озерное, Пахомцево Хозниковского сельского поселения.

Численность населения по ряду населенных пунктов на расчетный срок предполагает увеличение в связи с выполнением программы газификации села до 2020 года, а также расширением территорий поселений за счет земель сельскохозяйственного назначения и их перспективной малоэтажной и коттеджной застройкой (Том I, раздел 1.3, таб.3).

2.2. Автомобильные дороги

(Карта (схема) 1.3.9)

Автомобильные дороги играют важную роль в развитии инфраструктуры района, перевозке грузов и пассажиров автомобильным транспортом, а также в связи между населенными пунктами: центральных усадеб поселений и деревнями. В перспективе, после улучшения технического состояния (капитального ремонта и реконструкции) существующих и строительства новых автодорог автомобильный транспорт будет играть ведущую роль в межрайонных и местных перевозках.

|  |  |  | Таблица 5 Перечень автомобильных дорог по Лежневскому муниципальному району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Сведения о собственнике, владельце автомобильной дороги |  |  | Наименование автомобильной дороги | Идентификацион-ный номер дороги | Протяжен-ность автомобиль-ной дороги в границах зоны содержания, км |  |  | Сведения о соответствии автомобильной дороги и её участков техн. характер. класса и категория автодороги |  |  | Вид разрешенного использования | Иные сведения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | класс дороги | категория дороги |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 1 |  |  |  | Автомобильная дорога общего пользования федерального значения М-7 «Волга» Подъезд к г. Иваново |  | 25,2 |  |  |  | II |  |  |  |
| 2 | Ивановская область - Департамент дорожного хозяйства Ивановской области |  |  | Бушманово – Грузниха | 24 ОП МЗ Н-026 | 2,0 |  |  | 3 | IV | ОП |  |  |
| 3 |  |  |  | Воскресенское – Щапово | 24 ОП МЗ Н-045 | 7,0 |  |  | 3 | IV | ОП |  |  |
| 4 |  |  |  | Кукарино – Сабиново | 24 ОП МЗ Н-128 | 6,5 |  |  | 3 | IV | ОП |  |  |
| 5 |  |  |  | Лежнево – Высоково | 24 ОП МЗ Н-132 | 6,6 |  |  | 3 | IV | ОП |  |  |
| 6 |  |  |  | Лежнево – Савино – Воскресенское | 24 ОП МЗ Н-133 | 21,5 |  |  | 3 | IV | ОП |  |  |
| 7 |  |  |  | Лежнево – Хозниково – Шуя | 24 ОП МЗ Н-134 | 16,5 |  |  | 3 | IV | ОП |  |  |
| 8 |  |  |  | Лежнево – Шилыково – Пелгусово | 24 ОП МЗ Н-135 | 19,8 |  |  | 3 | IV | ОП |  |  |
| 9 |  |  |  | Лежнево – Яковлево | 24 ОП МЗ Н-136 | 2,0 |  |  | 3 | IV | ОП |  |  |
| 10 |  |  |  | Новые Горки – Хозниково | 24 ОП МЗ Н-166 | 8,7 |  |  | 3 | IV | ОП |  |  |
| 11 |  |  |  | Подъезд к Княжево | 24 ОП МЗ Н-211 | 2,65 |  |  | 3 | IV | ОП |  |  |
| 12 |  |  |  | Подъезд к Лежнево | 24 ОП МЗ Н-221 | 3,1 |  |  | 3 | IV | ОП |  |  |
| 13 |  |  |  | Подъезд к Пелгусовостром | 24 ОП МЗ Н-227 | 1,6 |  |  | 3 | IV | ОП |  |  |
| 14 |  |  |  | Старый Карачун – Дягильково | 24 ОП МЗ Н-283 | 1,7 |  |  | 3 | IV | ОП |  |  |
| 15 |  |  |  | Увальево – Кудреватик | 24 ОП МЗ Н-298 | 1,7 |  |  | 3 | IV | ОП |  |  |
| 16 |  |  |  | Увальево – Клементьево | 24 ОП МЗ Н-299 | 8,1 |  |  | 3 | IV | ОП |  |  |
| 17 |  |  |  | Чернцы – Красный Остров | 24 ОП МЗ Н-311 | 6,2 |  |  | 3 | IV | ОП |  |  |
| 18 |  |  |  | Шуя – Новые Горки – Воскресенское | 24 ОП МЗ Н-320 | 11,2 |  |  | 3 | IV | ОП |  |  |
|  |  |  |  | Итого автомобильные дороги общего пользования межмуниципального значения |  | 126,85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | МО «Лежневский муниципальный район» Воскресенское сельское поселение |  | Волотово – Стафурово | 24 214 ОП МР - 001 | 3,0 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 20 |  |  |  | Растилково Малое – Михеевское | 24 214 ОП МР - 002 | 8,0 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 21 |  |  |  | Михеевское – Пищериха | 24 214 ОП МР - 003 | 5,0 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 22 |  |  |  | Стрекалово – Мостовое | 24 214 ОП МР - 004 | 1,0 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 23 |  |  |  | Щапово – Шпариха | 24 214 ОП МР - 005 | 2,0 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 24 |  |  |  | Яманово – Павелково | 24 214 ОП МР - 006 | 1,0 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 25 |  |  |  | подъезд к д. Барсково | 24 214 ОП МР - 007 | 0,3 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 26 |  |  |  | подъезд к д. Белавино | 24 214 ОП МР - 008 | 1,0 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 27 |  |  |  | подъезд к д. Булатцево | 24 214 ОП МР - 009 | 0,5 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 28 |  |  |  | подъезд к д. Быковка | 24 214 ОП МР - 010 | 0,3 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 29 |  |  |  | Щапово - Вахнеево | 24 214 ОП МР - 011 | 1,0 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 30 |  |  |  | подъезд к д. Волково | 24 214 ОП МР - 012 | 1,0 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 31 |  |  |  | подъезд к д. Калинино | 24 214 ОП МР - 013 | 5,0 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 32 |  |  |  | подъезд к д. Лопатино | 24 214 ОП МР - 014 | 0,1 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 33 |  |  |  | подъезд к с. Петровское | 24 214 ОП МР - 015 | 1,0 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 34 |  |  |  | Щапово - Подраменово | 24 214 ОП МР - 016 | 1,0 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 35 |  |  |  | Стрекалово - Помчиха | 24 214 ОП МР - 017 | 1,5 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 36 |  |  |  | подъезд к д. Романки | 24 214 ОП МР - 018 | 0,2 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 37 |  |  |  | подъезд к д. Самушино | 24 214 ОП МР - 019 | 1,0 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 38 |  | Лежневское сельское поселение |  | Лежнево – Дюпово | 24 214 ОП МР - 020 | 8,0 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 39 |  |  |  | подъезд к д. Маслово | 24 214 ОП МР - 021 | 5,0 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 40 |  |  |  | подъезд к д. Анисимово | 24 214 ОП МР - 022 | 0,5 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 41 |  |  |  | Телегино - Аржаново | 24 214 ОП МР - 023 | 2,0 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 42 |  |  |  | подъезд к д. Афанасово | 24 214 ОП МР - 024 | 0,2 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 43 |  |  |  | подъезд к д. Болгово Большое | 24 214 ОП МР - 025 | 2,0 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 44 |  |  |  | подъезд к д. Болгово Малое | 24 214 ОП МР - 026 | 1,0 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 45 |  |  |  | подъезд к д. Великодворское | 24 214 ОП МР - 027 | 0,5 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 46 |  |  |  | подъезд к д. Деревеньки | 24 214 ОП МР - 028 | 2,0 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 47 |  |  |  | Яковлево - Дориха | 24 214 ОП МР - 029 | 1,0 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 48 |  |  |  | Телегино - Княжево | 24 214 ОП МР - 030 | 3,0 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 49 |  |  |  | Высоково - Кунеевка | 24 214 ОП МР - 031 | 3,0 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 50 |  |  |  | подъезд к д. Марково | 24 214 ОП МР - 032 | 1,5 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 51 |  |  |  | Высоково - Медведково | 24 214 ОП МР - 033 | 3,0 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 52 |  |  |  | подъезд к д. Плясуниха | 24 214 ОП МР - 034 | 0,5 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 53 |  |  |  | Кузмаденье - Почевино | 24 214 ОП МР - 035 | 2,6 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 54 |  |  |  | подъезд к д. Симаниха | 24 214 ОП МР - 036 | 0,3 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 55 |  |  |  | Высоково - Смердово | 24 214 ОП МР - 037 | 7,2 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 56 |  |  |  | подъезд к д. Стояково | 24 214 ОП МР - 038 | 0,5 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 57 |  |  |  | подъезд к д. Шашмурка | 24 214 ОП МР - 039 | 0,3 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 58 |  |  |  | подъезд к д. Щипоусиха | 24 214 ОП МР - 040 | 1,5 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 59 |  | Новогоркинское сельское поселение |  | Новые Горки – Панютино | 24 214 ОП МР - 041 | 3,2 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 60 |  |  |  | Коровиха - Бруснижново | 24 214 ОП МР - 042 | 2,0 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 61 |  |  |  | Борисцево - Детково | 24 214 ОП МР - 043 | 2,2 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 62 |  |  |  | Новые Горки - Дьяково | 24 214 ОП МР - 044 | 4,5 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 63 |  |  |  | подъезд к д. Есино | 24 214 ОП МР - 045 | 1,2 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 64 |  |  |  | подъезд к д. Старый Карачун | 24 214 ОП МР - 046 | 0,5 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 65 |  | Сабиновское сель ское поселение |  | Сабиново – Горшково | 24 214 ОП МР - 047 | 5,3 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 66 |  |  |  | Сабиново - Скоково | 24 214 ОП МР - 048 | 1,2 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 67 |  |  |  | подъезд к д. Антропьево | 24 214 ОП МР - 049 | 0,5 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 68 |  |  |  | подъезд к д. Селышки | 24 214 ОП МР - 050 | 1,6 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 69 |  |  |  | подъезд к д. Степанниково | 24 214 ОП МР - 051 | 0,8 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 70 |  | Хозниковское сельское поселение |  | Паршнево – Арефино | 24 214 ОП МР - 052 | 1,1 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 71 |  |  |  | подъезд к д. Афанасово | 24 214 ОП МР - 053 | 0,1 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 72 |  |  |  | Хозниково - Выселиха | 24 214 ОП МР - 054 | 2,2 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 73 |  |  |  | подъезд к д. Житково | 24 214 ОП МР - 055 | 2,0 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 74 |  | Чернцкое сельское поселение |  | Красный Остров – Аладино | 24 214 ОП МР - 056 | 1,2 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 75 |  |  |  | Стоянцево – Горшково | 24 214 ОП МР - 057 | 3,3 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 76 |  |  |  | Златоуст – Ожерельево | 24 214 ОП МР - 058 | 4,3 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 77 |  |  |  | Чернцы – Авдотцыно | 24 214 ОП МР - 059 | 3,0 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 78 |  |  |  | Чернцы – Попцево | 24 214 ОП МР - 060 | 3,0 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 79 |  |  |  | подъезд к д.Филипково | 24 214 ОП МР - 061 | 2,1 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 80 |  |  |  | подъезд к д. Игнатиха | 24 214 ОП МР - 062 | 1,0 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 81 |  |  |  | подъезд к д. Кунятиха | 24 214 ОП МР - 063 | 1,0 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 82 |  | Шилыковское сельское поселение |  | Шилыково – Веснево | 24 214 ОП МР - 064 | 3,0 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 83 |  | Воскресенское сельское поселение |  | Андреевка - Высоково | 24 214 ОП МР - 065 | 2,2 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 84 |  |  |  | Башмаки – Трубецкая Дача | 24 214 ОП МР - 066 | 8,5 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 85 |  |  |  | Мостовое - Андреевка | 24 214 ОП МР - 067 | 1,1 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 86 |  |  |  | Стафурово - Развалиха | 24 214 ОП МР - 068 | 3,0 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 87 |  |  |  | Шпариха - Башмаки | 24 214 ОП МР - 069 | 3,6 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 88 |  |  |  | подъезд к д.Волотово | 24 214 ОП МР - 070 | 0,35 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 89 |  |  |  | подъезд к д.Жуковицы | 24 214 ОП МР - 071 | 0,8 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 90 |  |  |  | подъезд к д. Станки | 24 214 ОП МР - 072 | 0,15 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 91 |  |  |  | подъезд к д.Яманово | 24 214 ОП МР - 073 | 0,1 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 92 |  | Лежневское сельское поселение |  | Высоково-Афанасово | 24 214 ОП МР - 074 | 1,1 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 93 |  |  |  | подъезд к д.Кузьмаденье | 24 214 ОП МР - 075 | 1,5 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 94 |  |  |  | подъезд к д.Лежневская Роща | 24 214 ОП МР - 076 | 0,6 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 95 |  |  |  | подъезд к д.Мальчиха | 24 214 ОП МР - 077 | 1,0 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 96 |  |  |  | подъезд к д.Сабуриха | 24 214 ОП МР - 078 | 0,5 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 97 |  |  |  | подъезд к д.Яфаново | 24 214 ОП МР - 079 | 1,5 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 98 |  | Новогоркинское сельское поселение |  | Новые Горки - Грезино | 24 214 ОП МР - 080 | 2,5 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 99 |  |  |  | подъезд к д.Борисцево | 24 214 ОП МР – 081 | 0,6 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 100 |  |  |  | Панютино - Федорково | 24 214 ОП МР – 082 | 3,0 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 101 |  | Сабиновское сельское поселение |  | Горшково - Апаницыно | 24 214 ОП МР - 083 | 1,5 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 102 |  |  |  | Пестиха - Плясуниха | 24 214 ОП МР - 084 | 1,0 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 103 |  |  |  | Скоково - Пестиха | 24 214 ОП МР - 085 | 1,1 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 104 |  |  |  | подъезд к д. Апаницыно | 24 214 ОП МР - 086 | 0,8 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 105 |  |  |  | подъезд к д.Горшково | 24 214 ОП МР - 087 | 0,1 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 106 |  |  |  | подъезд к с.Кукарино | 24 214 ОП МР - 088 | 0,1 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 107 |  |  |  | подъезд к д.Селышки | 24 214 ОП МР - 089 | 0,1 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 108 |  | Хозниковское сельское поселение |  | Озерная - Беликина | 24 214 ОП МР - 090 | 1,1 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 109 |  |  |  | Хозниково – Озерная | 24 214 ОП МР - 091 | 1,5 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 110 |  |  |  | Афанасово - Пахомцево | 24 214 ОП МР - 092 | 1,6 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 111 |  |  |  | подъезд к д.Паршнево | 24 214 ОП МР - 093 | 1,0 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 112 |  | Шилыковское сельское поселение |  | Веснево - Жилкино | 24 214 ОП МР - 094 | 2,0 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 113 |  | Чернцкое сельское поселение |  | Доронькино – Сосновка | 24 214 ОП МР - 095 | 0,5 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 114 |  |  |  | Дуброво – Златоуст | 24 214 ОП МР - 096 | 1,2 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 115 |  |  |  | Ефремово - Горшково | 24 214 ОП МР - 097 | 3,5 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 116 |  |  |  | Златоуст - Ступкино | 24 214 ОП МР - 098 | 2,2 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 117 |  |  |  | Осиновка – Доронькино | 24 214 ОП МР - 099 | 1,5 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 118 |  |  |  | Сосновка – Филипково | 24 214 ОП МР - 100 | 2,0 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 119 |  |  |  | Стоянцево – Дуброво | 24 214 ОП МР - 101 | 3,0 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 120 |  |  |  | Чернцы – Осиновка | 24 214 ОП МР - 102 | 3,0 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 121 |  |  |  | подъезд к д.Вятково | 24 214 ОП МР - 103 | 0,3 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 122 |  |  |  | подъезд к д.Ефремово | 24 214 ОП МР - 104 | 0,15 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
| 123 |  |  |  | подъезд к д.Стоянцево | 24 214 ОП МР - 105 | 0,15 |  |  | 3 | V | ОП |  |  |
|  |  |  |  | Итого автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | 192,3 |  |  |  |  |  |  |

Примечание: ОП - автомобильные дороги общего пользования

МР - автомобильные дороги, относящиеся к собственности субъекта РФ

(муниципальный район)

Согласно СНиП 2.05.02-85 автомобильные дороги на всем протяжении или на отдельных участках подразделяются на категории (Таблица 6).

Таблица 6

| Назначение автомобильной дороги | Категория дороги | Расчетная интенсивность движения, прив. ед/сут |
| --- | --- | --- |
| Магистральные федеральные дороги | I-а (автомаги-страль) I-б (скоростная дорога) II | Св. 1400 Св. 1400 6000 |
| Прочие федеральные дороги | I-б (скоростная дорога) II III | Св. 1400 Св. 6000 Св. 2000 до 6000 |
| Областные дороги | II III IV | Св. 6000 Св. 2000 до 6000 Св. 200 до 2000 |
| Дороги местного значения | IV V | Св. 200 до 2000 До 200 |

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования в районе в исходном году составляла:

Таблица 7

| Административное значение дорог | Протяженность, км |  |  | %% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе |  |  |
|  |  | с твердым покрытием | грунтовые |  |
| Федеральные в пределах района | 25,2 | 25,2 | - | 7 |
| Областные | 126,85 | 126,85 | - | 37 |
| Муниципальные | 192,3 | 11,3 | 181,0 | 56 |
| ИТОГО | 344,35 | 163,35 | 181,0 | 100 |

Всего в районе имеется 163,35 км автодорог с твердым покрытием, т.е. 47 % от общего протяжения.

Плотность дорог с твердым покрытием на 100 км2 территории составляет 43 км.

На дорогах местного значения покрытие усовершенствованного типа имеется лишь на протяжении 11,3км (5,9 %), что явно недостаточно.

Учитывая вышеизложенное можно сделать вывод, что автодорожная сеть района не совершенна и требует реконструкции.

Перспектива развития

На перспективу предусматриваются следующие мероприятия по строительству и реконструкции автодорожной сети Лежневского муниципального района:

Воскресенское сельское поселение:

- реконструкция автомобильной дороги Растилково Малое – Михеевское;

- ремонт подъездной дороги от автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Ивановской области Лежнево – Савино – Воскресенское до д. Быковка

- реконструкция подъездной дороги к д. Самушино

Лежневское сельское поселение:

- реконструкция подъездной дороги от автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-7 «Волга» Подъезд к г. Иваново до д. Маслово;

- реконструкция автомобильной дороги Высоково – Смердово;

- реконструкция автомобильной дороги Лежнево – Дюпово.

Новогоркинское сельское поселение:

- строительство подъездной дороги к д. Борисцево от автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Ивановской области Шуя – Новые Горки – Воскресенское;

- капитальный ремонт автомобильной дороги Борисцево – Детково;

- строительство подъездной дороги к д.Старый Карачун от автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Ивановской области Шуя – Новые Горки – Воскресенское;

- строительство подъездной дороги к д. Бруснижново от автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Ивановской области Шуя – Новые Горки – Воскресенское;

Сабиновское сельское поселение:

- капитальный ремонт автомобильной дороги Сабиново – Горшково;

- капитальный ремонт автомобильной дороги Горшково – Апаницыно.

Хозниковское сельское поселение:

- реконструкция подъездной дороги к д. Паршнево

- капитальный ремонт автомобильной дороги Паршнево – Арефино;

Чернцкое сельское поселение:

- капитальный ремонт автомобильной дороги Красный Остров – Аладино;

- реконструкция автомобильной дороги Чернцы – Осиновка;

- реконструкция автомобильной дороги  Осиновка – Доронькино и моста через р. Иневеж

- реконструкция автомобильной дороги Доронькино – Сосновка

- реконструкция автомобильной дороги Сосновка – Филипково

- ремонт автомобильной дороги Чернцы – Попцево.

Шилыковское сельское поселение:

- капитальный ремонт автомобильной дороги Шилыково – Веснево;

- капитальный ремонт автомобильной дороги Веснево – Жилкино.

Дороги к центральным усадьбам запроектированы по параметрам IV технической категории и, в зависимости от грузонапряженности, с покрытием усовершенствованным облегченным или переходного типа.

Прочие дороги, также в зависимости от грузонапряженности, запроектированы по нормам IV и V технической категории с устройством покрытия переходного типа.

После осуществления вышеуказанных мероприятий по строительству и реконструкции автодорог района все центральные усадьбы, сельскохозяйственные и промышленные предприятия и другие населенные пункты будут обеспечены круглогодичной связью с райцентром, местами приложения труда и между собой.

Таблица 8

Мероприятия по строительству и реконструкции

автодорожной сети Лежневского муниципального района

| № п/п | Наименование дорог и перегонов | Протяжен- ность, км | Строительство и реконструкция |  | Технич. категория | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, км | в т.ч. I очередь |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 2 | Воскресенское сельское поселение: - реконструкция автомобильной дороги Растилково Малое – Михеевское; - ремонт подъездной дороги от автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Ивановской области Лежнево – Савино – Воскресенское до д. Быковка. | 8,0 0,3 | 8,0 0,3 |  | V V | щебень щебень |
| 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | - реконструкция подъездной дороги к д. Самушино Лежневское сельское поселение: - реконструкция подъездной дороги от автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения М-7 «Волга» Подъезд к г.Иваново до д.Маслово - реконструкция автомобильной дороги Высоково – Смердово - реконструкция автомобильной дороги Лежнево – Дюпово Новогоркинское сельское поселение: - строительство подъездной дороги к д.Борисцево от автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Ивановской области Шуя – Новые Горки - Воскресенское; - капитальный ремонт автомобильной дороги Борисцево – Детково - строительство подъездной дороги к д. Старый Карачун от автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Ивановской области Шуя – Новые Горки - Воскресенское; - строительство подъездной дороги к д. Бруснижново; Сабиновское сельское поселение: - капитальный ремонт автомобильной дороги Сабиново – Горшково; - капитальный ремонт автомобильной дороги Горшково – Апаницыно Хозниковское сельское поселение: - реконструкция подъездной дороги к д. Паршнево - капитальный ремонт дороги Паршнево – Арефино. Чернцкое сельское поселение: - капитальный ремонт автомобильной дороги Красный Остров – Аладино; - реконструкция автомобильной дороги Чернцы – Осиновка; - реконструкция автомобильной дороги Осиновка – Доронькино и моста через р. Иневеж; - реконструкция автомобильной дороги Доронькино – Сосновка - реконструкция автомобильной дороги Сосновка – Филипково - ремонт автомобильной дороги Чернцы – Попцево. | 1,0 5,0 7,2 8,0 0,6 2,2 0,5 2,0 5,3 1,5 1,0 1,1 1,2 3,0 1,5 0,5 2,0 3,0 | 1,0 5,0 7,2 8,0 0,6 2,2 0,5 2,0 5,3 1,5 1,0 1,1 1,2 3,0 1,5 0,5 2,0 3,0 | 1,0 8,0 5,3 1,5 1,0 3,0 | V V V V V V V V V V V V V V V V V V | щебень щебень щебень щебень щебень щебень щебень щебень щебень щебень щебень щебень щебень щебень щебень щебень щебень щебень |
| 21 22 | Шилыковское сельское поселение: - капитальный ремонт автомобильной дороги Шилыково – Веснево - капитальный ремонт автомобильной дороги Веснево – Жилкино | 3,0 2,0 | 3,0 2,0 |  | V V | щебень щебень |
|  | ИТОГО | 59,9 | 59,9 | 20,1 |  |  |

В тех населенных пунктах, где не предусматривается устройство централизованного пожаротушения, проектируется строительство подъездных автодорог с твердым покрытием к водоемам, используемым для целей пожаротушения.

Предполагается, что к концу расчетного срока большая часть автомобильных дорог общего пользования в районе будет иметь твердое покрытие.

Приведенные выше схемы автомобильных дорог и автобусных маршрутов, а также перечень автодорог с указанием их значения, протяженности, технической категории и типа покрытия должны служить основой для проектирования и строительства автодорожной сети, составления планов экономического и социального развития муниципального района.

Сеть автомобильных дорог Лежневского муниципального района разработана в соответствии с проработками проекта Схемы территориального планирования Лежневского муниципального района Ивановской области по развитию и размещению всех отраслей промышленности, транспорта, связи и планировочной организации территории.

Пассажирские перевозки

Автобусные маршруты, проходящие по территории района, в основном обслуживаются машинами ИП «Абрамов», а также ООО «Старт Авто», Шуйским и Савинским ПАП.

Усовершенствованная сеть автомобильных дорог и существующие автобусные маршруты дают возможность жителям центральных усадеб и других населенных пунктов перемещаться до районного центра, укладываясь в нормативные затраты времени в пределах 60 – 90 минут транспортной доступности.

Средняя дальность поездки составила 21 км.

Таблица 9

| Автобусные маршруты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование маршрута | Расстояние от начального до конечного пункта, км | Промежуточные населенные пункты |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Внутрирайонные автобусные маршруты |  |  |  |
| 1 | Лежнево – Высоково | 7,3 |  |
| 2 | Лежнево – Щапово | 16,9 | Сабуриха, Щипоусиха, Волково, Воскресенское, Стрекалово |
| 3 | Лежнево – Клементьево | 12,9 | Увальево, Телегино |
| 4 | Лежнево - Новые Горки | 17,5 | Сабуриха, Щипоусиха, Волково, Воскресенское, Яманово, Борисцево, Есино |
| 5 | Лежнево – Кнутиха | 17,8 | к-з Мичурина, Рыбопитопник, Хозниково |
| 6 | Лежнево – Шилыково | 25,0 | Чернцы |
|  | ИТОГО общий километраж | 97,4 |  |
| Областные автобусные маршруты (пригородные) |  |  |  |
| 7 | Новые Горки – Шуя | 25,7 | Коровиха |
| 8 | Иваново – Лежнево – Савино | 48,7 | Кукарино, Плясуниха, Стояково, Гулиха, Лежнево, Сабуриха, Щипоусиха, Волково, Воскресенское, Колышкино, Барсково, Елхово, Белавино, Петровское, Волотово, Растилково Большое, Лопатино |
| 9 | Иваново – Лежнево – Новые Горки | 43,2 | Кукарино, Плясуниха, Стояково, Гулиха, Лежнево, Сабуриха, Щипоусиха, Волково, Воскресенское, Яманово, Борисцево, Есино |
| 10 | Иваново – Лежнево | 26,7 | Кукарино, Плясуниха, Стояково, Мальчиха, Яковлево, Козино, Ухтохма, Лежнево |
| 11 | Иваново – Лежнево | 30,0 | Кукарино, Сабиново, Селышки |
| 12 | Иваново – Шилыково | 12,0 |  |
| 13 | Иваново – Чернцы – Красный Остров | 26,2 | Кукарино, Анисимово, Гомыленки, Вятково, Игнатиха, Чернцы, Таковец |
|  | ИТОГО общий километраж | 212,5 |  |

На автобусных маршрутах, обслуживаемых ИП «Абрамов»,  планируется использовать на I-ю очередь и на расчетный срок по 21 автобусу.

На первую очередь предусмотрено строительство:

- автовокзала в п. Лежнево;

- автовокзала в с. Новые Горки

На первую очередь намечено строительство автозаправочного комплекса на перекрестке автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-7 «Волга» Подъезд к г. Иваново и автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Лежнево – Шилыково – Пелгусово. На расчетный срок намечено строительство АЗС в п. Лежнево и вблизи автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-7 «Волга» Подъезд к г. Иваново в д. Увальево.

К расчетному сроку намечается завершение строительства и реконструкции автодорог и других транспортных сооружений.

Воздушный транспорт

Перспектива развития

На перспективу в Лежневском муниципальном районе открытие аэропортов и воздушных линий не предусматривается.

В настоящее время и на перспективу жители района будут пользоваться аэропортами г. Иванова и г. Москвы.

  - Современное состояние земельного фонда.

Природно-ресурсный потенциал.

(Карта (схема) 1.3.2, 1.3.14)

Таблица 10

Современное состояние земельного кадастра на территории района

| № п/п | Категория земель | Общая площадь, га | Сельскохозяйственные угодья |  |  |  |  |  | В стадии мелиоративного строительства (сельхоз угодья) и восстановления плодородия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | пашня | залежь | многолетние насаждения | сенокосы | пастбища |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе: | 31171 | 20740 | 14336 |  | 602 | 3221 | 2581 | 17 |
| 1.1 | фонд перераспределения земель | 13232 | 4964 | 2861 |  |  | 998 | 1105 |  |
| 2 | Земли населенных пунктов, в том числе: | 2991 | 1866 | 1204 |  | 48 | 465 | 149 |  |
| 2.1 | городских населенных пунктов | 510 | 174 | 157 |  | 17 |  |  |  |
| 2.2 | сельских населенных пунктов | 2481 | 1692 | 1047 |  | 31 | 465 | 149 |  |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 2593 | 22 | 22 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Земли промышленности | 58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Земли энергетики | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Земли транспорта, в том числе: | 553 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | автомобильного | 516 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 | трубопроводного | 37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Земли обороны и безопасности | 1697 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Земли иного специального назначения | 282 | 22 | 22 |  |  |  |  |  |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Земли рекреационного назначения | 82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Земли лесного фонда | 40412 | 97 |  |  |  | 90 | 7 |  |
| 6 | Земли запаса | 3 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Итого земель в административных границах | 77252 | 22727 | 15562 |  | 650 | 3776 | 2739 | 17 |
|  | Из всех земель: земли природоохранного назначения | 8664 | 3565 | 772 |  | 30 | 2002 | 761 | 2 |
|  | Из всех земель: особо ценные земли | 2 |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Категории земель | Лесные площади |  |  | Лесные насаждения, не входящие в лесной фонд | Под водой | Земли застройки |  | Под дорогами |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в т.ч. занятые промышленными сооружениями | всего | В том числе грунтовые |
|  |  |  | покрытые лесами | не покрытые лесами |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе: | 8239 | 8192 | 47 | 444 | 321 | 423 | 60 | 567 | 314 |
| 1.1 | фонд перераспределения земель | 7366 | 7319 | 47 | 174 | 266 | 87 | 4 | 188 | 164 |
| 2 | Земли населенных пунктов, в том числе: | 137 | 137 |  | 54 | 89 | 696 | 75 | 89 | 65 |
| 2.1 | городских населенных пунктов | 28 | 28 |  | 3 | 72 | 201 | 52 | 32 | 22 |
| 2.2 | сельских населенных пунктов | 109 | 109 |  | 51 | 17 | 495 | 23 | 57 | 43 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 4 | 4 |  | 3 | 198 | 1847 | 101 | 487 |  |
| 3.1 | Земли промышленности |  |  |  |  |  | 53 | 53 |  |  |
| 3.2 | Земли энергетики |  |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |
| 3.3 | Земли транспорта, в том числе: |  |  |  |  |  | 45 | 45 | 487 |  |
| 3.3.1 | автомобильного |  |  |  |  |  | 11 | 11 | 484 |  |
| 3.3.2 | трубопроводного |  |  |  |  |  | 34 | 34 | 3 |  |
| 3.4 | Земли обороны и безопасности |  |  |  |  |  | 1697 |  |  |  |
| 3.5 | Земли иного специального назначения | 4 | 4 |  | 3 | 198 | 49 |  |  |  |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов |  |  |  |  |  | 82 |  |  |  |
| 4.1 | Земли рекреационного назначения |  |  |  |  |  | 82 |  |  |  |
| 5 | Земли лесного фонда | 38711 | 35735 | 2976 | 2 | 58 | 4 |  | 434 | 434 |
| 6 | Земли запаса |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Итого земель в административных границах | 47091 | 44068 | 3023 | 504 | 666 | 3052 | 236 | 1577 | 813 |
|  | Из всех земель: земли природоохранного назначения | 4198 | 4198 |  | 315 | 57 |  |  | 131 |  |
|  | Из всех земель: особо ценные земли |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |

| № п/п | Категория земель | Болота | Нарушен ные земли | Прочие земли |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | полигоны отходов, свалки | пески | овраги | другие земли |
| 1 | 2 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе: | 255 | 9 | 156 | 3 |  |  | 153 |
| 1.1 | фонд перераспределения земель | 108 | 4 | 75 |  |  |  | 75 |
| 2 | Земли населенных пунктов, в том числе: | 39 |  | 21 |  |  |  | 21 |
| 2.1 | городских населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | сельских населенных пунктов | 39 |  | 21 |  |  |  | 21 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |  | 26 | 6 |  |  |  | 6 |
| 3.1 | Земли промышленности |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Земли энергетики |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Земли транспорта, в том числе: |  | 21 |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | автомобильного |  | 21 |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 | трубопроводного |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Земли обороны и безопасности |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Земли иного специального назначения |  |  | 6 |  |  |  | 6 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Земли рекреационного назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Земли лесного фонда | 752 |  | 354 |  |  |  | 354 |
| 6 | Земли запаса |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого земель в административных границах | 1046 | 35 | 537 | 3 |  |  | 534 |
|  | Из всех земель: земли природоохранного назначения | 336 | 23 | 37 |  |  |  | 37 |
|  | Из всех земель: особо ценные земли |  |  |  |  |  |  |  |

Природно-ресурсный потенциал

Территория района занимает часть Волго-Клязьминского междуречья и располагается на моренной и водноледниковой равнине. Общий характер рельефа – холмисто-волнистая равнина, расчлененная долинами рек. Физико-геологические процессы в районе проявляются в виде оврагообразования, заболачивания, оползней, подмыва склонов и развитие карста. По мере удаления от долин рек рельеф становится более спокойным. Наиболее спокойным рельефом отличается центральная и северо-восточная части района. Микрорельеф на всей территории выражен в виде струйчатых размывов по склонам и наибольших микрозападин и кочек по ложбинообразным понижениям. Расчлененность рельефа способствует образованию различных почв, что привело к значительной пестроте почвенного покрова на территории района.

К разведанным минеральным ресурсам района относятся: строительный песок, стекольный песок, кирпично-черепичное сырье. В районе добывается минеральная вода. Запасы торфа составляют 7658,9 тыс. м3 при средней глубине 1,6 м.

В пределах Лежневского муниципального района на государственном балансе запасов в качестве неразрабатываемых представлены следующие месторождения строительного песка:

- Шпарихинский участок. Расположен в 15 км южнее п. Лежнево, в 0,3 км юго-западнее д. Шпариха. Полезная толща представлена песчаными отложениями, участками с гравием и редкими валунами. Площадь участка составляет 39 га. Мощность вскрыши – 0,4 метра, мощность полезной, сухой толщи – 15,5 метра. Запасы песчаного материала оценены по категории С2 и составляют 6078 тыс.м2. Запасы не утверждены.

- Михеевское месторождение. Расположено в 4 км западнее с. Малое Растилково, 0,4 км восточнее д. Михеевское. Полезная толща представлена разнозернистыми, преимущественно мелкозернистыми песками, в верхней части с включением гравия. Площадь участка составляет 34 га. Мощность вскрыши – 0,4 метра; мощность полезной сухой толщи – 20 метров. Запасы песчаного материала оценены по категории С2 и составляют 6862 тыс.м3. Запасы не утверждены.

В перспективе возможна разработка песчаных карьеров в указанных месторождениях с использованием добытого песка для строительных нужд Лежневского района и Ивановской области в целом.

2.4. Краткая характеристика лесного фонда

и его использования

(карта (схема) 1.3.10)

В соответствии с частью 1 статьи 23 Лесного кодекса РФ (№ 200-ФЗ), основными территориальными единицами управления в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов являются лесничества. ОГУ «Ивановское лесничество» Комитета Ивановской области по лесному хозяйству образовано согласно приказу Рослесхоза от 09.07.2007г. № 341. В состав Лесничества вошли леса бывших лесхозов: ОГУ «Пригородный лесхоз», ОГУ «Лежневский лесхоз», ОГУ «Ивановский сельский лесхоз» и ОГУ «Лежневский сельский лесхоз».

Местоположение и площадь лесничества

Ивановское лесничество расположено в центральной части Ивановской области на территории Ивановского и Лежневского муниципальных районов. Лесничество граничит:

- на севере – с Фурмановским лесничеством;

- на юге – с Владимирской областью;

- на западе – с Ильинским и Тейковским лесничествами;

- на востоке – с Вичугским и Шуйским лесничествами.

Общая площадь Ивановского лесничества 105398 га. Контора лесничества находится в г. Иваново.

Распределение территории лесничества

по Лежневскому муниципальному району

Согласно приказу Федерального агентства лесного хозяйства Российской Федерации от 16.10.2008г. № 303 «Об определении количества лесничеств на территории Ивановской области и установлении их границ», территория Ивановского лесничества на территории Лежневского муниципального района разделена на 5 участковых лесничеств.

Таблица 11

Структура Ивановского лесничества

на территории Лежневского муниципального района

| № п/п | Наименование участковых лесничеств | Административный район (муниципальное образование) | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шилыковское участковое лесничество | Лежневский | 7231 |
| 2 | Поречное участковое лесничество | Лежневский | 10718 |
| 3 | Лежневское участковое лесничество | Лежневский | 8863 |
| 4 | Михеевское участковое лесничество | Лежневский | 13610 |
| 5 | Лежневское сельское участковое лесничество | Лежневский | 7959 |
|  | Всего по лесничеству |  | 48381 |

Распределение лесов лесничества по лесорастительным зонам

и лесным районам

Согласно «Перечню лесорастительных зон», утвержденному МПР РФ от 28.03.2007г. № 68, вся территория Ивановского лесничества относится к лесорастительной зоне хвойно-широколиственных лесов, к лесному району хвойно-широколиственных лесов европейской части РФ. Распределение лесов Ивановского лесничества на территории Лежневского муниципального района по лесорастительным зонам и лесным районам приведено в таблице 12.

Таблица 12

Распределение лесов Ивановского лесничества

по лесорастительным зонам и лесным районам

| № п/п | Наименование участковых лесничеств | Лесорастительная зона, лесной район | Перечень лесных кварталов | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шилыковское участковое лесничество | Хвойно-широколиственных лесов | 1 – 68 | 7231 |
| 2 | Поречное участковое лесничество |  | 1 – 76 | 10718 |
| 3 | Лежневское участковое лесничество |  | 1 – 52 | 8863 |
| 4 | Михеевское участковое лесничество |  | 1 – 73 | 13610 |
| 5 | Лежневское сельское участковое лесничество |  | Ивановская птицефабрика – 1, ЗАО Стоянцево – 1-5, АМАП Согласие – 1-3, АП Колос – 1-7, СПК Лежневский – 1-17, СПК Назарьевский – 1-4;Лежневское СПТУ – 10-1, СПК им. Мичурина – 1-6, СПК Возрождение – 1-5, СПК Дубрава – 1-4, к-з Восход – 1-2, ЗАО Растилково – 1-6, СПК Новогоркинский – 1-12, СПК Воскресенское – 1-14 | 7959 |

Распределение лесов лесничества по целевому назначению

и категориям защитных лесов Лежневского муниципального района

Распределение лесов Ивановского лесничества по целевому назначению и категориям защитных лесов установлены в соответствии со статьей 102 Лесного кодекса РФ (200 – ФЗ), статьей 8 Федерального Закона «О введении в действие Лесного кодекса РФ» (№201 – ФЗ), Приказа Рослесхоза от 20.03.2008г. № 31. Существующее распределение назначения лесов приведено в таблице 13.

Эксплуатационные леса Лежневского района составляют 76% от общей площади лесничества, расположенного на территории района. Таким образом, основным направлением использования лесов лесничества является максимально эффективное получение высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов (часть 3 статьи 12 ЛК РФ). Защитные леса занимают 24% площади лесничества территории района. Они подлежат освоению с целью сохранения средообразующих, почвозащитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных функций (в соответствии с частью 4 статьей 12 Лесного кодекса РФ); сохранение биологического разнообразия лесов, повышение их потенциала (статья 1 Лесного кодекса).

Таблица 13

Распределение лесов Ивановского лесничества по целевому назначению

и категориям защитных лесов

| Целевое назначение лесов | Участковое лесничество | Номера кварталов или их частей | Площадь, га | Основание деления лесов по целевому назначению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ВСЕГО ЛЕСОВ: |  |  |  | Ст. 12, 101 Лесного кодекса РФ; Приказ № 31 МПР РФ от 06.02.2008 г. 5 |
|  | Шилыковское | 1-68 | 7231 |  |
|  | Поречное | 1-76 | 10718 |  |
|  | Лежневское | 1-52 | 8863 |  |
|  | Михеевское | 1-73 | 13610 |  |
| 1 | Лежневское сельское 2 | Ивановская птицефабрика – 1, ЗАО Стоянцево – 1-5, АМАП Согласие – 1-3, АП Колос – 1-7, СПК Лежневский – 1-17, СПК Назарьевский – 1-4;Лежневское СПТУ – 10-1, СПК им. Мичурина – 1-6, СПК Возрождение – 1-5, СПК Дубрава – 1-4, к-з Восход – 1-2, ЗАО Растилково – 1-6, СПК 3 | 7959 4 |  |
|  |  | Новогоркинский – 1-12, СПК Воскресенское – 1-14 |  |  |
|  | ИТОГО |  | 48381 |  |
| ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСА, ВСЕГО: |  |  |  | № 200 – ФЗ от 04.12.2006г. |
|  | Шилыковское |  | 4263 |  |
|  | Поречное |  | 1353 |  |
|  | Лежневское |  | 2583 |  |
|  | Михеевское |  | 209 |  |
|  | Лежневское сельское |  | 3357 |  |
|  | ИТОГО |  | 11765 |  |
| в том числе: |  |  |  | № 200 – ФЗ от 04.12.2006г. |
| 1.1 леса, расположенные в водоохранных зонах |  |  |  |  |
|  | Шилыковское | части кварталов: 11, 19, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 55, 56, 64, 65, 67 | 116 |  |
|  | Поречное | части кварталов: 1, 3, 11, 42, 73 | 48 |  |
|  | Лежневское | части кварталов: 3, 6, 16, 17, 20, 27, 33, 40, 44, 45, 48, 50, 51 | 166 |  |
|  | Михеевское | части кварталов: 4, 8, 19, 21, 26, 31, 36, 39, 40, 43-45, 50, 52, 53, 60-64 | 209 |  |
|  | Лежневское сельское | части кварталов: ЗАО Стоянцево – 3, 5, АМАП Согласие – 1, 2, АП Колос – 1, 3-6, СПК Лежневский – 2, 5-7, 13, 15, СПК Новогоркинский – 1, 4, 6-9, 12, СПК Назарьевский – 2, к-з Восход – 1, 2, СПК Воскресенское – 1, 2, 5-8, 11-14, ЗАО Растилково – 1-4, СПК им. Мичурина – 1, 5, СПК Возрождение – 1-3, 5 | 856 |  |
|  | ИТОГО |  | 1395 |  |
| 1.2 леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, всего: |  |  |  |  |
|  | Шилыковское |  | 4147 |  |
|  | Поречное |  | 1305 |  |
|  | Лежневское |  | 2417 |  |
|  | Лежневское сельское |  | 2501 |  |
|  | ИТОГО |  | 10370 |  |
| 1.2.1 защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автодорог общего пользования, автодорог общего пользования, находящихся в пользовании субъектов РФ |  |  |  | № 200-ФЗ от 04.12.2006г. Лесоустроительная инструкция (Приказ № 31 МПР РФ от 06.02.2008) ГОСТ 17.5.3.02-90 |
|  | Шилыковское | части кварталов: 1-3, 6, 46 | 215 |  |
|  | Лежневское | части кварталов: 30-33, 35-37 | 296 |  |
|  | Лежневское сельское | части кварталов: СПК Лежневский – 3, 5, 6, 9, 10, 13, 14 | 110 |  |
|  | ИТОГО |  | 621 |  |
| 1.2.2 зеленые зоны |  |  |  | № 200-ФЗ от 04.12.2006г. 5 |
| 1 | Шилыковское 2 | 4, 5, 7-10, 12-18, 20-25, 27, 29, 34, 3 | 3932 4 |  |
|  |  | 35, 38, 50, 60, 61, 63 части кварталов: 1-3, 6, 11, 19, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 65, 67 |  |  |
|  | Поречное | 7, 12, 21-23, 32, 33, 47, 57, 62, 63, 65, 66 | 1305 | № 200-ФЗ от 04.12.2006г. |
|  | Лежневское | 1, 2, 4, 5, 7-15 части кварталов: 3, 6, 16 | 2121 |  |
|  | Лежневское сельское | СПК Лежневский – 4, 8, 11, 12, Ивановская птицефабрика – 1, ЗАО Стоянцево – 1, 2, 4, АМАП Согласие – 3, АП Колос – 2, 7, СПК Назарьевский – 1, Лежневское СПТУ – 10-1, СПК Новогоркинский – 10 части кварталов: СПК Лежневский – 5, 6, 9, 10, 16, 17, СПК им. Мичурина – 1, ЗАО Стоянцево – 3, 5, АМАП Согласие – 1, 2, АП Колос – 1, 3-6, СПК Назарьевский – 2, СПК Возрождение – 1,3 | 2391 |  |
|  | ИТОГО |  | 9749 |  |
| 2. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЛЕСА |  |  |  | Приказ МПР РФ № 31 от 06.02.2008г. |
|  | Шилыковское | 37, 39-45, 47-49, 51-54, 57-59, 62, 66, 68 части кварталов: 36, 46, 55, 56, 64 | 2968 |  |
|  | Поречное | 2, 4-6, 8-10, 13-20, 24-31, 34-41, 43-46, 48-56, 58-61, 64, 67- 72, 74-76 части кварталов: 1, 3, 11, 42, 73 | 9365 | Приказ МПР РФ № 31 от 06.02.2008г. |
|  | Лежневское | 18, 19, 21-26, 28-29, 34, 38, 39, 41-43, 46-47, 49 части кварталов: 17, 20, 27, 30-33, 35-37, 40, 44, 45, 48, 50, 51 | 6280 |  |
|  | Михеевское | 1-3, 5-7, 9-18, 20, 22-25, 27-30, 32-35, 37, 38, 41, 42, 46-49, 51, 54-59, 65-73 части кварталов: 4, 8, 19, 21, 26, 31, 36, 39, 40, 43-45, 50, 52, 53, 60-64 | 13401 |  |
|  | Лежневское сельское | СПК Лежневский – 1, СПК им.Мичурина – 4, 6, СПК Назарьевский – 3, 4, СПК Возрождение – 4, СПК Дубрава – 1-4, ЗАО Растилково – 5, 6, СПК Новогоркинский – 2, 3, 5, 11, СПК Воскресенское – 3, 4, 9, 10 части кварталов: СПК Лежневский – 2,3, 7, 13-15, СПК им. Мичурина – 2, 3, 5, СПК Возрождение – 5, к-з Восход – 1, 2, ЗАО Растилково – 1, 4, 6-9, 12, СПК Воскресенское – 1, 2, 5-8, 11-14 | 4602 |  |
|  | ИТОГО |  | 36616 |  |

1.1.6. Характеристика существующих объектов лесной

лесоперерабатывающей инфраструктуры и объектов не связанных с

созданием лесной инфраструктуры

Лесным кодексом РФ (№ 200-РФ) регламентируется в целях использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов создание лесной инфраструктуры (статья 13), лесоперерабатывающей инфраструктуры (статья 14) и объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры (статья 21).

К объектам лесной инфраструктуры в Ивановском лесничестве относятся лесные дороги, просеки, границы и прочее.

Специальных мероприятий по строительству, реконструкции и эксплуатации объектов лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры не предусматривается.

1.2. Виды разрешенного использования лесов

В зависимости от целевого назначения лесов, категорий защитных лесов, с учетом выделенных особо защитных участков леса в таблице 14 для кварталов или их частей в пределах участковых лесничеств установлены виды разрешенного использования.

Таблица 14

Виды разрешенного использования лесов

| Виды разрешенного использования лесов | Наименование участкового лесничества | Перечень кварталов или их частей | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Площадь земель покрытых лесом |  |  |
| Заготовка древесины | Шилыковское | 1-68 | 44994 |
|  | Поречное | 1-76 |  |
|  | Лежневское | 1-52 |  |
|  | Михеевское | 1-73 |  |
|  | Лежневское сельское | Ивановская птицефабрика – 1, ЗАО Стоянцево – 1-5, АМАП Согласие – 1-3, АП Колос – 1-7, СПК Лежневский – 1-17, СПК Назарьевский – 1-4, Лежневское СПТУ-10 – 1, СПК им. Мичурина – 1-6, СПК Возрождение – 1-5, СПК Дубрава – 1-4, к-з Восход – 1-2, ЗАО Растилково – 1-6, СПК Новогоркинский – 1-12, СПК Воскресенское – 1-14 |  |
| Заготовка живицы | Спелые и перестойные сосновые насаждения пригодные для подсочки |  | - |
|  | Не проектируется лесохозяйственным регламентом |  |  |
| Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов | Покрытые лесом земли |  | 44994 |
|  | Шилыковское | 1-68 |  |
|  | Поречное | 1-76 |  |
|  | Лежневское | 1-52 |  |
|  | Михеевское | 1-73 |  |
|  | Лежневское сельское | Ивановская птицефабрика – 1, ЗАО Стоянцево – 1-5, АМАП Согласие – 1-3, АП Колос – 1-7, СПК Лежневский – 1-17, СПК Назарьевский – 1-4, Лежневское СПТУ-10 – 1, СПК им. Мичурина – 1-6, СПК Возрождение – 1-5, СПК Дубрава – 1-4, к-з Восход – 1-2, ЗАО Растилково – 1-6, СПК Новогоркинский – 1-12, СПК Воскресенское – 1-14 |  |
| Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений | Площадь всего лесничества |  | 48381 |
|  | Шилыковское | 1-68 |  |
|  | Поречное | 1-76 |  |
|  | Лежневское | 1-52 |  |
|  | Михеевское | 1-73 |  |
|  | Лежневское сельское | Ивановская птицефабрика – 1, ЗАО Стоянцево – 1-5, АМАП Согласие – 1-3, АП Колос – 1-7, СПК Лежневский – 1-17, СПК Назарьевский – 1-4, Лежневское СПТУ-10 – 1, СПК им. Мичурина – 1-6, СПК Возрождение – 1-5, СПК Дубрава – 1-4, к-з Восход – 1-2, ЗАО Растилково – 1-6, СПК Новогоркинский – 1-12, СПК Воскресенское – 1-14 |  |
| Заготовка березового сока | Спелые и перестойные березовые насаждения, назначенные в сплошные рубки |  | 508 |
|  | Шилыковское | 37, 39-45, 47-49, 51-54, 57-59, 62, 66, 68 части кварталов: 36, 46, 55, 56, 64 |  |
|  | Поречное | 2, 4-6, 8-10, 13-20, 24-31, 34-41, 43-46, 48-56, 58-61, 64, 67-72, 74-76 части кварталов: 1, 3, 11, 42, 73 |  |
|  | Лежневское | 18,19, 21-26, 28, 29, 34, 38-39, 41-43, 46, 47, 49; части кварталов: 17, 20, 27, 30-33, 35-37, 40, 44, 45, 48, 50, 51 |  |
|  | Михеевское | 1-3, 5-7, 9-18, 20, 22-25, 27-30, 32-35, 37, 38, 41, 42, 46-49, 51, 54-59, 65-73 части кварталов: 4, 8, 19, 21, 26, 31, 36, 39, 40, 43-45, 50, 52, 53, 60-64 |  |
|  | Лежневское сельское | СПК Лежневский – 1, СПК им. Мичурина – 4,6, СПК Назарьевский – 3, 4, СПК Возрождение – 4, СПК Дубрава – 1-4, ЗАО Растилково – 5,6, СПК Новогоркинский – 2, 3, 5, 11, СПК Воскресенское – 3, 4, 9, 10 части кварталов: СПК Лежневский – 2, 3, 7, 13-15, СПК им. Мичурина – 2, 3, 5, СПК Возрождение – 5, к-з Восход – 1, 2, ЗАО Растилково – 1-4, СПК Новогоркинский – 1, 4, 6-9, 12, СПК Воскресенское – 1, 2, 5-8, 11-14 |  |
| Ведение охотничьего хозяйства | Площадь всего лесничества, кроме лесных зон |  | 20320 |
|  | Шилыковское | 32, 36, 37, 39-49, 51-59, 62, 64, 66, 68 части кварталов: 1-3, 6, 11, 19, 26, 28, 30, 31, 33, 65, 67 |  |
|  | Поречное | 1-6, 8-11, 13-20, 24-31, 34-46, 48-56, 58-61, 64, 67-76 |  |
|  | Лежневское | 17-52, части кварталов: 3, 6, 16 |  |
|  | Михеевское | 1-73 |  |
|  | Лежневское сельское | СПК Лежневский – 1-3, 7, 13-15, СПК Назарьевский – 3, 4, СПК им. Мичурина – 2-6, СПК Возрождение – 4, 5, СПК Дубрава – 1-4, к-з Восход – 1-2, ЗАО Растилково – 1-6, СПК Новогоркинский – 1-9, 11, 12, СПК Воскресенское – 1-14 части кварталов: СПК Лежневский – 5, 6, 9, 10, 16, 17, СПК им. Мичурина – 1, ЗАО Стоянцево – 3, 5, АМАП Согласие – 1, 2, АП Колос – 1, 3-6, СПК Назарьевский – 2, СПК Возрождение – 1-3 |  |
| Ведение сельского хозяйства | Площадь всего лесничества, кроме зеленых зон и лесов, расположенных в водоохранных зонах |  | 18868 |
|  | Шилыковское | 32, 36, 37, 39-49, 51-59, 62, 64, 66, 68 части кварталов: 1-3, 6, 11, 19, 26, 28, 30, 31, 33, 65, 67 |  |
|  | Поречное | 1-6, 8-11, 13-20, 24-31, 34-46, 48-56, 58-61, 64, 67-76 |  |
|  | Лежневское | 17-52, части кварталов: 3, 6, 16 |  |
|  | Михеевское | 1-73 |  |
|  | Лежневское сельское | СПК Лежневский – 1, 3, 13-15, СПК Назарьевский – 3, 4, СПК им. Мичурина – 2-4, 6, СПК Возрождение – 4, СПК Дубрава – 1-4, ЗАО Растилково – 5, 6, СПК Новогоркинский – 2, 3, 5, 11, СПК Воскресенское – 3, 4, 9, 10 части кварталов: СПК Лежневский – 5, 6, 9, 10, 13, 15-17, СПК им. Мичурина – 5, СПК Возрождение – 5, СПК Новогоркинский – 1, 4, 6-9, 12, к-з Восход – 1-2, СПК Воскресенское – 1, 2, 5-8, 11-14, ЗАО Растилково – 1-4 |  |
| Осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности | Площадь всего лесничества |  | 48381 |
|  | Шилыковское | 1-68 |  |
|  | Поречное | 1-76 |  |
|  | Лежневское | 1-52 |  |
|  | Михеевское | 1-73 |  |
|  | Лежневское сельское | Ивановская птицефабрика – 1, ЗАО Стоянцево – 1-5, АМАП Согласие – 1-3, АП Колос – 1-7, СПК Лежневский – 1-17, СПК Назарьевский – 1-4, Лежневское СПТУ-10 – 1, СПК им. Мичурина – 1-6, СПК Возрождение – 1-5, СПК Дубрава – 1-4, к-з Восход – 1-2, ЗАО Растилково – 1-6, СПК Новогоркинский – 1-12, СПК Воскресенское – 1-14 |  |
| Осуществление рекреационной деятельности | Площадь всего лесничества |  | 48381 |
|  | Шилыковское | 1-68 |  |
|  | Поречное | 1-76 |  |
|  | Лежневское | 1-52 |  |
|  | Михеевское | 1-73 |  |
|  | Лежневское сельское | Ивановская птицефабрика – 1, ЗАО Стоянцево – 1-5, АМАП Согласие – 1-3, АП Колос – 1-7, СПК Лежневский – 1-17, СПК Назарьевский – 1-4, Лежневское СПТУ-10 – 1, СПК им. Мичурина – 1-6, СПК Возрождение – 1-5, СПК Дубрава – 1-4, к-з Восход – 1-2, ЗАО Растилково – 1-6, СПК Новогоркинский – 1-12, СПК Воскресенское – 1-14 |  |
| Создание лесных плантаций и их эксплуатация | Площадь всего лесничества, кроме защитных лесов и ОЗУ |  | 16933 |
|  | Шилыковское | 37, 39-45, 47-49, 51-54, 57-59, 62, 66, 68 части кварталов: 36, 46, 55, 56, 64 |  |
|  | Поречное | 2, 4-6, 8-10, 13-20, 54-31, 34-41, 43-46, 48-56, 58-61, 64, 67-72, 74-76 части кварталов: 1, 3, 11, 42, 73 |  |
|  | Лежневское | 18, 19, 21-26, 28, 29, 34, 38, 39, 41-43, 46, 47, 49 части кварталов: 17, 20, 27, 30-33, 35-37, 40, 44, 45, 48, 50, 51 |  |
|  | Михеевское | 1-3, 5-7, 9-18, 20, 22-25, 27-30, 32-35, 37, 38, 41, 42, 46-49, 51, 54-59, 65-73 части кварталов: 4, 8, 19, 21, 26, 31, 36, 39, 40, 43-45, 50, 52, 53, 60-64 |  |
|  | Лежневское сельское | СПК Лежневский – 1, СПК им. Мичурина – 4, 6, СПК Назарьевский – 3, 4, СПК Возрождение – 4, СПК Дубрава – 1-4, ЗАО Растилково – 5, 6, СПК Новогоркинский – 2, 3, 5, 11, СПК Воскресенское – 3, 4, 9, 10 части кварталов: СПК Лежневский – 2, 3, 7, 13-15, СПК им. Мичурина – 2, 3, 5, СПК Возрождение – 5, к-з Восход – 1, 2, ЗАО Растилково – 1-4, СПК Новогоркинский – 1, 4, 6-9, 12, СПК Воскресенское – 1, 2, 5-8, 11-14 |  |
| Выполнение работ по геологическому изучению недр | Площадь всего лесничества (исключая рубку деревьев) |  | 48381 |
|  | Шилыковское | 1-68 |  |
|  | Поречное | 1-76 |  |
|  | Лежневское | 1-52 |  |
|  | Михеевское | 1-73 |  |
|  | Лежневское сельское | Ивановская птицефабрика – 1, ЗАО Стоянцево – 1-5, АМАП Согласие – 1-3, АП Колос – 1-7, СПК Лежневский – 1-17, СПК Назарьевский – 1-4, Лежневское СПТУ-10 – 1, СПК им. Мичурина – 1-6, СПК Возрождение – 1-5, СПК Дубрава – 1-4, к-з Восход – 1-2, ЗАО Растилково – 1-6, СПК Новогоркинский – 1-12, СПК Воскресенское – 1-14 |  |
| Разработка месторождений полезных ископаемых | Площадь всего лесничества, кроме зеленых зон |  | 20320 |
|  | Шилыковское | 32, 36, 37, 39-49, 51-59, 62, 64, 66, 68 части кварталов: 1-3, 6, 11, 19, 26, 28, 30, 31, 33, 65, 67 |  |
|  | Поречное | 1-6, 8-11, 13-20, 24-31, 34-46, 48-56, 58-61, 64, 67-76 |  |
|  | Лежневское | 17-52, части кварталов: 3, 6, 16 |  |
|  | Михеевское | 1-73 |  |
|  | Лежневское сельское | СПК Лежневский – 1-3, 7, 13-15, СПК Назарьевский – 3, 4, СПК им. Мичурина – 2-6, СПК Возрождение – 4, 5, СПК Дубрава – 1-4, к-з Восход – 1, 2, ЗАО Растилково – 1-6, СПК Новогоркинский – 1-9, 11, 12, СПК Воскресенское – 1-14 части кварталов: СПК Лежневский – 5, 6, 9, 10, 16, 17, СПК им. Мичурина – 1, ЗАО Стоянцево – 3, 5, АМАП Согласие – 1, 2, АП Колос – 1, 3-6, СПК Назарьевский – 2, СПК Возрождение – 1-3 |  |
|  | Площадь всего лесничества, кроме зеленых зон |  |  |
| Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений | Шилыковское | 32, 36, 37, 39-49, 51-59, 62, 64, 66, 68 части кварталов: 1-3, 6, 11, 19, 26, 28, 30, 31, 33, 65, 67 | 20320 |
|  | Поречное | 1-6, 8-11, 13-20, 24-31, 34-46, 48-56, 58-61, 64, 67-76 |  |
|  | Лежневское | 17-52, части кварталов: 3, 6, 16 |  |
|  | Михеевское | 1-73 |  |
|  | Лежневское сельское | СПК Лежневский – 1-3, 7, 13-15, СПК Назарьевский – 3, 4, СПК им. Мичурина – 2-6, СПК Возрождение – 4, 5, СПК Дубрава – 1-4, к-з Восход – 1, 2, ЗАО Растилково – 1-6, СПК Новогоркинский – 1-9, 11, 12, СПК Воскресенское – 1-14 части кварталов: СПК Лежневский – 5, 6, 9, 10, 16, 17, СПК им. Мичурина – 1, ЗАО Стоянцево – 3, 5, АМАП Согласие – 1, 2, АП Колос – 1, 3-6, СПК Назарьевский – 2, СПК Возрождение – 1-3 |  |
| Строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов | Площадь всего лесничества, кроме зеленых зон (за исключением случаев, когда иное расположение невозможно) |  | 20320 |
|  | Шилыковское | 32, 36, 37, 39-49, 51-59, 62, 64, 66, 68 части кварталов: 1-3, 6, 11, 19, 26, 28, 30, 31, 33, 65, 67 |  |
|  | Поречное | 1-6, 8-11, 13-20, 24-31, 34-46, 48-56, 58-61, 64, 67-76 |  |
|  | Лежневское | 17-52, части кварталов: 3, 6, 16 |  |
|  | Михеевское | 1-73 |  |
|  | Лежневское сельское | СПК Лежневский – 1-3, 7, 13-15, СПК Назарьевский – 3, 4, СПК им. Мичурина – 2-6, СПК Возрождение – 4, 5, СПК Дубрава – 1-4, к-з Восход – 1, 2, ЗАО Растилково – 1-6, СПК Новогоркинский – 1-9, 11, 12, СПК Воскресенское – 1-14 части кварталов: СПК Лежневский – 5, 6, 9, 10, 16, 17, СПК им. Мичурина – 1, ЗАО Стоянцево – 3, 5, АМАП Согласие – 1, 2, АП Колос – 1, 3-6, СПК Назарьевский – 2, СПК Возрождение – 1-3 |  |
| Переработка древесины и иных лесных ресурсов | Площадь всего лесничества, кроме защитных лесов и ОЗУ |  | 16933 |
|  | Шилыковское | 37, 39-45, 47-49, 51-54, 57-59, 62, 66, 68 части кварталов: 36, 46, 55, 56, 64 |  |
|  | Поречное | 2, 4-6, 8-10, 13-20, 24-31, 34-41, 43-46, 48-56, 58-61, 64, 67-72, 74-76 части кварталов: 1, 3, 11, 42, 73 |  |
|  | Лежневское | 18, 19, 21-26, 28, 29, 34, 38-39, 41-43, 46, 47, 49, части кварталов: 17, 20, 27, 30-33, 35-37, 40, 44, 45, 48, 50, 51 |  |
|  | Михеевское | 1-3, 5-7, 9-18, 20, 22-25, 27-30, 32-35, 37, 38, 41, 42, 46-49, 51, 54-59, 65-73 части кварталов: 4, 8, 19, 21, 26, 31, 36, 39, 40, 43-45, 50, 52, 53, 60-64 |  |
|  | Лежневское сельское | СПК Лежневский – 1, СПК им. Мичурина – 4, 6, СПК Назарьевский – 3, 4, СПК Возрождение – 4, СПК Дубрава – 1-4, ЗАО Растилково – 5, 6, СПК Новогоркинский – 2, 3, 5, 11, СПК Воскресенское – 3, 4, 9, 10 части кварталов: СПК Лежневский – 2, 3, 7, 13-15, СПК им. Мичурина – 2, 3, 5, СПК Возрождение – 5, к-з Восход – 1, 2, ЗАО Растилково – 1-4, СПК Новогоркинский – 1, 4, 6-9, 12, СПК Воскресенское – 1, 2, 5-8, 11-14 |  |
| Осуществление религиозной деятельности | На усмотрение органов государственной власти субъекта РФ |  | 48381 |
|  | Шилыковское | 1-68 |  |
|  | Поречное | 1-76 |  |
|  | Лежневское | 1-52 |  |
|  | Михеевское | 1-73 |  |
|  | Лежневское сельское | Ивановская птицефабрика – 1, ЗАО Стоянцево – 1-5, АМАП Согласие – 1-3, АП Колос – 1-7, СПК Лежневский – 1-17, СПК Назарьевский – 1-4, Лежневское СПТУ-10 – 1, СПК им. Мичурина – 1-6, СПК Возрождение – 1-5, СПК Дубрава – 1-4, к-з Восход – 1-2, ЗАО Растилково – 1-6, СПК Новогоркинский – 1-12, СПК Воскресенское – 1-14 |  |

Нормативы, параметры и сроки разрешенного

использования лесов при заготовке древесины

Согласно статье 16 Лесного кодекса РФ (№ 200-ФЗ) для заготовки древесины допускается осуществление следующих рубок лесных насаждений:

- спелых, перестойных лесных насаждений;

- средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных лесных насаждений, при вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений, уходе за лесами;

- лесных насаждений любого возраста для создания лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры, а также для эксплуатации объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры.

Порядок осуществления рубок лесных насаждений определяется:

- Правилами заготовки древесины, утвержденными МПР РФ от 16.07.2007г. № 184;

- Правилами ухода за лесами, утвержденными МПР РФ от 16.07.2007г. №185;

- Правилами санитарной безопасности в лесах, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29 июня 2007г. № 414;

- Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29 июня 2007г. № 417.

В связи с проведением лесоустроительных работ в 1995 – 96 г.г. и освоением «Сводного проекта организации и ведения лесного хозяйства по Ивановскому управлению лесами» набор кварталов и выделов для проведения сплошных и выборочных рубок производить из приспевающих насаждений, достигших по состоянию на 01.01.2009г. возраста спелости. Набор кварталов и выделов для проведения рубок ухода за лесом производить в соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества и «Правилами ухода за лесами», утвержденными приказом МПР № 185 от 16.07.2007г.

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ

Ограничения по видам целевого назначения лесов

Ограничения использования лесов регламентируются статьей 27 Лесного кодекса РФ (№ 200-ФЗ).

Леса Ивановского лесничества по своему целевому назначению относятся к защитным и эксплуатационным лесам. Целевое назначение защитных лесов определено статьей 12 Лесного кодекса РФ, защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

Ограничения, связанные с видами целевого назначения лесов, установленные применительно к категориям защитных лесов Ивановского лесничества, приведены в таблице 15.

Таблица 15

Ограничения по видам целевого назначения лесов

| № | Целевое назначение лесов | Ограничение использования лесов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Леса, расположенные в водоохранных зонах | Запрещается: - проведение сплошных рубок; - ведение сельского хозяйства; - использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов; - создание лесоперерабатывающей инфраструктуры; - создание лесных плантаций; - проведение реконструкции малоценных лесных насаждений путем сплошной вырубки; - не допускается выращивание лесных плодовых, ягодных декоративных растений, лекарственных растений при распашке земель. |
| 2 | Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов |  |
| 2.1 | Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | Запрещается: - проведение сплошных и выборочных рубок; - создание лесоперерабатывающей инфраструктуры; - создание лесных плантаций; - не допускается выращивание лесных плодовых, ягодных декоративных растений, лекарственных растений при распашке земель. |
| 2.2 | Зелёные зоны | Запрещается: - проведение сплошных рубок; - использование токсичных химических препаратов; - ведение охотничьего хозяйства; -ведение сельского хозяйства; - разработка месторождений полезных ископаемых; - размещение объектов капитального строительства, за исключением лесных троп, гидротехнических сооружений; - создание лесоперерабатывающей инфраструктуры; - создание лесных плантаций; - не допускается выращивание лесных плодовых, ягодных декоративных растений, лекарственных растений при распашке земель. |
| 2.3 | Леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов | Запрещается: - проведение сплошных и выборочных рубок; - использование химических препаратов; - создание лесоперерабатывающей инфраструктуры; - создание лесных плантаций; - не допускается выращивание лесных плодовых, ягодных декоративных растений, лекарственных растений при распашке земель. |
| 3 | Эксплуатационные леса |  |
|  |  | Разрешены все виды использования |

Ограничения по видам особо защитных участков леса

Территория лесничества по целевому назначению относится к защитным и эксплуатационным лесам.

В защитных лесах осуществляется особый режим пользования согласно статьям 105, 106 Лесного кодекса РФ.

Согласно статье 102 в защитных лесах и на особо защитных участках лесов запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями.

Перечень особо защитных участков лесов, выделенных на территории Ивановского лесничества приведен в таблицах 16 – 20.

Таблица 16

Перечень

участков леса вокруг глухарных токов

| Участковое лесничество | Количество токов | Номера |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | кварталов | выделов |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Михеевское | 1 | 32 | 15, 16 |
| Михеевское | 1 | 56 | 33, 34 |
| Михеевское | 1 | 32 | 29, 30 |
| Михеевское | 1 | 69 | 23 |
| Михеевское | 1 | 71 | 16 |
| Поречное | 2 | 37 | 33, 34 |
| Поречное | 1 | 18 | 32, 33 |
| Поречное | 1 | 26 | 20, 21 |
| Поречное | 1 | 75 | 13, 16 |
| Лежневское | 1 | 33 | 53 |
| Лежневское | 1 | 37 | 18 |
| Шилыковское | 1 | 59 | 26 |

Таблица 17

Перечень

населенных пунктов и садоводческих товариществ,

вокруг которых выделяются особо защитные участки

| Лесничество | Административный район | Наименование населенного пункта, садоводческих товариществ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Ивановское | Лежневский | Поселки: Лежнево; села: Воскресенское, Новые Горки, Хозниково, Чернцы, Шилыково; деревни: Веснево, Высоково, Жилкино, Стоянцево, Осиновка, Таковец, Сосновка, Марково, Сабиново, Клементьево, Телегино, Яковлево, Маслово, Козино, Смердово, Кнутиха, Панютино, Щапово, Стрекалово, Михеевское; садоводческие товарищества: с. Шилыково, д. Ступкино, «Ивановец», «Медик», «Медик-2», «Газовик», «Глория», «Надежда», «им. 8 марта», «Лесная дача», «Пчелка», «Яковлево», Камвольного комбината, Лежневской фабрики |

Таблица 18

Перечень

санаториев, детских лагерей, домов отдыха, пансионатов,

туристических баз и других лечебных и оздоровительных учреждений,

вокруг которых выделяются ОЗУ

| Лесничество | Административный район | Наименование населенного пункта, садоводческих товариществ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Ивановское | Лежневский | Д.Л. «Сосенки», «Лесная поляна», «Химик», «Янтарь», «Ухтохма», ООО «Меркурий», Б.О. ООО «Техуглевод», спортивная база пожарного училища МВД РФ |

Таблица 19

Перечень

кварталов по границам с безлесными пространствами

| Участковое лесничество | №№ кварталов, выделов |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Шилыковское | 29(18), 48(13, 21), 65(2, 5, 7-9, 26), 67(4, 1, 6, 10, 11) |
| Лежневское | 19( 10, 13), 25(18, 12), 47(41), 7(21), 6(13) |
| Михеевское | 46(10, 20),57(2), 58( 22, 9, 13) |

Таблица 20

Перечень

насаждений примыкающих к автомобильным дорогам

федерального и областного значений в пределах Ивановской области

| Код дороги | Наименование дороги (начальный и конечный пункты) | Лесничество | Участковое лесничество | Протяженность дороги, км | №№ кварталов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А-113 | Подъезд к Иванову от М-7 | Ивановское | Лежневское | 10,4 | 34, 36, 30, 31, 32, 37 |
|  |  |  | Шилыковское |  | 45, 46 |
| 2008 | Лежнево – Хозниково - Шуя |  | Поречное | 7,6 | 21-23, 17-20, 11, 4, 24,25, 15, 16 |

Ограничения по видам особо защитных участков лесов приведены в таблице 21.

Таблица 21

Ограничения по видам особо защитных участков лесов

| № п/п | Виды особо защитных участков (ОЗУ) | Ограничения использования лесов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Участки леса вокруг глухариных токов | Запрещается: - проведение сплошных и выборочных рубок; - создание лесоперерабатывающей инфраструктуры. Не допускается: - создание лесных плантаций. В случае отсутствия других вариантов возможного размещения допускается: - выполнение работ по геологическому изучению недр и разработке месторождений полезных ископаемых; - строительство линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов, других линейных объектов; - строительство водохранилищ и других искусственных водных объектов, гидротехнических сооружений и специализированных портов. |
| 2 | Реки, озера и ручьи, являющиеся местами обитания бобра |  |
| 3 | Населенные пункты и садоводческие товарищества, вокруг которых выделяются ОЗУ |  |
| 4 | Санатории, детские лагеря, дома отдыха, пансионаты, туристические базы и другие лечебные и оздоровительные учреждения, вокруг которых выделяются ОЗУ |  |
| 5 | Квартала по границам с безлесными пространствами |  |
| 6 | Насаждения примыкающие к автомобильным дорогам федерального и областного значений в пределах Ивановской области |  |

Ограничения по видам использования лесов

Лесным кодексом РФ предусмотрено 15 видов использования лесов. Использование лесов осуществляется с соблюдением их целевого назначения и выполняемых ими полезных функций. Виды ограничений использования лесов приведены в таблице 22.

Таблица 22

Виды ограничения использования лесов

| Виды использования лесов | Ограничения |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Заготовка древесины | При заготовке древесины не допускается: - использование русел рек и ручьев в качестве трасс волоков и лесных дорог; - повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами лесосек, захламление лесов промышленными и иными отходами; - отвод и таксация лесосек по результатам визуальной оценки лесосек; - проведение рубок ухода за лесами с интенсивностью более 50%, выборочных санитарных рубок более 70%; - уничтожение или повреждение объектов лесной инфраструктуры; -уничтожение особей видов, занесенных в красную книгу РФ, красную книгу субъекта РФ, а также мест их обитания; -проведение рубок лесных насаждений без проведения очистки мест рубок от порубочных остатков одновременно с заготовкой древесины; - оставлять без сноса возведенные постройки, сооружения, установки и приспособления. Запрещается: - оставление деревьев, предназначенных для рубки – недорубов, а также завалов и срубленных зависших деревьев, уничтожение подроста и молодняка, подлежащего сохранению; - уничтожение или повреждение граничных, квартальных, лесосечных и других столбов и знаков, клейм и номеров на деревьях и пнях; - рубка и повреждение деревьев, не предназначенных для рубки и подлежащих сохранению в соответствии с законодательством РФ, в том числе источников обсеменения и плюсовых деревьев; - при проведении сплошных рубок спелых, перестойных лесных насаждений уничтожение жизнеспособного подроста ценных пород и второго яруса; - сжигание порубочных остатков на лесосеке сплошным палом. |
| Заготовка живицы | Не допускается проведении подсочки: - лесных насаждений в очагах вредных организмов до их ликвидации; - лесных насаждений, поврежденных и ослабленных вследствие воздействия лесных пожаров, вредных организмов и других негативных факторов; - лесных насаждений в лесах, где в соответствии с законодательством запрещается проведение сплошных или выборочных рубок спелых и перестойных лесных насаждений в целях заготовки древесины; - постоянных лесосеменных участков, лесосеменных плантаций, плюсовых деревьев, семенников, семенных куртин и полос; - сосновых лесных насаждений, произрастающих на заболоченных почвах и ослабленных сосновых лесных насаждений с применением серной кислоты. Запрещается превышение общей ширины межкарровых ремней на стволах деревьев и предельно допустимых значений паузы вздымки, шага подновки, глубины подновки и желобка. |
| Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов | Запрещается использовать для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов виды растений, занесенные в Красную книгу РФ, Красную книгу субъекта РФ, признаваемые наркотическими средствами в соответствии с Федеральным законом, а также включенных в перечень видов, заготовка которых запрещена в соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.03.2007г. № 162. Не допускается: - заготовка пневого осмола на берегозащитных и почвозащитных участках лесов вдоль водных объектов, на склонах гор, в молодняках с полнотой 0.8 – 1.0; - рубка растущих деревьев для заготовки бересты, веточного корма, сосновых, пихтовых, еловых лап, древесной зелени; - сбор лесной подстилки в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов. |
| Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений | Запрещается осуществлять заготовку и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в Красную книгу РФ, Красную книгу субъекта РФ или которые признаются наркотическими средствами в соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998г. № 3-ФЗ; Не допускается: - осуществлять использование лесов способами, ведущих к истощению ресурсов, имеющими негативное воздействие на состояние и воспроизводство лесов, водных объектов; - рубка деревьев и кустарников при заготовке орехов, а также применение способов, приводящих к их повреждению; - вырывать грибы с грибницей, переворачивать мох и лесную подстилку, уничтожать старые грибы; - превышать нормы нагрузки на дерево высверливаемых каналов при заготовке березового сока; - при заготовке черемши, папоротника вырывать растения с корнями, повреждать листья и корневища папоротника; - заготавливать лекарственные растения в объемах, не обеспечивающих своевременное восстановление растений и воспроизводство запасов сырья. |
| Ведение охотничьего хозяйства | Запрещается использование лесов зеленых зон для ведения охотничьего хозяйства. При ведении охотничьего хозяйства не допускается: - нанесение вреда окружающей среде и здоровью человека; - осуществление биотехнических мероприятий способами, вызывающими возникновение эрозии почв, негативное воздействие на состояние и воспроизводство лесов, а также на состояние водных и других природных объектов; - нарушение прав и законных интересов других лиц, использующих леса для других целей, предусмотренных лесным законодательством. |
| Ведение сельского хозяйства | Запрещается использование лесов зеленых зон для ведения сельского хозяйства. При ведении сельского хозяйства не допускается: - ограничение прав граждан на свободное и бесплатное поселение лесов; - негативное воздействие на состояние и воспроизводство лесов, а также на состояние водных и других природных объектов, возникновение эрозии почв; - использование для сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных и выращивания сельскохозяйственных культур не покрытых лесной растительностью земель после проведения на них лесовосстановления; Пастьба скота запрещается: - на участках, занятых лесными культурами, молодняками ценных древесных пород, в насаждениях с жизнеспособным подростом до достижения им высоты, исключающей повреждение вершин скотом; - на селекционно-семеноводческих объектах; - на участках с проектируемыми мероприятиями по содействию естественному лесовозобновлению и лесовосстановлению хвойными породами; - на легкоразмываемых почвах; - пастьба коз запрещается на неогороженных лесных участках или без привязи. |
| Осуществление научно-исследовательской, образовательной деятельности | При использовании лесов для осуществления научно-исследовательской, образовательной деятельности запрещается: - повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного лесного участка; - захламление предоставленного лесного участка и территории за его пределами строительным и бытовым мусором, отходами древесины, иными видами отходов; - загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами химическими и радиоактивными веществами; - проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным маршрутам вне дорог за пределами предоставленного лесного участка. |
| Осуществление рекреационной деятельности | При использовании лесов для осуществления рекреационной деятельности запрещается: - осуществление рекреационной деятельности способами, наносящими вред окружающей среде и здоровью человека; - препятствование праву граждан пребыванию в лесах. При осуществлении рекреационной деятельности в лесах не допускается: - повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного лесного участка; - захламление площади предоставленного лесного участка и прилегающих территорий за пределами предоставленного лесного участка бытовым мусором, иными видами отходов; - проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам. |
| Создание лесных плантаций и их эксплуатация | Запрещается для создания лесных плантаций использование защитных лесов и особо защитных участков лесов |
| Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений | Запрещается для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений и лекарственных растений использование защитных лесов и особо защитных участков лесов, а также лесных участков, на которых встречаются виды растений, занесенные в Красную книгу РФ, красную книгу субъекта РФ. |
| Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых | Запрещается использование лесов зеленых зон для разработки месторождений полезных ископаемых. При обустройстве объектов, связанных с выполнением работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, не допускается развитие эрозионных процессов на занятой и прилегающей территории. При выполнении работ по геологическому изучению недр и разработке месторождений полезных ископаемых запрещается: - валка деревьев и расчистка лесных участков от древесной растительности с помощью бульдозеров, захламление древесными остатками приграничных полос и опушек; - повреждение стволов и скелетных корней опушечных деревьев; - хранение свежесрубленной древесины в лесу в летний период без специальных мер защиты; - затопление и длительное подтопление лесных насаждений; - захламление лесов строительными, промышленными, древесными, бытовыми и иными отходами, мусором; - загрязнение лесов химическими и радиоактивными веществами; - проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам |
| Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов | Устанавливаются Водным кодексом РФ |
| Строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов | При использовании лесов в целях строительства, реконструкции и эксплуатации автомобильных и железных дорог не допускается нарушение поверхностного и внутрипочвенного стока вод, затопление или заболачивание лесных участков вдоль дорог, возникновение эрозионных процессов. При осуществлении строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов запрещается: - повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного лесного участка; - захламление прилегающих территорий за пределами предоставленного лесного участка строительным и бытовым мусором, отходами древесины, иными видами отходов; - загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами химическими и радиоактивными веществами; - проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам за пределами предоставленного лесного участка. |
| Переработка древесины и иных лесных ресурсов | Запрещается размещение объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры в защитных лесах и на особо защитных участках лесов. При использовании лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов не допускается: - проведение работ и строительство сооружений, вызывающих нарушение поверхностного и внутрипочвенного стока вод, затопление или заболачивание лесных участков; - захламление предоставленного лесного участка и прилегающих территорий за пределами предоставленного лесного участка строительным и бытовым мусором, отходами древесины и иными видами отходов; - загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами химическими и радиоактивными веществами; - проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, не установленным маршрутам за пределами предоставленного лесного участка. |
| Осуществление религиозной деятельности | Запрещается: - захламление участка бытовыми отходами; - проезд транспорта по произвольным маршрутам; - повреждение лесных насаждений. |

2.5. Объекты культурного наследия

и особо охраняемые природные территории

(Карта (схема) 1.3.4, 1.3.7)

Цель данного раздела – анализ современного состояния недвижимых памятников истории и культуры и предложения по их перспективному использованию и охране в увязке с социальным и экономическим развитием муниципального района, намечаемыми Проектом (Схемой) территориального планирования Лежневского муниципального района.

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Объекты культурного наследия подразделяются на следующие виды:

памятники – отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися территориями (в том числе памятники религиозного назначения: церкви, колокольни, часовни, костелы, кирхи, мечети, буддистские храмы, пагоды, синагоги, молельные дома и другие объекты, специально предназначенные для богослужений); мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; произведения монументального искусства; объекты науки и техники, включая военные; частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека, включая все движимые предметы, имеющие к ним отношение, основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки;

ансамбли – четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений фортификационного, дворцового, жилого, общественного, административного, торгового, производственного, научного, учебного назначения, а также памятников и сооружений религиозного назначения (храмовые комплексы, дацаны, монастыри, подворья) в том числе фрагменты исторических планировок и застроек поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи;

достопримечательные места – творения, созданные человеком, или совместные творения человека и природы, в том числе места бытования народных художественных промыслов; центры исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных этнических общностей на территории Российской Федерации, историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся исторических личностей; культурные слои, остатки построек древних городов, городищ, селищ, стоянок; места совершения религиозных обрядов.

Объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения:

объекты культурного наследия федерального значения – объекты, обладающие историко – архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты археологического наследия;

объекты культурного наследия регионального значения – объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации;

выявленные объекты культурного наследия – объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования.

Список недвижимых памятников истории и культуры

Лежневского муниципального района

Памятники архитектуры

Таблица 23

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение | Датировка | Правовой акт - основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Федерального значения |  |  |  |  |
| 1 | Комплекс сооружений: - Троице – Знаменская церковь; - колокольня | Лежневское г.п., п. Лежнево, пл.Советская | 1745-1860 г.г. | Постановление Совета Министров РСФСР от 04.12.1974г. № 624 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Регионального значения |  |  |  |  |
| 2 | Троицкая церковь, 1790г. | Воскресенское с.п., с.Петровское | 1790 г. | Решение Ивановского облисполкома от 28.05.1973г. № 330 |
| 3 | Ансамбль Воскресенской церкви XVIII в.: -Воскресенская церковь; - колокольня Воскресенской церкви; - Никольская церковь; - здание церковно-приходской школы | Воскресенское с.п., с.Воскресенское |  | Решение Ивановского облисполкома от 22.10.1986г. № 332 |
| 4 | Застройка центра села: -Христорождественская церковь; - Казанская церковь; - Земское училище; - дом жилой; - здание богадельни | Лежневское г.п., п. Лежнево, пл. Советская, 3 пл. Советская, 1 пл. Советская, 8б пл. Советская, 8а пл. Советская, 8г | 1725 г. 1745 г. XIX в. XIX в. 1860 г. | Решение Ивановского облисполкома от 22.10.1986г. № 332 |
| Выявленные объекты культурного наследия |  |  |  |  |
| 5 | Церковь Тихвинской Божьей Матери | Лежневское с.п., д. Афанасово | 1832 г. |  |
| 6 | Дача Д.Л. Горностаева | Воскресенское с.п., с. Воскресенское | ХХ в. |  |
| 7 | Жилой дом Капустиной Е.Г. | Воскресенское с.п., д. Елхово | 1915 г. |  |
| 8 | Часовня Михаила Архангела | Воскресенское с.п., д. Елхово | Начало ХХ в. |  |
| 9 | Петропавловская церковь | Воскресенское с.п., д. Елхово | 1866 г. |  |
| 10 | Дом Кузнецовой А.Д. | Воскресенское с.п., д. Елхово | 1911 г. |  |
| 11 | Златоустовская церковь | Чернцкое с.п., с. Златоуст | 1883 г. |  |
| 12 | Спасская церковь | Лежневское с.п., д. Клементьево | 1760 г. |  |
| 13 | Церковь Богородицкая | п. Лежнево, ул. 1 Назарьевская, 44 | 1740 г. |  |
| 14 | Церковь Иоанна Крестителя | Лежневское с.п., с. Маслово | 1803 – 1863 г.г. |  |
| 15 | Покровский собор | Лежневское г.п. п. Лежнево, м. Назарьево | ХХ в. |  |
| 16 | Бывшая Земская больница | Лежневское г.п., п. Лежнево, ул.1 Красноармейская, 21 | XIX в. |  |
| 17 | Церковь Троицы | Новогоркинское с.п., с. Новые Горки | ХХ в. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 18 | Троицкая церковь | Лежневское с.п., д. Смердово | XVIII в. |  |
| 19 | Дом Горностаева Д.Л. | Лежневское с.п., д. Телегино | ХХ в. |  |
| 20 | Усадьба князей Воротынских | Чернцкое с.п., с. Чернцы | XIX в. |  |
| 21 | Дом Пряхина И.С. | Чернцкое с.п., с. Чернцы | 1907 г. |  |
| 22 | Школа-восьмилетка | Чернцкое с.п., с. Чернцы | 1891 г. |  |

Памятники истории и культуры

Таблица 24

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение | Датировка | Правовой акт - основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Регионального значения |  |  |  |  |
| 1 | Воинское кладбище, на котором захоронен 21 советский воин, умершие от ран в госпиталях в годы Великой Отечественной войны | городское кладбище п. Лежнево, Лежневского г.п. |  | Решение Ивановского облисполкома от 7.04.1975 г. № 7/7 |
| 2 | Дом Горностаева Д.Л. | д. Телегино, д.36 Лежневского с.п. |  |  |
| Выявленные объекты культурного наследия |  |  |  |  |
| 3 | Одно из зданий Воскресенской средней школы, в которой учился с 1946г. по 1919г. Герой Советского Союза В.М. Горелов | Воскресенское с.п., с. Воскресенское | 1916 – 1919 г.г. |  |
| 4 | Памятное место, где стоял дом, в котором родился и жил с 1918г. по 1933г. Герой Советского Союза А.К. Кувшинов | Хозниковское с.п., д. Кнутиха | 1918 – 1933 г.г. |  |
| 5 | Усадьба, где в 1918-1922г.г. находилась сельскохозяйственная коммуна «Романово» | Чернцкое с.п., с. Златоуст | 1918 – 1922 г.г. |  |
| 6 | Дом, в котором родился и с 1916г. по 1932 г. жил Герой Советского Союза П.П. Ярцев | Новогоркинское с.п., с. Новые Горки, ул. Ярцева, 3 | звание Героя Советского Союза 16.10.1943г |  |

Памятники археологии

Таблица 25

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение | Датировка | Постановление на основании которого принят на охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Регионального значения |  |  |  |  |
| 1 | Марковские курганы «Паны» | левый берег р. Ухтохмы, 2 км к ЮВ от д. Большое Марково Лежневского с.п. | XI – XIII в.в. | Решение Ивановского облисполкома от 7.03.1961 г. № 125 |
| Выявленные объекты культурного наследия |  |  |  |  |
| 2 | д. Авдотцыно. Курганный могильник | 0,5 км к ВЮВ от д. Авдотцыно, Чернцкое с.п. | XII – XIII в.в. |  |
| 3 | Бушмановская курганная группа | 2 км к З от д. Бушманово Лежневского с.п. | XI – XIII в.в. |  |
| 4 | Высоковский курганный могильник № 1 | 1,5 км к В от д. Высоково Лежневского с.п. | XI – XIII в.в. |  |
| 5 | Высоковский курганный могильник № 2 | в 1,3 км к ЮВ от д. Высоково Лежневского с.п. | XI – XIII в.в. |  |
| 6 | Дьяковский могильник | д. Дьяково Ново-Горкинское с.п. | II тыс. до н.э. |  |
| 7 | Кудреватиковский курганный могильник № 1 | 1,5 км к ЮВВ д. Кудреватик Лежневского с.п. | XII – XIII в.в. |  |
| 8 | Кудреватиковский курганный могильник № 2 | 2 км к СВВ от д. Кудреватик Лежневского с.п. | XI – XIII в.в. |  |
| 9 | Марковский курганный могильник № 2 | 1,5 км к СЗ от д. Б.Марково Лежневского с.п. | XI – XIII в.в. |  |
| 10 | Смердовский курганный могильник № 1 | 2,2 км к В от д. Смердово Лежневского с.п. | XI – XIII в.в. |  |
| 11 | Смердовский курганный могильник № 2 | 2,3 км к С от д. Смердово Лежневского с.п. | XI – XIII в.в. |  |
| 12 | Смердовский курганный могильник № 3 | 3 км к ЮВВ от д. Смердово Лежневского с.п. | XI – XIII в.в. |  |
| 13 | Курганная группа у д. Луговое | 2 км к С от д. Увальево Лежневского с.п. | XI – XIII в.в. |  |

Объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, перемещения и предотвращения других  действий, способных причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий.

Охрана объектов культурного наследия включает в себя:

- учет объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, формирование и ведение реестра;

- проведение историко-культурной экспертизы;

- установление ответственности за повреждение, разрушение или уничтожение объекта культурного наследия, перемещение объекта культурного наследия, нанесение ущерба объекту культурного наследия, изменение облика и интерьера данного объекта культурного наследия, являющихся предметом охраны данного объекта культурного наследия;

- согласование проектов зон охраны объектов культурного наследия, землеустроительной документации, градостроительных регламентов, а также решений федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления о предоставлении земель и изменении их правового режима;

- контроль за разработкой градостроительных регламентов, в которых предусматриваются меры, обеспечивающие содержание и использование объектов культурного наследия;

- разработку проектов зон охраны объектов культурного наследия;

- выдачу разрешения на проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ;

- согласование проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ и проектов проведения указанных работ;

- выдачу разрешений на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия;

- установление границы территории объекта культурного наследия как объекта градостроительной деятельности особого регулирования;

- установку на объектах культурного наследия информационных надписей и обозначений;

- контроль за состоянием объектов культурного наследия;

- иные мероприятия, проведение которых отнесено к полномочиям соответствующих органов охраны объектов культурного наследия.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия. Зоны могут быть:

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия.

Органы власти в соответствии с Федеральным законом должны осуществлять контроль за состоянием объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов культурного наследия и проводить один раз в пять лет обследование состояния и фотофиксацию объектов культурного наследия, включенных в реестр, в целях разработки ежегодных и долгосрочных программ сохранения данных объектов культурного наследия.

Предложения по сохранению и рациональному использованию историко-культурного наследия

Таблица 26

| Территория планирования мероприятий | Перечень мероприятий | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- |
|  | Разработка проектов зон охраны или уточнение ранее разработанных и утвержденных проектов на объекты. |  |
| Лежневское городское поселение | - Военное кладбище - Обелиск-памятник ветеранам ВОВ в п. Лежнево | 1-я очередь |
| Лежневское сельское поселение | Марковские курганы “Паны” XI – XIII в.в., 2 км от д. Марково Большое | 1-я очередь |
| Воскресенское сельское поселение | - Троицкая церковь 1790 г. в с. Петровское - Ансамбль “Воскресенские церкви XVIII в.” | 1-я очередь |
| Чернцкое сельское поселение | Троицкая церковь XVIII в. в с. Чернцы | 1-я очередь |

Запрещается использование памятников и их территорий:

- под склады и производства взрывчатых и огнеопасных материалов;

- под склады и производства материалов, загрязняющих интерьеры памятников, их фасады и территории, водные и воздушные бассейны;

- под склады и производства материалов, имеющих вредные парогазообразные и иные выделения;

- под хранилища и производства зерновых, овощных, животноводческих продуктов, а также для содержания животных в хозяйственных целях;

- под гаражи и стоянки транспортных средств, сельскохозяйственных и иных самоходных машин;

- под производства, имеющие станки, установки и иные механические двигатели, оказывающие динамические и вибрационные воздействия на конструкции памятника (независимо от их мощности);

- под производства и лаборатории, связанные с неблагоприятными для памятника температурно – влажностным режимом и применением химически активных веществ.

Обеспечение сохранности недвижимых памятников

историко-культурного наследия

- Предприятия, учреждения, организации и граждане обязаны обеспечивать сохранность памятников истории и культуры, находящихся в их собственности, пользовании или на землях, предоставленных им в пользование.

- Местные государственные органы охраны памятников совместно с органами строительства и архитектуры составляют планы мероприятий по обеспечению сохранности и использованию памятников истории и культуры.

Мероприятия по обеспечению сохранности памятников истории и культуры включают:

- неуклонное соблюдение правил учета;

- установку охранных досок;

- организацию проведения исследований памятников;

- организацию разработки карт-схем и историко-архитектурных опорных планов расположения памятников истории и культуры;

- установление зон охраны памятников истории и культуры и контроль за их содержанием;

- составление списков исторических городов и других населенных пунктов, проекты планировки, застройки и реконструкции которых подлежат согласованию с органами охраны памятников;

- согласование заданий и проектов районной планировки, проектов планировки и застройки, реконструкции городов, других населенных пунктов;

- согласование мероприятий по обеспечению сохранности памятников при проведении строительных, мелиоративных, дорожных и других хозяйственных работ, которые могут создать угрозу для сохранности памятников, контроль за их выполнением.

Режим использования зон охраны памятников

В охранной зоне могут выполняться:

- работы, связанные с сохранением и восстановлением планировки зданий, сооружений и благоустройства территории, формирующих историческую среду и окружение памятников;

- устройство дорог и дорожек, в отдельных случаях небольших автостоянок, наружного освещения, озеленения и благоустройства, установка стендов и витрин, относящихся к памятнику, и обеспечение других форм благоустройства, вызванных требованиями современного использования, но не нарушающих исторически ценную градостроительную среду и природный ландшафт;

- замена выводимых из зон предприятий, мастерских, складов и других сносимых построек зданиями и сооружениями или зелеными насаждениями, не мешающими восприятию и сохранению памятника.

В зоне регулирования застройки не разрешается размещать промышленные предприятия, транспортно-складские и другие сооружения, создающие грузовые потоки, загрязняющие воздушный и водный бассейны, опасные в пожарном отношении, взрывоопасные.

Не допускается строительство транспортных магистралей и развязок, эстакад, мостов и других инженерных сооружений, нарушающих исторический облик населенного пункта.

На территории зоны охраняемого ландшафта допускается хозяйственная деятельность, если она не наносит ущерба и искажения новых построек. В соответствии с условиями режима на определённых участках зоны охраняемого ландшафта возможны: сенокос, выпас скота, полевые и огородные работы.

Открытые поляны и луговые пространства могут быть использованы для эпизодических массовых празднеств и гуляний без строительства сооружений, а также под лугопарки и гидропарки, с соответствующими техническими мероприятиями и благоустройством, не искажающими сложившийся ландшафт.

Руководство и контроль за установлением зон охраны памятников истории и культуры, а также режима их содержания и использования осуществляется государственными органами охраны памятников.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния.

С учетом особенностей режима особо охраняемых природных территорий и статуса находящихся на них природоохранных учреждений различаются следующие категории указанных территорий:

а) государственные природные заповедники, в том числе биосферные;

б) национальные парки;

в) природные парки;

г) государственные природные заказники;

д) памятники природы;

е) дендрологические парки и ботанические сады;

ж) лечебно-оздоровительные местности и курорты.

В целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках земли и водного пространства могут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.

Все особо охраняемые природные территории учитываются при разработке территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки.

Особо охраняемые природные территории могут иметь федеральное, региональное или местное значение.

Особо охраняемые природные территории федерального значения являются федеральной собственностью и находятся в ведении федеральных органов государственной власти, за исключением земельных участков, которые находятся в границах курортов федерального значения и в соответствии с законодательством подлежат передаче в собственность субъектов Российской Федерации или муниципальную собственность либо отнесены к собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности.

Особо охраняемые природные территории регионального значения являются собственностью субъектов Российской Федерации и находятся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

Особо охраняемые природные территории местного значения являются собственностью муниципальных образований и находятся в ведении органов местного самоуправления.

Памятники природы – уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, а также объекты естественного и искусственного происхождения.

На территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

Таблица 27

Перечень ООПТ, расположенных на территории Лежневского муниципального района

| № п/п | Наименование ООПТ | Площадь, га | Категория | Уровень значимости | Правовой акт о создании ООПТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Озеро Красный Остров | 15 | Памят-ник природы | региональный | Решения Ивановского областного Совета народных депутатов от 14.07.1993 № 147 и 148 |
| 2 | Озеро Селецкое | 14 |  | региональный |  |
| 3 | Болото Белево | 400 |  | региональный |  |
| 4 | Шуйский лесной массив | 57 | Памятник природы | региональный | Решения Ивановского областного Совета народных депутатов от 14.07.1993 № 147 и 148 |
| 5 | Парк с. Новые Горки | 5 |  | региональный |  |
| 6 | Озеро «Черное» или Таковец | 17 |  | местный | Решение исполнительного Комитета Лежневского районного Совета народных депутатов от 27.12.1991г. № 201 |
| 7 | Кедровые насаждения в 26кв. Лежневского лесничества | 0,5 |  | местный |  |
| 8 | Сосновый лес на территории и близ пионерского лагеря «Лесная поляна» | 34 |  | местный | Решение исполнительного Комитета Лежневского районного Совета народных депутатов от 27.12.1991г. № 201 |
| 9 | Парк в п.Чернцы | 3 |  | местный |  |
| 10 | Парк в д.Житково | 2 |  | местный |  |
| 11 | Парк в д.Златоуст | 3 |  | местный |  |
| 12 | Одиночный дуб в д. Афанасово | не определена |  | местный |  |
| 13 | Зона отдыха в с. Новые Горки | 40 |  | местный |  |
| 14 | Лес в окрестностях пионерского лагеря «Солнечный» и детской дачи | 84 |  | местный |  |

2.6. Капитальное строительство

(карта (схема) 1.3.15)

Современное состояние

В настоящее время в Лежневском районе капитальное строительство и ремонтно-строительные работы выполняются силами трех строительных организаций. Работы по строительству, ремонту и эксплуатации автомобильных дорог осуществляет ФГУ ДЭП №9, а также ДРСУ Тейковское и Шуйское. Кроме того при большом объеме строительных работ по конкурсному отбору участвуют организации г. Иваново, г. Шуи и другие организации Ивановской области.

На территории Лежневского района имеется Быковское месторождение песков и суглинков, находящиеся в аренде у дорожно-строительной организации.

В районе работает девять организаций индивидуальных предпринимателей, занимающихся лесопилением и деревообработкой.

Завод Пелгусово – КСМ производит четыре вида кирпича для стройиндустрии области, часть вывозится на внешний рынок (за пределы области).

Три частных предприятия по заказам производят тротуарную плитку в ассортименте.

Другие основные строительные материалы (отделочные, кровельные, железобетонные) завозятся с предприятий г. Иваново и области.

Территория Лежневского района относится к ограничено-благоприятной для строительства, для которой общее удорожание на проведение мероприятий по инженерной подготовке территории, привлечение водных ресурсов, сведение лесов, необходимого транспортного строительства и составляет 13% от базовой стоимости строительства. При наличии благоприятных инженерно-геологических, климатических условий, транспортной обеспеченности, присутствуют неблагоприятные факторы: изъятие сельхозугодий под застройку, дальность перевозки стройматериалов, слабая строительная база.

Размещение вновь строящихся предприятий различного назначения на перспективу до 2020г. приводится в таблице 31.

Таблица 28

Промышленность, материально-техническое снабжение,

коммунальное хозяйство, связь.

| Территория планирования мероприятий | Перечень мероприятий | Последователь ность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Территория района | - Волоконно-оптическая линия связи Иваново – Владимир - Волоконно-оптическая линия связи «Ярославское кольцо» | 2011 – 2012 г.г. 2011 – 2012 г.г. |
| Лежневское городское поселение | - строительство канализационного коллектора и КНС в центральной части п.Лежнево - строительство цеха по производству строительных смесей | 1-я очередь 2010 – 2011 г.г. |
| Воскресенское сельское поселение вблизи д. Быковка | - строительство полигона по захоронению ТБО мощностью 165 тыс.м3 отходов | Расчетный срок |
| Лежневское сельское поселение д. Курилиха с. Ухтохма д. Стояково Перекресток федеральной дороги М-7 и региональной дороги на с. Чернцы | - строительство цеха по производству формованных изделий из полипропилена для автомобильной промышленности, с. Ухтохма - строительство логистического (складского) терминала площадью 10000 м2 со встроенным зданием административно-бытового комплекса. - Тепличный комплекс по выращиванию и хранению овощной продукции - строительство торгово – гостиничного комплекса - автозаправочный комплекс: мойка, автостоянка, торговля зап. частями | 2008 – 2012 г.г. Расчетный срок Расчетный срок 2008 – 2012 г.г. 2010 - 2011 г.г. |
| Новогоркинское сельское поселение с. Новые Горки с. Новые Горки | - строительство очистных сооружений Р = 400 м3/сут - строительство комплектной газовой котельной для жилого фонда | 2012 – 2014 г.г. 2011 – 2012 г.г. |
| Чернцкое сельское поселение д. Осиновка с.Чернцы с.Чернцы | - строительство цеха по выращиванию бройлеров производительностью 22 тыс. тонн в год мяса птицы - строительство очистных сооружений Р = 200 м3/сут - реконструкция поселковой котельной с переводом на газообразное топливо | Расчетный срок 2012 – 2014 г.г. 2010 – 2011 г.г. |
| Шилыковское сельское поселение Пелгусово с. Шилыково | - строительство комбикормового завода - строительство комплектной котельной для жилого фонда - строительство пожарного ДЕПО - размещение кладбища (места захоронения) | Расчетный срок 2012 г. 2012 г. 2010 – 2012 г. |

В результате оценки территории новых резервных площадок для перспективного промышленного строительства не выявлено. Для развития п. Лежнево и с. Новые Горки гражданское строительство планируется осуществлять в границах территории, определенной Генеральными планами населенных пунктов.

2.7. Инженерное оборудование территории

(карта (схема) 1.3.11, 1.3.12)

Основной задачей настоящего раздела является анализ и задачи по:

- удовлетворению потребностей населения и хозяйства района водой нормативного качества;

- эффективному обезвреживание и утилизация промышленных и хозяйственно-бытовых стоков;

- теплоснабжению  жилищных, культурно-бытовых, коммунальных нужд и производственных объектов;

- электроснабжению всех видов потребителей района;

- связи всех видов, в т.ч. беспроводной, электронной.

Для этого производится расчет водопотребления и водоотведения по всем видам потребителей.

На прилагаемой схеме района указываются существующие и намечаемые к строительству источники водоснабжения и водоводы; тепловые сети и котельные; электролинии высокого и низкого напряжения и новые КТП, а также линии связи федерального, регионального и местного значения.

Производительность и тип вышеуказанных объектов определяется в соответствии с технико-экономическими обоснованиями (ТЭО) и проектными решениями.

Водоснабжение.

Существующее положение.

В районе имеются централизованные системы хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения.

Таблица 29

| № п/п | Наименование скважины | Год установки насоса | Срок эксплуатации насоса | Максимальная производительность насоса, м3 сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Московская | 2010 | 5 мес. | 105 |
| 2 | ул. Московская | 2009 | 9 мес. | 90 |
| 3 | ул. Московская | 2009 | 14 мес. | 90 |
| 4 | ул. Оборонная | 2009 | 10 мес. | 85 |
| 5 | ул. 1-я Красноармейская | 2010 | 5 мес. | 65 |
| 6 | ул. 2-я Кооперативная | 2010 | 5 мес. | 82 |
| 7 | ул. Суворова | 2010 | 3 мес. | 120 |
| 8 | ул. 1-я Стахановская | 2010 | 7 мес. | 115 |
| 9 | ул. 1-я Стахановская | 2009 | 15 мес. | 90 |
| 10 | ул. 1-я Речная | 2008 | 1,5 года | 120 |
| 11 | ул. Ивановская | 2009 | 1 год | 68,4 |
| 12 | ул. Ивановская | 2009 | 1 год | 71,4 |
| 13 | ул. Ивановская | 2009 | 1 год | 75,9 |
| 14 | ул. Фабричная | 2006 | 4 года | 600 |
| 15 | ул. Фабричная | 2006 | 3,5 года | 600 |
| 16 | с. Шилыково | 2008 | 1,5 года | 115 |
| 17 | с. Шилыково | 2009 | 14 мес. | 125 |
| 18 | с. Шилыково | 2010 | 7 мес. | 95 |
| 19 | с. Чернцы | 2010 | 5 мес. | 78 |
| 20 | с. Чернцы | 2008 | 2 года | 83 |
| 21 | с. Чернцы | 2008 | 20 мес. | 95 |
| 22 | д. Осиновка | 2009 | 1 год | 64 |
| 23 | с. Воскресенское | 2009 | 1 год | 81 |
| 24 | с. Воскресенское | 2008 | 1,5 года | 79 |
| 25 | д. Растилково | 2008 | 2 года | 65 |
| 26 | д. Растилково | 2007 | 3 года | 58 |
| 27 | д. Сабиново | 2009 | 1 год | 64 |
| 28 | д. Сабиново | 2008 | 1,5 года | 69 |
| 29 | д. Селышки | 2008 | 2 года | 55 |
| 30 | с. Новые Горки | 2009 | 1,5 года | 384 |
| 31 | с. Новые Горки | 2008 | 2 года | 156 |
| 32 | с. Новые Горки | 2009 | 1,5 года | 384 |
| 33 | с. Новые Горки | 2007 | 3 года | 600 |
| 34 | с. Хозниково | 2009 | 1 год | 95 |
| 35 | д. Паршнево | 2010 | 6 мес. | 105 |
| 36 | д. Клементьево | 2008 | 2 года | 78 |
| 37 | д. Увальево | 2010 | 7 мес. | 86 |
| 38 | д. Панютино | 2008 | 2 года | 64 |
| 39 | д. Высоково | 2009 | 14 мес. | 58 |
| 40 | с. Кукарино | 2008 | 1,5 года | 115 |
| 41 | д. Шипоусиха | 2000 | 10 лет | 156 |
| 42 | д. Кузмаденье | 2006 | 4 года | 174 |
| 43 | д. Анисимово | 2006 | 4 года | 156 |
| 44 | д. Смердово | 2006 | 4 года | 156 |

Централизованным водоснабжением с внутренним водопроводом обеспечено населения:

- в п. Лежнево – 56%

- в с. Новые Горки – 42%

- в сельских населенных пунктах – 14%.

Частный сектор населенных пунктов пользуется водой из уличных водоразборных колонок или из шахтных колодцев.

На технологические нужды промпредприятий п. Лежнево используется вода из р. Ухтохма, в с. Новые Горки – из реки Уводь.

Проектные предложения

Проектом предусматривается максимально возможное обеспечение населения централизованным водоснабжением за счет подземных вод с максимальным использованием существующих скважин, сетей и сооружений.

Для водоснабжения п. Лежнево и с. Новые Горки рекомендуется принять за основу существующие групповые водозаборы при условии доведения их мощности до расчетной. Остальные скважины могут быть использованы как резервные.

На технологические нужды промпредприятий п. Лежнево и с. Новые Горки используются существующие водозаборы и рек Ухтохмы и Уводи с доведением их мощности до расчетной.

Канализация

Существующее положение

В сельских населенных пунктах централизованной системы канализации нет. Население пользуется уборными с выгребными ямами и отстойниками.

В п. Лежнево, с. Новые Горки, с. Воскресенское, с. Кукарино, с. Ухтохма, д. Сабиново и с. Шилыково имеются централизованные системы канализации, в которые поступают стоки от жилого сектора, объектов социальной сферы и промпредприятий.

Таблица 30

| № п/п | Населенный пункт | Владелец | Год ввода | Протяжен-ность сети, км | Диаметр, мм | Мощность, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Лежнево | Лежневская ПТФ | 1985 | 19,3 | 220 | 1200 |
| 2 | п. Лежнево | Лежневское РТП | 1982 | 1,6 | 400 | 400 |
| 3 | с. Кукарино | Ивановское ЛПУМГ | 1998 | 4,5 | 100; 250 | 200 |
| 4 | с. Новые Горки | Новогоркинская ПТФ | 1961 | 0,8 | 220 | 600 |
| 5 | с. Шилыково | МП МПО ЖКХ | 1970 | 2,6 | 200 | 200 |
| 6 | с. Воскресенское | МП МПО ЖКХ | 1984 | 1,8 | 150 | 60 |
| 7 | д. Сабиново | СПК «Мичурина» | 1973 | 2,2 | 150 | 45 |

В качестве очистных сооружений используются станции биологической очистки стоков общей производительностью 600,0 тыс.м3/сут.

Очищенные стоки поступают в реки Уводь и Ухтохма.

Проектные решения

В некоторых населенных пунктах на расчетный срок предусматривается устройство централизованных систем канализации. Тип очистных сооружений и метод очистки, а также схемы и системы канализации принимаются в каждом конкретном случае на последующих стадиях проектирования в зависимости от геологических, гидрологических и топографических условий.

В п. Лежнево рекомендуется использовать существующие очистные сооружения при условии их расширения и реконструкции. В с. Новые Горки планируется строительство очистных сооружений мощностью 400 м3/сут с  последующим расширением до 800 м3/сут. В с. Чернцы планируется строительство очистных сооружений мощностью 200 м3/сут.

В планируемом периоде предполагается реконструкция очистных сооружений в с. Воскресенское, с. Шилыково, д. Сабиново.

В остальных сельских населенных пунктах предлагается устройство местных очистных сооружений производительностью до 15 м3/сут для группы зданий или отдельно стоящих объектов.

Теплоснабжение

Существующее положение

В настоящее время централизованные системы теплоснабжения в районе наиболее развиты в п. Лежнево, с. Новые Горки, с. Шилыково, с. Кукарино, с.Ухтохма где задействовано 91% мощностей, питающих жилой фонд вышеуказанных населенных пунктов, а также собственные нужды предприятий.

Таблица 31

| № п/п | Владелец | Населенный пункт | Топливо | Установленная мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Пелгусово КСМ» | Котельная «Пелгусово КСМ» | газ | 11,8 |
| 2 | ОАО «Лежневский машиностроительный завод» | Лежнево, ул. Ивановская, 30 | газ | 16,8 |
| 3 | ООО «Лежневская фабрика» | Лежнево, ул. Фабричная, д.20 | газ | 23,88 |
| 4 | ООО НПП «Изотекс» | д. Паршнево | уголь | 0,64 |
| 5 | МП МПО ЖКХ | Котельная №1, МУ «Лежневская ЦРБ» | газ | 3,01 |
| 6 |  | Котельная № 2, с. Ухтохма | газ | 5,16 |
| 7 |  | Котельная № 3, с. Чернцы | уголь | 1,0 |
| 8 |  | Котельная № 4, с.Воскресенское | уголь | 1,26 |
| 9 | ООО «Птицефабрика МИЛАНА» | с. Шилыково | газ | 3,02 |
| 10 | ЗАО «Содружество» | с. Ухтохма, ул. Куйбышева, 2 | газ | 1,71 |
| 11 | ООО «Коммунальщик» | с. Новые Горки, ул.Фабричная, д.1 | газ | 14,56 |
| 12 | ООО «КЛИМФ» | д. Клементьево | уголь | 0,4 |
| 13 | Ивановское ЛПУМГ | с. Кукарино | газ | 5,16 |
| 14 | Филиал ОАО «Ивановооблгаз» - «Ивановомежрайгаз» | п. Лежнево, ул. Садовая, 4 | газ | 0,07 |
| 15 | ГОУ НПО профессиональное училище № 10 п. Лежнево | п. Лежнево, ул. 2-я Стахановская, 22 | газ | 0,51 |
| 16 | ОАО «Лежневское ДРСУ» | п. Лежнево, ул. 40 лет Октября, 19 | газ | 1,34 |
| 17 | ОГУ СО «Хозниковский детский дом-интернат для умственноотсталых детей» | с. Хозниково, ул. Лежневская, 25 | уголь | 1,24 |
| 18 | Лежневский районный отдел образования | Школа с. Хозниково | уголь | 0,3 |
| 19 |  | Школа № 10 п. Лежнево | газ | 0,24 |
| 20 |  | Школа № 11 п. Лежнево | уголь | 1,0 |
| 21 | Администрация Лежневского сельского поселения | школа д. Телегино | газ | 0,2 |
| 22 | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | Детская школа-интернат с. Чернцы | газ | 0,35 |
| 23 | Администрация Воскресенского сельского поселения | котельная дома ремесел | уголь | 0,25 |
| 24 | Администрация Чернцкого сельского поселения | клуб с. Чернцы | газ | 0,2 |
| 25 | Администрация Сабиновского сельского поселения | клуб д. Сабиново | газ | 0,1 |
| 26 | Чернцкая фабрика | с. Чернцы | мазут | 3,0 |
|  | ИТОГО |  |  | 97,2 |
|  | в т.ч. газ |  |  | 88,11 (91%) |
|  | в т.ч. уголь, мазут |  |  | 9,09 (9%) |

Кроме того в с. Чернцы, с. Воскресенское, с. Хозниково и других населенных пунктах имеются небольшие котельные с суммарной теплопроизводительностью  8,64 Гкал/час (9%).

Население, проживающее в одноэтажной застройке, пользуется индивидуальными газовыми котлами и печным отоплением.

В сельских населенных пунктах в основном используются два вида топлива: газ – 34 населенных пункта; твердое топливо, электроотопление – 95 населенных пунктов.

Проектные предложения

В п. Лежнево и с. Новые Горки котельные прядильно-ткацких фабрик остаются на существующем уровне. Для покрытия расходов тепла на расчетный срок для жилых зон необходимо строительство дополнительных теплоисточников. По мере ввода в эксплуатацию намечаемых теплоисточников, мелкие котельные подлежат ликвидации.

Теплоснабжение в районе на расчетный срок будет решаться путем перевода существующих угольных котельных на газовое топливо, а также строительством в с. Шилыково и с. Новые Горки модульных газовых котельных с целью сокращения бюджетных затрат на пользование теплом от котельных промышленных предприятий.

Существующие тепловые источники, разводящие тепловые сети и проектируемые котельные обозначены на генеральных планах поселений (см. магнитный носитель Ген. планов поселений).

Тепловой баланс

Потребность в топливе жилого фонда, социально-культурных объектов удовлетворяется газовым топливом. И только 9% процентов теплоисточников использую твердое и жидкое топливо (см. Таблицу).

Потребность в топливе по району будет определяться:

- на выработку тепловой энергии для отопления жилого фонда, социальных объектов;

- на технологические нужды;

- для индивидуального жилого фонда – децентрализованное отопление, горячее водоснабжение, приготовление пищи.

Газоснабжение

Существующее положение

Газификация Лежневского района в настоящее время основана на использовании природного газа, поступающего по газопроводу от ГРС «Лежнево» д. Сабиново для потребителей п. Лежнево, с. Новые Горки, населенных пунктов Лежневского сельского поселения, а также от ГРС «Тепличный» на с. Шилыково и населенные пункты Чернцкого сельского поселения, частично Лежневского сельского поселения и ГРС «Кукарино» на населенные пункты Сабиновского и Лежневского сельских поселений.

Полностью отсутствуют газовые магистрали в Хозниковском и Воскресенском сельских поселениях и частично в Лежневском сельском поселении. 52 населённых пункта с населением 2500 человек отапливается твердым топливом и сжиженным баллонным газом (таблица 32).

Таблица 32

Газификация населенных пунктов по итогам 2012г.

| Наименование населенных пунктов | Население, чел. | газ: есть (+), нет (-) | Газификация на перспективу |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 г. | 2020г. |
| Лежневское городское поселение п. ЛЕЖНЕВО | 7979 | + (90%) | + (10%) |  |
| Воскресенское сельское поселение с. ВОСКРЕСЕНСКОЕ с. Петровское д. Барсково д. Башмаки д. Белавино д. Булатцево д. Быковка д. Вахнеево д. Волково д. Волотово д. Елхово д. Жуковицы д. Калинино д. Колышкино д. Лопатино д. Михеевское д. Мостовое д. Мощенки д. Павелково д. Подраменово д. Помчиха д. Растилково Большое д. Растилково Малое д. Романки д. Самушино д. Станки д. Стафурово д. Стрекалово д. Трубецкая Дача д. Чистополье д. Шпариха д. Щапово д. Яманово | 713 6 3 0 0 3 18 0 10 7 3 4 1 79 25 4 8 72 26 8 0 65 145 24 59 30 3 42 1 10 11 68 30 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |  | + + + + + + + + + + + + + + + + + |
| Лежневское сельское поселение с. УХТОХМА с. Маслово с. Смердово д. Анисимово д. Аржаново д. Афанасово д. Болгово Большое д. Болгово Малое д. Бушманово д. Великодворское д. Высоково д. Гомыленки д. Грузниха д. Гулиха д. Деревеньки д. Дориха д. Дюпово д. Клементьево д. Княжево д. Козино д. Крутово д. Кудреватик д. Кузьмаденье д. Кунеевка д. Курилиха д. Лежневская Роща д. Мальчиха д. Марково Большое д. Медведково д. Перепечино Большое д. Плясуниха д. Почевино д. Сабуриха д. Симаниха д. Стояково д. Телегино д. Увальево д. Шашмурка д. Шипоусиха д. Яковлево д. Яфаново | 472 - 28 92 28 42 8 7 17 33 68 3 4 53 3 26 12 46 - 42 18 6 12 9 10 8 10 15 3 67 5 3 22 24 16 278 105 15 18 53 4 | + - - + - - - - - + - - - + + - - - - + - - - - + - - + - - - - - + - + - + - - - | + + + + + + + + + | + + + + + + + + + + + + + + |
| Новогоркинское сельское поселение с. НОВЫЕ ГОРКИ д. Борисцево д. Бруснижново д. Грезино д. Детково д. Дудино д. Дьяково д. Дягильково д. Есино д. Корнево д. Коровиха д. Панютино д. Старый Карачун д. Федорково | 3030 18 2 40 2 60 11 79 34 87 340 6 17 1 | + (90%) - - - - - - + - + + - + - | + (10%) | + + + + + |
| Сабиновское сельское поселение д. САБИНОВО с. Кукарино д. Антропьево д. Апаницыно д. Горшково д. Пестиха д. Селышки д. Селышки д. Скоково д. Степанниково | 360 474 5 23 29 1 43 20 24 11 | + + - + + - + + + + |  |  |
| Хозниковское сельское поселение с. ХОЗНИКОВО д. Арефино д. Афанасово д. Выселиха д. Житково д. Кнутиха д. Паршнево | 249 57 19 27 - 83 241 | - - - - - - - |  | + + + + + + + |
| Чернцкое сельское поселение с. ЧЕРНЦЫ с. Златоуст с. Стоянцево с. Ступкино д. Авдотцыно Большое д. Аладино д. Вятково д. Горшково д. Доронькино д. Дуброво д. Ефремово д. Игнатиха д. Красный Остров д. Кунятиха д. Ожерельево д. Осиновка д. Попцево д. Сосновка д. Таковец д. Филипково | 946 40 35 34 17 13 16 1 - 4 12 22 21 3 4 67 35 14 9 - | + + + + + - + - - + + + - - - + - - - - | + + + + | + + |
| Шилыковское сельское поселение с. ШИЛЫКОВО д. Веснево д. Жилкино | 1876 24 4 | + - - |  | + |
| ИТОГО | 19732 | 36 | 13 | 46 |

На конец 2012г. в Лежневском районе газифицировано 36 населенных пункта, что составляет  27% от общего числа населенных пунктов. До 2015г. будет газифицировано 15 населенных пунктов (38% от общего числа). На перспективу (до 2020г.) после реконструкции ГРС «Лежнево» будет газифицировано еще 46 населенных пунктов, что составит 73% от общего числа населенных пунктов.

Проектные решения

В основу газоснабжения района положена Схема газификации Лежневского муниципального района в составе Ивановской области, разработанная ОАО «Промгаз» в 2007г. с корректировкой в разрезе современного состояния и дальнейшего развития Лежневского муниципального района, которой предусмотрено строительство новых разводящих газопроводов с постепенным переводом к расчетному сроку на природный газ всех крупных населенных пунктов. По мере увеличения охвата населения снабжением природным газом соответственно растет объем газификации коммунально-бытовых объектов, производственных объектов и промпредприятий. Источником газоснабжения района будет являться природный газ, поступающий от ГРС «Лежнево», ГРС «Кукарино», ГРС «Иваново1», ГРС «Шуя», ГРС «Чижово», ГРС «Савино» и ГРС «Тепличный». В этот же период предстоит реконструкция ГРС «Лежнево», ГРС «Савино», строительство новой ГРС «Шуя» (см. Схему).

Расход газа по району определяется исходя из потребности в газе:

- населения городского и сельских населенных пунктов – для приготовления пищи и горячего водоснабжения;

- предприятий и учреждений коммунального, бытового и культурного обслуживания населения;

- предприятий – на технологические нужды.

Расход природного газа определяется проектными решениями на основании технических условий.

Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение Лежневского района Ивановской области осуществляется от электрических сетей Ивановской энергосистемы через существующую подстанцию 110/35/10 кВ “Лежнево”.

На территории района находятся следующие подстанции:

- п/ст. “Лежнево” 110/35/10 кВ с трансформаторами мощностью 1х3200 кВа, 1х7500 кВа и 35/6 кВ с трансформаторами мощностью 1х1600 кВа, 1х1800 кВа;

- п/ст. “Кукарино” 35/10 кВ с трансформаторами мощностью 1х2500 кВа;

- п/ст. “Новые Горки” 35/10 кВ с трансформаторами мощностью 2х1800, 1х3200;

- п/ст. “Воскресенское” 35/10 кВ с трансформаторами мощностью 2х2500 кВа.

В линиях связи с соседними районами используются линии напряжением:

- с Ивановским районом ВЛ-35 кВ “Дегтярево – Кукарино”

- с Тейковским районом ВЛ-110 кВ “Лежнево – Тейково”

- с Шуйским районом ВЛ-35 кВ “Новые Горки – Шуя”

- с Савинским районом ВЛ-35 кВ “Новые Горки – Панфилово”

Существующие распределительные сети 6–10 кВ по своей конфигурации разветвленные.

Проектные решения

В связи с ростом нагрузок потребуется увеличение трансформаторной мощности. Предусматривается строительство новой подстанции ПС 35/10 2-х трансформаторной с шестью выходами в д. Курилиха.

На расчетный срок намечаются следующие мероприятия:

- строительство ЛЭП 0,4 кВ для снабжения электроэнергией зон новой жилой застройки в п. Лежнево, д. Анисимово, юго-западная окраина с.Чернцы, с. Шилыково.

2.8. СВЯЗЬ

(Карта (схема) 1.3.9)

Краткая характеристика существующих сетей

Телефонная связь Лежневского муниципального района построена по радиальному принципу. В п. Лежнево находится центральная телефонная станция емкостью 1800 №№, в неё включено 6 оконечных станций. Оконечные станции автоматические, координатной системы типа АТСК. Их общая монтированная емкость 2650 №№, задействовано полностью.

Для организации межстанционной связи используются воздушные цепи и кабельные линии.

В последние годы активно внедряется оптико-волоконная связь, цифровая беспроводная телефонная связь – пользуется более 200 абонентов. Все населенные пункты обеспечены таксофонной связью (119 шт). Ростелеком в настоящее время предлагает абонентам все виды беспроводной цифровой и электронной связи, более 500 абонентов подключены к сети Интернет.

Активно внедряется мобильная связь. В настоящее время работает несколько операторов – «Билайн», «МТС», «Мегафон», «Смартс», «Ростелеком». В районе установлено 19 вышек всех операторов.

Проектные предложения

ОАО «Ростелеком» продолжит активно внедрять оптико-волоконную связь с заменой существующей проводной связи. Предполагается замена существующих оконечных станций на цифровые, увеличение пользователей сети Интернет и беспроводной связи.

Операторы мобильной связи планируют строительство нескольких трансляторов на неохваченных мобильной связью территориях: Красный Остров, Растилково, Высоково, Шилыково, Чернцы.

Активно внедряется спутниковое телевидение.

2.9. Охрана окружающей природной среды

(карта (схема) 1.3.5, 1.3.16)

Общая экологическая характеристика района

Перспективная плотность населения в Лежневском муниципальном районе 24,2 чел/км2, что ниже демографической емкости территории.

Экологическая обстановка в районе определяется интенсивностью самоочищения:

- Атмосферного воздуха;

- Почв;

- Подземных и поверхностных вод.

- Интенсивность самоочищения воздуха зависит от 2 факторов:

а) от условий выноса и рассеивания техногенных элементов воздушными потоками. По метеоусловиям территория района относится к зоне умеренного потенциала загрязнения воздуха.

б) скорости превращения химических веществ.

2. По самоочищению почв территория района является относительно неблагоприятной. Для данного района характерна значительная лесистость, заболоченность, но заболоченные участки не образуют единых массивов, а разбросаны более или менее равномерно. Преобладающие почвы оглеены, имеют кислую реакцию, способствующую в хороших окислительных условиях интенсивной миграции техногенных элементов. Однако, плохой дренаж территории и близость водоупорного горизонта благоприятствуют накоплению продуктов техногенеза в верхнем почвенном горизонте, создавая перенасыщение. Грунтовые воды залегают близко к поверхности, что создает большую опасность их загрязнения.

3. Самоочищающая способность природной среды на территории района обладает следующими потенциалами:

- относительно благоприятным для воздушного бассейна;

- относительно неблагоприятным для почв и подземных вод;

- неблагоприятным для поверхностных вод.

Прогноз экологической ситуации

На перспективу численность населения района существенно не изменится, промышленный потенциал существенно не вырастет. Ухудшение качества воздушного бассейна маловероятно, благодаря высокому потенциалу самоочищающей способности атмосферного воздуха.

Вследствие низкого потенциала самоочищающей способности почв и водного бассейна, эти компоненты ландшафта наиболее подвержены загрязнению.

На перспективу общее количество сточных вод, сбрасываемых промышленными и сельскохозяйственными предприятиями, не увеличится.

Охрана атмосферного воздуха

Состояние атмосферного воздуха определяется силой техногенного воздействия (техногенные факторы) и ответной реакцией природной среды на загрязнение, т.е. устойчивостью ландшафта и скоростью самоочищения (физико-географические факторы).

Крупных промышленных объектов, загрязняющих атмосферный воздух, в районе нет.

В связи с малым количеством вредных выбросов, исследования загрязнения воздушной сферы района не проводятся.

Также необходимо проводить мероприятия по охране атмосферного воздуха от воздействия сельского хозяйства.

- В зоне влияния ООО Птицефабрика «МИЛАНА» в с. Шилыково в воздухе обнаруживается аммиак, микробное и общее органическое загрязнение, неприятные специфические запахи.

В соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 необходимая санитарная зона вокруг птицефабрики 1000 м.

- Обработку помета проводить неорганическими реагентами, что позволит уменьшить дальность распространения загрязненного воздуха, снизить интенсивность химического и микробного загрязнения и бактериальное загрязнение самих отходов и также позволит использовать обработанные отходы в качестве удобрений.

- При обработке почв ядохимикатами необходимо проводить мероприятия по охране атмосферного воздуха:

– учет розы ветров;

– применение гранулированных препаратов вместо порошковидных при сельскохозяйственных работах;

– обработку проводить рано утром или поздно вечером (для меньшего испарения).

Охрана поверхностных и подземных вод

Состояние водного бассейна района неудовлетворительное, что объясняется маловодностью речной системы и сбросом неочищенных стоков.

Основными водными артериями района являются р. Уводь, р. Ухтохма со средним годовым стоком менее 200мм.

Учет водопотребления и водоотведения в районе не ведется.

Потенциальным источником загрязнения подземных вод является прядильно-ткацкая фабрика п. Лежнево.

Серьезным источником загрязнения водоемов и водотоков являются также дождевые и талые воды. Поверхностный сток с территории населенных пунктов содержит нефтепродукты, талые воды с полей выносят различные биогенные вещества.

Основные источники загрязнения поверхностных вод: ткацкая фабрика в с. Чернцы, прядильно-ткацкая фабрика в п. Лежнево, прядильно-ткацкая фабрика в с. Новые Горки, птицефабрика в с. Шилыково.

Река Ухтохма принимает неочищенные промышленные и животноводческие стоки в Комсомольском и Тейковском районах, в Лежневском районе река загрязняется стоками птицефабрики в с. Шилыково, стоками с. Чернцы, п. Лежнево, с. Воскресенское и несет эти стоки в р. Уводь.

Река Вязьма, приток р. Уводи, принимает неочищенные стоки г. Тейково, в Лежневском районе река загрязняется стоками д. Высоково.

Река Уводь загрязняется стоками очистных сооружений г. Иваново, в Лежневском районе принимает стоки с. Новые Горки, затем р. Ухтохмы и р. Вязьмы.

Современное использование водных объектов бассейна р. Уводи для целей здравоохранения, отдыха, водного спорта, рыболовства находится на низком уровне. Использование бассейна р. Уводи в этих целях ограничивается неудовлетворительным санитарным состоянием водных объектов, наличием крупных населенных пунктов, сельскохозяйственных предприятий.

По интенсивности удаления техногенных продуктов поверхностные воды относятся к категории неблагоприятных, при наличии малого защитного слоя подземные воды по состоянию относятся к категории ограниченно-благоприятной.

Основные причины загрязнения:

- отсутствие очистных сооружений на промпредприятиях в центрах сельских поселений;

- отсутствие сети наблюдательных скважин для контроля изменения качества грунтовых вод;

Мероприятия по охране поверхностных вод:

- реконструкция с увеличением мощности канализационных очистных сооружений в п. Лежнево;

- проектирование и строительство канализационного коллектора в центральной части п. Лежнево, с. Новые Горки, с. Чернцы;

- строительство пометохранилища для птицефабрики в с. Шилыково;

- вынести в натуру прибрежные полосы по рекам Ухтохма, Уводь, Вязьма и их притокам.

Организационные мероприятия:

- организация водоохранных зон малых рек;

- организация гидрологических заказников в верховьях истоков рек, на малых реках длиной до 10км;

- организация надлежащей эксплуатации очистных канализационных сооружений;

- организация контроля со стороны органов государственного надзора за эксплуатацией очистных сооружений;

- организация системы учета водопотребления, водоотведения, качества сбрасываемых сточных вод;

- организация системы учета загрязнения и истощения водных ресурсов и контроль за их состоянием.

Мероприятия по охране подземных вод:

- организация наблюдения за скважинами на эксплуатируемых водоносных горизонтах (с. Шилыково, птицефабрика);

- организация систематического контроля за качеством подземных вод;

- организация зон санитарной охраны источников и сооружений водоснабжения.

Охрана почвенного покрова

Главными вопросами охраны почвенного покрова являются:

- Мероприятия по борьбе с эрозией почв.

- Обеспечение чистоты почвенно-растительного покрова.

- Мероприятия по восстановлению нарушенных территорий.

- Организация системы утилизации бытового мусора и промышленных твердых отходов.

- Эффективное использование земель.

Территория Лежневского района относится к поясу умеренного смыва, поэтому необходимо проводить противоэрозионные мероприятия:

- устройство валиков поперек склонов;

- на овражных землях: восстановление травостоя, залужение уположенных откосов, создание приовражных и прибалочных полос лесных насаждений, устройство водозадерживающих и водоотводных валов и канав.

Санитарная очистка территории

Для улучшения санитарного состояния района необходимо проведение мероприятий по сбору и утилизации сухого мусора от населения и промотходов.

Транспортировку и размещение твёрдых отходов по Лежневскому району осуществляет ООО «Домострой». Твердые отходы вывозятся на полигон вблизи д. Артемиха Савинского района.

Кладбище п. Лежнево расположено в черте поселка, в его северо-восточной части.

Кладбище с. Новые Горки расположено в 1 км южнее поселка у д.Корнево.

В целях создания благоприятной обстановки проект предлагает:

- осуществить строительство нового кладбища в 1,5 км от с. Шилыково;

- создание захоронений для трупов животных;

- произвести расширение существующего кладбища в п. Лежнево.

Охрана окружающей среды от воздействия шума и

электромагнитных колебаний

Основные источники шума в районе:

- Автомагистраль I категории.

- Автомагистраль III – IV категории.

- Коммунально-бытовой сектор.

Зонами шумового дискомфорта в районе являются селитебные зоны населенных мест вдоль автомагистрали III категории. Уровень обеспеченности акустическим комфортом здесь отрицательный.

Мероприятия по снижению шума:

- организация необходимых территориальных разрывов между автомагистралями и жилыми зонами с нормируемым шумовым режимом (использование малошумного транспорта, регламентация интенсивности движения);

- рациональная планировка и застройка проектируемой территории;

- озеленение;

Охраняемые территории

В пределах Лежневского района в целях охраны природы выделяются территории с лимитированным режимом использования, за которыми следует произвести административно-юридическое закрепление наиболее рациональных режимов их перспективного использования.

На территории расположения памятников природы запрещается всякая деятельность, угрожающая их сохранности. Памятники обозначаются на месте знаками в соответствии с границами, нанесенными на карту землепользования. Предприятия, на землях которых размещаются памятники природы, принимают на себя обязательства по обеспечению установленного режима охраны государственного памятника природы.

Зеленая зона (лесохозяйственная часть) вокруг п. Лежнево.

Охрана и рациональное использование этих зон должны включать лесоводственные, биотехнические, противопожарные мероприятия и благоустройство территории, обеспечивающее выполнение оздоровительных средозащитных, рекреационных функций, а также предусматривать ограничение побочного пользования.

Система рубок в лесах зеленых зон городов должна предусматривать:

- в лесохозяйственной части – рубки ухода, санитарные лесовосстановительные рубки, рубки реконструкции малоценных лесных насаждений.

Леса зеленых зон городов должны быть обеспечены системой противопожарных мероприятий в соответствии с правилами пожарной безопасности в лесах.

В зеленых зонах городов сенокошение допускается на специально отведенных площадях.

Защитные полосы вдоль автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-7 «Волга» Подъезд к г. Иваново (250м) предназначены для защиты дороги от снежных и песчаных заносов, оползней, обвалов, ветровой и водной эрозий, для снижения уровня шума, выполнения санитарно-гигиенических и эстетических функций, для ограждения движущегося транспорта от неблагоприятных аэродинамических воздействий и относятся как и запретные полосы вдоль рек к лесам первой группы.

Рекреационная зона, включающая леса, выделенные для рекреации.

Режим ведения лесного хозяйства и пользования лесом на территории рекреационных лесов, выделенных проектом для размещения учреждений и мест массового отдыха населения, устанавливается как для лесов выполняющих санитарно – гигиенические и оздоровительные функции. Эти леса могут использоваться в культурно – оздоровительных целях, если это не противоречит основному назначению лесов и интересам соответствующих лесопользователей.

Леса, выделяемые под рекреацию, рекомендуется перевести из второй группы в первую. Местные органы власти обеспечивают координацию всех мероприятий по организации использования лесов в культурно – оздоровительных целях, благоустройству лесных участков и культурно – бытовому обслуживанию, находящегося на отдыхе населения.

Водоохранные зоны рек.

Для учета воды в районе, экономного её расходования, чистоты и полноводности следует установить водоохранные зоны вдоль рек длиной от 10 до 200 км с соблюдением соответствующего режима в пределах этих зон.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров – в размере пятидесяти метров;

- от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

- от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров

В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезными растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной дестельности.

В границах прибрежных защитных полос наряду с указанными выше ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Таблица 33

Перечень рек длиной более 10 км

| № п/п | Название реки | Куда впадает | Ширина водоохраной зоны |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | Уводь Ухтохма Вязьма Подокса Востра Смердянка Жуковка Кочериха Шепелевка Табачная Ходырха Пахотка Мещаничка Сыченка Яхринка | Клязьма Уводь Уводь Вязьма Уводь Вязьма Уводь Шепелевка Уводь Уводь Уводь Смердянка Вязьма Подокса Подокса | 200 200 200 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 50 50 |

Проект предлагает взять под охрану в качестве водных заказников:

- истоки большинства рек;

- малые реки, длиной до 10 км как важнейшие капиллярные системы ландшафта;

- реки, интенсивно используемые под рекреацию (р. Ухтохма, р. Уводь). Провести благоустройство прибрежных зон для сохранения естественной природной среды.

2.10. Туризм и рекреация

(Карта (схема) 1.3.13)

В настоящем разделе формулируются принципы и возможные направления деятельности, которые будут использованы при разработке конкретных проектов развития туризма, рекреации и их инфраструктуры в поселке Лежнево и Лежневском муниципальном районе.

- Современное депрессивное состояние района дает основания для рассмотрения (в качестве стратегической альтернативы) туризма и рекреации как значимых экономических составляющих муниципального района при их, разумеется, надлежащем развитии.

- Процесс развития туризма, рекреации и их инфраструктуры должен проходить под эффективным управлением администраций Ивановской области,  Лежневского муниципального района и Лежневского городского поселения, чтобы не допустить неконтролируемой приватизации ценных рекреационных земель, недвижимости, историко-культурных и природных объектов и обеспечить действительное экономическое и социальное развитие района в интересах его населения.

- Необходимо проводить гибкую политику, направленную на привлечение как частных инвесторов (местных, ивановских, московских, из сопредельных областей, иностранных), так и целевое финансирование программ из федерального, областного, местного бюджета, из благотворительных и общественных фондов.

- Рекреационные зоны и туризм на Лежневской земле должны быть развернуты на весь спектр населения: дети и учащаяся молодежь, рабочие и крестьяне, малообеспеченные слои интеллигенции и служащих, пенсионеры, люди с ослабленным здоровьем и инвалиды, люди среднего достатка, очень состоятельные, творческая элита, иностранные туристы.

- При создании объектов туристской инфраструктуры (места размещения, общественное питание, транспорт, торговля, медицинское и бытовое обслуживание, досуг) необходимо гибко сочетать различные формы собственности, как можно шире вовлекая в активную деятельность местное население.

- При создании системы управления для реализации данной концепции и основанных на ней конкретных проектов необходимо найти разумное сочетание эффективного административного управления, общественной инициативы и общественного контроля.

- Переориентация значительной части населения района в сферу сервиса немыслима без кропотливой и очень грамотной работы с населением - от детей до людей пенсионного возраста.

- Успешная реализация столь масштабного проекта немыслима без широкой гласности, постоянного и заинтересованного участия местного населения.

Географическое положение района

Лежневский муниципальный район расположен в южной части Ивановской области. На севере он граничит с Ивановским районом, на востоке – с Шуйским, на юго-востоке с Савинским, на юге – с Владимирской областью, на западе – с Тейковским районом. Протяженность района с севера на юг составляет 20,5 км, с запада на восток – 15 км. Площадь района – 77252 га, в т.ч. земли сельскохозяйственного назначения – 31207 га, земли поселений – 2973 га, земли промышленности – 2589 га, лесные земли – 47091 га, земли водного фонда – 666 га, земли запаса – 3 га. В районе 133 населенных пунктов. Районный центр – п. г. т. Лежнево. Год образования 1924. От областного центра, г. Иваново, поселок находится на расстоянии 27 км на автомагистрали союзного значения Иваново – Москва. Площадь территории в пределах поселковой черты 460,54 га.

Ожидаемые экономические и социальные последствия от развития туризма и рекреации

Для развития туризма и рекреации у Лежневского муниципального района имеется целый ряд серьезных оснований:

- выгодное географическое положение, особенно у районного центра;

- высокий природный потенциал района;

- достаточно высокий и вполне оригинальный  историко-культурный потенциал района;

- наличие в районе давних традиций занятия сельским хозяйством и переработкой сельскохозяйственной продукции;

- наличие в районе достаточно развитой транспортной сети, которая при соответствующих капиталовложениях в улучшение дорог позволила бы создать условия хорошей транспортной доступности к местам туристского интереса и рекреации;

- наличие в районе хороших традиций организации досуга местного населения, которые при грамотном и активном подходе могут развиться в индустрию гостеприимства уровня, достаточного для организации приема туристов и отдыхающих, в том числе и зарубежных;

- наличие в районе резервов не занятого  трудоспособного населения, которое при развитии туризма и рекреации могло бы стать экономически активным.

Туризм - исключительно комплексная, интегрирующая сфера деловой активности.  Его развитие с неизбежностью приведет к активизации мясомолочного животноводства, овощеводства, садоводства, пчеловодства, местной перерабатывающей промышленности, торговли, транспорта и связи, медицинского и культурного обслуживания, к улучшению жилищно-коммунального хозяйства, к благоустройству поселков и сел, к реставрации памятников истории и культуры, к развитию музейного дела, сети учреждений образования и культуры.

Развитие туризма и рекреации стимулирует создание новых рабочих мест,  повышение качества жизни местного населения, оно будет способствовать удержанию молодежи в их родных местах, что с неизбежностью благоприятно скажется на демографической ситуации в районе.

Социальная инфраструктура, туризм и рекреация

Таблица 34

| Территория планирования мероприятий | Перечень мероприятий | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Лежневское городское поселение | - строительство детского комбината на 400 мест -строительство 12-ти квартирного дома общей площадью 425,3 м2 - гостиница на 50 мест | Расчетный срок 1-я очередь 2012 – 2014 г.г. |
| Лежневское сельское поселение Вблизи д. Марково Перекресток федеральной автодороги М-7 и Дорог на Лежнево и Яковлево вблизи д. Гомыленки вблизи д. Смердово | - спортивно – туристическая деревня - гостинично – выставочный комплекс с автостоянкой, мойкой - Лечебно-оздоровительный центр - База отдыха «Дом охотника» | 2008 – 2012 г.г. Расчетный срок Расчетный срок 2010 – 2011 г.г. Расчетный срок |
| Новогоркинское сельское поселение | - строительство 12-ти квартирного дома общей площадью 425,3 м2 |  |
| Сабиновское сельское поселение м. Ломы, детский оздоровительный лагерь «Востра» | - База «Семейного отдыха» | 2009 – 2011 г.г. |
| Хозниковсое сельское поселение д. Житково (Востринский рыбопитомник) | - База отдыха «Дом рыбака» | Расчетный срок |

Образ Лежнева и Лежневского муниципального района

У образа Лежневской земли множество граней, которые делают ее потенциально привлекательной как для отечественных, так и для иностранных туристов.

- Первые упоминания о поселении Лежнево относятся к началу 16 века, хотя оно, несомненно, существовало и значительно раньше.

- К названию села имеют прямое отношение слова «лежа», «лежка», «лежак», значение которых связано с отдыхом, ночлегом, расквартированием войск в населенном пункте. Название достаточно естественное для села, к которому приводили многие старинные тракты – Суздальский, Владимирский, Стромынский, Екатерининский, Галичский, Аракчеевский и Большая Московская дорога на крепость Плес. Об этом же свидетельствуют и сохранившиеся названия близлежащих населенных пунктов – Гулиха, Плясуниха и др.

- Уже к концу 17 века Лежнево становится крупным торговым селом. В это время здесь находились государственный соляной магазин и 34 купеческие лавки, много постоялых дворов, кабаков и трактиров. Застройка села располагалась вдоль улиц-трактов, сходящихся к соборной площади села и образующих радиальную планировку.

- Лежнево связывал с Волгой старинный торговый струговой ход из некогда судоходной Ухтохмы – в Уводь, из нее – в Клязьму, далее – в Оку и Волгу.

- В конце 18 века в Лежнево возникает текстильное производство. Первая хлопчатобумажная ткацкая фабрика появилась в 1870 году в селе Новые Горки. Постепенно текстильное фабричное производство распространилось на Лежнево, Чернцы, Хозниково, Телегино, Меховицы и другие населенные пункты.

- В 1588 году царь Федор Иоаннович пожаловал Лежнево с окрестными деревнями вдове короля Магнуса Ливонского Марии Владимировне, которая была дочерью старицкого князя Владимира Андреевича, двоюродного брата Ивана Грозного.

- В разное время селом владели князья И.Б. Черкасский, В.М. Голицын,
Ф.Ф. Куракин, Ю.Ю. Одоевский, В.В. Долгорукий.

- Среди владельцев села Лежнево значатся и предки А.С. Пушкина:
Г.Г. Пушкин, С.Г. Пушкин, М.С. Пушкин и Ф.М. Пушкина. Так что не случайно сквер поселка Лежнево  с 1949 года украшает памятник великому поэту, отлитый из цемента местным скульптором-самоучкой
К.Г. Никифоровым.

- Петр Первый своим указом от 1705 года включил село Лежнево в число 35 городов, посадов, дворовых волостей, поместий, вотчин, обязанных направить на строительство новой столицы работника с каждых девяти дворов. Среди них был и крепостной крестьянин из Лежнева Семен Крюков, чье имя увековечено в названии одного из знаменитых каналов Петербурга.

- Район располагает значительным храмовым архитектурным наследием, восходящим к традициям церковного зодчества 17 века, барокко, классицизма, эклектики, русского и неорусского стилей. Наиболее значительные по своим архитектурным достоинствам храмы находятся в Лежнево, Петровском, Вознесенском, Чернцах и Новых Горках.

- Настоящей доминантой и достопримечательностью Лежнева стала построенная в 1823 году в честь победы русского оружия над Наполеоном на средства шуйских купцов Кокушкиных по проекту шуйского архитектора Павла Воронина 77-метровая колокольня. К тому же в середине 19 века ее украсили часы с курантами  известной фирмы «Братья Бутеноп». Вот уже почти полтора столетия бой этих часов плывет над Лежнево.

- В июне 1943 года в Чернцах, на территории бывшей помещичьей усадьбы, был создан первый в СССР генеральский лагерь для военнопленных. В нем на протяжении 13 лет содержались более 400 представителей высшего командного состава из 625 захваченных в плен советскими войсками. Среди них генерал-фельдмаршал Паулюс, командующий Квантунской армией Ямада Отодзо, член японской императорской семьи Фумитака Коноэ, камердинер Гитлера, его адъютант и личный пилот. В окрестностях поселков Чернцы и Лежнево находятся кладбища, где захоронены военнопленные из Германии, Италии, Австрии, Румынии и Японии.

- В 1925 году Лежнево обрело статус поселка городского типа. В 1932 году был впервые образован Лежневский район. После двадцатилетнего перерыва, связанного с административной реформой, статус Лежнева как районного центра был восстановлен в 1985 году.

- Современное Лежнево в значительной степени сохранило облик старинного торгового и промышленного села, что создает хорошие возможности для придания ему черт вполне благополучного и оригинального туристского центра, к тому же расположенного прямо у автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-7 «Волга» Подъезд к г. Иваново. Например, в центре Лежнева, на участках нынешней Октябрьской улицы, примыкающих к бывшей Соборной площади, сохранилась практически сплошная историческая застройка 19 века, что позволяет создать здесь привлекательную для туристов пешеходную историческую зону.

- Целый ряд населенных пунктов района и, прежде всего, Воскресенское, Чернцы, Новые Горки, Петровское, располагают интересным историко-культурным потенциалом и могут с успехом участвовать в развитии культурного, религиозного туризма и рекреации.

- Природа Лежневского муниципального района, его лесные и водные ресурсы, флора и фауна благоприятны для развития в районе рекреации, экологического туризма и агротуризма.

- Имеющиеся в районе традиции ведения сельскохозяйственного производства, местная перерабатывающая промышленность дают хорошие шансы для развития эффективного хозяйственного комплекса, обеспечивающего потребности развития туризма и рекреации, повышения качества жизни населения района.

Природный потенциал

Геологическое строение

В геологическом строении района принимают участие породы каменноугольного, пермского, триасового, юрского и четвертичного возрастов. Материнскими горными породами, послужившими основой для почвообразовательного процесса являются отложения ледникового периода, представленные валунными и безвалунными глинами и песками, наслоившимися частью на пестроцветных мергелях, пермских геологических отложений и частью на отложениях юрской системы. Каменноугольные породы вскрываются скважинами на глубине 280–300 м от поверхности земли. Выше залегают пермские образования, кровля их находится на глубине 150–180 м. Они сложены глинами. Триасовые породы встречаются на глубине 20–50 м, они представлены песками. Юрские образования сложены глинами, темно-серыми до черных, с зернами колчедана, мощность их 20–50 м. На размытой поверхности триасовых или юрских пород залегают четвертичные отложения.

Подземные воды.

Подземные воды в районе встречаются в четвертичных отложениях и моренных породах. В четвертичной толще воды приурочены к покровным аллювиальным, ледниковым и водноледниковым образованиям. В покровных песчаных суглинках встречается верховодка на глубине 0–1,5 м. Подморенный водоносный горизонт распространен почти повсеместно. Горизонт вскрывается многочисленными скважинами на глубине 7–20 м. Мощность водоносного горизонта колеблется от 2 до 30 м. По химическому составу воды пресные, жесткие и умеренно-жесткие. Этот горизонт является основным источником для питьевого водоснабжения. Площадь водного зеркала в районе составляет 666 га, площадь прибрежных полос 716 га.

Рельеф

Территория района занимает часть Волго-Клязьминского междуречья и располагается на моренной и водноледниковой равнине. Общий характер рельефа – холмисто-волнистая равнина, расчлененная долинами рек. Физико-геологические процессы в районе проявляются в виде оврагообразования, заболачивания, оползней, подмыва склонов и развитие карста. По мере удаления от долин рек рельеф становится более спокойным. Наиболее спокойным рельефом отличается центральная и северо-восточная части района. Микрорельеф на всей территории выражен в виде струйчатых размывов по склонам и наибольших микрозападин и кочек по ложбинообразным понижениям. Расчлененность рельефа способствует образованию различных почв, что привело к значительной пестроте почвенного покрова на территории района.

Климат

Климат района – умеренно-континентальный с теплым летом и умеренно-холодной снежной зимой. Основную роль в формировании климата играют воздушные массы умеренных широт. С Атлантического океана приходит к нам морской воздух. Также часто оказывают влияние холодные арктические воздушные массы, приносящие сильный мороз зимой и холодную погоду летом. С юго-восточной Европейской части России проникают континентальные тропические воздушные массы, вызывающие ранние весенние оттепели, сухую и жаркую погоду летом. Климат характеризуется сравнительно жарким летом и морозной зимой с устойчивым снежным покровом. Характерны значительные колебания суточных и годовых температур воздуха. Начало вегетационного периода приходится на конец апреля при переходе температуры через +50С, конец – на 4–6 октября. Продолжительность вегетационного периода в среднем составляет 160 дней при среднесуточной температуре +13,50С. За вегетационный период относительная влажность воздуха колеблется в пределах 65–70 % в мае и 75–80% в августе. Преобладающее направление ветра юго-западное, в основном, в зимнее время. Максимальная скорость ветра в порывах достигает 17,8 м/сек. Наиболее теплый месяц – июль, со средней температурой +180С. Самый холодный месяц – январь со средней температурой – 120С. Устойчивый снежный покров образуется в середине ноября и держится до середины апреля. Толщина снежного покрова достигает 40 см. Наибольшая глубина промерзания почвы – 95 см. Средняя дата осенних заморозков – конец августа – начало сентября; весенних – первая декада июня. В целом агроклиматические условия благоприятны для проживания, деятельности и отдыха людей.

Поверхностные воды

По территории района протекает несколько рек, относящихся к бассейну р. Клязьма. Наиболее крупная р. Уводь и ее правые притоки Ухтохма и Вязьма. Река Уводь протекает по восточной части района, Ухтома и Вязьма рассекают район с северо-запада на юго-восток. Этими реками территория района рассекается на 4 части. Всего в районе 11 рек протяженностью 147,9 км и 20 ручьев протяженностью 44,7 км. Река Уводь и ее главные притоки р. Вязьма и р. Ухтохма, используются в качестве источников водоснабжения промышленных предприятий района, они же являются водоприемниками сбрасываемых вод.

#### Реки на территории района

Таблица 35

| Название | Длина общая, км./по территории | Водоохранная зона, м |
| --- | --- | --- |
| Уводь | 143 / 23,4 | 200 |
| Вязьма | 86 / 36,85 | 200 |
| Ухтохма | 89 / 36,0 | 200 |
| Жуковка | 12 / 3,5 | 100 |
| Шепелевка | 11 / 10,0 | 100 |
| Кочериха | 13 / 2,15 | 100 |
| Востра | 22 / 5,8 | 100 |
| Подокса | 27 / 10,55 | 100 |
| Смердяга | 18 / 10,8 | 100 |
| Золотоструйка | 13 / 10,0 | 100 |
| Инвеж | 15 / 8,85 | 100 |

Реки имеют слаборазвитые поймы от 20–300 м. Русла рек, как правило, слабо врезаны, берега невысокие 1–3 м от меженного горизонта, активных эрозийных процессов не наблюдается. Овражно-балочная сеть развита слабо. В реки бассейна впадает 20 ручьев длиной от 1 до 5,2 км. Многие из них обмелели, заросли кустарником. В настоящее время большой резонанс в прессе района получило обмеление ручья Грибака, протекающего по территории пос. Лежнево и впадающего в р. Ухтохма. На его берегах много родников с хорошей по качеству водой, используется людьми для хозяйственных целей и как противопожарный источник.

Реки в районе равнинные, со средней извилистостью русл. Скорость течения – 0,1 м/сек. Питание смешанное, с преобладанием снегового. Половодье начинается с первой половины апреля и длится 7–15 дней. Межень – с июля по сентябрь. Реки замерзают в середине ноября. Толщина льда достигает 45 см. В июле вода прогревается до +200С. Купальный сезон, с температурой +170С и выше, длится 90 дней. Воды – пресные, гидрокорбонатно-кальциевые. Общая жесткость колеблется от 0,9 до 5 м2 экв/л. Основной источник питания рек – снеговой (70–80%) и 20–30% приходится на долю грунтового и дождевого стока. Долины рек весьма живописны и привлекательны для пешего туризма. Особенно привлекательна для туристов р. Ухтома, как наиболее чистая из значимых рек района. К тому же долина ее хорошо выражена и весьма живописна. Река Вязьма и в особенности р. Уводь сильно загрязнены, воды их не пригодны для питья и приготовления пищи, а р. Клязьма мало приятна и для купания.

Озер в районе мало: озеро Красный Остров, озеро Черное (Таковец) и Селецкое озеро, площадью акватории, соответственно, 25 га, 10 га и 11 га. Озера небольшие, но очень красивые. Они являются излюбленными местами отдыха людей.

Озеро Красный Остров расположено в 20 км юго-западнее г. Иванова, в 15 км северо-западнее пос. Лежнево, близ д. Красный Остров. Долина озера небольшая, выражена довольно четко, отлогие берега его поросли с севера березовыми, с востока смешанными хвойно-мелколиственными, с юга сосновыми, с запада сосновыми и березовыми лесами. Всего в озере и 100 метровой зоне вокруг него встречается около 200 видов растений. Озеро почти со всех сторон окружено сфагновым болотом, наибольшая ширина которого составляет 400 м на юге и 100 м на северо-востоке. В озере имеется два плавающих острова. Озеро у берега мелкое. Глубина увеличивается постепенно. Вода в озере чистая, прозрачная, мягкая, очень приятная для купания. Озеро имеет научно-познавательное и рекреационное значение. Решением Ивановского облисполкома № 164 от 22.02.1965 г. данное озеро признано памятником природы. Решением Лежневского райисполкома № 201 от 27.12.1991 г. этот статус был подтвержден. Это одно из наиболее привлекательных для туристов озер. Оно весьма интересно в историческом, географическом, экологическом и биологическом отношениях, с ним связано много легенд.

Озеро Черное, или Таковец, расположено в 14 км северо-западнее пос. Лежнево, в 0,7 км юго-восточнее д. Аладино, в 1 км северо-восточнее д. Таковец, в 3 км юго-западнее с. Чернцы. Долина озера выражена довольно слабо. На дне озера много коряг, что создает опасности для купальщиков. Озеро окружено заболоченным лесом с преобладанием ольхи черной, березы повислой Betula pendula, сосны обыкновенной. Берега озера низкие, 30–50 см высоты, 70% береговой полосы покрыто древесно-кустарниковой растительностью, 30% – луговой растительностью. Местами берега топкие, поросли тростником южным. С луговой стороны озера сделан деревянный помост для купальщиков. По лесу при подходе к озеру проложены деревянные тротуары, на берегах озера имеются скамейки.  С луговой стороны берег песчаный, удобный для купания. Акватория озера чистая. Озеро имеет рекреационное, средозащитное и учебно-познавательное значение.

Озеро Селецкое расположено в 0,5 км юго-восточнее д. Корнево (прежде называлось д. Сельцо) в неглубокой, но хорошо выраженной со стороны Корнева приозерной западине. Склоны западины пологие. Озеро сточное. На южной его стороне есть канава (сток), протока шириной 3 м, которая впадает в р. Уводь между д. Повалиха и бывшей д. Быково. Озеро закрытое. Его берега на 95 % поросли ольхой черной, березой пушистой, сосной, елью, крушиной ломкой Frangula alnus. Озеро с трех сторон (восточной, южной, западной) примыкает к лесу, с северной – к полю. Берега озера низкие, высотой около 30 см, местами зыбкие. С северной и северо-восточной стороны прибрежная полоса легко проходима, почти не заболочена. Акватория озера почти свободна от прибрежно-водной и плавающей растительности. Глубина озера постепенно уменьшается, озеро заметно мелеет. Этому способствует уменьшение поступления в озеро воды со стороны болота, изолированного от озера при насыпке пляжа. Максимальная глубина 11,5 м. За последние 12 лет озеро обмелело на 3,2 м. Прежде озеро было хорошо благоустроено. Имелась лодочная станция, было установлено много скамеек. Озеро удобно для околоводного отдыха. Вода чистая прозрачная. Берега захламлены, но не сильно. Для схода в воду сделан помост. Почти на всех берегах когда-то были установлены маленькие мостки (их было 12), но сейчас сохранился лишь одни.

В районе имеется рыбопитомник «Востринский», где ранее выращивалось в год 3 млн. штук сеголетки, карпа и сазана. Для этого сооружено 43 пруда площадью 205 га, в том числе головной водозаборный пруд, образованный за счет строительства дамбы на р. Востра. Еще 42 пруда созданы искусственно.

Для пожарных и хозяйственных нужд в населенных пунктах района имеется более 60 прудов. Естественно, в водоемах (озерах) и в водотоках (реках, ручьях) водится рыба, водноболотная дичь и околоводные звери.

В центре Лежнева имеется Чистый пруд, представляющий несомненную рекреационную ценность.

Почвы

Формирование почв района проходило под воздействием подзолистого, дернового, болотного и пойменного процессов на разнообразных по механическому составу и свойствам почвообразующих породах. В результате на территории района образовались дерново-подзолистые, болотные и пойменные почвы. Степень выраженности дернового и подзолистого процессов неодинакова, различна и мощность гумусового и подзолистого горизонтов. Дерново-подзолистые почвы бедны подвижными формами азота, фосфора и калия. Количество и качественный состав гумуса, кислотность и физико-химические свойства сильно варьируют в зависимости от степени выраженности подзолистого и дернового процессов и степени окультуренности. В целом распределение гумуса по вертикальному профилю является типичным для дерново-подзолистых почв. Больше всего его содержится в гумусно-аккумулятивном горизонте. Большинство почв характеризуется кислой реакцией среды. При проведении почвенного обследования на территории Лежневского района выделено 38 разновидностей почв. Площадь сельскохозяйственных угодий, используемых предприятиями, организациями, гражданами, занимающимися производством сельскохозяйственной продукции на 01.01.2003 г. составляет 22755 га. Пашня по району составляет 15582 га (Статистические данные 2004 года).

Растительный мир

По природным условиям территория района относится к лесной зоне, к подзоне смешанных лесов. Естественная растительность представлена лесами, лугами и болотами. Леса в настоящее время занимают 47091 га (на 01.01.2003 г.), из них площадь Лежневского лесхоза 40412 га, 86 %. Лесистость района составляет 61 % (по области 48,8%) на каждого жителя района приходится 5,35 га площади лесного фонда. Наибольшее распространение имеют южно-таежные еловые и сосновые леса в сочетании с березово-осиновыми. Из хвойных преобладают сосновые и еловые леса. Из лиственных произрастают: береза, осина, ольха, реже встречаются вяз, дуб. Обширные лесные массивы расположены в междуречье рек Уводи, Вязьмы, Ухтохмы. В лесах широко распространены кустарники: бересклет бородавчатый, жимолость лесная, крушина ломкая, малина лесная, рябина обыкновенная, черемуха обыкновенная, лещина обыкновенная, можжевельник обыкновенный, ивы пепельная, чернеющая, пятитычинковая и др. Кустарники занимают 509 га. В районе встречается 6 типов лесов. Площадь, занятая сосняками, 11104 га, ельниками – 9100 га, березой – 14923 га. Травостой в лесах сформирован тенелюбивым разнотравьем: копытнем европейским, майником двулистным, встречаются папоротники, много ягодных – черники, земляники, брусники, костяники и других. Часто леса используются под пастьбу скота, правда, кормовые достоинства травостоя низкие.

Естественные луга в районе по условиям залегания по рельефу, характеру увлажнения и травостою делятся на 4 класса: суходольные, низинные, западинные, кратко пойменные и болотистые. Луга занимают в районе 6523 га, из них 3780 га сенокосы, 2743 га пастбища.

Суходольные луга – 4872 га, в том числе 2758 га сенокосов и 2114 га пастбищ. Сформировались на повышенных элементах рельефа – водораздельных плато, а также по крутым склонам оврагов (Статистические данные…2004). В травостое преобладают полевица обыкновенная, белоус торчащий, мятлик луговой, овсяничник луговой. Разнотравье представлено бедренцем, камнеломкой, васильком луговым, манжеткой, тысячелистником обыкновенным, из бобовых встречаются клевера гибридный, луговой, ползучий, горошек мышиный, лядвенец рогатый, чина луговая, люцерна желтая. Продуктивность лугов невысокая 7,0–8,8 ц/га сена среднего качества.

Низинные и западинные луга занимают 238 га. По рельефу приурочены к хорошо выраженным лощинам и ложбинообразным понижениям, нижним частям склонов, западинам. Сформировались в условиях временного и длительного избыточного увлажнения поверхностными и грунтовыми водами на дерново-подзолистых и глеевых почвах. Травостой злаковоразнотравный с примесью осок. В травостое встречаются щучка дернистая, овсяничник луговой, душистый колосок, полевица обыкновенная. Разнотравье представлено типичными влаголюбивыми видами: гравилатом речным, лапчаткой гусиной, сабельником болотным, манником наплывающим, таволгой вязолистной. Культуртехническое состояние различное: в основном участки залесены, покрыты кустарником и мелколесьем.

Краткопойменные луга занимают 613 га. Расположены в долинах мелких рек, заливаются вешними водами до 15 дней. Почвы пойменные, дерновые супесчаные и суглинистые. Урожайность от 10 до 25 ц/га сена среднего качества.

Болотистые луга занимают 800 га. Они находятся в глубоких понижениях водоразделов и долин, притеррасных частях речных пойм низкого уровня с выходом грунтовых вод, у подножья склонов балок. Увлажнение избыточное. Почвы торфянисто-болотные, торфяно-глеевые, лугово-болотные, дерново-глеевые, илово-глеевые, болотные. Урожайность 20 ц/га сена низкого качества.

Болота

Болотистость района составляет 1,4 %. В районе имеется 46 болот (размером более 1 га). Их площадь составляет 493,4 га. Имеются болота низинного, верхового и переходного типов. Запасы торфа составляют 7658,9 тыс. м3 при средней глубине 1,6 м. Из более крупных торфяных болот в районе имеется 4, общей площадью 187 га.

Князевское болото – в 22 км юго-западнее г. Иваново, в 15 км восточнее ж.д. ст. Сахтыш, в 3,5 км западнее п. Лежнево и в 1 км северо-западнее д. Козино, на южной околице д. Княжево. Общая площадь 59 га, в т.ч. промзалежи – 45 га. Глубина залегания торфа максимальная 4,0 м, средняя 1,72 м с запасом торфа 773 м3. От края болота с юго-западной части в 6 км протекает р. Вязьма. Тип болота – переходное. Разрабатывалось  с 1946 г. по 1952 г.

Ванюшино болото – находится в 28 км южнее г. Иваново, в 22 км северо-западнее ж.д. ст. Шорыгино, 5 км от пос. Лежнево, в 2 км северо-восточнее д. Андреевка и в 1,5 км юго-западнее д. Быковка. Общая площадь болота 81 га, в том числе промзалежи 51 га. Максимальная глубина залегания торфа 5,0 м, средняя 1,83 м с запасом 934 м3. Недалеко находится р. Волкума (приток Ухтохмы). Тип болота – переходное. Разрабатывалось с 1945 г. по 1963 г.

Федоровское болото – находится 23 км юго-западнее г. Шуи, в 16 км юго-западнее ж.д. ст. Лодыгино, в 12,5 км от п. Лежнево, в 1 км юго-восточнее д. Панютино, в 0,7 км от д. Повалиха и в 0,5 км западнее д. Федорково, на склоне долины р. Уводь. Общая площадь болота 37 га, в т.ч. промзалежи 24 га. Максимальный слой торфа 3,5 м, средний 1,6 м с запасом 381 м3. В 1 км от юго-западного края болота протекает р. Уводь. Тип болота – низинное.

Дарьинское болото – находится в 41 км южнее г. Иваново, в 18 км северо-западнее ж.д. ст. Савино, в 18 км южнее п. Лежнево, в 2 км юго-восточнее д. Перевозново, в 0,5 км юго-западнее д. Михеевское, на склоне долины р. Подокса, которая протекает в 2 км западнее края торфоболота. Общая площадь болота – 22 га, в том числе промзалежи 15 га. Максимальная глубина залегания торфа 3,0 м, средняя 1,54 м. Болото верхового типа. Разрабатывалось для добычи торфа.

Животный мир

Животный мир района довольно разнообразен. Насчитывается около 17 видов рыб. Наиболее известны следующие: щука, окунь, карась, карп, лещ, плотва, линь, язь, ерш, налим, ротан, пескарь, уклейка.

Большое разнообразие птиц. Это оседлые (глухарь, рябчик, куропатка, тетерев-косач, серая сорока, ворон, воробей, большой и малый пестрые дятлы), кочующие (ушастая и болотная совы, щегол, галка), гнездящиеся (черный коршун, зяблик, иволга, белая и желтая трясогузки, соловей, серый журавль, сизая и обыкновенная чайки, горлица, кукушка обыкновенная, вяхирь). Ласточки, мухоловки, стрижи, утки, гуси полезны для человека. К вредным птицам относят сорок, ястребов.

Богат мир зверей. По берегам рек и в поймах водятся хорь, норка, горностай, ондатра, бобр. В лесах можно встретить лося, кабана, лисицу рыжую, енотовидную собаку, зайца-беляка и зайца-русака. Изредка обитают ласка, белка, барсук.

Охраняемые природные объекты

Решением Исполкома Лежневского районного Совета народных депутатов от 27.12.91 № 201 в районе выделены земли, занятые особо охраняемыми природными  и историко-культурными объектами. К ним относятся:

- Озера Селецкое, Черное, Коровье.

- Шуйский лесной массив.

- Кедровые насаждения в кв. 26.

- Естественный парк и зона отдыха в с. Новые Горки.

- Старовозрастной дуб в д. Афанасово.

- Липовый парк в д. Жилково.

- Лесные участки в районе бывших п/л  «Лесная полянка», «Солнечный» и  детской дачи в кв. 20.

- Липовая и лиственная рощи, соответственно, в с. Златоуст и с. Чернцы.

Специалистами выявлено немало интересных памятников природы, которые не имеют пока статуса охраняемых, но имеют для этого все основания.

Архитектурное наследие

Храмовое зодчество

В перечень включены церкви, часовни и колокольни, нынешнее состояние которых позволяет судить об их первоначальном назначении и стилевой принадлежности. Иными словами, эти объекты храмовой архитектуры могут быть использованы как объекты экскурсионного показа.

Храмы в традициях древнерусского зодчества и барокко

- Казанская церковь в п. Лежнево. Летний храм постройки 1745 г. В духе архаики северных районов Владимирской земли с элементами барокко.

- Церковь Воскресения в с. Воскресенское. Летний храм, возведенный в 1713 г. Яркий памятник местной архитектурной традиции, продолжающей развивать формы зодчества 17 в. Сохранились фрагменты масляной росписи стен, следующей барочной традиции

- Колокольня в с. Воскресенское. Хороший образец характерного для рубежа 17-18 вв. типа построек, сочетающего древнерусские формы с новой ярусной композицией. Построена, предположительно, в сер. 18 в.

- Церковь Николая Чудотворца в с. Хозниково. Возведена в 1789 г. в духе барокко. В 1859 г. пристроена трапезная с приделом Всех Скорбящих и колокольня в духе эклектики.

- Церковь Троицы в с. Чернцы. Построена в сер. 18 в. Скромный сельский храм с композицией и декором, продолжающим традиции 17 в.

- Церковь Спаса Всемилостивого в с. Клементьево. Пример небольшой культовой постройки сер. 18 в., с традиционной композицией и декором, характерными для храмовой архитектуры северной части Владимирской земли.

- Церковь Иоанна Златоуста в с. Златоуст. Интересный пример ярусного храма второй пол. 18 в. с развитым декором в стиле елизаветинского барокко.

- Церковь Знамения в п. Лежнево. Интересный памятник сер. 18 в., сочетающий архитектурные черты двух эпох: формы и декор нижнего храма развивают приемы зодчества 17 в., тогда как верхний храм и паперть имеют традиционную композицию и декорацию в стиле раннего классицизма. Верхний храм Троицы надстроен в 1813 г.

Храмы в стиле классицизма

- Церковь Рождества Христова в п. Лежнево. Перестроена в духе позднего классицизма в 1839-1851 гг.

- Церковь Михаила Архангела в с. Афанасово. Построена в 1832 г. Характерный пример сельского храма в стиле позднего классицизма.

- Церковь Николая Чудотворца в с. Воскресенское.  Зимний храм. Строился с 1791 г., но был завершен в 1-й трети 19 в. Небольшой храм в простых и несколько тяжеловесных формах позднего классицизма.

- Церковь Троицы в с. Петровское. Сооружена в 1790 г. Интересный пример двухэтажного храма хороших пропорций с раннеклассицистическим декором. Сочетает в себе теплый и холодный храмы. Масляная роспись верхнего храма типична для нач. 20 в. Наиболее примечателен растительный орнамент из листьев и цветов в стиле модерн на ребрах свода. Иконостас верхнего храма – выразительный памятник кон. 18 – нач. 19 в. в стиле барокко. В нижнем храме роспись кон. 19 – нач. 20 в. грубо поновлена в сер. 20 в.  Иконостас в стиле классицизма сер. 19 в.

- Церковь Троицы в с. Смердово. Сооружена  в 1831-1835гг. Колокольня построена в 1863 г. Пример центрического храма с крупной ротондой в стиле позднего классицизма. Колокольня интересна стилизацией форм раннего классицизма. Масляная роспись в куполе и верхнем ярусе стен в стиле модерн.

- Колокольня в п. Лежнево (1816–1823 гг.). Монументальное сооружение в стиле позднего классицизма, одна из лучших в области. В верхнем полуярусе смонтированы часы фирмы братьев Бутеноп сер. 19 в.

Храмы в духе эклектики и русского стиля

- Церковь Николая Чудотворца в п. Лежнево. Кладбищенская церковь, построенная в 1877 г. в духе эклектики, в формах русского стиля.

- Церковь Казанская на территории ныне не существующего с. Седиково.  Сооружена из кирпича в 1869 г., в 1889 г. пристроена колокольня. Редкий по композиции базиликальный храм периода эклектики с декором в русском стиле.

- Церковь Покрова в п. Лежнево. Оригинальный по композиции храм в формах русского стиля. Построен в 1900 году. Возможно, служил собором для  Николаевского женского монастыря, основанного в 1893 г.

- Часовня Михаила Архангела в д. Ёлхово. Характерный пример придорожной часовни в русском стиле. Построена в конце 19 в.

- Церковь Троицы в с. Новые Горки. Возведена в 1904 г. Своеобразный по формам приходской храм, в архитектуре которого свободно сочетаются мотивы русского и неорусского стилей.

- Церковь Петра и Павла в с. Жуковицы. Построена из кирпича в 1866 г. Образец бесстолпного храма периода эклектики, в декоре которого сочетаются черты позднего классицизма и русского стиля.

Гражданская архитектура

В перечень включены наиболее значительные примеры гражданской архитектуры, которые могут стать объектами экскурсионного показа и, быть может, в некоторых из них разместятся объекты будущей туристской инфраструктуры. Не исключено также, что некоторые объекты будут использованы для воссоздания элементов культурно-исторической среды прошлых веков.

Особняки и дачи

- Дача Горностаева в с. Воскресенское. Посл. четв. 19 – нач. 20 в. Выразительный пример загородного особняка в стиле модерн. Принадлежала одному из братьев Горностаевых, владельцев ткацкой фабрики в с. Телегино.

- Усадьба Блудовых в с. Ступкино. Формирование усадьбы, принадлежавшей графам Блудовым, относится к кон. 18 в. Хороший пример загородной усадьбы, сохранившей первоначальную планировочную структуру кон. 18 в. и постройки эпохи барокко и позднего классицизма. Главный дом несет черты барокко, позднего классицизма и неоклассицизма. Западный флигель в барочных формах. Два одноэтажных восточных флигеля – в стиле позднего классицизма.

- Усадьба Воротынских в с. Чернцы. нач. 19 – нач. 20 в. Первоначально принадлежала князьям Воротынским, а со 2-й пол. 19 в. – помещикам Митковым. Главный дом – характерный пример усадебного дома с позднеклассицистическим декором. Имеются служебный корпус, флигель, конный двор. Вокруг дома разбит парк, заложенный в нач. 19 в.

Торговые заведения

- Кладовая-«сундук» Логинова в д. Ёлхово. Построена в 1900 гг. Имеет единое внутренне пространство. Пример сельской хозяйственной постройки, характерной для северной части Владимирской губернии.

- Лавка в д. Ёлхово. Небольшое кирпичное побеленное по обмазке здание, построенное на рубеже 19 и 20 вв. в духе эклектики. Внутри разделено перегородкой, отделяющей торговый зал и склад.

Общественные здания

- Больница земская в п. Лежнево. Построена в 1-й пол. 19 в. на средства фабриканта Кокушкина. Декор в стиле позднего классицизма.

- Богадельня в п. Лежнево. Скромный двухэтажный корпус под вальмовой кровлей в формах позднего классицизма.

- Земское училище в п. Лежнево. Небольшое учебное одноэтажное здание, сочетающее в фасадном декоре мотивы позднего классицизма и эклектики (фронтон).

- Церковноприходская школа в с. Воскресенское. Построена в 1906 г. Скромное здание с декором в формах эклектики.

Интересные жилые дома

- Дом А.В. Кокушкиной в п. Лежнево. Жилая двухэтажная постройка под вальмовой кровлей в стиле позднего классицизма

- Дом Кузнецовой в д. Ёлхово. Выстроен в 1911 г. Сельская постройка с традиционной композицией и декором. Состоит из теплой кирпичной части и холодной деревянной, срубленной с остатком. В торцовую вальму, выходящую на уличный фасад, врезано чердачное окно.

- Дом С.И. Пряхина в с. Чернцы. Сооружен в 1907 г. по заказу местного фабриканта С.И. Пряхина. Интересный образец богатого сельского дома в русском стиле. Отдельные элементы декора близки к стилю модерн.

- Дом народного умельца П.М. Ишкина.

Предпочтительные виды туризма

Для Лежнева и Лежневского муниципального района могут быть рекомендованы в качестве предпочтительных следующие виды туризма.

Рекреационный туризм и агротуризм

Наиболее реальным вариантом развития рекреационного туризма является создание зон отдыха в живописных местах на базе деревень, где нет активной производственной деятельности коллективных хозяйств. Обустройство такой «туристской деревни» для отдыха горожан, не связанных с сезонными работами на собственных дачах и огородах, не потребует серьезных капиталовложений. Правда, придется создать достаточный уровень санитарии: условия для хранения продуктов и приготовления пищи, приемлемые бани и туалеты. Необходимо создать отдыхающим возможности для сбора грибов и ягод, обработки грибов, заготовки варений.

Дополнительную привлекательность создаст деятельность посредников, которые помогут доставлять отдыхающим грибы, лесную и болотную ягоду, плоды и ягоды, собранные и выращенные местным населением, а также молочные и мясные продукты, рыбу, овощи с местных огородов. Необходимо также организовать медицинское и экскурсионное обслуживание, приемлемые в деревенских условиях формы досуга.

Сеть подобных зон отдыха может постоянно наращиваться. На следующем этапе возможно создание в привлекательных местах кемпингов, пансионатов, туристских баз, зон отдыха на основе сдаваемых напрокат домиков, коттеджей, палаточных городков. В более отдаленной перспективе в районе напрашивается создать дома отдыха, санатории и, быть может, лечебно-оздоровительные и реабилитационные заведения по рекомендуемым специалистами профилям заболеваний.

Очень серьезное внимание следует уделить развитию детской рекреации, как для местных детей, так и детей из других регионов. Тем более, что опыт организации полноценного детского отдыха в районе имеется.

Большие возможности видятся в установлении прямых связей с северными территориями для организации массового отдыха их жителей в летнее отпускное и каникулярное время, а также с южными территориями для организации отдыха их жителей в условиях настоящей русской зимы без погодных крайностей.

Экологический туризм

Развитие экологического туризма видится в следующих основных направлениях.

- Туристские путешествия по экологически чистой территории:

- маршруты по экологически чистым озерам и рекам района.

- маршруты по разнообразным типам лесов, болот и лугов.

- Создание сельского экологического лицея, например, на базе Воскресенской школы с привлечением для работы в нем преподавателей вузов Иванова и Шуи, с организацией в нем снежных (зимних) и зеленых (летних) классов для детей с ослабленным здоровьем из  Иванова, области и других регионов страны.

- Развертывание в районе работы школьных лесничеств.

- Забота и уход за ландшафтами в период туристских путешествий: маркировка маршрутов, обустройство стационарных биваков, кострищ, навесов, спасение молоди рыб, уборка мусора.

- Создание учебных экологических троп и познавательных туристских трасс, обустроенных и обеспеченных всеми необходимыми атрибутами.

Культурный туризм

Для развития культурного туризма в Лежневе и Лежневском муниципальном районе есть достаточные основания, связанные с серьезным историко-культурным потенциалом и архитектурным наследием. Вместе с тем, для развития культурного туризма необходимо приложить немалые усилия по созданию соответствующей инфраструктуры, которая позволит иметь достаточное количество объектов туристского интереса (см. раздел 1).

Религиозный  туризм

В основе развития религиозного туризма лежат действующие в Лежневе, Петровском, Новых Горках и возрождающиеся в Чернцах и Воскресенском храмы, возрождающаяся в Лежневе монастырская жизнь, а также имеющееся в районе интересное храмовое архитектурное наследие.

Этим же целям способствует выявление и обустройство святых источников, широкое празднование Рождества, Крещения, Пасхи, Троицы и других  православных праздников, устройство крестного хода, освещения мест проведения ярмарок и иных характерных для православной церкви публичных действий.

Спортивный туризм. Охота. Рыбалка

## С учетом имеющихся в Лежневе и районе традиций, спортивный туризм  мог бы иметь преимущественно детско-юношеский разворот в направлении, прежде всего, спортивных игр. Идея эта особенно привлекательна, так как детско-юношеские соревнования позволяют организовать достаточно  большие потоки участников при сравнительно невысоких уровнях требований к комфорту размещения и сниженной себестоимости организации соревнований. Правда, потребуется улучшение спортивной базы, что само по себе необходимо в интересах, прежде всего, местного населения.

Напрашивается также попробовать развивать соревнования по спортивному ориентированию и некоторые виды экстремального туризма.

Район обладает хорошими возможностями для развития рыбацких и охотничьих туров, практически, во все сезоны. Реки и озера района достаточно богаты рыбой. Очень важно было бы восстановить работоспособность Востринского рыбопитомника.

### В сущности, рыбаков и охотников бывает и сейчас достаточно, но этот процесс пока носит стихийный характер.

Основные проблемы, которые предстоит решить:

- создание удобных мест проживания и питания;

- подготовка кадров опытных проводников и егерей;

- наращивание наличия транспортных средств: катера, лодки, снегоходы;

- создание гибкой и эффективной структуры, обеспечивающей организацию приема охотников и рыболовов, борьбу с неконтролируемым ловом рыбы и охотой.

Событийный туризм

Среди всех мыслимых событийных праздников на Лежневской земле представляется целесообразным выделить следующие идеи, которые имеют шансы выйти за рамки чисто местного звучания и оказаться значимыми для развития туризма в районе и области.

- Фестиваль плотницкого мастерства имени Семена Крюкова, строителя Крюкова канала в Петербурге.

Лежневский крестьянин Семен Крюков по указу Петра Первого от 1705 года был направлен на строительство Петербурга, проделал там путь от простого плотника до подрядчика на рытье знаменитого петербургского канала, получившего название Крюков канал.

Фестивалю плотницкого мастерства нужно сразу же попытаться придать статус областного, причем желательно не ограничивать  его  просто набором конкурсов по плотницкому искусству, но направить усилия его участников на возведение полезных для Лежнева или района деревянных сооружений, относящихся к туристской инфраструктуре. Например, можно было бы возводить сооружения для парка традиционных русских игр и забав.

- Троицкая  ярмарка в Лежневе.

В районе необходимо возродить ярмарки, которые имели место в 18, 19 и начале 20 века. Это могли бы быть Рождественская ярмарка (в январе) и Троицкая ярмарка (в мае или июне). Именно эти ярмарки были бы удобны и по времени, и в связи с тем, что в Лежневе имеется церковь Рождества Христова, а верхний храм в церкви Знамения посвящен Троице. К тому же на территории Ивановской области ярмарки, посвященные престольным праздникам рождества Христова и Троицы, в наше время не проводятся.

Особенно привлекательна идея возрождения Троицкой ярмарки в силу следующих причин:

- Такая ярмарка (она начиналась в Семик, в четверг накануне Троицы) действительно имела место в Лежнево.

- Праздник Троицы проводится на рубеже весны и лета, он связан со многими православными и народными традициями, он особо любим народом.

- В Лежневском районе имеется пять храмов, посвященных Троице (в Лежневе, Петровском, Новых Горках, Чернцах, Смердово), причем три первых храма – действующие

Празднование Троицы могло бы стать поистине районным праздником, «эпицентром» которого естественно было бы считать «треугольник» Лежнево – Петровское - Новые Горки. При этом в оскверненных храмах Троицы в селах Чернцы и Смердово можно было бы провести акции из серии «Воззвала душа», где в поруганных храмах после большого перерыва прозвучали бы молитвы, рассказы об истории и культурном значении этих храмов и концерты духовной музыки в исполнении, например,  лауреата международных конкурсов ансамбля «Светилен».

При организации ярмарок следует уделить особое внимание возрождению традиционной русской ярмарочной развлекательной культуры и традиционных русских ремесел.

3. Фестиваль традиционных русских народных игр и  хороводов.

Возрождение традиционных русских народных игр и забав – исключительно актуальное направление деятельности, которым активно начинают заниматься в ряде регионов России. Если бы удалось создать такие центры на базе школ и Дома ремесел в Воскресенском и Лежневе, то можно было бы учредить в районе областной фестиваль традиционных русских народных игр и хороводов, который дал бы району существенную окраску в его особом имидже и стал бы хорошей основой для развития оригинального туризма и рекреации.

В перспективе можно было бы «замахнуться» на постепенное создание в Лежневе и/или Воскресенском своеобразного парка традиционных русских игр и забав, основанного на русском фольклоре, этакого «русского Диснейленда».

4.«Чтобы знали, чтобы помнили».

Эстафета памяти по следам Второй мировой войны на Земле Ивановской

Представляло бы большой интерес изучить имеющиеся в районе, а затем и во всей Ивановской области, памятники, связанные со Второй мировой войной. Это и  памятники воинам, павшим в Великой Отечественной войне, возведенные в городах, поселках, селах, и воинские захоронения военнопленных на территории района и области.

Можно было бы придумать ряд связанных с этим акций, интересных и важных с точки зрения воспитания молодежи, которые могли бы получить большой резонанс, далеко выходящий за пределы района.

В  районе есть богатые традиции  проведения разнообразных культурных акций и спортивных соревнований, которые необходимо продолжать и развивать.

Это, прежде всего:

- Празднование Дня Победы, Дня знаний, Дня пожилых людей, Дня матери.

- Празднование Дней поселков и сел.

- Празднование Нового года, Рождества, Пасхи, Масленицы.

- Конкурс цветоводов «Лежнево в цвету».

- Конкурс «Лежневская красавица».

- Празднование Дня военно-морского флота на  Селецком озере, проводимом по инициативе ветеранов военно-морского флота, ныне живущих в Новых Горках.

- Массовые спортивные соревнования: легкоатлетические и лыжные эстафеты, велопробеги, турниры по футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису, занятия секций конного спорта и спортивного туризма и др.

Туристские маршруты по району и через район

Лежнево возникло на перекрестке многих дорог: на Иваново, Суздаль, Владимир, Москву, Ковров, Вязники, Шую, Лух, Юрьевец, Нижний Новгород, Тейково, Юрьев Польской, Ростов Великий, Ярославль, Нерехту, Кострому.

Через Лежнево проходила Большая столбовая дорога, получившая в народе название Екатерининский тракт («Екатерининка»), поскольку по указу Екатерины Великой она первой обрела твердое покрытие.

В Лежневском районе можно выделить следующие перспективные «туристские оси»:

- Владимир – Суздаль – Лежнево – Иваново.

- Лежнево – Воскресенское – Новые горки – Шуйский район.

- Лежнево – Хозниково – Шуйский район.

- Лежнево – Воскресенское – Ёлхово – Петровское – (Седиково) – Савинский район.

- Лежнево – (Маслово) – Чернцы – Ступкино – Златоуст.

- Лежнево – Чернцы –  Тейковский район.

- Лежнево – Ухтохма – Уводь – Клязьма – Ока – Волга.

Кроме того, имеются замечательные возможности организации по району маршрутов для самодеятельного пешеходного и водного туризма.

Туристская инфраструктура

Развитие туристской инфраструктуры в Лежневском муниципальном районе целесообразно проводить в следующих направлениях.

Предприятия размещения

Необходимо иметь комфортабельную муниципальную гостиницу в п. Лежнево на 10-15 номеров, рассчитанную и на размещение зарубежных туристов, навещающих бывший «генеральский лагерь» в Чернцах и кладбища военнопленных в Чернцах и Лежнево.

Остальные средства размещения следует рассредоточить по местам организации рекреации и агротуризма  на территории района. Это могут быть зоны отдыха в районе Востринского рыбопитомника, озер Красный Остров и Селецкое, у сохранившегося участка старинного Екатерининского тракта.

Это также туристские деревни, создаваемые в местах, где удачно сочетаются следующие основные факторы:

- приемлемая транспортная доступность круглый год;

- хорошие природные условия (лес с грибными и ягодными местами, пригодный для купания и рыбной ловли водоем);

- наличие хозяйственной деятельности на земле – растениеводство, огородничество, содержание домашнего скота, сенокосы;

- наличие свободных деревенских домов, которые могут быть приспособлены для размещения отдыхающих;

- наличие в приемлемой близости от туристской деревни села с действующим храмом.

Требуют восстановления и развития былые базы детского отдыха, которые при надлежащих усилиях могли бы принимать не только детей жителей своего района, но и детей из других регионов России, особенно регионов Крайнего Севера и промышленных перенаселенных регионов.

Вполне уместно было бы создание в окрестностях Лежнева мотеля и кемпинга для обслуживания автолюбителей и автотуристов, проезжающих по  трассе Владимир – Иваново.

Предприятия питания

В Лежнево необходимо создать ряд частных предприятий питания (небольшой ресторан, кафе, столовая), которые могли бы удовлетворять потребность местных жителей и туристов в питании и специальном обслуживании (свадьбы, юбилеи, корпоративные праздники).

Непременно условие – четкая привязка заведений к имиджу района, к его историко-культурному своеобразию. В частности, в  Лежневе некогда была харчевня «У Ерофеича». Напрашивается использовать этот былой местный «бренд».

Хотя бы по одному современному предприятию питания нужно иметь в Чернцах, Новых Горках, Воскресенском.

Естественно, достойное общественное питание должно быть организовано во всех местах рекреации, детского отдыха, агротуризма, притрассового сервиса.

Учреждения культуры и досуга

В планируемой к созданию инфраструктуре предлагается в качестве основных выделить следующие объекты, предназначенные для привлечения туристского внимания и организации досуга туристов и местных жителей.

- Комплекс «Провинциальная улица 19 века» в Лежнево.

Комплекс представляет собой пешеходную зону в районе участка Октябрьской улицы, примыкающего к площади у Троице-Знаменского храма и колокольни. Приведем перечень основных его составляющих.

- Историческая застройка, дома которой оснащаются стилизованными под 19 век вывесками и информационными табличками, раскрывающими происхождение и историко-культурные особенности этих домов.

- Участок улицы со стилизованными под 19 век фонарями, дорожным и тротуарным покрытием, малыми архитектурными формами, красочными изображениями в полный рост исторических типов (ямщик, торговец-разносчик, приказчик лавки, купец, ткач, приехавший на ярмарку крестьянин, трактирщик, половой, околоточный, инок, монахиня и т. п).

- Троице-Знаменский храмовый комплекс и расположенные вблизи храмы, требующие восстановления.

- Смотровая площадка на колокольне, позволяющая полюбоваться с высоты птичьего полета лежневскими панорамами, а заодно и механизмом курантов 19 века от фирмы «Братья Бутеноп».

- Земское училище, обстановка которого воссоздается  в историческом здании.

- Торговые ряды.

- Центр традиционных русских народных игр и забав

Центр предлагается организовать в Лежневе на базе районного Дома культуры, ЦВР, одной из школ поселка. Основную базу этого центра можно создать по берегам Чистого пруда в п.Лежнево. Здесь могла бы со временем возникнуть одна из рекреационных зон поселка.

Еще одним местом для возрождения традиционных русских народных игр и забав могли бы стать  Воскресенский дом ремесел и местная школа.  Пустующее пока здание бывшей церковноприходской школы напрашивается использовать для разнообразных занятий с детьми, особенно в межсезонье, причем эти занятия должны основываться как на русской  православной, так и на народной культуре.

Развитие в указанном направлении позволило бы заложить основы для проведения фестивалей русских традиционных игр и хороводов (см. раздел 12 настоящей Концепции).

- «Генеральский лагерь» для военнопленных

На территории бывшего «генеральского лагеря» для военнопленных в Чернцах напрашивается создать целый туристский комплекс. Это и места, связанные с пребыванием высокопоставленных военнопленных («генеральский корпус», кухня, аллеи парка и др.), и музей, отражающий события Второй мировой войны, к которым оказались причастны здешние места, и необходимые элементы туристской инфраструктуры. Как естественные дополнения туристского комплекса должны рассматриваться и кладбища военнопленных, расположенные на окраинах Чернц и Лежнево. Следует добавить, что основы будущего музея имеются в экспозициях школьного музея села Чернцы, а ценные подлинники, имеющие прямое отношение к этой истории,  хранятся в запасниках ивановских государственных музеев.

- Участок Екатерининского тракта с придорожной инфраструктурой

По территории района проходил старинный Екатерининский тракт, который выводил путников из Суздаля через Лежнево, Шую и Лух к Волге у Юрьевца. Сохранившиеся фактически в первозданном виде участки этого тракта – высокие, сухие,  замощенные, обсаженные вековыми березами,  могут стать замечательными объектами туристского внимания. Но для этого при них на фоне прекрасной природы необходимо создать придорожную инфраструктуру, рассказывающую о былых путешествиях на лошадях. Это и старинный трактир, и кузница, и ямской двор, и конюшни с настоящими лошадями, на которых можно кататься и верхом, и в самых разных конных экипажах. Такой туристский комплекс должен соединять в себе вполне современный комфорт с многочисленными свидетельствами, увы,  уходящей от людей элементов богатейшей «конной культуры». Породы и масти лошадей, удивительное многообразие конных экипажей, конной упряжи, связанный с лошадьми фольклор, поразительные возможности лошадей, использование которых людьми на протяжении тысячелетий столь многообразны, – вот далеко не полный перечень составляющих этого могучего пласта культуры. Очень уместен здесь был бы и музей Екатерининского тракта.

- Культурно-туристский центр в Лежнево

Культурно туристский центр организуется либо в одном из существующих зданий, либо строится заново. Его структура предполагает наличие следующих составляющих:

- экспозиции, раскрывающие историко-культурное и природное своеобразие района.

- музыкальная гостиная, позволяющая проводить камерные встречи с группами туристов до 50 человек;

- комната отдыха для групп из 10-20 человек с камином, мягкой мебелью, видеотехникой, стойкой бара;

- бильярдная;

- банкетный зал на 40-50 мест с небольшой эстрадой, который в дневное время способен обеспечить вкусным и недорогим обедом группу туристов, приехавших в Лежнево на автобусе, а в вечернее время может осуществлять спецобслуживание - свадьбы, юбилеи, банкеты, корпоративные встречи, тематические вечера;

- 2-4 гостиничных номера класса люкс или полулюкс;

- сауна или русская баня, элементы СПА-сервиса;

- постоянная выставка-продажа сувениров или сувенирная лавка;

- турбюро с информационным центром;

- охраняемая автостоянка;

- зеленая зона отдыха с летним кафе.

Это может быть муниципальное или частное заведение, возможен также смешанный тип, где муниципальное учреждение сдает в аренду частным  предпринимателям гостиничный, ресторанный блок, сауну или, скажем,  охраняемую автостоянку.

В районе  отсутствуют государственные и муниципальные музеи. В то же время имеются краеведческие экспозиции в Воскресенском доме ремесел, а также в школьных музеях Лежнева, Воскресенского, Чернц, Новых Горок. Имеется в Лежневе также дом местного умельца И.М. Ишкина, на базе которого следует организовать муниципальный  музей современной народной культуры.

В существующих школьных музеях следует развивать или создавать заново тематические экспозиции такой примерной направленности:

- Лежнево на перепутье старинных торговых путей.

- Семен Крюков – строитель Крюкова канала в Петербурге;

- «Генеральский лагерь» в Чернцах и память о Великой Отечественной войне на Лежневской земле;

- Текстильный промысел в Лежневском районе;

- Православные храмы и монастыри на земле Лежневской;

- Наши знаменитые земляки;

- Предки А.С. Пушкина на земле Лежневской;

- Традиционные игры и забавы русского народа;

- Традиционное плотницкое дело на Руси.

Безотлагательно нужно начинать работу по комплектованию фондов, нахождению достойного помещения и разработки концепции для будущего Лежневского историко-краеведческого музея.

В районе имеется достаточно серьезный потенциал для организации культурного обслуживания местного населения. Это действующие при Лежневском районном доме культуры, Лежневском центре воспитательной работы, Воскресенском доме ремесел, клубах в Воскресенском, Чернцах, Новых Горках и некоторых других поселениях, а также в школах коллективы художественной самодеятельности и спортивные секции.

На этой основе необходимо создать целостную систему экскурсионного и анимационного сервиса, которая была бы развернута как на удовлетворение культурных запросов местного населения, так и на обслуживание будущих туристов и гостей района.

Большой интерес представляло бы создание в Лежневе или в его окрестностях Центра конного туризма на базе уже имеющихся у частного предпринимателя верховых лошадей.

Добавим к сказанному, что малый бизнес, как только возникнет ощущение о реальности туризма на Лежневской земле, очень оперативно создаст многие достойные объекты туристской инфраструктуры – спортивно-оздоровительные центры, торговые заведения, места для разнообразных развлечений и пр.

Единственная забота местных властей заключается фактически в том, чтобы незаметно и навсегда не была вытоптана наша провинциальная культура, чтобы туризм на Лежневской земле опирался на подлинную русскую культуру в ее местном своеобразии.

Побратимские связи

Поиск побратимских связей можно начать в следующих направлениях.

- Место в Германии, где был лагерь советских военнопленных и где хранят память о его узниках, и с. Чернцы с его «генеральским лагерем».

- Один из небольших городов Голландии или другой страны Европы, славящийся цветоводством.

- Одна из провинций Сербии, чем-то напоминающая Лежневский муниципальный район, например, имеющая на своей территории  храм Святой Живоначальной Троицы.

- Одна из школ Лежнева и школа в Петербурге, расположенная на Крюковом канале или поблизости от него.

- Один из районов Владимирской области, например, Ковровский район, в состав которого некогда входили Лежневские земли.

- Один из районов Москвы или Московской области.

- Один из районов Нижегородской области.

Реклама. Сувенирный комплекс

Возможные рекламные слоганы:

«Лежнево – отдых и развлечения по-русски», «Лежнево – привал для путников семи  дорог». Здесь имеются в виду выходы из Лежнева на Екатерининский тракт, Владимирский тракт, Стромынский тракт, Аракчеевский тракт, Большую Московскую дорогу, Галичский тракт, Суздальский тракт, дороги на Ковров, Вязники, а также старинный струговой по связке рек Ухтохма – Уводь – Клязьма – Ока – Волга.

Первоочередными в этих направлениях видятся следующие мероприятия.

- Издание наборов открыток, красочных плакатов, буклетов, календарей с достопримечательностями Лежнева и Лежневского муниципального района.

- Подготовка и издание красочно оформленной книги об истории, культуре,  природе и людях Лежневского муниципального района.

- Установка билбордов на автомобильной дороге общего пользования федерального значения М-7 «Волга» Подъезд к г. Иваново перед ее ответвлением на Лежнево с рекламой специфики  поселения и района.

- Активное участие во всевозможных выставках, ярмарках, на конференциях, семинарах по туризму, отдыху, охоте, рыбной ловле, спорту.

- Организация рекламы в средствах массовой информации на всех возможных уровнях по всем возможным поводам, особенно в связи с проведением в Лежнево и районе оригинальных событийных мероприятий.

- Активное привлечение в Лежнево и в район журналистов столичных и областных изданий с целью подготовки разнообразных материалов о районе.

- Активное участие в различных федеральных конкурсах и движениях, связанных с малыми городами, провинциальной культурой, повышением качества жизни, экологии.

- Разработка лежневского сувенирного комплекса, максимальным образом учитывающего природное и историко-культурное своеобразие земли Лежневской с широким вовлечением в обсуждение и решение этой проблемы населения района.

- Разработка перечня товаров широкого потребления, производимых в районе, для которых целесообразно создание имиджевых названий и сувенирной упаковки.

- Активное возрождение традиционных для района ремесел и создание на их основе производства сувенирных изделий. В частности, использование для этих целей возможностей Вознесенского дома ремесел

Подготовка кадров. Работа с населением

Процесс развития туризма и его инфраструктуры по необходимости должен проходить в тесном взаимодействии с процессом подготовки соответствующих кадров. Причем здесь одинаково противопоказаны как запаздывание с подготовкой кадров, так и чрезмерное опережение. В то же время несколько опережающая подготовка кадров отчасти и желательна, так как подготовленные кадры будут стимулировать появление все новых «точек роста» для туризма и его инфрастуктуры. В организации подготовки кадров есть и немалый социальный смысл, ибо направленная и осмысленная подготовка кадров хоть немного смягчит проблему занятости молодежи, столь актуальную для Лежневского муниципального района, Лежнева и области в целом.

Представляется целесообразной организация подготовки кадров и работа с населением  в следующих направлениях.

- На базе Ивановской государственной текстильной академии - целевая подготовка специалистов с высшим образованием по специальности «Социально-культурный сервис и туризм» со специализациями «Туризм» и «Анимационный сервис».

- На базе Ивановского архитектурно-строительного университета – целевая подготовка специалистов по садово-парковому и ландшафтному строительству.

- На базе учебных заведений в других регионах – подготовка кадров по специальностям «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», «Социально-культурная деятельность и народное художественное творчество».

- На базе начальных профессиональных и средних специальных учебных заведений других регионов – подготовка кадров начального и среднего звена для гостиничного и ресторанного бизнеса.

- На базе одной из лежневских школ – организация работы лицейского класса с уклоном в изучение русской традиционной культуры, краеведения, туризма и гостеприимства.

- Организация в школах изучения краеведения, создания краеведческих экспозиций, школьных музеев, развитие детского пешеходного и водного туризма.

- Организация туристических поездок по городам и районам области, по «Золотому кольцу» для учащихся, учителей, рабочих и служащих промышленности и сельского хозяйства, пенсионеров, чтобы расширить кругозор населения, привить вкус и потребность к путешествиям, показать достижения и потенциальные возможности для развития туризма и рекреации через опыт в соседних городах и областях.

- Проведение в Лежневе выставок изделий народных умельцев с привлечением мастеров из наиболее продвинутых в этом направлении районов области и близлежащих областей, с организацией обмена опытом, с приглашением ведущих мастеров-умельцев для обучения населения забытым или полузабытым ремеслам.

- Целенаправленная работа администрации и рабочей группы с местными предпринимателями на предмет побуждения их к инвестированию проектов, связанных с развитием в районе туризма, рекреации и соответствующей инфраструктуры.

- Проведение конкурсов среди населения на образцовое содержание домов, на озеленение территории, разведение цветов в палисадниках, поддержание традиций оформления домов деревянной резьбой, дымниками, скамейками и т. п.

- Обеспечение максимальной гласности, распространение любого положительного опыта, моральное стимулирование любой деятельности по претворению и развитию рассматриваемых идей.

Организационное обеспечение

В качестве организационных мероприятий предлагаются следующие.

- Организация общественной презентации этой Концепции, проведение широкого ее обсуждения  общественностью района, издание Концепции в виде брошюры, публикация основных ее положений в районной печати.

- Создание рабочей группы для разработки целевой программы по развитию туризма и рекреации в Лежневском муниципальном районе.

- Разработка бизнес-планирования применительно к конкретным инвестиционным проектам, связанным с реализацией Концепции, продвижение этих проектов в местные, региональные, московские и зарубежные бизнес-структуры.

- Проведение на протяжении нескольких ближайших лет научно-практических конференций по проблемам краеведения и туризма на Лежневской земле.

- Организация рекламных туров в Лежневский муниципальный район для потенциальных инвесторов и крупных турфирм, для представителей региональных, сопредельных и федеральных СМИ.

- Разработка официального сайта «Лежневский муниципальный район Ивановской области».

- Создание при администрации Лежневского муниципального района и администрации Лежневского городского поселения общественного совета по развитию района через туризм и рекреацию.