ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Материалы по обоснованию проекта планировки территории

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть

1. Схема расположения элемента планировочной структуры

2. Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории

3. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий

4. Схема конструктивных и планировочных решений

Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка

Введение

1. Описание природно-климатических условий территории

2. Обоснование определения границ зоны планируемого размещения проектируемого газопровода

Приложения:

- материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта планировки территории;

- программа и задание на проведение инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта планировки территории;

- исходные данные, используемые при подготовке проекта планировки территории;

- решение о подготовке документации по планировке территории с приложением задания.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка

Введение

Состав раздела «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка» принят в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 « Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов».

Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта в составе материалов по обоснованию проекта планировки территории не разрабатывается, так как проектом планировки не предусматривается размещение автомобильных дорог и железнодорожного транспорта. Проектом предусматривается при строительстве газопровода использование существующих улиц и внутриквартальных проездов.

Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории в составе материалов по обоснованию проекта планировки территории не разрабатывается, так как вертикальная планировка не предполагает изменений существующего рельефа.

Схема границ территорий объектов культурного наследия в составе материалов по обоснованию проекта планировки территории не разрабатывается, так как объекты культурного наследия на данной территории не зарегистрированы.

Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в составе материалов по обоснованию проекта планировки территории не разрабатывается, так как в установленных границах данные территории отсутствуют.

Пояснительная записка не содержит обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, так как размещение объектов капитального строительства в составе проектируемого газопровода не предусмотрено.

Пояснительная записка не содержит ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории, так как указанные пересечения отсутствуют.

Пояснительная записка не содержит ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, так как в отношении рассматриваемой территории отсутствует ранее утвержденная документация по планировке территории.

Пояснительная записка не содержит ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.), так как такие пересечения отсутствуют.

1. Описание природно-климатических условий территории

Климат Ивановской области умеренно-континентальный, с холодной зимой и умеренно-теплым летом.

По климатическому районированию для строительства участок работ относится к району II  В, согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» (Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*). Зона влажности – 2 (нормальная).

Среднегодовая температура воздуха составляет +3,3ºС. Январь самый холодный месяц со среднемесячной температурой –11,6ºС, а июль – самый тёплый месяц со среднесуточной температурой +18,5ºС. Экстремальные температуры наблюдаются в эти же месяцы и соответственно равны –46ºС и +38ºС.

Устойчивые морозы в среднем наступают в конце второй декады ноября и продолжаются 118 дней до середины марта.

Первые заморозки отмечаются в конце третьей декады сентября, последние – в первой декаде мая.

В течение года преобладает ветер южного и юго-западного направлений. В холодный период повторяемость этих направлений наибольшая. Летом ветер неустойчив по направлениям. Средняя годовая скорость ветра составляет 4,1 м/с. Всего в году бывает в среднем 20 дней с сильным ветром. В Ивановской области  выпадает в среднем 593 мм осадков в год.

К неблагоприятным атмосферным явлениям, наблюдаемым на данной территории, относятся туманы, метели и грозы.

Туманы наблюдаются в среднем 35 дней в году с максимумом в холодный период – 22 дня. В тёплый период в среднем наблюдается 13 дней с туманом. Наибольшее число дней с туманом за год достигает 50.

Метели наблюдаются с декабря по март, в среднем 5-8 дней с метелью в месяц. Наибольшее число дней с метелью составляет 52 дня за год. Наиболее часто метели образуются при южных и юго-западных ветрах.

Грозовая деятельность отмечается с мая по август.

Снежный покров обычно появляется в конце октября. Устойчивый снежный покров образуется в конце второй декады ноября, разрушается в начале второй декады апреля. Полный сход снежного покрова наблюдается во второй декаде апреля. Средняя продолжительность периода со снежным покровом составляет 155 дней.

2. Обоснование определения границ зоны планируемого размещения проектируемого газопровода

Проект планировки территории выполняется для определения места размещения трассы газопровода высокого давления для газоснабжения производственного здания ООО «Новация», расположенного на земельном участке с кадастровым номером 37:09:020702:35, по адресу: Ивановская область, Лежневский район, с. Ухтохма, ул. Совхозная.

Основанием для разработки документации по планировке территории являются:

- инженерно-геологические изыскания, выполненные ООО «Инженер» г. Иваново в 2016 году;

- топографическая съемка земельного участка (М 1:500), выполненная ООО «Кадастровое Агентство «Эксперт» г. Иваново в 2016 году.

Трасса газопровода выбрана в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений».

Трасса проектируемого газопровода выбрана с учетом минимального сближения с существующими подземными и надземными коммуникациями, зданиями и сооружениями.

Охранная зона для подземного газопровода составляет 2 метра и 3 метра в стороны от оси газопровода. Проектом предусматривается выделение полосы отвода шириной 5,0 м.

Для указания местоположения подземного газопровода устанавливаются таблички-указатели в местах поворотов газопровода.