Ивановская область

ЛЕЖНЕВский МУНИЦИПАЛЬНЫЙ район

ЛЕЖНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

генеральный план

ЛЕЖНЕВСКОГО

ГОРОДского поселения

(ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ)

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

2024 год

Ивановская область

ЛЕЖНЕвский МУНИЦИПАЛЬНЫЙ район

ЛЕЖНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

генеральный план

ЛЕЖНЕВСкого ГОРОДского поселения

(ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ)

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

2024 год

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

СОДЕРЖАНИЕ:

Введение. Цель и задачи проекта	5

1. ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЕЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ	6

2. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА	6

3. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ	7

4. Характеристика природных и инженерно-строительных условий	7

4.1.Рельеф	7

4.2. Геологическое строение	8

4.3. Климат	8

4.4. Гидрография, гидрология	8

4.5. Инженерно-геологические условия	9

4.6. Почвы	9

4.7. Растительность	9

4.8. Животный мир	9

5. Состояние окружающей среды	10

6. Комплексная оценка территории	15

7. Экономическая база. Функции хозяйственного комплекса	16

8. Туризм и рекреация	16

9. Демографическая ситуация и занятость населения	21

10. Жилищный фонд	22

11. Социальная инфраструктура	22

12. Транспортная инфраструктура	24

13. Инженерная инфраструктура	25

13.1. Водоснабжение	25

13.2. Бытовая канализация	27

13.3. Теплоснабжение	28

13.4. Газоснабжение	28

13.5. Электроснабжение	28

13.6. Средства связи	29

14. Существующая планировочная структура поселения	30

14.1. Основные направления территориально-планировочного развития поселения	30

14.2. Функциональное зонирование	32

15. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования	33

16. Обоснование выбранных вариантов размещения объектов местного значения поселения, возможных направлений развития территории и прогнозируемых ограничений их использования	33

16.1. Жилищная сфера	33

16.2. Социальная сфера	33

16.3. Производственно-коммунальная зона	34

16.4. Развитие природно-рекреационных зон	34

16.5. Развитие транспортной инфраструктуры	34

16.6. Развитие объектов инженерной инфраструктуры	35

17. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территории	37

18. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения	38

19. Объекты  культурного наследия	39

Защитные зоны объектов культурного наследия	40

20. Памятники природы	43

21. Озелененные территории	44

22. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	45

23. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	52

24. Зоны с особыми условиями использования	59

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов	59

Водоохранные зоны водных объектов	60

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения	61

Санитарно-защитные и охранные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры	62

Мероприятия по охране атмосферного воздуха	63

Мероприятия по охране водной среды	64

Мероприятия по охране  почвенного покрова	65

25. Перечень земельных участков, включаемых в границы населенного пункта	65

# Введение. Цель и задачи проекта

Генеральный план Лежневского городского поселения утвержден решением Совета Лежневского городского поселения от 25.12.2012 № 109.

Внесение изменений в генеральный план выполнено в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

- Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Закон Ивановской области от 29.09.2004 № 124-ОЗ «О муниципальных районах и городских округах»;

- Закон Ивановской области от 14.12.2010 № 145-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Ивановской области»;

- Закон Ивановской области от 11.01.2005 № 3-ОЗ «Об утверждении описаний границ существующих муниципальных образований»;

- Закон Ивановской области от 06.05.2015 № 36-ОЗ «О преобразовании сельских поселений в Лежневском муниципальном районе»;

- Закон Ивановской области от 14.07.2008 № 82-ОЗ «О градостроительной деятельности на территории Ивановской области»;

- Закон Ивановской области от 13.07.2007 № 105-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Ивановской области»;

- Закон Ивановской области от 06.05.2011 № 39-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях в Ивановской области»;

- Постановление Правительства Ивановской области от 29.12.2017 № 526-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ивановской области»;

- Постановление Правительства Ивановской области от 25.06.2009 № 174-п «Об утверждении критериев отнесения автомобильных дорог общего пользования к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Ивановской области»;

- Решение Совета Лежневского городского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области от 15.11.2019 № 41 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Лежневского городского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области».

Цель работы – разработка проекта внесения изменений в генеральный план Лежневского городского поселения в соответствии с федеральным и областным законодательством.

- Основные задачи работы:

- приведение генерального плана в соответствие с актуальными положениями Градостроительного кодекса РФ;

- актуализация положений действующего генерального плана в соответствии со стратегией и программами социально-экономического развития Лежневского муниципального района;

- приведение генерального плана в соответствие с актуальным данным кадастрового деления территории, актуальными сведениями о демографической ситуации и занятости населения сведениями, о социальной, транспортной, инженерной и производственной инфраструктурах.

# 1. ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЕЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ

Поселок Лежнево относится к Ивановской агломерации с высокой интенсивностью использования территории, развитыми производственными и культурно-бытовыми связями. Лежнево – поселок городского типа является центром районной системы расселения. Поселок должен содержать весь набор социально-бытового и культурного обслуживания населения.

# 2. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Первые упоминания о поселении Лежнево относятся к началу 16 века, хотя оно, несомненно, существовало  и значительно раньше.

К названию села имеют прямое отношение слова «лежа», «лежка», «лежак», значение которых связано с отдыхом, ночлегом, расквартированием войск в населенном пункте. Название достаточно естественное для села, к которому приводили многие старинные тракты – Суздальский, Владимирский, Стромынский, Екатерининский, Галичский, Аракчеевский и Большая Московская дорога на крепость Плес. Об этом же свидетельствуют и сохранившиеся названия близлежащих населенных пунктов – Гулиха, Плясуниха и др.

Уже к концу 17 века Лежнево становится крупным торговым селом. В это время здесь находились государственный	 соляной магазин и 34 купеческие лавки, много постоялых дворов, кабаков и трактиров. Застройка села располагалась вдоль улиц-трактов, сходящихся к соборной площади села и образующих радиальную планировку.

Лежнево связывал с Волгой старинный торговый струговой ход из некогда судоходной Ухтохмы – в Уводь, из нее – в Клязьму, далее – в Оку и Волгу.

В конце 18 века в Лежнево возникает текстильное производство. Первая хлопчатобумажная ткацкая фабрика появилась в 1870 году в селе Новые Горки. Постепенно текстильное фабричное производство распространилось на Лежнево, Чернцы, Хозниково, Телегино, Меховицы и другие населенные пункты.

В 1588 году царь Федор Иоаннович пожаловал Лежнево с окрестными деревнями вдове короля Магнуса Ливонского Марии Владимировне, которая была дочерью старицкого князя Владимира Андреевича, двоюродного брата Ивана Грозного.

В разное время селом владели князья И.Б. Черкасский, В.М. Голицын,
Ф.Ф. Куракин, Ю.Ю. Одоевский, В.В. Долгорукий.

Среди владельцев села Лежнево значатся и предки А.С. Пушкина:
Г.Г. Пушкин, С.Г. Пушкин, М.С. Пушкин и Ф.М. Пушкина. Так что не случайно сквер поселка Лежнево с 1949 года украшает памятник великому поэту, отлитый из цемента местным скульптором-самоучкой К.Г. Никифоровым.

Петр Первый своим указом от 1705 года включил село Лежнево  в число 35 городов, посадов, дворовых волостей, поместий, вотчин, обязанных направить на строительство новой столицы работника с каждых девяти дворов. Среди них был и крепостной крестьянин из Лежнева Семен Крюков, чье имя увековечено в названии одного из знаменитых каналов Петербурга.

Район располагает значительным храмовым архитектурным наследием, восходящим к традициям церковного зодчества 17 века, барокко, классицизма, эклектики, русского и неорусского стилей. Наиболее значительные по своим архитектурным достоинствам храмы находятся в Лежнево, Петровском, Вознесенском, Чернцах и Новых Горках.

Настоящей доминантой и достопримечательностью Лежнева стала построенная в 1823 году в честь победы русского оружия над Наполеоном на средства шуйских купцов Кокушкиных по проекту шуйского архитектора Павла Воронина 77-метровая колокольня. К тому же в середине 19 века ее украсили часы с курантами  известной фирмы «Братья Бутеноп». Вот уже почти полтора столетия бой этих часов плывет над Лежнево.

В июне 1943 года в Чернцах,  на территории бывшей помещичьей усадьбы, был создан первый в СССР генеральский лагерь для военнопленных. В нем на протяжении 13 лет содержались более 400 представителей высшего командного состава из 625 захваченных в плен советскими войсками. Среди них генерал-фельдмаршал Паулюс, командующий Квантунской армией Ямада Отодзо, член японской императорской семьи  Фумитака Коноэ, камердинер Гитлера, его адъютант и личный пилот. В окрестностях поселков Чернцы и Лежнево находятся кладбища, где захоронены военнопленные из Германии, Италии, Австрии, Румынии и Японии.

В 1925 году Лежнево обрело статус поселка городского типа. В 1932 году был впервые образован  Лежневский район. После двадцатилетнего перерыва, связанного с административной реформой, статус Лежнева как районного центра был восстановлен в 1985 году.

# 3. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Поселок городского типа Лежнево является районным центром Лежневского муниципального района. Расстояние от районного центра до г. Иваново 27 км. Ближайшая железнодорожная станция – Иваново Северной железной дороги. Через Лежневский район проходит автомобильная дорога федерального значения Подъезд к г. Иваново от автомобильной дороги М-7 «Волга».

Общая площадь городского поселения составляет 604 га, состоит из одного населенного пункта Лежнево.

Население Лежневского городского поселения составляет 7 тыс. человек.

На территории Лежневского городского поселения находятся: 2 общеобразовательные школы, 4 детских сада, Центр внешкольного развития, Дом культуры, библиотека, школа искусств, МУ Лежневская ЦРБ, 2 филиала кредитных учреждений, отделение связи, 4 аптеки, военкомат.

# 4. Характеристика природных и инженерно-строительных условий

## 4.1.Рельеф

Поселок Лежнево расположен на обоих берегах реки Ухтохмы – притока реки Уводь.

В геоморфологическом отношении территория поселка представляет собой долину 
р. Ухтохмы и моренных берегов ее. Территория имеет довольно ясно выраженный эрозионный характер рельефа, обусловленный рядом оврагов, расположенных в пределах селитебной территории поселка и впадающих в реку Ухтохму с обеих сторон.

Колебания высотных отметок поверхности правобережной части территории поселка Лежнево, происходит в значительных интервалах от минимальных отметок – 98,0-100,0 м до максимальных – 128,0-130,0 м.

Минимальные высотные отметки приурочены к пойме р. Ухтохмы, а максимальные – к периферийной юго-восточной части селитебной территории п.Лежнево.

Средние высотные отметки 124-125 м характеризуют четыре повышенных участка, расположенных в северной центральной и южной частях территории поселения, между оврагами – отвершками коренного берега р. Ухтохмы. От этих возвышенных участков уже начинаются пологие склоны к коренному берегу, со средними поперечными уклонами 2,0-4,0%%.

С отметок 110,0-112,0 м начинаются более крутые береговые склоны к пойме реки со средними поперечными уклонами от 10% до 15%.

Протяжение таких оврагов сравнительно не велико – 300, 400 м, лишь овраг окаймляющий южную границу застройки имеет длину до 700, глубина оврагов колеблется от 3-4-х до 5-6 м. Эти овраги, являясь естественными водотоками, хорошо дренируют застроенную территорию поселка. На одном из четырех указанных выше возвышенных участков, на живописном берегу р. Ухтохмы, между 2-х оврагов  в центральной части поселка Лежнево исторически сложился, описанный ниже старинный центр торгового села Лежнево, с рядом памятников русской, церковной и гражданской архитектуры и материальной культуры.

Структура рельефа поверхности территории левобережной части Лежнево, в основном аналогична правобережной, с той разницей, что рельеф этой части имеет более пониженные и сглаженные формы.

Максимальные высотные отметки здесь составляют 113-115,0 м, против 130 м в правобережной части.

Береговые склоны к пойме р. Ухтохмы более пологие и равномерные – они колеблются в пределах 6-10%.

## 4.2. Геологическое строение

В геологическом строении рассматриваемой территории принимают участие породы каменноугольного, пермского, триасового, юрского и четвертичного возрастов. Материнскими горными породами, послужившими основой для почвообразовательного процесса являются отложения ледникового периода, представленные валунными и безвалунными глинами и песками, наслоившимися частью на пестроцветных мергелях, пермских геологических отложений и частью на отложениях юрской системы. Каменноугольные породы вскрываются скважинами на глубине 280–300 м от поверхности земли. Выше залегают пермские образования, кровля их находится на глубине 150–180 м. Они сложены глинами. Триасовые породы встречаются на глубине 20–50 м, они представлены песками. Юрские образования сложены глинами, темно-серыми до черных, с зернами колчедана, мощность их 20–50 м. На размытой поверхности триасовых или юрских пород залегают четвертичные отложения.

## 4.3. Климат

Климат  Лежневского городского поселения Лежневского района – умеренно- континентальный с теплым летом и умеренно-холодной снежной зимой.

Основную роль в формировании климата играют воздушные массы умеренных широт.

Самый холодный месяц январь (среднемесячная температура-120С),  самый теплый июль (+180С). Абсолютный минимум температуры воздуха- 470С, абсолютный максимум +370С.

Устойчивый снежный покров образуется в середине ноября и держится до середины апреля. Толщина снежного покрова достигает 40 см. Наибольшая глубина промерзания почвы – 95 см.

## 4.4. Гидрография, гидрология

На территории поселения с северо-запада на юго-восток протекает река Ухтохма, является правым притоком р. Уводь. Река – малая, несудоходная. Река Ухтохма, используются в качестве источников водоснабжения промышленных предприятий района, а также же является водоприемником сбрасываемых вод. В реку впадает ручей Грибака, протекающий по территории поселка, на его берегах много родников с хорошей по качеству водой, используется людьми для хозяйственных целей и как противопожарный источник.

Питание реки смешанное, с преобладанием снегового. Половодье начинается с первой половины апреля и длится 7–15 дней. Межень – с июля по сентябрь. Река замерзает в середине ноября. Толщина льда достигает 45 см. В июле вода прогревается до +200 С. Купальный сезон, с температурой +170 С и выше, длится 90 дней. Воды – пресные, гидрокорбонатно-кальциевые. Общая жесткость колеблется от 0,9 до 5 м2 экв/л. Основной источник питания рек – снеговой (70–80%) и 20–30% приходится на долю грунтового и дождевого стока.

Подземные воды в районе встречаются в четвертичных отложениях и моренных породах. В четвертичной толще воды приурочены к покровным аллювиальным, ледниковым и водноледниковым образованиям. В покровных песчаных суглинках встречается верховодка на глубине 0–1,5 м. Подморенный водоносный горизонт распространен почти повсеместно. Горизонт вскрывается многочисленными скважинами на глубине 7–20 м. Мощность водоносного горизонта колеблется от 2 до 30 м. По химическому составу воды пресные, жесткие и умеренно-жесткие. Этот горизонт является основным источником для питьевого водоснабжения.

## 4.5. Инженерно-геологические условия

Оценка природных и инженерно-геологических условий производится для определения благоприятности территории для капитального строительства. Оценка проведена с учетом особенностей природно-климатических, инженерно-геологических и прочих природных условий.

- В целом район имеет благоприятные климатические условия для строительства и не дифференцируется по данному критерию.

- По инженерно-геологическим условиям для капитального строительства в качестве оценочных единиц выбраны инженерно-геологические районы с проявлениями экзогенных геологических процессов (ЭГП) различной интенсивности, отличающихся степенью сложности для строительства. К неблагоприятным (осложненным) относятся территории с активностью проявления ЭПГ 5-25% и более от общего их количества. К относительно благоприятным – с активностью проявления менее 5%, к благоприятным - территории свободные от ограничений.

## 4.6. Почвы

Ивановская область входит в южную часть почвенной подзолистой зоны, для ее территории характерны дерновый, подзолистый и болотный почвообразовательные процессы.

Формирование почв района проходило под воздействием подзолистого, дернового, болотного и пойменного процессов на разнообразных по механическому составу и свойствам почвообразующих породах. В результате на территории Лежневского района образовались дерново-подзолистые, болотные и пойменные почвы. Степень выраженности дернового и подзолистого процессов неодинакова, различна и мощность гумусового и подзолистого горизонтов. Дерново-подзолистые почвы бедны подвижными формами азота, фосфора и калия. Количество и качественный состав гумуса, кислотность и физико-химические свойства сильно варьируют в зависимости от степени выраженности подзолистого и дернового процессов и степени окультуренности. В целом распределение гумуса по вертикальному профилю является типичным для дерново-подзолистых почв. Больше всего его содержится в гумусно-аккумулятивном горизонте. При проведении почвенного обследования на территории района выделено 38 разновидностей почв.

## 4.7. Растительность

В Лежневском районе наибольшее распространение имеют южно-таежные еловые и сосновые леса в сочетании с березово-осиновыми.

Из хвойных преобладают сосновые и еловые леса.

Из лиственных произрастают: береза, осина, ольха, реже встречаются  вяз, клен и дуб.

Обширные лесные массивы расположены в междуречье р. Ухтохмы.

## 4.8. Животный мир

В лесах обитают промысловые животные: европейский лось, олень, кабан, лисица, заяц, куница, рысь и дикие птицы – глухарь, рябчик, тетерев, утка.

# 5. Состояние окружающей среды

Состояние окружающей среды характеризуют: загрязнения атмосферного воздуха, воды, почв, истощение природных ресурсов.

Демография и особенности состояния здоровья населения напрямую связаны с влиянием факторов среды обитания.

Одной из ведущих причин, неблагоприятно влияющих на состояние здоровья населения, является загрязнение окружающей среды. Именно она вносит существенный вклад (до 20 % и более) в заболеваемость, смертность, процессы ускорения старения и сокращения продолжительности жизни.

Состояние воздушного бассейна

В целом экологическое состояние территории удовлетворительное.

Основным фактором, накладывающим ограничения, на использование территорий в поселении  является наличие СЗЗ от промышленных предприятий. Интенсивность и характер воздействий на окружающую среду зависит от использования в производстве или хранении загрязняющих, отравляющих и взрывоопасных веществ.

Кроме санитарно-защитных зон на территории поселения имеются водоохранные зоны и охранные зоны ЛЭП.

Согласно Водному кодексу Российской Федерации на водных объектах  устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, на которых устанавливается специальный режим хозяйственной деятельности.

Соблюдение специального режима на территории охранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния территории населенного пункта.

В жилой застройке преобладает печное отопление, в результате чего атмосферный воздух загрязняется продуктами горения, безветренная погода способствует накоплению вредных веществ в атмосфере, концентрации отдельных вредных веществ резко возрастают.

Мероприятия по охране воздушного бассейна

Для оздоровления экологической обстановки необходимо осуществить комплекс технологических, организационных и планировочных решений.

Технологические мероприятия

В современных экономических условиях конкурентоспособную продукцию можно производить при условии внедрения прогрессивных, экологически чистых (безотходных) технологий, с низким энергопотреблением. В результате чего администрации поселения и лицензионным органам необходимо обращать  внимание при открытии новых предприятий на эти вопросы и требовать внедрения безотходных технологий и энергосберегающих мероприятий на существующих предприятиях.

Организационные мероприятия общего характера

- Необходимо осуществление государственного санитарного надзора на этапах отвода земельных участков, строительства и ввода в эксплуатацию строящихся объектов с целью соблюдения природоохранного законодательства.

- Организация работы по проведению предприятиями и организациями инвентаризации источников загрязнения воздуха и оформления проектов ПДВ и получения в итоге разрешения на выброс.

- Создание, благоустройство санитарно-защитных зон промышленного  предприятия и других источников загрязнения атмосферного воздуха.

Планировочные решения

- Вновь проектируемые объекты должны размещаться с учетом существующей экологической ситуации в местах размещения и с соблюдением требований природоохранных документов.

- Все вновь проектируемые промпредприятия должны иметь обоснованные размеры санитарно-защитных зон с разработанной схемой благоустройства и озеленения.

Почвенный покров

Санитарное состояние почвы населенных мест обеспечивается путем ее зонирования и выделения промышленной зоны с учетом розы ветров, разработки и организации СЗЗ промышленных предприятий, строгим соблюдением правил обращения и утилизацией ТО и ТПО, канализованием территории населенных мест.

Опасность загрязнения почв газообразными  выбросами, твердыми и жидкими отходами определяется уровнем накопления в ней вредных факторов и возможностью вторичного загрязнения ими воды, атмосферного воздуха, воздуха жилых и общественных зданий, пищевых продуктов, а также влиянием на биологическую активность почвы и процессы её самоочищения.

Твердые бытовые отходы

На состояние почвы оказывают влияние условия сбора, хранения и утилизации отходов, образующихся от населения и организаций.

Все твердые бытовые отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций, подлежат захоронению на полигоне для твердых бытовых отходов. На территории Лежневского городского поселения полигон ТБО отсутствует.

Вывоз твердых бытовых отходов производится на полигон ТБО, расположенный  в п.Савино.

Источник загрязнения почв селитебных территорий -  автотранспорт.

Жидкие бытовые отходы

Для сбора жидких бытовых отходов в не канализованных домовладениях должны  устраиваться дворовые выгребные ямы и туалеты, имеющие водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций.

Объем и необходимое количество выгребов устанавливается исходя из нормы накопления жидких бытовых отходов и количества жителей.

Генеральная схема очистки территории населенных мест отсутствует.

Кладбище

В настоящее время на территории поселения расположено 1 кладбище,  общей площадью 9,98 га, на расстоянии от ближайшей жилой застройки 100 м.

Мероприятия по снижению загрязнения почвенного покрова

Организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых и жидких бытовых отходов и уборки территорий должна удовлетворять требованиям N 4690-88 «Санитарных правил содержания территорий населенных мест».

Объектами очистки являются: территория домовладений, уличные проезды, объекты культурно-бытового назначения, территории различных предприятий, учреждений и организаций, парки, скверы, площади, места общественного пользования, места отдыха.

Твердые бытовые отходы должны вывозится мусоровозным транспортом, а жидкие отходы из неканализованных домовладений - ассенизационным вакуумным транспортом.

В качестве мероприятий по охране почвенного покрова предлагается:

Мероприятия на 1 очередь:

- усилить производственный и государственный экологический контроль за потенциально экологически опасными объектами;

- обеспечить ведение баз данных о состоянии окружающей среды на основе геоинформационной системы;

- внедрение системы управления и организации сбора, вывоза ТБО с территорий частного жилого фонда, гаражных кооперативов и садоводческих обществ;

- вывоз мусора от жилых домов и учреждений на специализированный полигон;

- усиление системы контроля над несанкционированными свалками и создание условий, ужесточения мер ответственности исключающих возможность их появления;

  - создание сети предприятий для обезвреживания биологических и медицинских отходов;

  - осуществление мониторинга за качеством почвы (степени загрязненности) на территории поселения;

  - осуществление контроля за утилизацией отходов производства на предприятиях-загрязнителях почвы;

- отвод участков под жилую застройку и строительство дошкольных и школьных учреждений в зонах с зафиксированным или потенциальным загрязнением почвенного покрова осуществлять только при заключении об экологической безопасности почв или при наличии программы по ее рекультивации;

- организация поверхностного стока.

На расчетный срок:

  - развитие нормативно-законодательной базы, обязывающей юридические лица (промышленные предприятия, торговые центры, магазины, рынки) осуществлять вывоз отходов в центры сбора и первичной обработки;

  - проведение разъяснительной работы с населением относительно целесообразности раздельного сбора отходов;

Таким образом, при условии соблюдения всех принятых и рекомендованных технологических, инженерных и природоохранных решений, образующиеся в процессе строительства и эксплуатации отходы не приведут к загрязнению компонентов ОС прилегающих территорий.

Твердые бытовые отходы.

Постановлением Администрации Лежневского муниципального района №769 от 08.12.2022 утвержден реестр  мест (площадок ) накопления твердых коммунальных отходов на территории Лежневского муниципальных района Ивановской области.

На территории Лежневского городского поселения отсутствуют полигоны ТБО.

Ближайший, действующий, лицензированный полигон ТБО, входящий в Государственный реестр объектов размещения отходов расположен по адресу: Ивановская область, Шуйский район, вблизи деревни Кочнево.

Подземные и поверхностные воды

Центральное водоснабжение населения района осуществляется от   артезианских скважин. В населенных пунктах, в которых центральное водоснабжение отсутствует, население обеспечивается водой из шахтных колодцев или индивидуальных источников водоснабжения.

Предприятием, обеспечивающим предоставление услуг по центральному водоснабжению на территории Лежневского муниципального района является МП «Водоканал» Лежневского муниципального района.

Частный сектор населенных пунктов пользуется водой из уличных водоразборных колонок или из шахтных колодцев.

Проектные предложения

Проектом предусматривается максимально возможное обеспечение населения централизованным водоснабжением за счет подземных вод с максимальным использованием существующих скважин, сетей и сооружений.

Для водоснабжения п. Лежнево рекомендуется принять за основу существующие групповые водозаборы при условии доведения их мощности до расчетной. Остальные скважины могут быть использованы как резервные.

На технологические нужды промпредприятий п. Лежнево используются существующие водозаборы и рек Ухтохмы с доведением их мощности до расчетной.

После получения положительного заключения сметной стоимости объекта капитального строительства «Артезианская скважина по адресу: Ивановская область, Лежневский район, п. Лежнево, ул. Петра Жукова, участок 18», при достаточном финансировании Администрация Лежневского муниципального района планирует выполнить строительство вышеуказанного объекта до конца 2024 года.

Канализация

В п. Лежнево имеются централизованные системы канализации, в которые поступают стоки от жилого сектора, объектов социальной сферы и промпредприятий. В качестве очистных сооружений используются станции биологической очистки стоков.Очищенные стоки поступают в реку Уводь.

Население пользуется уборными с выгребными ямами и отстойниками.

Проектные решения

На расчетный срок предусматривается устройство централизованных систем канализации. Тип очистных сооружений и метод очистки, а также схемы и системы канализации принимаются в каждом конкретном случае на последующих стадиях проектирования в зависимости от геологических, гидрологических и топографических условий.

В п. Лежнево рекомендуется использовать существующие очистные сооружения при условии их расширения и реконструкции.

На ближайшую перспективу планируется:

- сокращение износа основных фондов путем строительства, реконструкции, капитального ремонта, технического перевооружения, замены основного и вспомогательного оборудования на объектах водоотведения и очистных сооружений, а также строительство очистных сооружений  п. Лежнево ул. Ивановская, 3-я Свердлова;

Мероприятия по охране водных ресурсов

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения необходимо предусматривать:

- организацию зон санитарной охраны источников водоснабжения, водопроводных сооружений и водоводов.

С целью воспрепятствования ухудшению качества подземных вод необходимо:

- восстановление опорной государственной сети наблюдений за геологическими скважинами, а также определение статуса скважин, находящихся на территории частных владений;

- разработать нормативную базу, обязывающую всех водопользователей проводить в обязательном порядке систематические режимные наблюдения и исследования по качеству используемых ими вод;

- разработать нормативные акты, обязывающие предприятия – загрязнители водных ресурсов и воздушного бассейна разработать мероприятия по минимизации вредных выбросов в воду и воздух, организация жесткого контроля реализации этих мероприятий;

- увеличить пункты забора проб и лабораторий по анализу хозпитьевой воды и стоков и строгое соблюдение периодичности их проведения.

Генпланом предлагается разработать и реализовать комплекс мероприятий по охране водных ресурсов и водных объектов, включающих:

- сохранение рек, ручьев, прудов;

- расчистка, обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- мониторинг водных объектов.

В  пределах водоохранных зон  на расположенных приусадебных, дачных, садово-огородных участках должны соблюдаться правила их использования, исключающие загрязнение, засорение и истощение водных объектов.

Прибрежные защитные полосы должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью или залужены.

Проведение этих мероприятий обеспечит снижение негативного воздействия на состояние водных ресурсов поселения.

Благоустройство прибрежной территории.

Проектом намечаются следующие мероприятия по благоустройству русла реки и прилегающей территории:

- укрепление береговых участков;

- устройство набережной;

- озеленение склонов и территории вблизи водоема;

- уборка от мусора акватории и береговой зоны;

- соблюдение режима хозяйственной деятельности в водоохраной зоне;

- очистка русла реки от антропогенных отложений, дноуглубление;

- упорядочение застройки и земельных участков жилой застройки, обеспечение доступа к водоемам для их обслуживания и пользования.

Организация санитарно-защитных зон

Предприятия

Одним из актуальных вопросов санитарного надзора является контроль за организацией и благоустройством санитарно-защитных зон предприятий, зданий и сооружений, являющихся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека.

После разработки проекта генплана необходимо всем предприятиям муниципального образования разработать проекты обоснования СЗЗ с расчетами по загрязнению атмосферного воздуха с учетом результатов натурных исследований и измерений атмосферного воздуха, уровней физического воздействия на атмосферный воздух.

Рекомендации по организации санитарно-защитных зон

Предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющиеся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Санитарно-защитная зона должна иметь последовательную проработку её территориальной организации, озеленения и благоустройства на всех этапах разработки всех видов градостроительной документации, проектов строительства, реконструкции и эксплуатации отдельного предприятия и/или группы предприятий.

Для действующих предприятий проект обоснования санитарно-защитной зоны должен быть обязательным документом.

В СЗЗ не допускается размещение объектов для проживания людей. СЗЗ или какая-либо её часть не могут рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

Источники водоснабжения и водопроводы питьевого назначения

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 метров от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 метров - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница первого пояса зоны санитарной охраны группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 метров от крайних скважин.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Мероприятия на территории зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения устанавливаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

# 6. Комплексная оценка территории

- В целом поселение  имеет благоприятные климатические условия для строительства и не дифференцируется по данному критерию.

Исходя из приведённых выше характеристик, в пределах поселения выделяются следующие территории для застройки:

- территории благоприятные для застройки;

- ограниченно благоприятные для застройки;

- неблагоприятные для застройки;

- не подлежащие застройке.

1. Территории, не подлежащие застройке, включают в себя:

- СЗЗ предприятий;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

- прибрежная защитная полоса рек.

2. Неблагоприятными для застройки являются следующие территории:

- затапливаемые весенними паводковыми водами 1% обеспеченности;

- территории с близким к поверхности до 2 м, особенно в весенние паводки, уровнем грунтовых вод, заболоченностью. Эти наиболее пониженные места рельефа - речная пойма;

- территории с уклоном более 20%. Их площадь незначительна;

- карьеры и их изрытости.

3. Ограниченно пригодными являются:

- подтопляемые  территории;

- территории с уклоном 10-20%.

Освоению подтапливаемых территорий должен предшествовать ряд мероприятий по инженерной подготовке.

4. Благоприятными территориями для строительства являются территории с уклонами до 10% и глубиной залегания грунтовых вод от 2м и более. Абсолютные отметки поверхности не требуют специальных мероприятий по инженерной подготовке.

Естественным основанием фундаментов зданий и сооружений на территории размещения перспективной застройки будет служить суглинок песчанистый с прослойками песка и расчётным сопротивлением 2,0 кг\смг.

В связи с недостаточной изученностью грунтов и подземных вод на отдельных территориях, при последующих стадиях проектирования застройки и отдельных привязок зданий необходимо предусмотреть специальные инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания.

# 7. Экономическая база. Функции хозяйственного комплекса

Крупные и средние предприятия :

- ООО «Защитник» - производство швейных изделий;

- ООО «Лежневская УК» - управление жилищным фондом;

- ОАО «Комсервис»  - оказание коммунальных услуг;

- ООО «Завод подъемников» -  производство самоходных подъемников;

- ООО «Строй Бат» - строительство;

- ООО «Промтекс» (обособленное подразделение) – производство специальных тканей.

- ООО «Теплосервис»- обеспечение работоспособности тепловых сетей

Схемой территориального планирования Ивановской области п.Лежнево определен точкой (центром) активизации инвестиционной деятельности в текстильной промышленности (реконструкция).

В поселении существующий уровень развития производственной сферы не позволяет обеспечить занятость трудоспособного населения.

При всей сложности прогнозирования производственного потенциала поселения есть все основания полагать, что дальнейшее развитие поселения и формирование его экономической базы будет базироваться на уже сложившейся социально-экономической базе поселения.

Основным направлением деятельности для улучшения работы экономики должно стать создание благоприятного хозяйственного климата.

В ближайшей перспективе ведущее место в экономике сохранится за промышленностью.

# 8. Туризм и рекреация

Современное Лежнево в значительной степени сохранило облик старинного торгового и промышленного села, что создает хорошие возможности для придания ему черт вполне благополучного и оригинального туристского центра, к тому же расположенного прямо у автомобильной дороги федерального значения Подъезд к г.Иваново от автомобильной дороги М-7 «Волга». Например, в центре Лежнева, на участках нынешней Октябрьской улицы, примыкающих к бывшей Соборной площади, сохранилась практически сплошная историческая застройка 19 века, что позволяет создать здесь привлекательную для туристов пешеходную историческую зону.

Целый ряд населенных пунктов района и, прежде всего, Воскресенское, Чернцы, Новые Горки, Петровское, располагают интересным историко-культурным потенциалом и могут с успехом участвовать в развитии культурного, религиозного туризма и рекреации.

Природа Лежневского муниципального района, его лесные и водные ресурсы, флора и фауна благоприятны для развития в районе рекреации, экологического туризма и агротуризма.

Имеющиеся в районе традиции ведения сельскохозяйственного производства, местная перерабатывающая промышленность дают хорошие шансы для развития эффективного хозяйственного комплекса, обеспечивающего потребности развития туризма и рекреации, повышения качества жизни населения района.

Мероприятия

В поселке Лежнево и Лежневском районе имеется огромный потенциал для развития туризма и рекреации в связи с этим разработана Концепция развития туризма и рекреации в Лежневском муниципальном районе Ивановской области и поселке Лежнево, утвержденная решением Совета Лежневского муниципального района Ивановской области от 21.12.2006 №72.

Развитие туризма и рекреации стимулирует создание новых рабочих мест,  повышение качества жизни местного населения, оно будет способствовать удержанию молодежи в их родных местах, что с неизбежностью благоприятно скажется на демографической ситуации в поселении.

Для Лежнева и Лежневского района Программой рекомендованы в качестве предпочтительных следующие виды туризма:

- Рекреационный туризм и агротуризм.

- Экологический туризм.

- Культурный туризм.

- Религиозный туризм.

- Спортивный туризм. Охота. Рыбалка.

- Событийный туризм.

- Туристические маршруты по району и через район.

Концепцией предусмотрена следующая туристическая инфраструктура на территории поселка:

- комфортабельная муниципальная гостиница в Лежнево на 10-15 номеров, рассчитанная  и на размещение зарубежных туристов, навещающих бывший «генеральский лагерь» в Чернцах и кладбища военнопленных в Чернцах и Лежнево.

- в Лежнево необходимо создать ряд частных предприятий питания (небольшой ресторан, кафе, столовая), которые могли бы удовлетворять потребность местных жителей и туристов в питании и специальном обслуживании (свадьбы, юбилеи, корпоративные праздники).

Непременное условие – четкая привязка заведений к имиджу района, к его историко-культурному своеобразию. В частности, в  Лежнево некогда была харчевня «У Ерофеича». Напрашивается использовать этот былой местный «бренд».

В планируемой к созданию инфраструктуре предлагается в качестве основных выделить следующие объекты, предназначенные для привлечения туристского внимания и организации досуга туристов и местных жителей на территории поселения.

- Комплекс «Провинциальная улица 19 века» в Лежнево.

Комплекс представляет собой пешеходную зону в районе участка Октябрьской улицы, примыкающего к площади у Троице-Знаменского храма и колокольни. Перечень основных его составляющих.

- Историческая застройка, дома которой оснащаются стилизованными под 19 век вывесками и информационными табличками, раскрывающими происхождение и историко-культурные особенности этих домов.

- Участок улицы со стилизованными под 19 век фонарями, дорожным и тротуарным покрытием, малыми архитектурными формами, красочными изображениями в полный рост исторических типов (ямщик, торговец-разносчик, приказчик лавки, купец, ткач, приехавший на ярмарку крестьянин, трактирщик, половой, околоточный, инок, монахиня и т. п).

- Троице-Знаменский храмовый комплекс и расположенные вблизи храмы, требующие восстановления.

- Смотровая площадка на колокольне, позволяющая полюбоваться с высоты птичьего полета Лежневскими панорамами, а заодно и механизмом курантов 19 века от фирмы «Братья Бутеноп».

- Земское училище, обстановка которого воссоздается  в историческом здании.

- Торговые ряды.

- Центр традиционных русских народных игр и забав

Центр предлагается организовать в Лежнево на базе районного Дома культуры, ЦВР, одной из школ поселка. Основную базу этого центра можно создать по берегам Чистого пруда в Лежнево. Здесь могла бы со временем возникнуть одна из рекреационных зон поселка.

Еще одним местом для возрождения традиционных русских народных игр и забав могли бы стать  Воскресенский дом ремесел и местная школа.  Пустующее пока здание бывшей церковноприходской школы напрашивается использовать для разнообразных занятий с детьми, особенно в межсезонье, причем эти занятия должны основываться как на русской  православной, так  и на народной культуре.

Развитие в указанном направлении позволило бы заложить основы для проведения фестивалей русских традиционных игр и хороводов.

- «Генеральский лагерь» для военнопленных

На территории бывшего «генеральского лагеря» для военнопленных в Чернцах напрашивается создать целый туристский комплекс. Это и места, связанные с пребыванием высокопоставленных военнопленных («генеральский корпус», кухня, аллеи парка и др.), и музей, отражающий события Второй мировой войны, к которым оказались причастны здешние места, и необходимые элементы туристской инфраструктуры. Как естественные дополнения туристского комплекса должны рассматриваться и кладбища военнопленных, расположенные на окраинах Чернц и Лежнево. Следует добавить, что основы будущего музея имеются в экспозициях школьного музея села Чернцы, а ценные подлинники, имеющие прямое отношение к этой истории,  хранятся в запасниках ивановских государственных музеев.

- Участок Екатерининского тракта с придорожной инфраструктурой

По территории района проходил старинный Екатерининский тракт, который выводил путников из Суздаля через Лежнево, Шую и Лух к Волге у Юрьевца. Сохранившиеся фактически в первозданном виде участки этого тракта – высокие, сухие,  замощенные, обсаженные вековыми березами,  могут стать замечательными объектами туристского внимания. Но для этого при них на фоне прекрасной природы необходимо создать придорожную инфраструктуру, рассказывающую о былых путешествиях на лошадях. Это и старинный трактир,  и кузница, и ямской двор, и конюшни с настоящими лошадями, на которых можно кататься и верхом, и в самых разных конных экипажах. Такой туристский комплекс должен соединять в себе вполне современный комфорт с многочисленными свидетельствами, увы,  уходящей от людей элементов богатейшей «конной культуры». Породы и масти лошадей, удивительное многообразие конных экипажей, конной упряжи, связанный с лошадьми фольклор, поразительные возможности лошадей, использование которых людьми на протяжении тысячелетий столь многообразны, – вот далеко не полный перечень составляющих этого могучего пласта культуры. Очень уместен здесь был бы и музей Екатерининского тракта.

- Культурно-туристский центр в Лежнево

Культурно - туристский центр организуется либо в одном из существующих зданий, либо строится заново. Его структура предполагает наличие следующих составляющих:

- экспозиции, раскрывающие историко-культурное и природное своеобразие района.

- музыкальная гостиная, позволяющая проводить камерные встречи с группами туристов до 50 человек;

- комната отдыха для групп из 10-20 человек с камином, мягкой мебелью, видеотехникой, стойкой бара;

- бильярдная;

- банкетный зал на 40-50 мест с небольшой эстрадой, который в дневное время способен обеспечить вкусным и недорогим обедом группу туристов, приехавших в Лежнево на автобусе, а в вечернее время может осуществлять спецобслуживание  - свадьбы, юбилеи,  банкеты, корпоративные встречи, тематические вечера;

- 2-4 гостиничных номера класса люкс или полулюкс;

- сауна или русская баня, элементы СПА-сервиса;

- постоянная выставка-продажа сувениров или сувенирная лавка;

- турбюро с информационным центром;

- охраняемая автостоянка;

- зеленая зона отдыха с летним кафе.

Это может быть муниципальное или частное заведение, возможен также смешанный тип, где муниципальное учреждение сдает в аренду частным  предпринимателям гостиничный, ресторанный блок, сауну или, скажем,  охраняемую автостоянку.

В районе  отсутствуют государственные и муниципальные музеи. В то же время имеются краеведческие экспозиции в Воскресенском доме ремесел, а также в школьных музеях Лежнева, Воскресенского, Чернц, Новых Горок. Имеется в Лежнево также дом местного умельца И.М. Ишкина, на базе которого следует организовать муниципальный  музей современной народной культуры.

В существующих школьных музеях следует развивать или создавать заново тематические экспозиции такой примерной направленности:

- Лежнево на перепутье старинных торговых путей.

- Семен Крюков – строитель Крюкова канала в Петербурге;

- «Генеральский лагерь» в Чернцах и память о Великой Отечественной войне на Лежневской земле;

- Текстильный промысел в Лежневском районе;

- Православные храмы и монастыри на земле Лежневской;

- Наши знаменитые земляки;

- Предки А.С. Пушкина на земле Лежневской;

- Традиционные игры и забавы русского народа;

- Традиционное плотницкое дело на Руси.

Безотлагательно нужно начинать работу по комплектованию фондов, нахождению достойного помещения и разработки концепции  для будущего Лежневского  историко-краеведческого музея.

В районе имеется достаточно серьезный потенциал для организации культурного обслуживания местного населения. Это действующие при Лежневском районном доме культуры, Лежневском центре воспитательной работы, Воскресенском доме ремесел, клубах в Воскресенском, Чернцах, Новых Горках и некоторых других поселениях, а также в школах коллективы художественной самодеятельности и спортивные секции.

На этой основе необходимо создать целостную систему экскурсионного и анимационного сервиса, которая была бы развернута как на удовлетворение культурных запросов местного населения, так и на обслуживание будущих туристов и гостей района.

Большой интерес представляло бы создание в Лежнево или в его окрестностях Центра конного туризма на базе уже имеющихся у частного предпринимателя верховых лошадей.

Малый бизнес, как только возникнет ощущение о реальности туризма на Лежневской земле, очень оперативно создаст многие достойные объекты туристской инфраструктуры – спортивно-оздоровительные центры, торговые заведения, места для разнообразных развлечений и пр.

Единственная забота местных властей заключается фактически в том, чтобы незаметно и навсегда не была вытоптана наша провинциальная культура, чтобы туризм на Лежневской земле опирался на подлинную русскую культуру в ее местном своеобразии.

В области рекламы и разработки сувенирного комплекса Концепцией предлагается:

Возможные рекламные слоганы:

«Лежнево – отдых и развлечения по-русски», «Лежнево – привал для путников семи  дорог». Здесь имеются в виду выходы из Лежнева на Екатерининский тракт, Владимирский тракт, Стромынский тракт, Аракчеевский тракт, Большую Московскую дорогу, Галичский тракт, Суздальский тракт, дороги на Ковров, Вязники, а также старинный струговой по связке рек Ухтохма – Уводь – Клязьма – Ока – Волга.

Первоочередными в этих направлениях видятся следующие мероприятия:

- Издание наборов открыток, красочных плакатов, буклетов, календарей с достопримечательностями Лежнева и Лежневского муниципального района.

- Подготовка и издание красочно оформленной книги об истории, культуре,  природе и людях Лежневского муниципального района.

- Установка билбордов на автомобильной дороге федерального значения Подъезд к г.Иваново от автомобильной дороги М-7 «Волга» перед ее ответвлением на Лежнево с рекламой специфики  поселения и района.

- Активное участие во всевозможных выставках, ярмарках, на конференциях, семинарах по туризму, отдыху, охоте, рыбной ловле, спорту.

- Организация рекламы в средствах массовой информации на всех возможных уровнях по всем возможным поводам, особенно в связи с проведением в Лежнево и районе оригинальных событийных мероприятий.

- Активное привлечение в Лежнево и в район журналистов столичных и областных изданий с целью подготовки разнообразных материалов о районе.

- Активное участие в различных федеральных конкурсах и движениях, связанных с малыми городами, провинциальной культурой, повышением качества жизни, экологии.

- Разработка лежневского сувенирного комплекса, максимальным образом учитывающего природное и историко-культурное своеобразие земли Лежневской с широким вовлечением в обсуждение и решение этой проблемы населения района.

- Разработка перечня товаров широкого потребления, производимых в районе, для которых целесообразно создание имиджевых названий и сувенирной упаковки.

- Активное возрождение традиционных для района ремесел и создание на их основе производства сувенирных изделий. В частности, использование для этих целей возможностей Вознесенского дома ремесел.

В области подготовки кадров и работы с населением Концепцией предлагается:

- На базе одной из Лежневских школ –  организация работы лицейского класса с уклоном в изучение русской традиционной культуры, краеведения, туризма и гостеприимства.

- Организация в школах изучения краеведения, создания краеведческих экспозиций, школьных музеев, развитие детского пешеходного и водного туризма.

- Организация туристических поездок по городам и районам области, по «Золотому кольцу» для учащихся, учителей, рабочих и служащих промышленности и сельского хозяйства, пенсионеров, чтобы расширить кругозор населения, привить вкус и потребность к путешествиям, показать достижения и потенциальные возможности для развития туризма и рекреации через опыт в соседних городах и областях.

- Проведение в Лежнево выставок изделий народных умельцев с привлечением мастеров из наиболее продвинутых в этом направлении районов области и близлежащих областей, с организацией обмена опытом, с приглашением ведущих мастеров-умельцев для обучения населения забытым или полузабытым ремеслам.

- Целенаправленная работа администрации и рабочей группы с местными предпринимателями на предмет побуждения их к инвестированию проектов, связанных с развитием в районе туризма, рекреации  и соответствующей инфраструктуры.

- Проведение конкурсов среди населения на образцовое содержание домов, на озеленение территории, разведение цветов в палисадниках, поддержание традиций оформления домов деревянной резьбой, дымниками, скамейками и т. п.

- Обеспечение максимальной гласности, распространение любого положительного опыта, моральное стимулирование любой деятельности по претворению и развитию рассматриваемых идей.

В области организационных мероприятий Концепцией предлагается следующее:

- Организация общественной презентации этой Концепции, проведение широкого ее обсуждения  общественностью района, издание Концепции в виде брошюры, публикация основных ее положений в районной печати.

- Создание рабочей группы для разработки целевой программы по развитию туризма и рекреации в Лежневском муниципальном районе.

- Разработка бизнес-планирования применительно к конкретным инвестиционным проектам, связанным с реализацией Концепции, продвижение этих проектов в местные, региональные, московские и зарубежные бизнес-структуры.

- Проведение на протяжении нескольких ближайших лет научно-практических конференций по проблемам краеведения и туризма на Лежневской земле.

- Организация рекламных туров в Лежневский муниципальный район для потенциальных инвесторов и крупных турфирм, для представителей региональных, сопредельных и федеральных СМИ. Создание при администрации Лежневского муниципального района  и администрации Лежневского городского поселения общественного совета по развитию района через туризм и рекреацию.

# 9. Демографическая ситуация и занятость населения

Численность постоянно проживающего населения Лежневского городского поселения  по состоянию на 01.01.2024 года составляет  7,0 тыс. человек

Распределение численности населения Лежневского городского поселения по населенным пунктам по годам

Таблица 9.1.

| № п/п | Тип населенного пункта | Наименование населенных пунктов | Годы (состояние на 1 января) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | поселок городского типа | Лежнево | 7546 | 7532 | 7153 | 7034 |

Примечание: исходные данные администрации

Демографическая ситуация является отражением социально-экономической политики. От численности населения зависит выбор направлений дальнейшего территориального развития муниципального образования, создание необходимых условий для нормальной жизнедеятельности всех социально-демографических групп населения.

Для достижения устойчивого экономического роста и перехода на качественно новый уровень жизни населения необходимо:

1) развитие потенциала промышленного производства;

2) улучшение инфраструктурного обустройства;

3) укрепление социальной сферы.

Среди основных направлений демографической политики  приоритетными являются повышение жизненного уровня, увеличение рождаемости и снижение смертности населения. Необходимо создать условия, при которых уровень рождаемости будет соответствовать уровню простого воспроизводства или превышать его. В то же время затормозить сокращение численности населения может снижение смертности и повышение продолжительности жизни.

Стабилизация численности будет зависеть от политики администрации муниципального образования  по активизации экономики и жизнедеятельности населенного пункта, улучшению условий жизни, имиджа, с целью привлечения новых жителей, инвестиций. Оздоровление социально-экономической и социально-бытовой сферы должно привести к увеличению рождаемости, миграционного прироста и сохранения тенденции увеличения численности населения поселения.

На территории Лежневского муниципального района реализуются муниципальные программы «Поддержка одаренной молодежи Лежневского муниципального района», «Развитие физической культуры и спорта на территории Лежневского муниципального района», целью которых является выявление, поддержка и развитие одаренной молодежи, создание необходимой материально-технической базы в учреждениях, осуществляющих работу с молодежью, увеличение количества молодежи, вовлеченной в деятельность творческих, общественных и спортивных объединений Лежневского муниципального района.

# 10. Жилищный фонд

По состоянию на 1 января 2014 г. жилищный фонд Лежневского городского поселения составил  203,43  тыс.м2, средняя жилищная обеспеченность составляет 29,06 кв.м общ.пл./чел.

Характеристика жилищного фонда

Таблица  10.1.

| № п/п | Показатель | на 01.01.24 года |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь жилищного фонда, всего – тыс. кв.м | 203,43 |
|  | -государственный |  |
|  | -муниципальный | 14,3 |
|  | -частный | 189,13 |
|  | -другой |  |
| 2. | Ветхий муниципальный жилищный фонд: |  |
|  | -количество домов |  |
|  | -общая площадь - кв.м |  |
| 3. | Аварийный муниципальный жилищный фонд: |  |
|  | -количество домов |  |
|  | -общая площадь - кв.м |  |
| 4. | Средняя обеспеченность (кв.м общ. пл./чел) | 29,06 |

Основными предприятиями ЖКХ  являются ООО «Комсервис», ООО «АльфаТехГарант».

# 11. Социальная инфраструктура

Степень удовлетворения потребностей населения в учреждениях сферы обслуживания определяется сопоставлением фактической ёмкости этих учреждений с нормативными показателями.

Сложившаяся в Лежневском городском поселении сеть учреждений культурно-бытового обслуживания по отдельным объектам не удовлетворяет современным потребностям населения.

Особенно ощущается недостаток в учреждениях коммунально-бытового обслуживания, спортивных объектах. Отсутствуют гостиница, бассейн.

В таблице приведена современная обеспеченность населения основными видами обслуживания в сопоставлении с действующими нормативами.

Современная обеспеченность основными учреждениями культурно-бытового обслуживания

Таблица 11.1.

| N п/п | Наименование учреждений и предприятий | Единица измерения | Существующая емкость всего | На 1 тыс.жителей | Норма | Уровень обеспеченности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Детские дошкольные учреждения | мест | 348 | 43,3 | исходя из охвата детскими учреждениями 70% детей дошкольного возраста | 77,2 |
| 2. | Общеобразовательные школы | мест | 1136 | 141,5 | исходя из обеспеченности основным общим образованием 100% | 130 |
| 3. | Внешкольные учреждения | мест | 398 | 49,6 | 40% от общего числа школьников | 114 |
| 4. | Больница | коек | 100 | 12,5 | 13,4 на 1 тыс. жителей | 93,3 |
| 5. | Поликлиника | пос/см | 294 | 36,8 | 18,1 на 1 тыс. жителей | 203 |
| 6. | Дом культуры и клубы | мест | 210 | 26,3 | 1 на 5 тыс. жителей | 100 |
| 7 | Библиотеки | тыс.ед.хранения | 37,442 | 4,8 | 1 на 5 тыс. жителей | 100 |
| 8 | Магазины смешанной торговли | кв.м торговой площади | 1888 | 235 | 280 на 1 тыс. жителей | 86,4 |
| 9 | Предприятия общественного питания | пос. мест |  |  | 40 |  |
|  | Гостиница | мест | - | - | 6 | - |
|  | Отделение связи | объект | 1 |  | 1 | 100 |
|  | Отделение, филиал банка | объект | 2 |  | 2 | 100 |
| 10 | Предприятия бытового обслуживания населения | раб.мест | 14 |  | 5 |  |
| 11 | Спортивные залы общего пользования | кв.м | - | - | 60-80 | - |
|  | Плоскостные сооружения | кв.м | 25123 | 3140 | 7000 | 44,9 |
|  | Бассейн | м2 зеркала воды | - | - | 20-25 | - |
| 12 | Бани | мест | 10 | 1,3 | 5 | - |
|  | Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | 2 | 0,25 | 0,4-0,2 | 100 |

*Региональные нормативы градостроительного проектирования

По отдельным видам социально-культурной сферы современного состояния показатели представлены далее:

Образование

В настоящее время на территории Лежневского городского поселения функционирует 4 детских общеобразовательных учреждения. Проектная мощность общеобразовательных учреждений по документам составляет 348 мест, фактическая посещаемость – 431 человек, общая площадь зданий – 4061 кв. м, площадь земельных участков  - 2 га.

Детские дошкольных учреждения

- Д/с «Улыбка» п.Лежнево, ул.1-я Крестьянская, д.3

- Д/с «Ромашка»п.Лежнево, 1-я Комсомольская, д.8

- Д/с «Солнышко» п.Лежнево ул. Пионерская, д.3

- Д/с «Сказка» п.Лежнево, ул.3-Свердлова, д.5а

Общеобразовательные учреждения

- МСОШ №10

- здание №1 п.Лежнево ул.Советская, д.15

- здание №2 ул.Луначарского, д.7а

- МСОШ №11 п.Лежнево, ул.Островского, д.17

- МЦВР п.Лежнево, ул.Советская, д.6

- МОУ ДОД п.Лежнево, ул.Советская, д.8

Здравоохранение

На территории Лежневского городского поселения первичная медико-санитарная помощь оказывается областным бюджетным учреждением здравоохранения Лежневская центральная районная больница (далее – ОБУЗ Лежневская ЦРБ), расположенным по адресу: Ивановская область, п. Лежнево, ул. Красноармейская 1-я, д. 19. В структуре медицинской организации имеется круглосуточный стационар на 15 коек по профилю «терапия», поликлиника для взрослых, детское поликлиническое отделение с дневным стационаром по профилю «педиатрия» на 4 пациенто-места, отделение скорой медицинской помощи. Мощность амбулаторного звена составляет 294 посещения в смену. На базе поликлиники для взрослых развернут дневной стационар на 46 пациенто-мест по профилям «терапия», «хирургия», «неврология», «общая врачебная практика».

В рамках реализации Регионального проекта модернизации первичного звена здравоохранения Ивановской области в 2025 году запланировано проведение капитального ремонта детского поликлинического отделения.

Культура

На территории поселения имеется 1 Дом культуры Лежневского городского поселения, расположенного по адресу: п.Лежнево, ул.1-я Комсомольская, д.6,  вместимость зрительного зала - 210 мест.

Также в поселении  имеется  библиотека.

Физкультура и спорт

На территории поселения имеется стадион, расположенный по адресу: п.Лежнево, ул.Пионерская, для организации спортивного досуга неопределенного круга.  Площадь земельного участка 25123 кв.м.

Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание

На территории поселения функционируют  магазины розничной торговли, 2  предприятия общественного питания.  Имеются предприятия бытового обслуживания.

В поселке Лежнево действует сезонная ярмарка на 30 торговых мест.

На территории поселения имеется  дополнительный офис №8639/0004 филиала открытого акционерного общества «Сбербанк России» - Ивановского отделения №8639, расположенный на ул. Советская, д. 24  и дополнительный офис Ивановского регионального филиала АО «Россельхозбанк», расположенный на ул. Октябрьская, д.32.

# 12. Транспортная инфраструктура

Внешний транспорт

Лежневское городское поселение    имеет  разветвленную улично-дорожную  сеть автомобильных дорог с  невысоким уровнем благоустройства.

Через Лежневский район проходит  автомобильная дорога федерального значения Подъезд к г.Иваново от автомобильной дороги М-7 «Волга», автомобильные дороги в направлении Иваново-Лежнево-Савино и Иваново-Лежнево-Шуя.

На территории  Лежневского городского поселения АЗС отсутствует.

Улично-дорожная сеть

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Лежневского городского поселения, утвержден  Постановлением Администрации Лежневского муниципального района Ивановской области № 665  от 28.10.2022г.

В Лежневском городском поселении проводятся работы по ремонту поселковых дорог. В основном дороги асфальтируют небольшими участками или ямочным методом.

Ремонт, поддержание в нормальном состоянии дорог – одна из ключевых задач, которые приходится решать в настоящее время, в связи с недостаточностью финансирования. Построенные десятки лет назад дороги не были рассчитаны на  грузопоток и  интенсивность движения, какие испытывают сейчас, поэтому  выходят из строя и имеют многочисленные ямы и выбоины.

В связи с этим проводится  ремонт ямочным методом или ремонтируются  небольшими участками.

Поселок Лежнево является районным центром Лежневского района, тяготение к которому обусловлено следующими факторами: большая часть внешних пассажирских передвижений осуществляется через п. Лежнево, где находится ближайшая автобусная станция.

Хранение автомашин в индивидуальной застройке осуществляется на приусадебных участках.

# 13. Инженерная инфраструктура

## 13.1. Водоснабжение

Поселение имеет систему централизованного водоснабжения; подача воды на хозяйственно-питьевые нужды населения и производственные нужды предприятий осуществляется от водозаборных узлов, расположенных в границах поселения.

Водоснабжение поселения основано на подземных водах.

Характеристики водозаборных сооружений (артскважин и колодцев общего пользования)

| Наименование источника | Месторасположение | Ведомственная принадлежность | Мощность т. м3 в сутки |  | Существующая зона санитарной охраны | Глубина скважины проектная/факт, м | Дебет, м3/час проектный | Рабочая, резервная или недействующая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проект | Факт |  |  |  |  |
| а/с №6 | ул.Куйбышева, 1998 г. | ЛГП | - | 2,4 | - | 121/80 | 9 | рабочая |
| а/с №67106 | д.Курилиха, 1993г. | аренд | - | 2,9 | - | 120/40 | 7,2 | рабочая |
| а/с №4 | ул.2-я Московская, 1979 | аренд | - | 2,6 | - | 125/80 | 6,8 | рабочая |
| а/с №2 | ул.2-Московская, 1979 г. | аренд | - | 2,4 | - | 125/70 | 6,8 | рабочая |
| а/с №7 | ул.2-я Красноармейская | аренд | - | 1,6 | - | 49/35 | 7,2 | рабочая |
| а/с №67069/3 | ул.Московская, 1987 г. | аренд | - | 2,8 | - | 125/70 | 9,6 | рабочая |
| а/с №75186/11 | ул.2-я Кооперативная, 1991г | аренд | - | 3 | - | 125/30 | 15 | рабочая |
| а/с №71393/10 | ул.2-я Кооперативная, 1991г | аренд | - | - | - | 125 | 16 | не рабочая |
| а/с №175186/13 | ул.Суворова, 1998 г. | аренд | - | 3,6 | - | 110/66 | 7,2 | рабочая |
| а/с №1/14 | Усадьба ПУ №10, 1955г. | аренд | - | - | - | 43,1/40 | 4,5 | не рабочая |
| а/с №43214/14 | Усадьба ПУ №10, 1978г. | аренд | - | 3 | - | 150/60 | 15 | рабочая |
| а/с №75200/16 | Усадьба ПУ №10, 1991 | аренд | - | 2 | - | 40/30 | 7 | рабочая |
| а/с №3 | Усадьба ЛМС, 1993г. | аренд | - | 2 | - | 110/40 | 7 | рабочая |
| а/с №2 | Усадьба ЛМЗ, 1986г. | аренд | - | 2,2 | - | 120/40 | 7,9 | рабочая |
| а/с №3 4651/1 | Усадьба ЛМЗ, 1986г. | аренд | - | 2,4 | - | 100/40 | 9 | рабочая |

Источник: исходные данные администрации

Характеристика водопроводной сети и водопотребления населения

| №п/п | Населенный пункт | Материалы труб, диаметр, протяженность | Общая протяженность, км | Количество водо разборных колонок | Водопотребление населения, тыс. м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2009 г. | 2010 г. |
| 1 | п.Лежнево | ПНД, стальная, чугунная Диаметр 150,100,89,76,57, 80,63,40,32,25 | 27,6 | 98 | 123 | 103,6 |
| 2 | п.Ухтохма | ПНД, стальная, чугунная Диаметр 150,100,89,76,57, 80,63,40,32,25 | 5,22 | 1 |  | 22,5 |
| 3 | ЛМЗ | ПНД, стальная, чугунная Диаметр 150,100,89,76,57, 80,63,32,25 | 1,38 | 1 |  |  |

Источник: исходные данные администрации

На территории поселения имеется 2 насосных станции второго подъема.

- Насосная станция второго подъема – усадьба ЛМЗ, установлен резервуар чистой воды V=50 куб.м. Сетевые насосы КМ 80-50 – 2 шт., производительность насосов – 50 куб.м/час, напор – 50 м.

- Насосная станция второго – усадьба ПУ-10, установлен резервуар чистой воды V=25 куб.м.  Сетевые насосы марки MYLTI 35 5N – 2 шт., производительность насосов -  Q (1/min033-165 куб.м/час, напор   H(m) 65-22 H min 22 m, H max70m.

Таблица 14.3.

| № п/п | Наименование водопотребителей | Всего куб.м/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | п.Лежнево Организации и прочие потребители | 88,5 |
| 2 | население | 345 |
|  | Итого: | 433,8 |

Источник: исходные данные администрации

## 13.2. Бытовая канализация

Канализование поселка Лежнево осуществляется по смешанной схеме.

В централизованную систему канализации отводятся хозяйственно-бытовые стоки от жилых районов центральной части поселка, ЦРБ, а также стоки восточного и западного районов  города. Централизованной системой канализации оборудовано порядка 22% жилищного фонда поселка. Остальная часть жилищного фонда  канализуется в дворовые выгребы из которых стоки, спецтранспортом  , вывозятся на поля фильтрации. Канализование индивидуальных жилых домов производится в дворовые выгребы.

Характеристика очистных сооружений п.Лежнево:

- ОС расположены в д. Крутово. Диаметр канализационных сетей составляет 200 мм, протяженность 9,56 км.

Перечень сооружений ОС:

- Канализационная насосная станция – 1у.

- Аэротенк – 2у.

- Вторичный отстойник – 2у.

- Иловые площадки -4у.

- Биологические пруды – 2у.

- Хлораторная на жидком хлоре – 1у.

- Воздуходувная станция – 1у.

- Пескаловка – 1шт.

Технология очистки – биологическая, износ ОС составляет 90%. Сточных вод поступающих на очистку составляет 406,8 куб.м. Сточные воды после очистки сбрасываются в р. Ухтохма, качество очистки – удовлетворительное.

- ОС расположены на усадьбе Лежневского Машиностроительного завода,. Диаметр канализационных сетей составляет 200 мм, протяженность 1,32 км.

Перечень сооружений ОС:

- Канализационная насосная станция – 1у.

- Аэротенк – 2у.

- Вторичный отстойник – 2у.

- Иловые площадки – 4у.

- Биологические пруды – 2у.

- Хлораторная на жидком хлоре – 1у.

- Воздуходувная станция – 1у.

Технология очистки – биологическая, построены очистные сооружения в 1981 году, износ составляет 80%. Проектная мощность составляет 400 куб.м/сутки. Сточные воды после очистки сбрасываются в р. Грибачка - р. Ухтохма, качество очистки – удовлетворительное.

Характеристика оборудования КНС

| № п/п | КНС | Принадлежность | Оборудование |  | Производи-тельность, м3/час | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Марка насоса | Кол-во, шт. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | с. Ухтохма | Аренда (МП МПО ЖКХ) | СМ-100/80 100/80 | 1 1 | 80 100 | 100 |
| 2 | Усадьба СП-10 | Аренда (МП МПО ЖКХ) | СМ-100/80 СД-90/80 | 2 | 80 | 100 |
| 3 | ул.Пионерская | Аренда (МП МПО ЖКХ) | СМ-100/80 СД-90/80 | 2 1 | 80 100 | 100 70 |
| 4 | 3-я Свердлова | бесхозная, ЛГП | - | - | - | 100 |
| 5 | ул.Ивановская | ЛМЗ | СД 90/80 | 1 | 100 | 100 |

Источник: исходные данные администрации

В поселке Лежнево продолжается реализация поселенческой программы реконструкции и строительства водопроводно-канализационных сетей для наиболее полного обеспечения жителей питьевой водой.

В настоящее время основная работа ведется в микрорайоне Рабочий поселок. Проведена реконструкция канализационных сетей на  улице 2-й Кооперативной, проведена  линия в дом № 7 по улице Текстильщиков, общей стоимостью 300 тысяч рублей из бюджета городского поселения.

## 13.3. Теплоснабжение

Теплоснабжение потребителей п. Лежнево осуществляется от 4 котельных. Теплоснабжение частного сектора осуществляется от поквартирных источников тепла.

## 13.4. Газоснабжение

Газоснабжение потребителей поселка Лежнево производится природным газом.

## 13.5. Электроснабжение

Источником электроснабжения поселка является ПС 110/35/10 кВ «Лежнево».

Характеристика центров питания электроэнергии

| № п/п | #### Наименование | Система напряже-ния, кВА | Количество и установленная мощность трансфор-маторов, кВт | Максимальная нагрузка (потребление электроэнергии за 2010 г.), тыс. кВт час |  |  |  | Ведомственная принад-лежность | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | На нужды населе-ния | На пром. и соц.-быт. нужды | На ком.-бытовые нужды |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ОАО «ЛМЗ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПС «Лежнево-110» Фид 157 | 10 | 2713 | 981 | 442 | 490 | 29 | Филиал « Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» | Удовл. |

## 13.6. Средства связи

На территории Лежневского района услуги  связи предоставляются Ивановским филиалом ОАО «Ростелеком».

Характеристика учреждений услуг связи

| № п/п | Населенный пункт, адрес | Наименование учреждения | Виды услуг: доставка почты, корреспонденция, международная телефонная станция |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.Лежнево, ул.Октябрьская | ЛТУ п.Лежнево, МЦТЭТ г.Тейково, Ивановский филиал ОАО «Ростелеком» | Местная междугородная международная связь, Интернет, универсальная услуга |

Источник: исходные данные Ивановского филиала ОАО «Ростелеком»

Монтируемая емкость автоматической телефонной станции составляет 1832 номера, в т.ч. используемая 1781.

Доступ к сети Интернет по технологии ХDSL  имеют 656 абонентов.

Характеристика АТС

| № п/п | Населенный пункт | Существующая емкость АТС, номеров | в т.ч. используется, номеров | Наличие выхода на междугородную, международную связь | Количество заявок на установку телефонов | Планируемое увеличение монтируемой мощности номеров | Вид сетей до АТС (проводные пары, кабель, ОВЛС, др. | Состояние сетей до АТС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лежнево | 1800 | 1750 | да | 20 | не планируется | кабель, ОВЛС | удовлетворительное |
| 2 | Лежнево | 32 | 31 | да |  |  |  |  |

Источник: исходные данные Ивановского филиала ОАО «Ростелеком»

Характеристика сотовой связи

| № п/п | Населенный пункт, местоположение вышки | Операторы сотовой связи | Радиус охвата территории |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Курилиха | ОАО «Ростелеком» | До 30 км, при условии прямой видимости и минимальной нагрузки на сектор |
| 2 | п.Лежнево | мтс |  |
| 3 | п.Лежнево | Теле-2 |  |

Источник: исходные данные Ивановского филиала ОАО «Ростелеком»

# 14. Существующая планировочная структура поселения

Поселок  Лежнево находится в северной части Лежневского района. Поселок имеет компактную слегка вытянутую с юго-востока на северо-запад территорию. Поселок разрезается на почти равные части рекой Ухтохма, притоком реки Уводь. Связь двух берегов осуществляется по автомобильному и пешеходному мостам. Территория поселка достаточно плотно застроена, перспектив для территориального развития в существующих границах поселения практически нет. Для развития поселка имеются территории, прилегающие к поселку с севера до коллективных  садов в районе деревни Гулиха, с востока, включая территорию бывшего животноводческого комплекса, с юга до деревни Сабурихи.

Планировочная структура поселка сформирована улицами, большей частью повторяющими направление течения реки или реже - перпендикулярно этому направлению.

Рельеф относительно спокойный повышенные уклоны рельефа наблюдаются при переходе к пойме реки и на склонах оврагов. Территория в большей части благоприятна для капитального строительства. Имеется ряд ограничений: водоохранная и прибрежная полосы реки, охранные зоны памятников, зоны регулирования застройки, охранные зоны ЛЭП, санитарно-защитные зоны и др.

Основная часть поселка застроена одноэтажными индивидуальными жилыми домами. В восточной, западной и северной частях поселка имеются группы многоквартирных 2-этажных жилых домов. В заречной части напротив фабрики расположен микрорайон 5-этажной жилой застройки. Общественная застройка сконцентрирована в историческом центре поселка, на территории которого располагается основная часть объектов культурного наследия. В поселке имеются две промышленные зоны: северная и центральная, на которых расположены все, за небольшим исключением, промышленные и коммунальные предприятия поселка.

Поселок имеет внешние межрайонные автомобильные связи направлением на Иваново, на Москву, на Савино, на Шую.

## 14.1. Основные направления территориально-планировочного развития поселения

Основными задачами территориального планирования являются: создание комфортной среды для проживания населения, четкое функциональное зонирование территории поселения, развитие социальной сферы, транспорта, связи, здравоохранения, культуры, спорта в соответствии с нормами и стандартами.

В основу планировочной структуры поселения положена сложившаяся планировка территорий и существующий природный каркас, решения ранее разработанной и утвержденной градостроительной документации.

Генеральным планом предлагается:

- переход развития поселения к функциональной и средовой реорганизации и обустройству территории в планируемых границах;

- повышение интенсивности использования селитебных территорий за счет упорядочения транспортного каркаса застроенной территории, повышения плотности застройки, сноса ветхого фонда и строительства на его месте нового, с сохранением исторически сложившейся системы кварталов и их функционального назначения;

- развитие общественного центра населенного пункта, насыщение его объектами обслуживания;

- структуризация жилых, производственных и природных территорий, трансформация в соответствии с общей моделью планировочной структуры населенного пункта;

- сохранение и развитие природно-ландшафтного каркаса, образующего природоохранную и рекреационную функциональную структуру территории населенного пункта.

Основными факторами, определившими формирование существующей планировочной структуры поселка являются:

- Наличие ограничений, связанных с памятниками культурного наследия, рекой, линиями электропередач;

- Внешние транспортные связи;

- Наличие в северной и центральной частях поселка производственных зон;

- Наличие внешних территориальных ресурсов для развития жилой зоны малоэтажной, преимущественно усадебной застройки в северной и южной частях поселка.

При разработке архитектурно-планировочной структуры поселка были использованы: особенности природных условий, рельеф местности, сложившиеся основные планировочные оси. Оценивались как непосредственно территория населенного пункта, так и примыкающие к ней территории, находящиеся в зоне влияния, либо в сфере интересов поселения.

Таким образом, структура генерального плана содержит в отдельных частях различные архитектурно-планировочные решения.

В основу генплана положено сочетание сложившейся прямоугольной планировки и планировки, продиктованной природными факторами (река, ручьи и овраги) и искусственными сооружениями (дороги, плотина, некоторые инженерные коммуникации). Система жилых улиц построена так чтобы по ним было удобно осуществлять связь между центром и всеми планировочными частями населенного пункта. Предусматриваются резервные территории под жилищное строительство.

В результате анализа существующего положения и выявленных территориальных ресурсов предлагаются следующие территориально-планировочные решения.

Строительство новых промышленных и коммунальных предприятий предлагается развивать на существующих промышленных и коммунальных площадках в настоящее время не функционирующих предприятий.

Модернизацию действующих предприятий предлагается осуществлять в пределах территорий этих предприятий, или при обосновании за счет примыкающих резервных территорий, предусмотренных для промышленности, при их наличии.

Размещение промышленных предприятий на резервных промышленных площадках  возможно при разработке СЗЗ данных предприятий с учетом существующей застройки.

Жилая застройка предусматривается функциональных зонах:

- индивидуальной жилой застройки;

- малоэтажной жилой застройки;

- среднеэтажной жилой застройки.

Общественную застройку предлагается развивать в зонах среднеэтажной застройки в заречной части поселка, а также в центральной части поселка за пределами исторического центра.

Основными направлениями концепции развития поселка являются:

- Центром административного и культурно-бытового обслуживания в поселке является сложившийся исторический центр. Предлагается развитие подцентров обслуживания в районе среднеэтажной жилой застройки.

- При развитии поселка необходимо руководствоваться режимами  зон ограничений.

- Основное развитие промышленной и коммунально-складской зон в  существующих границах промзон и на резервных территориях промзон.

- Благоустройство берегов ручьев и существующих зеленых насаждений общего пользования в поселке; создание рекреационных мест отдыха для населения.

- Озеленение улиц и санитарно-защитных зон.

## 14.2. Функциональное зонирование

Функциональное зонирование территории является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования территории населенного пункта, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, плотности и характера застройки, ландшафтной организации территории.

Зонирование территорий направлено на обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности, защиту территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; предотвращение чрезмерной концентрации населения и производства, загрязнения окружающей природной среды; охрану и использование особо охраняемых природных территорий, в том числе природных ландшафтов, территорий историко-культурных объектов, а также сельскохозяйственных земель и лесных угодий.

Разработанное в Генеральном плане поселка Лежнево  функциональное зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает планировочную специфику и сложившиеся особенности использования земель населенного пункта. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с особыми условиями использования территории.

Для разработки зонирования использован  принцип  экологического приоритета принимаемых решений:

- размещение нового жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры на экологически безопасных территориях, вне санитарно-защитных зон и других планировочных ограничений

- развитие системы зеленых насаждений и рекреационных территорий

- разработка градостроительных мероприятий по снижению негативного воздействия источников загрязнения окружающей среды.

Проектное функциональное зонирование территории поселка предусматривает:

- Преемственность в назначении функциональных зон по отношению к сложившемуся использованию территории и ранее разработанным градостроительным проектам, если это не противоречит нормативным требованиям экологической, санитарно-гигиенической и  технической безопасности, эффективному и рациональному использованию территории;

- Развитие общественно-деловых и рекреационных зон;

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- зоны с особыми условиями использования территорий (санитарные, защитные и санитарно - защитные зоны; водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы; зоны санитарной охраны источников водоснабжения и др.);

- территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Зоны с особыми условиями использования должны отображаться на схемах генерального плана на основании представленных заказчиком утвержденных проектов зон (ответственными за разработку и утверждение границ зон с особыми условиями использования являются территориальные подразделения федеральных органов исполнительной власти; соответствующие органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации). В данном случае границы предполагаемых зон с особыми условиями использования территорий не определены соответствующими проектами. В генеральном плане поселка Лежнево границы этих зон отображаются в соответствии  с действующими нормативными документами.

# 15. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования

| Наименование | Срок реализации |
| --- | --- |
| Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Лежневского городского поселения Лежневского муниципального района муниципального района Ивановской области | 2016-2025 |
| Комплексное развитие социальной инфраструктуры Лежневского городского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области на 2016 – 2025 годы | 2016 – 2025 |
| Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Лежневского городского поселения Лежневского муниципального района муниципального района Ивановской области на период до 2031 года | 2017 – 2031 |

# 16. Обоснование выбранных вариантов размещения объектов местного значения поселения, возможных направлений развития территории и прогнозируемых ограничений их использования

## 16.1. Жилищная сфера

В проекте предусматривается усадебная индивидуальная застройка и малоэтажная застройка.

Индивидуальную жилую застройку предлагается развивать в северной  и южной частях поселка.

Малоэтажную жилую застройку предлагается развивать в юго-восточной части поселка от ул. Мира до границы городского поселения.

Среднеэтажную жилую застройку предлагается развивать в районе существующей среднеэтажной жилой застройки в сторону пересечения улиц Луговая и Рабочая с улицей 2-я Назарьевская.

Земельные участка, выделяемые для индивидуальной жилой застройки, должны быть обеспечены возможностью подключения к сетям электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и канализации.

## 16.2. Социальная сфера

Образование

Уровень социально-экономического развития поселения во многом зависит от совершенствования образовательного процесса на всех его этапах.

Культура

Генпланом предлагается строительство культурно-спортивно-развлекательного комплекса на базе существующего Дома культуры, за счет  расширения (реконструкции).

При определении реального плана строительства объектов культуры, необходимо ориентироваться на уровень культурного развития населенного пункта, реальную потребность его населения в этих учреждениях. Основными задачами в сфере культуры должны стать мероприятия по проведению ремонта объектов культуры, расположенных на его территории.

Общая перспективная вместимость предполагает все разнообразие клубных учреждений, независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности. Это могут быть компьютерные клубы, интернет-кафе, дискотеки,  специализированные спортклубы и т.д.

Физкультура и спорт

Основными нормируемыми объектами физкультуры и спорта в поселении являются спортивные залы, бассейн  и плоскостные сооружения.

Генеральным планом предлагается строительство культурно-спортивно-развлекательного комплекса на ул. Рабочая вблизи существующего катка и стадиона. Возможно строительство плоскостных сооружений (стадион, лыжная база)  в зоне рекреации на берегу реки Ухтохма.

Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание

Перспективное развитие сети коммерческих предприятий обслуживания населения (торговля, общественное питание, бытовое обслуживание) как по объемным, так и по структурным показателям полностью будет происходить в соответствии с рыночными отношениями.

Размещение крупных и средних объектов будет происходить преимущественно в общественном центре.

Предлагается строительство центра бытового обслуживания в п. Лежнево на ул.Рабочая на месте 2-х этажного жилого деревянного дома барачного типа.

Генпланом предусмотрено строительство гостиницы на ул. Октябрьская.

Таким образом, настоящим проектом предлагается дальнейшее совершенствование и развитие системы культурно-бытового обслуживания.

## 16.3. Производственно-коммунальная зона

Развитие производственного комплекса муниципального образования  предполагает:

- интенсификацию использования и повышение плотности застройки сохраняемых производственных территорий;

- модернизацию предприятий на основе применения новейших технологий и современного оборудования при совершенствовании функционально-планировочной организации сохраняемых производственных зон;

- комплексное благоустройство, озеленение производственных территорий, улучшение состояния окружающей среды, обеспечение на действующих предприятиях требований экологических нормативов, сокращение санитарно-защитных зон.

Зоны производственно-коммунальных объектов предлагается преимущественно сосредоточить на существующих промышленных площадках в северной и центральной частях  населенного пункта с территориальным развитием северной промзоны.

## 16.4. Развитие природно-рекреационных зон

Наиболее значимым природным объектом является река Ухтохма, а также лесные массивы, примыкающие к поселку с севера и северо-востока. Поэтому проектом предлагается озеленение и благоустройство пойменных территорий реки, устройство там лугопарков. Генеральным планом предусматривается организация городского парка в «Шуйском лесу» с установкой аттракционов, благоустройством территории, устройством спортивных площадок, лыжной базы.  Проектом предлагается дальнейшее благоустройство городского сада.

## 16.5. Развитие транспортной инфраструктуры

Генпланом предлагается строительство автостанции на пересечении улиц Красный Ткач и 3-я Интернациональная.

Генпланом меняется дорожно-транспортная развязка. В районе строительства автостанции на пересечении улиц Красный Ткач и 3 Интернациональная образовано кольцевое движение на пересечении улиц 1 Интернациональная переходящая в ул.1 Комсомольская и ул.Красный Ткач переходящая в ул.Рабочая по которым направлен основной поток пассажирского междугороднего транспорта. Организовано  4 основных дорожно-транспортных направления: Лежнево-Шуя, Лежнево-Иваново, Лежнево-Москва, Лежнево-Воскресенское-Савино, в связи с чем необходимо расширение дорог по улицам 1 Интернациональная, Красный Ткач, 1 Кирова, 1 Оборонная, Рабочая, Ивановская, Шуйская, Нагорная, 1 Комсомольская, Октябрьская, Московская. Генпланом предлагается автомобильная дорога в объезд исторического центра  от кольцевого движения при соединении 1 Комсомольской  и 1 Интернациональной и  пересечении с ул. Красный Ткач между существующей индивидуальной жилой застройкой по производственной зоне фабрики с сооружением нового моста через р. Ухтохма в обход с левой стороны КНС соединяясь с ул. Рабочей и выходит на восточную границу поселения, далее поворачивает на север в обход существующей и планируемой индивидуальной жилой застройки до пересечения с ул.Шуйская, далее идет между кладбищем и промзоной ЛМЗ до северной границе, далее налево по границе  до пересечения с  ул.Ивановская.

Генпланом выделена  площадка под гаражи  в юго-восточной части вдоль границы поселения за проектируемой малоэтажной застройкой.

## 16.6. Развитие объектов инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

Для обеспечения комфортной среды проживания населения, проектом предложено обеспечение существующей и проектной  застройки централизованной системой холодного водоснабжения.

На первую очередь строительства предусмотрено обеспечение населения необходимым количеством воды посредством водоразборных колонок. На расчетный срок – устройство индивидуального ввода водопровода каждому потребителю. Для определения основных характеристик системы водоснабжения необходимо определить объемы водопотребления на расчетный срок.

Расчет водопотребления населением

| № п/п | Наименование водопотребителей | Норма водопотребления,л/сут | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во водопотребителей тыс. чел. | Среднесуточный рас ход, м3/сут | В сутки наибольшего водопотребления, м3/сут |
| 1 | Население | 210 | 8 | 1680 | 2016 |
| 2 | Полив зеленых насаждений | 50 | 8 | 400 | 480 |
| 3 | Местная промышленность, неучтенные расходы 10% |  |  | 168 | 200 |
| Всего: |  |  |  | 2248 | 2696 |

Основными задачами развития системы водоснабжения являются следующие:

- улучшение качества подаваемой потребителю воды;

- сокращение потерь воды при транспортировке от водозаборных сооружений до потребителя;

- исключение, из числа действующих, водозаборов, не отвечающих современным требованиям очистки и соблюдения требований по соблюдению зон санитарной охраны водоисточников;

- оборудование устья  скважин в соответствии с ГОСТом;

- ликвидация бездействующих скважин;

- внедрять современные технологии водоподготовки и обеззараживания воды; эффективные коагулянты и флокулянты и фильтрующие материалы на водопроводных сооружениях;

- строительство станции обезжелезивания на водопроводных сооружениях.

Стратегией развития муниципального образования предусмотрено проведение наружных сетей водопровода в п. Лежнево по ул. Островского, Суворова, Мира, Садовая.

Водоотведение

Стратегией развития муниципального образования предусмотрено проведение наружных сетей канализации в п. Лежнево по ул. Островского, Суворова, Мира, Садовая.

Нормы водоотведения и расчетные расходы сточных вод

Нормы водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод приняты равными водопотреблению без учета расхода воды на полив, т.е. 1,8 тыс.  м3/сут.

Основными задачами развития системы канализации являются следующие:

- ремонт канализационных сетей;

- прекратить сбросы в поверхностные водные объекты неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод;

- реконструкция (увеличение мощности) очистных сооружений;

- увеличение надежности системы отведения сточных вод на очистные сооружения.

Централизованные схемы канализации проектируют объединенными для жилых и производственных зон, исключая навозсодержащие сточные воды.

Теплоснабжение

Проектом генерального плана не предусматривается изменение схемы теплоснабжения существующей многоквартирной застройки. При перекладке тепловых сетей, снабжающих теплом многоквартирную жилую застройку, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

Для обеспечения потребности в теплоснабжении новых объектов общественного назначения, предлагается осуществить от автономных блочно-модульных газовых котельных. Котельные предполагаются локальными, работающими, в основном, на потребителей конкретного застройщика. Параметры котельных, их размещение и схема подачи тепла потребителям будут определены каждым инвестором индивидуально на последующих стадиях проектирования.

Предлагается осуществить 100% теплоснабжение существующей и проектируемой индивидуальной и многоквартирной жилой застройки за счет размещения квартирных газовых теплогенераторов.

Газоснабжение

В целях обеспечения технической возможности для подключения к природному газу новых потребителей Лежневского муниципального района (в том числе потребителей п.Лежнево) Программой газификации регионов Российской Федерации за счет средств ООО «Газпром межрегионгаз» было предусмотрено мероприятие по реализации объекта: «Газопровод межпоселковый от ГРС Круглово Ивановской области до ГРС Лежнево Лежневского района Ивановской области (закольцовка)». Строительство указанного объекта завершилось в 2020 году.

Генеральным планом, на 1-ю очередь строительства, предлагается выполнить 100% газификацию п. Лежнево. При строительстве газораспределительной сети поселения в новых районах строительства рекомендуется использование полиэтиленовых труб, которые имеют значительный срок службы. Разработку проектов газоснабжения объектов предлагается выполнять силами специализированных организаций.

Электроснабжение

Генеральным планом не предусматривается изменение схемы внешнего электроснабжения поселения.

При перспективе освоения новых территорий для жилой застройки и производственного строительства предусматривается реализация комплекса мероприятий, как по новому строительству объектов электроснабжения, так и по модернизации существующих:

- повышение эффективности и экономичности системы передачи электроэнергии путём установления автоматических систем управления, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, монтаж самонесущих изолированных проводов;

- проведение капитального ремонта изношенного оборудования и линий электропередач системы электроснабжения;

- строительство новых распределительных пунктов, монтаж линий электропередач, требуемых для перераспределения нагрузок между существующими потребителями, а также подключения новых потребителей во вновь строящихся жилых микрорайонах и иных объектов.

Предлагается, согласно нормативным документам, произвести установку на улицах поселения требуемого количества светильников. Осветительные сети предлагается выполнить в воздушном исполнении. Управление освещением предлагается автоматическое, с использованием каскадных схем управления. В целом по поселению предлагается выполнить реконструкцию существующих сетей уличного освещения и предусмотреть 100% обеспеченность уличным освещением. В светильниках уличного освещения рекомендуется использование современных энергосберегающих ламп.

Связь

Телефонная связь.

Для телефонизации объектов на территориях нового строительства в п.Лежнево необходимо будет осуществить строительство соединительных линий с установкой шкафного оборудования требуемой емкости.

В качестве развития  телефонной сети поселения предлагается наращивание номерной ёмкости с использованием цифровых технологий на базе современного цифрового оборудования, в том числе:

- полной замены морально устаревшего оборудования существующих АТС на цифровое;

- умощнения существующих удалённых цифровых абонентских модулей с применением выносов, в том числе на базе аппаратуры радиосвязи «DECT»;

- развития транспортной сети SDH , работающей по ВОЛС;

- создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей передачи данных;

- расширения мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет».

Дальнейшее развитие получит система сотовой радиотелефонной связи, путём увеличения площади покрытия территории муниципального образования  сотовой связью, применения новейших технологий и повышения качества связи.

Радиовещание.

Основным перспективным направлением развития радиовещания является переход на цифровой формат.

Телевидение.

Дальнейшее развитие телевизионного вещания предлагается вести в следующих направлениях:

- увеличение количества программ эфирного вещания,

- развитие систем кабельного телевидения как в существующих, так и в новых районах строительства,

- развитие систем спутникового телевидения.

Почтовая связь.

Развитие почтовой связи должно идти по пути технического перевооружения и внедрения информационных технологий почтовой связи, а также повышения качества и быстроты обслуживания населения.

# 17. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территории

На территории поселения нет планируемых для размещения опасных производственных, особо опасных и потенциально-опасных объектов, технически сложных и уникальных объектов местного значения.

# 18. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения

Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального значения, а так же их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования, представлены ниже.

| № п/п | Наименование мероприятия, объекта, планируемого для размещения | Планируемое место размещения объекта, краткие характеристики | Функциональ-ная зона |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Схема территориального планирования Российской Федерации в области трубопроводного транспорта |  |  |
|  | Размещение объектов, иных территорий и (или) зон федерального значения не предусмотрено | Не устанавливается | - |
| 2 | Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения |  |  |
|  | Размещение объектов, иных территорий и (или) зон федерального значения не предусмотрено | Не устанавливается | - |
| 3 | Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения |  |  |
|  | Размещение объектов, иных территорий и (или) зон федерального значения не предусмотрено | Не устанавливается | - |
| 4 | Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования |  |  |
|  | Размещение объектов, иных территорий и (или) зон федерального значения не предусмотрено | Не устанавливается | - |
| 5 | Схема территориального планирования Российской Федерации в энергетики |  |  |
|  | Размещение объектов, иных территорий и (или) зон федерального значения не предусмотрено | Не устанавливается | - |

Утвержденные Схемой территориального планирования Ивановской области сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения объектов регионального значения, а так же их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования, представлены ниже

| № п/п | Наименование мероприятия, объекта, планируемого для размещения | Планируемое место размещения объекта, краткие характеристики | Функциональ-ная зона |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты капитального строительства регионального значения |  |  |
|  | Размещение объектов, иных территорий и (или) зон регионального значения не предусмотрено | Не устанавливается | - |

# 19. Объекты  культурного наследия

Объекты культурного наследия являются существенным потенциалом территории поселения и Ивановского района в целом, на основе которого могут развиваться туристская и рекреационная деятельность и в то же время территории объектов культурного наследия и их зоны охраны выступают ограничениями для градостроительного освоения территории.

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона объекта культурного наследия, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

В целях одновременного обеспечения сохранности нескольких объектов культурного наследия в их исторической среде допускается установление для данных объектов культурного наследия единой охранной зоны объектов культурного наследия, единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности и единой зоны охраняемого природного ландшафта (далее – объединенная зона охраны объектов культурного наследия).

Требование об установлении зон охраны объекта культурного наследия к выявленному объекту культурного наследия не предъявляется.

Охранная зона объекта культурного наследия – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель и земельных участков, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель и земельных участков, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель и земельных участков, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс сооружений, XVIII-XIXвв.: Троице-Знаменская церковь, 1745 г., Колокольня, 1823 г.» в п. Лежнево, Советская пл., 8А установлены приказом Комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия от 23.12.2021 № 57-о.

Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Застройка центра села, 1713-1791 гг: Казанская церковь, 1745 г., Христорождественская церковь, 1725-1851 гг., Дом жилой, 1-я половина XIX в., Земское училище, XIX в., Здание богадельни, 1860 г.» в п. Лежнево, Советская пл., 1, 3, 8А, 8бБ, 8Г установлены приказом Комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия от 23.12.2021 № 56-о.

Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Воинское кладбище, на котором захоронен 21 советский воин, умерших от ран в госпитале в годы Великой Отечественной войны. (Установлены надгробные плиты)», 1941-1945 гг.» в п. Лежнево (городское кладбище) установлены приказом Комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия от 23.12.2021 № 55-о.

Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Обелиск в память погибших воинов в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» в п. Лежнево, Советская пл. установлены приказом Комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия от 23.12.2021 № 54-о.

Границы территории выявленного объекта культурного наследия «Бывшая Земская больница» в п. Лежнево, ул. 1-я Красноармейская, 21 установлены приказом Комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия от 23.12.2021 № 53-о.

Границы территории выявленного объекта культурного наследия «Покровский собор» в п. Лежнево, м. Назарьево установлены приказом Комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия от 23.12.2021 № 52-о.

В отношении выявленных объектов культурного наследия защитные зоны не устанавливаются. Зоны охраны и границы территории данных объектов культурного наследия не утверждены.

При проектировании и проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ необходимо учитывать нормы Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

### Защитные зоны объектов культурного наследия

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены требования и ограничения, предусмотренные статьей 56.4 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Объекты культурного наследия Лежневского муниципального района

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия | Адрес объекта культурного наследия | Реквизиты нормативно-правового акта о постановке на государственную охрану объекта | Категория историко-культурного значения объекта | Вид объекта культурного наследия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | «Бывшая Земская больница» | п. Лежнево, 1-я Красноармейская ул., 21 | Распоряжение Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области от 18.06.2009 № 70 | Выявленный объект культурного наследия | Памятник |
|  | «Воинское кладбище, на котором захоронен 21 советский воин, умерших от ран в госпитале в годы Великой Отечественной войны. (Установлены надгробные плиты)», 1941-1945 гг. | п. Лежнево, городское кладбище | Решение исполкома Ивановского облсовета депутатов трудящихся от 07.04.1975 № 7/7 | Региональная | Памятник |
|  | «Покровский собор» | п. Лежнево, м. Назарьево | Распоряжение Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области от 18.06.2009 № 70 | Выявленный объект культурного наследия | Памятник |
|  | «Обелиск в память погибших воинов в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» | п. Лежнево, Советская пл. | Решение исполкома Ивановского облсовета депутатов трудящихся от 28.05.1973 № 330 | Региональная | Памятник |
|  | «Комплекс сооружений», XVIII-XIXвв. | п. Лежнево, Советская пл., 8-А | Постановление Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 № 624 | Федеральная | Ансамбль |
|  | «Троице-Знаменская церковь», 1745 г. | п. Лежнево, Советская пл., 8-А | Постановление Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 № 624 | Федеральная | Памятник |
|  | «Колокольня», 1823 г. | п. Лежнево, Советская пл. | Постановление Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 № 624 | Федеральная | Памятник |
|  | «Застройка центра села», 1713-1791 гг. | п. Лежнево, Советская пл., 1, 3, 8а, 8б, 8г | Решение исполкома Ивановского облсовета народных депутатов от 22.10.1986 № 322 | Региональная | Ансамбль |
|  | «Христорождественская церковь», 1725-1851 гг. | п. Лежнево, Советская пл., 3 | Решение исполкома Ивановского облсовета народных депутатов от 22.10.1986 № 322 | Региональная | Памятник |
|  | «Казанская церковь, 1745 г.» | п. Лежнево, Советская пл., 1 | Решение исполкома Ивановского облсовета народных депутатов от 22.10.1986 № 322 | Региональная | Памятник |
|  | «Земское училище, XIX в.» | п. Лежнево, Советская пл., 8б | Решение исполкома Ивановского облсовета народных депутатов от 22.10.1986 № 322 | Региональная | Памятник |
|  | «Дом жилой, 1-я половина XIX в.» | п. Лежнево, Советская пл., 8а | Решение исполкома Ивановского облсовета народных депутатов от 22.10.1986 № 322 | Региональная | Памятник |
|  | «Здание богадельни, 1860 г.» | п. Лежнево, Советская пл., 8г | Решение исполкома Ивановского облсовета народных депутатов от 22.10.1986 № 322 | Региональная | Памятник |

# 20. Памятники природы

Отношения в области охраны и использования, в том числе создания, особо охраняемых природных территорий регионального значения и устанавливает категории особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения в целях сохранения в Ивановской области природно-ресурсного потенциала, туристско рекреационных ресурсов, ландшафтного и биологического разнообразия и развития экологического просвещения и воспитания населения регулирует закон Ивановской области от 06.05.2011 № 39-03 «Об особо охраняемых природных территориях в Ивановской области».

Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, объекты растительного и животного мира, естественные экологические системы, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

Особо охраняемые природные территории (дате также - ООПТ) относятся к объектам общенационального достояния.

С учетом особенностей режима особо охраняемых природных территорий и статуса находящихся на них природоохранных учреждений различаются следующие категории указанных территорий:

а) государственные природные заповедники, в том числе биосферные;

б) национальные парки;

в) природные парки;

г) государственные природные заказники;

д) памятники природы;

е) дендрологические парки и ботанические сады.

Для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки и памятники природы на прилегающих к ним земельных участках и водных объектах устанавливаются охранные зоны. Положение об охранных зонах указанных особо охраняемых природных территорий утверждается Правительством Российской Федерации. Ограничения использования земельных участков и водных объектов в границах охранной зоны устанавливаются решением об установлении охранной зоны особо охраняемой природной территории.

Все особо охраняемые природные территории учитываются при разработке территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки.

Особо охраняемые природные территории могут иметь федеральное, региональное или местное значение и находиться в ведении соответственно федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных статьей 28 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», также в ведении государственных научных организаций и государственных образовательных организаций высшего образования.

Памятники природы - уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, а также объекты естественного и искусственного происхождения.

На территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

На основании итоговых отчетов комплексного экологического обследования ООПТ местного значения формирование охранных зон ООПТ не предусмотрено.

На территории Лежневского городского поселения расположена одна особо охраняемая природная территория - памятник природы регионального значения «Шуйский лесной массив».

На территории Лежневского городского поселения имеется один памятник природы регионального значения «Шуйский лесной массив» площадью 57 га, утвержденный решением Исполнительного комитета Ивановского областного (промышленного) Совета депутатов трудящихся от 22.02.1965 №164 «Об охране памятников природы Ивановской области (протокол №5)». Статус данного памятника природы подтвержден решениями малого Совета Ивановского областного Совета народных депутатов от 14.07.1993 №147 «О памятниках природы Ивановской области» и от 14.07.1993 №148 «Об установлении границ территорий с особым правовым режимом использования земель».

# 21. Озелененные территории

Для сохранения сложившегося своеобразного облика населенного пункта  и создания благоприятных условий жизнедеятельности населения огромное значение имеют зеленые насаждения.

В настоящее время на территории поселения преобладают насаждения естественного происхождения.

Кроме насаждений общего пользования имеются насаждения ограниченного пользования на участках учебных заведений, культурно-бытовых, административных учреждений и предприятий, во дворах жилой застройки, насаждения специального назначения на улицах и дорогах.

Посадки на дорогах и улицах, особенно в индивидуальной застройке, как правило, выполнены бессистемно, из разновозрастных и разнопородных деревьев и кустарников, без учета нормативных требований по их размещению.

Экологическая безопасность поселения связана с наличием, состоянием и возможностью развития природного каркаса. Критерием здесь служит соотношение застроенных и открытых озелененных пространств. По данным Всемирной организации здравоохранения доля озелененных территорий в населенном пункте не должна быть ниже 30%, а доля застроенных территорий - не должна превышать 70%. В случаях значительного загрязнения природного комплекса – это соотношение должно быть 40%: 60% .

Почвенно-климатические условия района благоприятны для произрастания основных видов древесно-кустарниковых пород, используемых в озеленении населенных мест средней полосы.

В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования

Генпланом предусматривается озеленение СЗЗ, побережье р. Ухтохмы, районы перспективной жилой застройки.

Генпланом предлагается создание пляжа на правом берегу реки Ухтохмы в северо-западной части поселка Лежнево. Территория пляжа должна быть расчищена от кустарников, дно должно быть свободно от зарослей водных растений, коряг и острых камней.

# 22. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Природная чрезвычайная ситуация: Обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который  может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источник природной чрезвычайной ситуации: Опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Поражающий фактор источника природной чрезвычайной ситуации: Составляющая опасного природного явления или процесса, вызванная источником природной чрезвычайной ситуации и характеризуемая физическими, химическими, биологическими действиями или проявлениями, которые определяются или выражаются соответствующими параметрами.

Виды природных ЧС

Опасное гидрологическое явление: Событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Затопления паводковыми водами.

При катастрофических паводках  возможно затопление населённого пункта, нанесение материального ущерба населению и хозяйству, а также вреда жизни и здоровью людей. Согласно существующим нормативам территории населенных пунктов должны быть защищены от паводков повторяемостью 1 раз в 100 лет, территории зеленых насаждений общего пользования – 1 раз в 10 лет.

При освоении под застройку свободных затопляемых территорий рекомендуется повышение планировочных отметок путем сплошной подсыпки или гидронамыва.

Нормативы по защите территорий от затопления и подтопления (в метрах превышения бровки подсыпанной территории относительно уровня расчетного горизонта высоких вод) следует принимать не менее 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учётом высоты волны при ветровом нагоне.

За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз в 100 лет – для селитебных территорий; один раз в 10 лет – для озелененных территорий и территорий размещения плоскостных спортивных сооружений.

Опасное метеорологическое явление: Природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Экстремальные климатические явления.

Сильный ветер (в т.ч. смерчи, шквалы), сильные продолжительные дожди и снегопады, сильный гололед, сильные мороз или засуха возможны  на территории населенного пункта. Перечисленные климатические явления приводят к нарушению жизнеобеспечения населения, авариям на коммунальных и энергетических сетях, нарушению работы автомобильного транспорта.

Неустойчивые погодные условия в зимний период последних лет обуславливают возможность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных со снежными заносами и сильными морозами (заторы автотранспорта на дорогах, обрушение крыш и слабо укрепленных конструкций), налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололедно-изморозевыми явлениями.

Причины риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера:

На перспективу сохраняется вероятность возникновения ЧС, не выше локального характера, обусловленных неблагоприятными метеорологическими явлениями, связанных с повреждением связи и электропередач в населенных пунктах, нарушениями функционирования объектов жизнеобеспечения (источник ЧС – комплекс неблагоприятных гидрометеорологических условий, ливневый дождь с грозами, сильные порывы ветра, провыв плотины).

Сохраняется также вероятность возникновения ЧС локального характера, связанных с затоплением дождевыми потоками строительных котлованов, нарушением работы дренажно-коллекторных сетей  в населенных пунктах.

Природный пожар: Неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде.

Пожар

Причина пожара – это явление или обстоятельство, непосредственно обуславливающее возникновение пожара.

Во всех административных зданиях должен быть разработан план эвакуации при пожаре – документ, в котором указаны эвакуационные пути и выходы, установлены правила поведения людей, а также порядок и последовательность действий обслуживающего персонала на объекте при возникновении пожара.

Для обеспечения правил пожарной безопасности необходимо соблюдать комплекс положений, устанавливающих порядок соблюдения требований и норм пожарной безопасности при строительстве и эксплуатации объекта.

В качестве пожарной профилактики необходимо соблюдать комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей, на предотвращение пожара, ограничение его распространения, а также создание условий для успешного тушения пожара.

Лесные пожары.

Основной ущерб лесному фонду наносят систематически повторяющиеся лесные пожары. Пожары не только уничтожают древесину, снижают ее качество, растягивают период лесовосстановления, но и оказывают отрицательное воздействие на всю биологическую среду, затрудняют хозяйственную деятельность, как в период пожаров, так и в последующее время.

Поэтому охрана лесов от пожаров является одной из первостепенных задач органов лесного хозяйства в сохранении и приумножении лесных богатств и предупреждении чрезвычайных ситуаций.

Наибольшая вероятность возникновения лесных пожаров существует на территории лесхозов, где встречаются массивы хвойных деревьев, а также в местах традиционного отдыха граждан, сбора грибов и ягод.

Основными причинами возникновения пожаров являются: несоблюдение правил пожарной безопасности населением при нахождении в лесу.

В качестве противопожарных разрывов используются дороги, широкие квартальные просеки, трассы ВЛЭП. В последнем случае, под линией электропередач, требуется регулярно вырубать древесную поросль, особенно хвойных пород.

Техногенная чрезвычайная ситуация: Состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации

Источник техногенной чрезвычайной ситуации: Опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация.

Зона заражения: Территория или акватория, в пределах которой распространены или куда привнесены опасные химические и биологические вещества в количествах, создающих опасность для людей, сельскохозяйственных животных и растений в течение определенного времени.

Виды техногенных ЧС

Пожаровзрывоопасные объекты.

Пожаровзрывоопасный объект -это объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации.

На данной территории имеются  пожаровзрывоопасные объекты. К данной категории относятся:

-  газопровод;

- ГРП.

Транспорт.

Чрезвычайные ситуации возможны на всех видах транспорта. Аварии с химически опасными веществами на автомобильном  транспорте могут вызвать распространение заражённого воздуха на расстояние до 20 км и более от места разлива, что определяет возможность уязвимости близлежащих населённых пунктов, а также могут вызвать загрязнение почв и водных объектов.

Кроме того, источником рисков природного и техногенного характера могут быть пожары на объектах экономики, аварии на водопроводных, канализационных, электрических сетях, ухудшение эпидемиологической обстановки.

Причины риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

Пожаровзрывоопасные объекты:

- Несоблюдение техники безопасности;

- Непрофессионализм обслуживающего персонала, неумение принимать оптимальные решения в сложной обстановке и в условиях дефицита времени;

- Несанкционированное проведение земляных и других видов работ в охранных зонах газопровода;

- Применение искрообразующих инструментов на взрывоопасных объектах.

Транспорт и магистральные трубопроводы:

- Износ основных фондов: автобусов, грузового транспорта;

- Несоблюдение техники безопасности при перевозке горючих и взрывоопасных веществ;

- Сосредоточение и транспортировка большого количества взрывоопасных и  токсичных продуктов;

- Дефекты труб, дефект оборудования, нарушение правил технической эксплуатации.

Основные причины дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительного состояния дорожных условий:

- низкое сцепление покрытия проезжей части, особенно в зимнее время, отсутствие ограждений на опасных участках с большими уклонами перед мостами;

- неровное покрытие, трещины, ямы.

Необходим контроль за техническим состоянием мостовых переходов и проведение сопутствующих инженерных мероприятий: реконструкция, водоотвод, укрепление откосов, предотвращение размывов.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Основной задачей гражданской обороны муниципального образования  является предупреждение или снижение возможных потерь и разрушений в результате аварий, катастроф, стихийных бедствий, обеспечение жизнедеятельности населенного пункта и создание оптимальных условий для восстановления нарушения производства.

Немаловажным является обеспечение жителей своевременной информацией о чрезвычайных ситуациях с использованием современных технических средств массовой информации, устанавливаемых в местах массового пребывания людей, а также определения порядка размещения этих средств и распространения соответствующей информации.

На объектах повышенной опасности (котельных) необходимо установка автоматического контроля концентрацией опасных веществ и систем автоматической сигнализации о повышении допустимых норм. Автоматические системы регулирования, блокировок, аварийной остановки котельного оборудования работают в соответствии с установленными параметрами при аварийном превышении которых происходит автоматическая аварийная остановка котлов.

Предотвращение образования взрыво- и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения обеспечивается:

– применением герметичного производственного оборудования;

– соблюдением норм технологического режима;

– контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции.

– установлением  в помещениях котельных сигнализаторы взрывоопасных концентраций, срабатывание которых, происходит при достижении 20% величины нижнего предела воспламеняемости с автоматическим включением звукового сигнала в операторной.

С целью предотвращения чрезвычайных ситуаций на канализационных сооружениях необходимо проведение следующих мероприятий:

- планово-предупредительные ремонты оборудования и сетей;

- замена и модернизация морально устаревшего технологического оборудования;

- установление дополнительной запорной арматуры.

Надежность водоснабжения населенного пункта обеспечивается при проведении следующих мероприятий:

- защита водоисточников и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и бактериологического заражения;

- усиление охраны водоисточных сооружений, котельных города и других жизнеобеспечивающих объектов;

- наличие резервного электроснабжения;

- замена устаревшего оборудования на новое, применение новых технологий производства;

- обучение и повышение квалификации работников предприятий; 
создание аварийного запаса материалов.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера.

Из природных стихийных бедствий наиболее вероятными являются лесные пожары, снежные заносы, сильные морозы, град, гололедные явления, затопление паводковыми водами.

Быстрое распространение пожара при сильном ветре и сильное задымление создают угрозу экологической безопасности населения. Поэтому в целях предупреждения крупных лесных пожаров необходимо осуществлять постоянный мониторинг состояния лесов в пожароопасный период и принимать своевременные меры по ликвидации очагов.

Для предотвращения распространения лесных пожаров вдоль примыкания жилой застройки к проектируемой лесопарковой и лесной зоне планируется создание минерализованных дорожек шириной 3 - 5 метров, уборка сухостоя и валежника.

В основе работы по предупреждению лесных пожаров лежит регулярный анализ их причин и определение, на его основе, конкретных мер по усилению противопожарной охраны, таких как:

- усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей;

- контроль за соблюдением правил пожарной безопасности;

- устройство пожарных резервуаров, минерализованных полос;

- разработка оперативного плана тушения лесных пожаров;

- разъяснительная и воспитательная работа.

Лесные пожары могут быть как природного характера (молния, гроза), так и антропогенного характера (окурки, непогашенные костры и так далее).

Для предотвращения негативных воздействий гололеда на территории необходимо предусмотреть установку емкостей для песка. Предотвращения развития гололедных явлений на дорожных покрытиях территории осуществляют районные дорожно-эксплуатационные участки.

Для предотвращения развития чрезвычайных ситуаций природного характера (затопление паводковыми водами) необходимо проведение мероприятий по берегоукреплению опасных участков, отсыпке территорий, подверженных затоплению паводковыми водами.

Мероприятия по борьбе с оврагообразованием и противооползневые мероприятия.

Для освоения территорий, рельеф которых пересечен оврагами, предусматриваются мероприятия, направленные на предотвращение эрозии почвы и рациональное градостроительное использование. Одновременно эти мероприятия являются и мерами по благоустройству городской территории.

Большей частью овражистые территории поселка проектом предлагается использовать для зеленых зон отдыха.

Приближающаяся к границам оврагов застройка может повлечь развитие негативных процессов в виде оползней, обвалов.

При наблюдающихся оползневых явлениях в овраге предусматриваются специальные противооползневые меры:

- изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости, частичная или полная засыпка;

- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода, в том числе предупреждение утечек из коммуникаций и  сокращение поливов на оползневых склонах;

- предотвращение инфильтрации воды в грунт;

- применение агролесомеллиорации;

- закрепление грунтов(в том числе и армирование).

Защита от ветровой дефляции.

Дефляция (выдувание, сдувание) на проектируемой территории наиболее активно протекает ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные, северо-восточные и западные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, унося ее на значительные расстояния.

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность.

Выполнение мероприятий по защите населения от опасностей, поражающих факторов современных средств поражения и опасностей ЧС природного и техногенного характера, а также вторичных поражающих факторов, которые могут возникнуть при разрушении потенциально опасных объектов достигается:

- своевременным оповещением населения об угрозе нападения противника, радиоактивном, химическом, бактериологическом заражении и катастрофическом затоплении, предупреждением населения о принятии необходимых мер защиты;

- созданием фонда защитных сооружений ГО – предоставлением населению убежищ и противорадиационных укрытий для обеспечения защиты;

- проведением радиационной, химической и бактериологической разведки, дозиметрического и химического контроля;

- защитой продовольствия, пищевого сырья, водоисточников и систем водоснабжения от заражения радиоактивными, отравляющими веществами и бактериальными средствами, проведением других мероприятий, предупреждающих употребление населением зараженного продовольствия и воды;

- обучением населения способам защиты от оружия массового поражения и других средств нападения;

- проведением противоэпидемических, санитарно-гигиенических и пожарно-профилактических мероприятий, уменьшающих опасность возникновения и распространения инфекционных заболеваний и пожаров;

- проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ;

- санитарной обработкой людей и обеззараживанием одежды, средств индивидуальной защиты, техники, транспорта, территории и сооружений.

Основные характеристики и местоположение объектов и мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций.

I.Защитные сооружения гражданской обороны (противорадиационные укрытия – ПРУ).

1. п.Лежнево, ул.Маяковского, д.6

Помещение под многоквартирным панельным домом.

Площадь: 1100 кв.м.

Тип ПРУ: средние.

Группа ПРУ: П-15.

Проектная вместимость 1570 чел.

2.п.Лежнево, ул.Октябрьская, д.32.

Помещение под административным зданием.

Площадь: 1121 кв.м.

Тип ПРУ: средние.

Группа ПРУ: П-4.

Проектная вместимость 1600 чел.

3.п.Лежнево, ул.Ивановская, д.30

Отдельно стоящее сооружением на территории ОАО «Лежневский машиностроительный завод»

Площадь: 324 кв.м.

Тип ПРУ: средние.

Группа ПРУ: П-5.

Проектная вместимость 100 чел.

4.п.Лежнево, ул.Афанасовская, д.40.

Помещение под административным зданием ООО «Ритабус».

Площадь: 70кв.м

Тип ПРУ: средние.

Группа ПРУ: П-5.

Проектная вместимость 60 чел.

5.п.Лежнево, ул.Советская, д.24.

Помещение под административным зданием отделения федерального казначейства по Лежневскому району.

Площадь: 15 кв.м.

Тип ПРУ: малые.

Группа ПРУ: П-5.

Проектная вместимость: не определена.

II.Пункты выдачи СИЗ.

№1 п.Лежнево, ул.Островского, д.17, МБОУ Лежневская СОШ №11.

Средств индивидуальной защиты на хранении – 0.

№2 п.Лежнево, ул.Ивановская, д.30, ОАО «Лежневский машиностроительный завод».

Средств индивидуальной защиты на хранении – 0.

№3 п.Лежнево, ул.Ивановская, д.30, ОАО «Лежневский машиностроительный завод».

Средств индивидуальной защиты на хранении – 0.

III.Приемный эвакуационный пункт №8.

п.Лежнево, ул.Островского, д.17, МБОУ Лежневская СОШ №11.

3-х этажное кирпичное здание.

IV.Основные пути эвакуации.

1. ул.Московская – ул.Октябрьская – ул.Назарьевская – ул.Пионерская – ул.Островского, д.17.

2.ул.Ивановская – ул.Назарьевская  - ул.Пионерская – ул.Островского, 17.

3. ул.1-Интернациональная – ул.1-Комсомольская – ул.Подгорная – ул.Назарьевская – ул.Пионерская – ул.Островского, д.17.

V.Санитарно-обмывочный пункт отсутствует.

VI.Пункт управления ГОЧС.

П.Лежнево, ул.Октябрьская, д.32. Администрация Лежневского муниципального района Ивановской области.

Кабинет Главы Администрации Лежневского района.

Пункт управления расположен в кирпичном здании.

VII.Противопожарные водоемы (11 ед.):

-ул.Дзержинского, в конце улицы;

-Чистый пруд, между ул.2-Кирова и ул.Чистопрудной;

-Грязный пруд, между ул.Ленина, ул.2-Фрунзе, пер.Средним;

-ул.1, 2-Луначарского, в конце улиц и начало ул.Менжинского;

-ул.3-Северная, в конце улицы;

-ул.2-Садовая, параллельно улице;

-Переулок от ул.2-Кооперативной к ул.1-Кооперативной;

-ул.Ивановская, д.32-а;

-ул.Назарьевская, р.Грибака;

-р.Ухтохма, р-н ул.Пионерская (начало);

-Стадион в районе ул.Пионерская.

# 23. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями статьи 65 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008, приложениями 1 и 7 НПБ 101-95. Для обеспечения пожарной безопасности в населенном пункте имеется  пожарное депо с 2 специализированными автомобилями, расположенное по адресу: п.Лежнево, ул. 1 Комсомольская, 39.

В соответствии с Федеральным Законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 и Федеральным Законом «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.1994 основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности состоят в следующем:

1) Разработка мер пожарной безопасности – меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством РФ, нормативными документами по пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений. Изготовители (поставщики веществ), материалов изделий и оборудования в обязательном порядке указывают в соответствующей технической документации показатели пожарной опасности этих веществ, материалов, изделий и оборудования, а также меры пожарной безопасности при обращении с ним. Разработка и реализация мер пожарной безопасности для организаций, зданий, сооружений и других объектов, в том числе при их проектировании, должны в обязательном порядке предусматривать решения, обеспечивающие эвакуацию людей при пожарах.

Меры пожарной безопасности для населенных пунктов и территорий административных образований разрабатываются и реализуются соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления.

2) Реализация мер пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности.

Работы и услуги в области пожарной безопасности выполняются и оказываются в целях реализации требований пожарной безопасности, а также в целях обеспечения предупреждения и тушения пожаров. К работам и услугам в области пожарной безопасности относятся:

- охрана от пожаров организаций и населенных пунктов на договорной основе;

- производство, проведение испытаний, закупка и поставка пожарно-технической продукции;

- выполнение проектных, изыскательских работ;

- проведение научно-технического консультирования и экспертизы;

- испытание веществ материалов, изделий, оборудования и конструкций на пожарную безопасность;

- обучение населения мерам пожарной безопасности;

- осуществление противопожарной пропаганды, издание специальной литературы и рекламной продукции;

- огнезащитные и трубо-печные работы;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем и средств противопожарной защиты;

- ремонт и обслуживание пожарного снаряжения, первичных средств тушения пожаров, восстановление качества огнетушащих средств;

- строительство, реконструкция и ремонт зданий, сооружений и помещений пожарной охраны;

- другие работы и услуги, направленные на обеспечение пожарной безопасности, перечень которых устанавливается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.

3) Выполнение требований пожарной безопасности – соблюдение специальных условий социального и (или) технического характера, установленных в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченными государственными органами.

Выполнение требований пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов включает в себя выполнение требований пожарной безопасности при градостроительной деятельности (ст. 66, части 1-13 ст. 67, части 1-5 и части 13-18 ст. 68 Г. 15 Федерального Закона № 123-ФЗ от 22.07.2008):

а) Размещение пожаро-взрывоопасных объектов на территориях

поселений:

1. Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаро-взрывоопасные вещества и материалы, и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности, должны размещаться за границами поселений, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаро-взрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и взрыва. Иные производственные объекты, на территориях которых расположены здания, сооружения и строения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, так и за границами поселений. При размещении пожаро-взрывоопасных объектов в границах поселений необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающее направление ветра. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до зданий классов функциональной опасности Ф1 – Ф4, земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха должно составлять не менее 50 метров.

2. Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны населенных пунктов с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам.

3. Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться на земельных участках, имеющих более низкие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций. Допускается размещение указанных складов на земельных участках, имеющих более высокие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети, на расстоянии более 300 метров от них. На складах, расположенных на расстоянии от 100 до 300 метров, должны быть предусмотрены меры (в том числе второе обвалование, аварийные емкости, отводные каналы, траншеи), предотвращающие растекание жидкости на территории населенных пунктов, организаций.

4. В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения поселений допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий, сооружений и строений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до жилых зданий, зданий детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха устанавливается в соответствии с требованиями Федерального Закона № 123-ФЗ от 22.07.2008.

5. В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на пожаро-взрывоопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

б) Проходы, проезды, и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям:

1. Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

- со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

2. К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

- с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров;

- с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

3. Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий, сооружений и строений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям, сооружениям и строениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий, сооружений и строений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров.

4. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

5. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

6. Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть:

- для зданий высотой не более 28 метров - не более 8 метров.

7. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

8. В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

9. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 x 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

10. К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

11. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

в) Противопожарное водоснабжение населенного пункта:

1. На территории муниципального образования должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

2. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Поселения должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

4. В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы устройствами обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 минут после подачи сигнала о возникновении пожара.

5. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 метров.

6. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 20 метров при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания.

7. Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен зданий, пожарные гидранты допускается располагать на проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.

8. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду - 1 гидрант.

9. Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары вместимостью не менее 25 кубических метров при числе участков до 300 и не менее 60 кубических метров при числе участков более 300 (каждый с площадками для установки пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и организацией подъезда не менее 2 пожарных автомобилей).

Расход и противопожарный запас воды для целей наружного пожаротушения на первую очередь и на расчетный срок принимаются в соответствии с таблицами 5, 6, 7, 8 СНиПа 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Дислокация и состояние противопожарных гидрантов

в Лежневском городском поселении Лежневского

муниципального района Ивановской области

| Количество пожарных гидрантов |  |  | Привязка на местности | Вид ПГ тупиковый, кольцевой, диаметр сети | Виды неисправностей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № ПГ | исправные | неисправные |  |  |  |
|  | 3 | 7 | ООО «Лежневец» | К-100 | Отсутствуют стояки ПГ, заглушены |
|  |  | 1 | ул.2-Стахановская ОГОУ НПО ПУ №10 | К-100 | Отсутствует стояк ПГ, заглушен |
| 20 |  | 1 1 | ул.1-Луначарского, дом №41 Лежневский Лесхоз | К-100 | Сдвинута плита с люком, обслуживание невозможно, второй залит водой, в зимнее время перемерзает |
| 32 |  | 1 | ул.Пионерская, дом №3 | К-100 | Отсутствуют стояки ПГ |
| 22 |  | 1 | ул.Пионерская дом №6, ДОУ «Солнышко» | К-100 | Отсутствуют стояки ПГ |
|  |  | 1 | ул.Рабочий Поселок, прод. магазин со стороны дороги | К-100 | Данные отсутствуют |
| 28 |  | 1 | ул.Мира, дом №16 | К-100 | Отсутствуют стояки ПГ |
| 33 | 1 |  | ул.Луговая, дом №15 | К-100 |  |
| 34 | 1 |  | ул.Луговая, дом №13 | К-100 |  |
| 35 |  | 1 | ул. Назарьевская, д.50 | К-100 | Отключен. |
| 17 |  | 1 | ул.Октябрьская, дом №48 | К-100 | Разрушены колодцы, нет крышек, отсутствует стояк, сорван квадрат. |
| 18 |  | 1 | ул.Октябрьская, дом №32 | К-100 | Данные отсутствуют |
| 29 |  | 1 | ул.Войкова, дом №1 | К-100 | Отсутствует стояк, заглушен. |
| 30 |  | 1 | ул.Войкова, дом №13 | К-100 | Отсутствует стояк, заглушен. |
|  | 1 |  | ул.Московская | К-100 | Находится в огороде частного дома |
| 36 |  | 1 | ул.Речная, д.21 | К-100 | Отсутствует стояк |
|  |  | 1 | ул.3-Свердлова, дом №5 | К-100 | Данные отсутствуют |
|  |  | 1 | ул.Рабочий Поселок, возле хоккейной коробки | К-100 | Отсутствует стояк |
|  |  | 1 | ул.Дунаева, 16 | К-100 | Данные отсутствуют |
|  |  | 1 | ул.Островского СОШ №11 | К-100 | Отсутствует стояк |
|  |  | 1 | ул.Островского, между домами №11 и 13 | К-100 | Данные отсутствуют |
|  |  | 1 | ул.Островского, между домами №5 и 7 | К-100 | Данные отсутствуют |
|  |  | 1 | ул.Фабричная, напротив проходной ООО «Лежневец» | К-100 | Данные отсутствуют |
|  |  | 1 | Перекресток улиц Фабричная и 1-Комсомольская | К-100 | Данные отсутствуют |

Источник: Исходные данные ОГУ «Управление по обеспечению ЗН и ПБ»

Всего гидрантов – 34, в том числе: исправных - 6, неисправных - 28. Подлежат восстановлению 21 гидрант, т.к. 7 – на территории ООО «Оазис» предназначены для использования на территории фабрики и в договор на восстановление за счет средств бюджета Лежневского городского поселения включены не будут.

Противопожарные водоемы

Лежневского городского поселения Лежневского

муниципального района Ивановской области

| № п/п | Место расположения, адрес | Состояние акватории | Количество мест водозабора и глубина | Наличие и состояние подъездных путей, указателей | Условия содержания в зимнее время |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул.Дзержинского, в конце улицы | чистая | 1.Со стороны ул.Стахановской в середине длинной стороны пруда 1 м; 2.Со стороны ул.Дзержинского от нечетной стороны домов, 0,7 м | Удовлетв., указатель установлен, пирс, освещение. | 2 тепляка. Подъезд чистить по луговине «петлей» длч кругового проезда а/м |
| 2 | Чистый пруд, между ул.2-Кирова и ул.Чистопрудной | чистая | 1.Со стороны ул.Чистопрудной и ул.Первомайской 1 м. | Пирс, освещение, указатель установлен. | Тепляк. Чистить сквозной проезд от ПЧ-36 по ул.Первомайской |
| 3 | Грязный пруд, между ул.Ленина, ул.2-Фрунзе, пер.Средним. | поросль у берегов | 1.Со стороны ул.2-Фрунзе, 0,7 м; 2.Со стороны ул.Ленина, 0,7 и. | 1.неуд., прокопана сточная канава, указатель отсутствует; 2.неуд., зарастает кустарником. | 2 тепляка. 2.Чистить проезд с ул.Ленина справа от водоразборной колонки. |
| 4 | ул.1, 2-Луначарского, в конце улиц и начало ул.Менжинского | Поросль у берегов | 1.Со стороны ул.Менжинского, 0,7 м; 2.Со стороны ул.2-Луначарского, 0,7 м. | Удовлетв., указатель установлен, пирс, освещение. | 2 тепляка. Чистить сквозной проезд вдоль длинной стороны пруда. |
| 5 | ул.3-Северная, в конце улицы | чистая | 1.Со стороны ул.3-Северная, 0,7 м. | Удовлетв., указатель установлен, пирс | Тепляк |
| 6 | ул.2-Садовая, параллельно улице | Поросль у берегов | 1.Со стороны начала улицы | Удовлетв., указатель отсутствует | Тепляк |
| 7 | Переулок от ул.2-Кооперативной к ул.1-Кооперативной (дом Карповых) | чистая | 1/0,5 м | Удовлетв., указатель установлен, освещение | Тепляк |
| 8 | ул.Ивановская, д.32-а | чистая | 1.Со стороны д.32-а -34-а, 0,7 м | Пирс. Удовлетв., указатель установлен, освещение. | Тепляк |
| 9 | ул.Назарьевская, р.Грибака | чистая | 2,5 м | Пирс, хорошее, указатель установлен, освещение. | Тепляк |
| 10 | р.Ухтохма, р-н ул.Пионерская (начало) | чистая | 0,7 | Пирс, хорошее, указатель установлен, освещение. | Тепляк |
| 11 | Стадион в районе ул.Пионерская | чистая | 0,7 | Пирс, хорошее, указатель установлен, освещение. | Тепляк |
| Подъездные пути к р.Ухтохма, подлежащие содержанию в зимний период |  |  |  |  |  |
| № п/п | Путь следования а/м |  |  | Место расположения водозабора |  |
| 1 | ул.1-Тейковская (или ул.Дорожная) – ул.Войкова – ул.Солнечная от конца улицы к началу. |  |  | Угол ул.Солнечной (начало) и ул.Красная Горка (конец) |  |
| 2 | С ул.Ивановской между д.№43 и №45 вниз через ул.Калинина на ул.Земледельческую к водозаборной станции |  |  | ул.Земледельческая, водозаборная ООО «ЛМЗ» |  |
| 3 | Ж/Б мост, левый берег, ул.Шуйская. |  |  | ул.Шуйская у д.№1 |  |
| 4 | Ж/Б мост, левый берег, ул.1-Речная |  |  | ул.1-Речная, от д.№2 ТП – 31 |  |
| 5 | С ул.1-Интернациональной между д.№73 и №75 налево вниз через ул.Гагарина, Восточную. |  |  | ул.Приречная |  |
| 6 | Перед ж/б мостом направо по правому берегу к плотине. |  |  | Плотина, правый берег р.Ухтохмы перед переходом. |  |

Источник: Исходные данные ОГУ «Управление по обеспечению ЗН и ПБ»

Для использования естественных водоемов в зимний период необходимо производить расчистку подъездных путей и площадок для установки пожарных автомобилей.

4) Обеспечение первичных мер пожарной безопасности – реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.

Первичные меры пожарной безопасности включают в себя также:

- разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

- установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

- организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

- социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами;

- в порядке осуществления профилактики лесных пожаров необходимо проводить  ранне-весенние и поздне-осенние контролируемые выжигания, осуществлять работы по обустройству лесных территорий, которые включают в себя создание противопожарных барьеров (разрывов, заслонов, минерализованных полос), уход за ранее созданными барьерами, строительство и ремонт дорог противопожарного назначения.

# 24. Зоны с особыми условиями использования

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития поселения, является установление зон с особыми условиями использования территории.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом зависят планировочная структура поселения, условия развития селитебных территорий или промышленных зон.

Зоны с особыми условиями использования на территории поселения представлены:

- санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

- водоохранными зонами;

- зонами санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- охранными зонами;

- санитарными разрывами;

- зонами охраны объектов культурного наследия.

С наличием зон с особыми условиями использования территорий связаны градостроительные ограничения на территории поселения.

### Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона должна отделять предприятие от жилой застройки. Она предназначается для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и РНГП Ивановской области.

В соответствии с п. 7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для котельных, тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

### Водоохранные зоны водных объектов

Помимо санитарно-защитных зон, градостроительные ограничения на использование территории накладывает наличие водоохранных зон (далее - ВЗ) и прибрежных защитных полос (далее - ПЗП).

В соответствии с Водным кодексом РФ, утвержденным Федеральным Законом от 12.04.2006 № 74-ФЗ устанавливаются размеры водоохранных зон и режимы их использования для всех водных объектов. В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения использования.

Прибрежные защитные полосы рек и озер устанавливаются в соответствии с крутизной склона и видом прилегающих к водным объектам угодий. Ширина прибрежных защитных  полос рек и ручьев на территории поселения устанавливается в размере 50 м.

В пределах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка автотранспорта (кроме автомобилей специального назначения), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах имеющих твердое покрытие.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

- распашка земель;

- складирование отвалов размываемых грунтов;

- выпас и организация летних лагерей скота.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, согласно "Правилам установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов", утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 января 2009 г. N 17.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Помимо водоохранных зон вдоль береговой линии водного объекта устанавливаются полосы земли (береговая полоса) предназначается для общего пользования в соответствие со статьей 6 Водного кодекса. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

В случае строительства и реконструкции мостов, подводных переходов, трубопроводов и других линейных объектов, если такие строительство и реконструкция связаны с изменением дна и берегов поверхностных водных объектов в соответствии со статьей 11 Водного кодекса Российской Федерации требуется приобретение права пользования поверхностными водными объектами или их частями в порядке, утвержденном действующим законодательством.

### Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

В качестве источников водоснабжения на территории Лежневского городского поселения используются артезианские скважины, оборудованные водопроводными очистными сооружениями.

На водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения определяют санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Граница первого пояса ЗСО артезианских скважин устанавливается в размере 30 м; для водопроводных очистных сооружений принимается на расстоянии от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей не менее 30 м в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

По первому поясу ЗСО источников водоснабжения и водоочистных сооружений предусматривается выполнение следующих условий:

- территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

- не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

- здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса;

- в исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;

- водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

- все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО включают:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

- Кроме мероприятий, указанных выше, в пределах первого, второго и третьего пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению дополнительные мероприятия, установленные санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения - СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

### Санитарно-защитные и охранные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры

Из объектов инженерной инфраструктуры имеющих градостроительные ограничения на территории сельского поселения проходит  линии электропередачи 10, 35 и 110 кВ.

Охранные зоны от линий электропередачи напряжением 10 кВ, 35 кВ и 110 кВ устанавливаются в размере 10, 15 и 20 метров соответственно, согласно с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах зон», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009г. №160.

Санитарно-защитные зоны канализационных очистных сооружений, расположенных на территории сельского поселения для механической и биологической очистки с  термомеханической обработкой осадков в закрытых помещениях при расчетной производительности 985, 190, 125 и 90 куб.м/сут устанавливается в размере 150 и 100 м, СЗЗ канализационной насосной станции - в размере 20 м согласно с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03*.

По территории сельского поселения проходит автомобильная дорога II категории. Для автомобильной дороги  установлено расстояние от бровки земляного полотна до жилой застройки в размере 100 м, в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги».

Вдоль северной границы сельского поселения проходит железная дорога. Санитарно-защитная зона устанавливается от оси крайнего железнодорожного пути до жилой застройки в размере 100 м в соответствии со СНиП 2.07.01-89*.

Ширина минимального расстояния от газопровода высокого давления до фундаментов зданий и сооружений, устанавливается в размере 10 метров от оси газопровода в соответствие со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

Охранные зоны газорегуляторных пунктов устанавливаются в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей» утвержденными Правительством Российской Федерации от 20 ноября 2000г. № 878, и составляют 10 м.

### Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер технологического, санитарно-технического и планировочного характера.

Основными мероприятиями по снижению загрязнения атмосферного воздуха и сокращению суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения проектом рекомендуется:

- внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования, механических и биологических фильтров на всех производственных и инженерных объектах на территории с использованием высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;

- организация стационарных постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха;

- перенос коммунальных объектов и промышленных предприятий на расстояние от жилой застройки, обеспечивающее санитарные нормы (нормативный размер СЗЗ):

- установление и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

- благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом, в целях защиты жилой застройки от неблагоприятных ветров, борьбы с шумом, повышения влажности воздуха, обогащения  воздуха кислородом и поглощения из воздуха углекислого газа.

Мероприятия по борьбе с загрязнением автотранспортом:

- создание сети пунктов диагностического контроля и регулировки транспортных средств;

- усовершенствование системы государственного контроля за экологическими параметрами автотранспорта в процессе эксплуатации;

- упорядочение улично-дорожной сети, грузовых и обходных дорог;

- применение газообразного топлива и др.

- обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением между автомобильными дорогами и застройкой;

- организация зеленых полос вдоль улиц и дорог.

На территориях, прилегающих к транспортным магистралям, прогнозируется сохранение состояния атмосферного воздуха на уровне современного фонового значения, так как неизбежное увеличение количества личных легковых транспортных средств, компенсируется ограничением проектными решениями потока грузового автотранспорта, перспективной организацией движения транзитного и грузового транспорта вне территории жилой застройки.

### Мероприятия по охране водной среды

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

- установление  размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек и ручьев, протекающих по территории сельского поселения;

- расчистка прибрежных территорий рек;

- прекращение сброса неочищенных сточных вод на рельеф, в реки;

- строительство канализационных очистных сооружений;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

- мониторинг степени очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях;

- разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения;

- строительство очистных сооружений поверхностного стока;

- соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и норм при размещении очистных сооружений поверхностного стока закрытого типа;

В результате модернизации системы водоотведения можно прогнозировать уменьшение объема поступления в водные объекты загрязняющих веществ по следующим показателям: взвешенные  вещества; полное биохимическое потребление кислорода (БПКполн.) неосветленных сточных вод; БПКполн. осветленных сточных вод; азот аммонийных солей; фосфаты; хлориды; поверхностно-активные вещества.

В результате организации сбора, отвода и очистки поверхностных сточных вод, в водных объектах и грунтовых водах сельского поселения прогнозируется уменьшение концентраций загрязняющих веществ, присутствующих в поверхностном стоке селитебных территорий:

- минеральных и органических примесей естественного происхождения, образующихся в результате адсорбции газов из атмосферы и эрозии почвы, − грубодисперсные примеси (частицы песка, глины, гумуса), а также растворенные органические и минеральные вещества;

- веществ техногенного происхождения в различном фазово-дисперсном состоянии − нефтепродукты, вымываемые компоненты дорожных покрытий, соединения тяжелых металлов, синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ) и другие компоненты;

- бактериальных загрязнений, поступающих в водосток при плохом санитарно-техническом состоянии территории и канализационных сетей.

При условии организации сбора и очистки поверхностного стока с территории промышленных предприятий, в водных объектах прогнозируется уменьшение концентраций следующих загрязняющих веществ поступающих с промышленных территорий:

- грубодисперсных примесей;

- нефтепродуктов, сорбированных главным образом на взвешенных веществах;

- соединений тяжелых металлов, СПАВ;

- минеральных солей и органических примесей естественного происхождения.

### Мероприятия по охране  почвенного покрова

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации.

Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

- разработке месторождений полезных ископаемых;

- прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

- складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов;

- ликвидации последствий загрязнения земель.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова:

- проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

- контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель;

- проведение работ по мониторингу загрязнения почвы на селитебных территориях и в зоне влияния предприятий;

- усиление контроля использования земель и повышение уровня экологических требований к деятельности землепользований.

# 25. Перечень земельных участков, включаемых в границы населенного пункта

Проектом не предусмотрено включение земельных участков в границу населенного пункта п. Лежнево.